二〇二六年八月

政府采购公开招标文件

张家界市永定区湘西北生物多样性保护和生态修复项目（二期）

| 采购人： | 张家界市永定区林业局 |
| --- | --- |
| 政府采购计划编号： | (2026)430802000019-1 |
| 采购代理机构： | 张家界新达项目管理有限公司 |

目   录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	7

第一节 投标人须知前附表	7

第二节 投标人须知正文	12

第三章 采购需求	27

第四章 评标方法及标准	27

第一节 资格审查	63

第二节 符合性审查	65

第三节 投标文件的比较与评价（详细审查）	66

第五章 政府采购合同参考范本	66

第一部分 政府采购合同协议书	71

第二部分 政府采购合同通用条款	74

第三部分 政府采购合同专用条款	82

第六章 投标文件的组成	85

第一部分 资格证明文件	86

第二部分 商务技术文件	101

第七章 政府采购供应商质疑函范本	113

一、质疑供应商基本信息	113

二、质疑项目基本情况	113

三、质疑事项具体内容	113

四、与质疑事项相关的质疑请求	114

第一章 招标公告

张家界市永定区林业局的张家界市永定区湘西北生物多样性保护和生态修复项目（二期）进行公开招标采购，现邀请合格投标人参加投标。

- 采购项目基本信息

- 采购项目名称：张家界市永定区湘西北生物多样性保护和生态修复项目（二期）

- 2、政府采购计划编号：(2026)430802000019-1

3、委托代理编号： ZJJXD-ZB-26019

4、采购项目预算： 9859.96 万元

☑支持预付款，预付比例：  30  %；

5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业；

6、评标方法： □最低价法   ☑综合评分法

7、合同定价方式： ☑固定总价   □固定单价  □成本补偿   □绩效激励

8、合同履行期限：项目建设期为 1 年。

9、本项目分阶段要求投标人提供以下保证；

□投标保证金：采购项目预算的  /  %；

☑履约保证金：中标金额的  10  %；

☑预付款保证金：预付款的  100  %；

- 采购人的采购需求

| 包名称 | 最高限价（元） | 标的名称 | 简要技术要求 | 数量 | 标的预算（元） | 节能产品 | 进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 98599600.00 | 张家界市永定区湘西北生物多样性保护和生态修复项目（二期） | 详见采购需求 | 1 | 98599600.00 |  |  |

说明：

1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。

2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。

三、采购项目需落实的政府采购政策：

1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。

2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。

四、投标人的资格要求：

1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

专门面向： 中小企业   小微企业   监狱企业   福利性单位

强制分包：不做强制要求。

- 供应商特定资格条件：  无 。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

7、联合体投标。本次招标  不接受  联合体投标。

接受联合体投标的，联合体应当具备下列条件：联合体投标人应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和联合体成员各自的分工和权利义务。

五、获取招标文件的时间、地点及方式

有意参加投标者，请于 2026 年 9 月 1 日起至 2026 年 9  月 7 日止，每日 08 时 00 分到17 时 00 分（北京时间），在张家界市公共资源交易服务平台（http://ggzy.zjj.gov.cn/），“全省工程、政采电子交易平台→交易主体入口→CA登录”进行网上下载/获取招标文件，逾期将不能获取文件。修改、澄清后的招标文件请投标人按以上方式登录网站自行下载，恕不另行通知，如有遗漏投标人自行承担全部责任。本项目采用电子招标投标方式，投标人应当在“张家界市公共资源交易服务平台→全省工程、政采电子交易平台”进行注册登记和CA认证。

本项目实行电子交易，有意参加投标者，在http://ggzy.zjj.gov.cn获取电子版招标文件。

本项目进行资格预审，招标文件将向所有通过资格预审的供应商提供。

六、投标截止时间、开标时间及地点

1、提交投标文件的截止时间： 2026 年 9 月 22 日10:00（北京时间）

2、提交投标文件地点：本项目属于电子标项目，具体操作为投标人在张家界市公共资源交易服务平台（http://ggzy.zjj.gov.cn/），“全省工程、政采电子交易平台→交易主体入口→CA登录”上传投标文件

3、开标时间： 2026 年 9 月 22 日 10:00

4、开标地点：张家界市公共资源交易中心（子午路220号）。本项目属于电子标项目，实行线上开标，所有投标人应当准时在线参加开标，并在规定的时间内进行文件解密。

七、公告期限

1、本招标公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）、张家界市公共资源交易网（http://ggzy.zjj.gov.cn/）发布。公告期限从本招标公告发布之日起20日。

2、在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起算。

八、询问及质疑

1、投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

2、投标人对电子交易平台办理CA证书、操作等如有疑问，请咨询电子交易平台服务机构。

3、潜在投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》（湘财购〔2024〕67号）规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

九、投标说明

1、本公告选项：表示选择，表示未选择。

2、投标人参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。

十、采购项目联系人姓名和电话

1、联系人姓名：胡先生

2、电 话：0744-8322388

十一、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法

1、采购人信息

（1）名 称：张家界市永定区林业局

（2）地 址：永定区崇文街道崇文路400号

（3）联系人： 胡先生

（4）邮 编：427100

（5）电 话：0744-8322388

（6）电子邮箱：/

2、采购代理机构信息

（1）名  称：张家界新达项目管理有限公司

（2）地  址：张家界市永定区通达国际广场10楼1005室

（3）联系人：周女士

（4）邮 编：427000

（5）电 话： 0744-8380638

（6）电子邮箱：/

3、电子交易平台服务机构信息

（1）名 称：张家界公共资源交易网

（2）联系人：技术人员

（3）电 话：0744-8833296

（4）电子邮箱：/

第二章 投标人须知

第一节 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购项目 | 张家界市永定区湘西北生物多样性保护和生态修复项目（二期） |
| 3.1 | 采购人名称、地址、电话、联系人 | 名 称：张家界市永定区林业局 地 址：永定区崇文街道崇文路400号 联系人：胡先生 电 话：0744-8322388 |
| 3.2 | 采购代理机构名称、地址、电话、项目联系人 | 采购代理机构：张家界新达项目管理有限公司 地 址：张家界市永定区通达国际广场10楼1005 联系人：周女士 电 话： 0744-8380638 |
| 3.3.4 | 是否为专门面向中小企业采购 | 是 否 |
| 3.4 | 是否允许联合体 投标 | □接受 ☑不接受 |
| 7.1 | 现场考察 | ☑不组织，投标人自行考察 ☐统一组织 时间： 年 月 日 时 分 地点： 现场考察联系人及联系电话： 备注：如投标人未参加采购人统一组织的现场考察，视同放弃现场考察，由此引起的一切责任由投标人自行承担。 |
| 8.1 | 采购进口产品 | 接受 拒绝 |
| 10.1 | 询问截止时间 | 2026年9月21日17时00分 |
| 11.1 | 包别划分 | 招标时不分包，若大中型企业中标后允许向小微企业分包。 |
| 13.1.1 | 采购项目的其他资格条件 | / |
| 15.1 | 投标保证金 | 不要求提供 要求提供 1.投标保证金金额：/； 2.投标保证金到账截止时间：同投标文件递交截止时间； 3.投标保证金缴纳方式： 银行转账保险 支票 汇票本票保函电子保函 4.各投标人在保证金实行电子化管理操作过程中遇到相关问题可拨打市公共资源交易中心电话咨询。 |
| 15.3 | 其他不予退还投标保证金的情形 | / |
| 16.1 | 投标有效期 | 90 日（日历日） |
| 17.1 | 投标文件要求 | 加密电子投标文件 |
| 18.1 | 投标截止时间 | 2026年9月22日10：00（北京时间） |
|  | 投标地点 | 详见招标公告 |
|  | 投标文件解密时间 | 投标截止时间后 30 分钟内（以电子交易系统解密倒计时为准） |
| 20.1 | 开标时间 | 详见招标公告 |
|  | 开标地点 | 详见招标公告 |
| 21.2 | 需要宣布的其他内容 | / |
| 24.2 | 评标方法 | 最低评标价法 综合评分法 |
| 28.1 | 评标委员会推荐中标候选人的数量 | 3 人 |
| 28.2 | 确定中标人 | 采购人委托评标委员会确定 采购人确定 |
| 30.1 | 中标候选人并列 | 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 |
| 30.3 | 随中标公告同时公告的中标人的投标文件内容 | / |
| 31.1 | 中标通知书发出 的形式 | 书面 数据电文 |
| 32 | 告知招标结果的 形式 | 投标人自行登录电子服务系统查看 评标现场告知 |
| 35.1 | 履约担保金 | 不要求提供 要求提供 （1）金额： 合同价的 10 %。 定额收取：人民币 / 元 （2）支付方式： 转账/电汇 支票 汇票 本票 保函 （3）收取单位： 张家界市永定区林业局 （4）缴纳时间：中标、成交供应商在收到中标通知书后 14个工作日 内（截止时间到最后一个工作日下午18:00时），将保函纸质原件提交给采购人。 （5）退还时间：项目验收合格后 30 日内退还。 （6)履约担保形式应按下列方式缴纳。 （一）履约担保可以采用担保保函、保险保函、银行保函、银行转账的形式，由中标人自行选择； （二）履约担保金可以采用担保保函、保险保函、银行保函、银行转账的形式，由中标人自行选择；保函应当是见索即付、不可撤销、不可转让的独立保函，仅限由一家有资质的机构开立的单份保函（若存在同一家机构开立多份、多家机构分别开立等情形，招标人应当拒收，并按投标人未按要求提交履约保证金处理）； （三）履约担保责任期为招标人与中标人签订合同之日起至中标人履约完成之日止。 （四）成交供应商未按照投标文件履约的，中标人无权要求招标人退还履约担保。 |
| 37.3 | 投标报价扣除 | - 大中型企业的扣除比例；大中型企业承诺向小微企业分包合同份额占到合同总金额 30% 以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。承诺书的格式详见投标文件组成的附件3-4。 - 小型和微型企业的扣除比例； - 企业价格扣除：小型和微型企业给予： 10% 。 - 监狱企业价格扣除：同小型和微型企业。 - 残疾人福利性单位价格扣除：同小型和微型企业。 - 符合条件的联合体价格扣除： / %。 |
|  | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： （一）农、林、牧、渔业; （九）住宿业. （二）工业; （十）餐饮业. （三）建筑业; （十一）信息传输业. （四）批发业; （十二）软件和信息技术服务业. （五）零售业; （十三）房地产开发经营. （六）交通运输业; （十四）物业管理. （七）仓储业; （十五）租赁和商务服务业. （八）邮政业; （十六）其他未列明行业. 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上（https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest）均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。 |
| 39.3 | 质疑函递交方式、接收部门、联系电话和通讯地址 | 递交方式：书面递交 联系部门：张家界市永定区林业局 联系电话：0744-8322388 通信地址：永定区崇文街道崇文路400号 |
| 41.1 | 采购代理服务费 | 参照湘财购〔2022〕17号文件，按计价格〔2022〕1980号文件标准6.5折标准计算。 |
| 42其他内容 |  |  |
| 42.1 | 政府采购支持中小企业融资 | 有融资需求的，可查询中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。 |
|  | 政府采购信用担保 | 有担保需求的，可查询中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。 |
| 42.2 | 关于联合体投标的相关约定 | - 联合体投标的，招标文件获取手续由联合体中任一成员单位办理均可； - 联合体投标的须提供联合体协议（见投标文件格式），相关证明材料由投标人根据联合体协议分工情况及招标文件要求提供； - 联合体各成员单位均须提供营业执照（或事业单位法人登记证书）、税务登记证。注：已办理“三证合一”或“五证合一”登记的，投标文件中提供营业执照（或事业单位法人登记证书）扫描件即可； - 关于联合体缴纳投标保证金（如有）：为简化评标现场投标保证金查询、后期投标保证金退还及合同备案清算手续，投标保证金建议由联合体牵头人足额缴纳至本项目投标保证金账号。 |
| 42.3 | 社保证明材料 | 本项目招标文件中要求提供的社保证明材料为下述形式之一（投标文件中须提供扫描件）： - 人社局官方网站打印的缴纳证明； - 人社局的书面证明材料； - 经投标人委托的第三方人力资源服务机构或与投标人有直接隶属关系的机构可以代缴社保，但须提供有关证明材料并经评标委员会确认； - 参与投标的院校，社保证明可以用以下任意一种： ①加盖投标人公章的教师证（须为本单位人员）； ②医保证明材料； - 其他经评标委员会认可的证明材料； - 法定代表人参与项目的，无需提供社保证明材料，提供身份证明扫描件即可。 |
| 42.4 | 重要提示 | - 中标人应在规定期限内领取《中标通知书》， 若中标人未在规定期限内领取《中标通知书》，采购人有权取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒； - 中标人应在规定期限内提交符合要求的履约担保并与采购人签订合同，若中标人未能在规定期限内提交符合要求的履约担保或签订合同，采购人有权取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒； - 合同签订后，中标人存在规定时间内不组织人员进场开工，不履行供货、安装或服务义务等情况，采购人有权解除合同，并追究违约责任，同时将相关违约行为报送监管部门，记不良行为记录，实施信用惩戒； - 中标人中标后被监管部门查实存在违法行为不满足中标条件的，由采购人取消中标资格，并做好项目后续工作； - 中标人在中标项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合执法部门调查案件的，采购人可以取消其中标资格或解除合同，并追究其违约责任。 |
| 42.5 | 解释权 | - (1)构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； - (2)同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； - (3)如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； - (4)除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标方法和标准、投标文件格式的先后顺序解释； - (5)按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 42.6 | 其他补充说明 | - （一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： - 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%； - 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%； - 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%； - （二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第3项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 60分钟，具体由评审委员会根据实际情况自主确定合理时间。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 - 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 - 采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供查询便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 - 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 |

第二节 投标人须知正文

1适用范围

1.1本招标文件仅适用于本章第一节“投标人须知前附表”（以下简称【投标人须知前附表】）中所叙述的采购项目。

2定义

2.1服务：系指除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括咨询、调研、评估、规划、设计、监理、审计、保险、租赁、印刷、维修、物业管理等。

2.2时限（年份、月份等）计算：系指从开标之日向前追溯 X 年/月（“X” 为“一”及以后整数）起算。

2.3业绩：业绩系指符合本招标文件规定的与最终用户签订的合同及招标文件要求的相关证明。投标人与其关联公司（如母公司、控股公司、分公司、子公司、同一法定代表人的公司等）之间签订的合同，均不予认可。

除非本招标文件中另有规定，否则业绩均为已服务完毕的业绩，业绩时间均以合同签订之日为追溯节点。

3采购人、采购代理机构及投标人

3.1采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见【投标人须知前附表】。

3.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见【投标人须知前附表】。

3.3投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的投标人须满足以下条件：

3.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

3.3.2具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

3.3.3以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

3.3.4若【投标人须知前附表】中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标将被认定为投标无效。

3.4若【投标人须知前附表】中允许联合体投标，对联合体规定如下：

3.4.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

3.4.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

3.4.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

3.4.4联合体各方应签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议作为投标文件的一部分提交。

3.4.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，联合体协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议投标总金额的比例。

3.4.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.4.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

3.4.8对联合体投标的其他资格要求见投标人资格。

3.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

3.6为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

4预算金额

项目预算金额和分项（或分包）最高限价见招标公告。

5投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

6适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

7现场考察

7.1供应商应按【投标人须知前附表】中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察；

7.2考察现场的费用由供应商自己承担，考察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责；

7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求；

8采购进口产品

8.1除【投标人须知前附表】另有规定外，本项目拒绝进口产品参加招标采购活动。

8.2本章第8.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标。

9招标文件的构成

9.1 招标文件共七章，各章内容如下：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 采购需求

第四章 评标方法及标准

第五章 政府采购合同

第六章 投标文件的组成

第七章 政府采购供应商质疑函范本

9.2招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准。

9.3现场考察及相关事项见本章第7款。

9.4投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。

10招标文件的澄清与修改

10.1投标人如对招标文件内容有疑问，必须在【投标人须知前附表】规定的询问截止时间前以网上提问形式（电子交易系统）提交给采购代理机构。

10.2采购人可主动地或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行澄清与修改。采购代理机构将在张家界市公共资源交易网以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人应主动上网查询。采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

10.3任何人或任何组织向投标人提供的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

10.4对于没有提出疑问又参与了本项目投标的投标人将被视为完全认同本招标文件（含澄清或修改的内容）。

11投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

11.1项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包进行投标，除非在【投标人须知前附表】中另有规定。

11.2投标人应当对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应所投包别中的部分内容，其所投包别的投标将被认定为投标无效。

11.3无论招标文件中是否要求，投标人所投服务及伴随的货物和工程均应符合国家强制性标准。

11.4投标人与采购代理机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其他语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料出现差异时，以中文为准。

11.5除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

12投标文件构成

12.1投标人应完整的按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，具体内容详见本项目第六章投标文件的组成的相关内容。

12.2上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

13证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的响应文件

13.1投标人的资格证明文件

13.1.1除【投标人须知前附表】另有规定外，投标人应按下列规定提供资格证明文件：

- 投标人资格声明

- 湖南省政府采购供应商资格承诺函

- 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：投标人为法人的，应提交有效营业执照或法人登记证书的复印件；投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；投标人为个体工商户的，应提交有效个体工商户营业执照复印件；投标人为自然人的，应提交自然人的有效身份证明复印件。

（4）存在关联关系的供应商不参与政府采购项目竞争的承诺书。

（5）无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函。

（6）符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明原件。

13.1.2投标人以联合体形式投标的，除应提交联合协议外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。

13.1.3投标人的资格证明文件均应为有效文件并加盖投标人单位公章，并按招标文件规定签署。

13.2投标货物及服务符合招标文件规定的证明文件

13.2.1投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件，该证明文件作为投标文件的一部分。

13.2.2上述证明文件可以是文字资料、图表、数据、证书等资料，包括但不限于：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值；

（2）货物的品牌型号、制造商及原产地等说明；

（3）招标文件第三章“采购需求”要求的其他文件。

13.3投标人提供的软件及硬件产品要求有中华人民共和国境内拥有合法的使用权和版权，采购人应拥有合法的使用权。

13.4投标人按照招标文件的要求编制的投标文件，应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.5偏离是指投标文件不响应或者不满足招标文件提出的要求和条件，分为实质性偏离和非实质性偏离。

13.6除法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形外，招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，其投标无效。

14投标报价

14.1投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程。所有投标均应以人民币报价投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

14.2投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价，其投标将被认定为投标无效。

14.3 投标人应在投标分项报价表上标明分项服务、伴随的货物和工程的价格（如适用）和总价，未标明的视同包含在投标报价中。

14.4投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，其投标无效。

14.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，其投标将被认定为投标无效。

14.6采购人不接受具有附加条件的报价。

15投标保证金

15.1投标人应提交【投标人须知前附表】中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。投标人未按本招标文件规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

15.2投标保证金必须是从供应商单位的基本账户以银行转账、电汇、银行汇票或网银转账的方式一次性足额转入保证金的托管账户管理。采购人不接受以现金方式提交的保证金，以现金方式提交的保证金无效。联合体投标的，其保证金由牵头人递交。

15.3投标人请注意：

（1）前次采购失败的，采购代理机构将退还投标人的投标保证金。

（2）采购代理机构投标保证金缴纳账号采用动态虚拟账号（分包项目每一个包别对应一个账号），项目采购失败后，投标保证金缴纳账号将会发生变化，请投标人参与后续采购时，注意勿将投标保证金错交至其他项目虚拟账号或前次公告账号。

（3）凡转账到其他项目虚拟账号或本项目前次公告账号的，投标保证金无效。

15.4有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

（1）投标人在投标截止时间后撤回投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标不与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（6）【投标人须知前附表】中规定的其他不予退还投标保证金的情形。

16投标有效期

16.1投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数，投标有效期详见【投标人须知前附表】。

16.2在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

16.3因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

17投标文件的制作

17.1本项目要求提供电子投标文件，投标文件的制作应满足以下规定：

（1）投标文件由投标人使用电子交易系统提供的“投标文件制作软件”制作生成。“投标文件制作软件”可以在张家界市公共资源交易中心下载。投标人应当在互联网络通畅状态下启用最新版投标文件制作工具制作投标文件。

（2）在第六章“投标文件格式”中要求盖投标人电子签章处，投标人均应加盖投标人电子签章。联合体投标的，除联合体协议及联合体各成员单位提供的本单位证明材料外，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子签章。

（3）投标文件制作完成后，投标人应对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。采用数字证书加密的，加密时投标文件的所有内容均只能使用同一把数字证书进行加密，否则引起的解密失败责任由投标人自行承担。

17.2因投标人自身原因而导致投标文件无法导入电子交易系统电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。（该投标文件是指解密后的投标文件）。

18投标截止

18.1投标人应在【投标人须知前附表】中规定的投标截止时间前，在网上提交加密电子投标文件。

18.2投标人在招标文件规定的投标截止时间前上传了网上加密电子投标文件，但未在规定时间内进行解密的，投标无效。

18.3采购人和采购代理机构有权按本招标文件的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

19投标文件的修改和撤回

19.1投标人应当在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，将加密的投标文件在电子交易系统上传。

19.2投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交（以接收到电子签收凭证为准），并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。未按规定加密或投标截止时间后送达的投标文件，电子交易系统应当拒收。

19.3投标人在投标人须知前附表规定的解密时间（以电子交易系统解密倒计时为准）内完成电子投标文件的解密工作。

20开标

20.1采购人和采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的开标时间和地点组织公开开标。

20.2开标时，各投标人应在规定时间前（以电子交易系统解密倒计时为准） 对本单位的投标文件现场或远程解密。

20.3开标时，采购代理机构将通过网上开标系统公布开标结果，公布内容包括投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。

20.4采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

20.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

21资格审查

21.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。

21.2采购人或采购代理机构将在投标截止时间后至评审结束前查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

21.2.1不良信用记录是指：（1）供应商被人民法院列入失信被执行人；（2）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；（3）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

21.2.2信用信息查询渠道：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）。

21.2.3信用信息记录方式：采购人或采购代理机构工作人员将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

21.3按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。

22投标文件符合性审查与澄清

22.1符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

22.2投标文件的澄清

22.2.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，在评标期间，评标委员会将以书面方式（询标）要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况做必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

如有询标，投标人授权代表（或法定代表人）可通过远程登录的方式接受网上询标，也可携带本人有效身份证明原件参加询标。因投标人授权代表联系不上、没有及时登录系统、未到开标现场等情形而无法接受评标委员会询标的，投标人自行承担相关风险。

22.2.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

22.2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

22.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照

第22.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

23投标无效

23.1根据本招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性质根据招标文件要求和投标文件内容。

无论何种原因，即使投标人投标时携带了证书材料的原件，但投标文件中未提供与之内容完全一致的扫描件的，评标委员会视同其未提供。

23.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

24比较与评价

24.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其投标文件做进一步的比较与评价。

24.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标方法和标准见招标文件第四章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

25废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足规定数量的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

26保密要求

26.1评标将在严格保密的情况下进行。

26.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

27中标候选人的确定原则及标准

27.1评标委员会依据本项目招标文件所约定的评标方法，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。修正和扣除后的投标报价出现两家或两家以上相同者，采取评标委员会抽签方式确定中标候选顺序。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，则采取评标委员会抽签方式确定中标候选顺序。

28确定中标候选人和中标人

28.1评标委员会将根据评标标准，按【投标人须知前附表】中规定数量推荐中标候选人。

28.2按【投标人须知前附表】中规定，由评标委员会或采购人确定中标人。

28.3因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

29编写评标报告

评标报告是根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

30中标信息公布

30.1除【投标人须知前附表】规定由评标委员会直接确定中标人外，在评标结束后2个工作日内，采购代理机构将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照【投标人须知前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，由评审委员会采取随机抽取的方式确定。

30.2自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构将在张家界市公共资源交易网上发布中标公告。

30.3中标公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限、评审专家名单以及【投标人须知前附表】中约定进行公告的内容。中标公告期限为1个工作日。

31中标通知书

31.1采购代理机构发布中标公告的同时以【投标人须知前附表】规定的形式向中标人发出中标通知书。

31.2中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

31.3中标通知书是合同的组成部分。

32告知招标结果

在公告中标结果的同时，采购代理机构同时以【投标人须知前附表】规定的形式告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

33人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

34签订合同

34.1采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

34.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

34.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

34.4中标合同将在招标公告指定媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

34.5中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

- 34.6中标人拒绝与采购人签订合同或被取消中标资格的，采购人应根据评审结果，从评审小组评审后通过资格审查和符合性审查的供应商中按第二候选人、第三候选人的排序顺延中标。若顺延至第三候选人均不接受顺延中标，采购人应当重新组织采购活动。

- 34.7当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人应依法与排名下一位的中标候选人另行签订合同。

35履约担保

35.1招标文件要求中标人向采购人提交履约担保的，中标人应按照【投标人须知前附表】的规定提交。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

35.2中标人没有按照本章第35.1款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

36政府采购合同履行中数量的变更

36.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

37政府采购政策

37.1优先采购：

纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时按【投标人须知前附表】有关规定给予一定比例的价格折扣或者加分；

37.2强制采购：

（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，实施政府强制采购的（品目清单标注符号产品），投标人投标产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标无效。

37.3投标报价扣除：

（1）投标人为小型、微型企业，且服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员，投标价格按招标文件【投标人须知前附表】给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

（2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或承诺向小微企业的分包份额占到合同总金额 30% 以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

（3）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

（4）本项目所称中小企业按照工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部制定的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）文件中的划分标准确定，详见【投标人须知前附表】。

37.4政府采购政策交叉与叠加

（1）投标产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能享受优先采购优惠（投标人自行选择，并在投标文件中并填报相关信息及数据）；

（2）投标人同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；

（3）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”中的一项优先采购优惠累加计算。

37.5小型、微型企业的投标人提供部分小型、微型企业制造的产品，以及部分投标产品属于优先采购的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。投标人应按本章第38.6款规定提供相关证明资料（包括提供相关报价）。

37.6投标人符合本章第37.1款、第37.2款、第37.3款规定的，应提供相关证明资料。

（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。

（2）中小企业：按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，投标人提供《中小企业声明函》（格式）。

（3）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。

38询问

38.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

39质疑

39.1投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发〈政府采购质疑答复和投诉处理操作规程〉的通知》（湘财购〔2024〕67号）规定，在下列时间内以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑：

（1）关于招标文件的质疑，应从招标文件发出之日起七个工作日内提出；

（2）关于采购过程的质疑，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；

（3）关于成交结果的质疑，应在成交结果信息发布后七个工作日内提出。

39.2 投标人提出质疑的，应按照《湖南省财政厅关于印发〈政府采购质疑答复和投诉处理操作规程〉的通知》格式和要求在法定质疑期内以书面形式提出质疑，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

39.3采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通信地址见【投标人须知前附表】。

39.4采购人、采购代理机构按照《湖南省财政厅关于印发〈政府采购质疑答复和投诉处理操作规程〉的通知》规定进行质疑答复。

40投诉

40.1供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。

41采购代理服务费

41.1采购代理机构应按【投标人须知前附表】规定收取采购代理服务费。

41.2集中采购机构不得收取采购代理服务费。

42需要补充的其他内容

需要补充的其他内容，见【投标人须知前附表】。

第三章 采购需求

前注：

下列采购需求须完全响应，否则投标无效。

（一）项目概况:全市调查区划最终选定永定区项目总面积  9.7 万亩，共区划小班  455 个。

| 项目区现状调查结果表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：个、亩、千米 |  |
| 单位 | 类型 | 具体类型 | 涉及小班个数 | 规模 |
| 永定区 | 森林质量精准提升（退化林修复） | 合计 | 455 | 97000 |
|  |  | 采伐修复 | 411 | 89000 |
|  |  | 更替修复 | 44 | 8000 |
|  | 配套工程 | 作业道 |  |  |

项目建设地点包括崇文街道、大庸桥街道、官黎坪街道、合作桥乡、教字垭镇、林科所、罗水乡、罗塔坪乡、茅岩河镇、南庄坪街道、桥头乡、三家馆乡、石长溪林场、四都坪乡、天门山镇、王家坪镇、西溪坪街道、谢家垭乡、新桥镇、漩水林场、尹家溪镇、沅古坪镇、猪石头国有林场等  23 个乡（镇、街道、区直单位、林场），共涉及 127个村（社区）。通过使用乡土珍贵树种等，优化树种组成和林分结构，构建复层异龄混交林，提升森林生态系统稳定性、生物多样性以及森林美学价值，打造季相鲜明的多彩生态屏障。同步增强森林碳汇能力，筑牢流域生态安全基底，推动区域从“国土绿化”向“江山如画”提质升级，为世界一流旅游目的地和美丽永定建设夯实生态根基。

项目为张家界市永定区湘西北生物多样性保护和生态修复项目（二期），项目总建设内容主要为森林质量精准提升(退化林修复)。项目建设总面积 9.7 万亩，其中采伐修复 8.9 万亩，更替修复 0.8 万亩。具体分布及作业要求以招标文件及设计文件内容为准。项目总建设期 1 年，建设任务详见表1-1。

各年度建设任务详见表1-1。

| 表1-1 分年度建设任务一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 年度 | 森林质量精准提升（退化林修复） |  |  | 配套工程 |
|  |  | 小计 | 采伐修复（亩） | 更替修复（亩） | 作业道 （千米） |
| 永定区 | 合计 | 97000 | 89000 | 8000 |  |
|  | 2026年度 | 97000 | 89000 | 8000 |  |

| 表1-2 建设单位统计表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位 | 乡（镇、街道、林场）数量 | 村（社区）数量 |
| 永定区 | 23 | 127 |

- 采购项目预（概）算

总 预 算∶ 9859.96万元

- （三）采购标的汇总表

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 品目分类编码 | 计量单位 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 湘西北生物多样性保护与生态修复项目（二期） | - C09029900 - 其他林业服务 | - 项 | - 1 | - 否 |

- 项目需遵循的有关标准和规范（包括但不限于）

1.《林木采伐技术规程》（GB/T 45088-2024）；

2.《退化林修复技术规程》（GB/T 44351-2024）；

3.《造林技术规程》（GB/T 15776-2023）；

4.《森林抚育规程》（GB/T 15781-2015）；

5.《造林作业设计规程》（LY/T 1607-2024）；

6.《林地分类》（LY/T 1812-2021）；

7.《低效林改造技术规程》（LY/T 1690-2017）；

8.《造林技术规程》（DB43/T 140-2023）；

9.《森林质量精准提升技术规程》（DB43/T 2045-2021）；

10.《主要造林树种苗木质量分级》（DB 43/T 094-2005）等。

- （四）技术商务要求

- 1.技术要求

- （1）采购内容：森林质量精准提升工程：其中退化林采伐修复 8.9 万亩，退化林更替修复 0.8 万亩，主要是采伐、修枝、林地及剩余物清理、整地、补植、施肥、抚育管护，改变林分树种结构，提高森林质量。

（2）采购清单：

| 项目内容 |  | 单位 | 规模 | 单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 退化林采伐修复 |  |  |  |  |
| 材料 | 苗木 | 株 | 2987252 |  |
|  | 其中：青冈 | 株 | 185027 |  |
|  | 赤皮青冈 | 株 | 138524 |  |
|  | 桢楠 | 株 | 481690 |  |
|  | 柏木 | 株 | 91448 |  |
|  | 大叶榉树 | 株 | 992968 |  |
|  | 无患子 | 株 | 569266 |  |
|  | 复羽叶栾树 | 株 | 110260 |  |
|  | 银杏 | 株 | 119921 |  |
|  | 山乌桕 | 株 | 190283 |  |
|  | 枫香 | 株 | 81036 |  |
|  | 珙桐 | 株 | 16768 |  |
|  | 南方红豆杉 | 株 | 10061 |  |
|  | 肥料 | 吨 | 543.14 |  |
|  | 保水剂等 | 吨 | 40.74 |  |
| 人工 | 小计 | 人工（天） | 380726.2 |  |
|  | 采伐 | 人工（天） | 88347.1 |  |
|  | 修枝 | 人工（天） | 8948.4 |  |
|  | 林地及剩余物清理 | 人工（天） | 104166.8 |  |
|  | 整地 | 人工（天） | 54484.4 |  |
|  | 补植 | 人工（天） | 32587.4 |  |
|  | 施肥 | 人工（天） | 2717.0 |  |
|  | 抚育管护 | 人工（天） | 89475.1 |  |
| 退化林更替修复 |  |  |  |  |
| 材料 | 苗木 | 株 | 554708 |  |
|  | 其中：桢楠 | 株 | 94391 |  |
|  | 柏木 | 株 | 67338 |  |
|  | 大叶榉树 | 株 | 122977 |  |
|  | 无患子 | 株 | 44516 |  |
|  | 复羽叶栾树 | 株 | 36509 |  |
|  | 银杏 | 株 | 54967 |  |
|  | 山乌桕 | 株 | 96370 |  |
|  | 枫香 | 株 | 37640 |  |
|  | 肥料 | 吨 | 100.86 |  |
|  | 保水剂等 | 吨 | 7.56 |  |
| 人工 | 小计 | 人工（天） | 47789.3 |  |
|  | 采伐 | 人工（天） | 10303.1 |  |
|  | 林地及剩余物清理 | 人工（天） | 12201.5 |  |
|  | 整地 | 人工（天） | 10336.7 |  |
|  | 补植 | 人工（天） | 6051.2 |  |
|  | 施肥 | 人工（天） | 504.4 |  |
|  | 抚育管护 | 人工（天） | 8392.4 |  |

苗木质量表

| 序号 | 树种名称 | 苗龄 | 苗木类型 | 苗木等级 | 胸径/地径 (cm) | 苗 高 ( m ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大叶榉树 | 两年生 | 裸根苗 | Ⅰ | ≥1.0 | ≥1.2 |
| 2 | 青冈 | 两年生 | 容器苗 | Ⅰ | ≥0.8 | ≥0.8 |
| 3 | 柏木 | 两年生 | 容器苗 | Ⅰ | ≥0.8 | ≥0.8 |
| 4 | 无患子 | 两年生 | 裸根苗 | Ⅰ | ≥1.0 | ≥1.2 |
| 5 | 银杏 | 两年生 | 裸根苗 | Ⅰ | ≥1.0 | ≥1.2 |
| 6 | 桢楠 | 两年生 | 容器苗 | Ⅰ | ≥0.8 | ≥0.8 |
| 7 | 赤皮青冈 | 两年生 | 容器苗 | Ⅰ | ≥0.8 | ≥0.8 |
| 8 | 山乌桕 | 两年生 | 裸根苗 | Ⅰ | ≥0.8 | ≥0.8 |
| 9 | 复羽叶栾树 | 两年生 | 裸根苗 | Ⅰ | ≥1.0 | ≥1.2 |
| 10 | 枫香 | 两年生 | 裸根苗 | Ⅰ | ≥1.0 | ≥1.0 |
| 11 | 南方红豆杉 | 两年生 | 容器苗 | Ⅰ | ≥0.8 | ≥0.8 |
| 12 | 珙桐 | 两年生 | 容器苗 | Ⅰ | ≥0.8 | ≥0.8 |

- ①苗木合格率 100% ；

- ②技术要求：张家界市永定区湘西北生物多样性保护和生态修复项目（二期）结合详见表1-3小班设计及工程量清单和附表1-4主要技术措施。

表1-3 小班设计及工程量统计表

| 序号 | 县 | 乡(镇) | 村(社区) | 调查小班号 | 小班号 | 面积(亩) | 立地类型号 | 措施模式号 | 建设内容 | 计划年度 | 林分现状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采伐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 修枝株数(株/亩) | 整地方式 | 补植苗木(株 、含10%损耗系数) |  |  |  |  |  |  |  |  | 施肥量(千克) | 生根粉（克 ) | 保水剂(千克) | 用工/人工(天) | 基础 设施 | 是否为示范林小班 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 起 源 | 森林类别 | 优势树种 | 树种组成 | 株数(株/亩) | 郁 闭 度 | 龄组 | 平均胸径(cm) | 平均树高(m) | 每亩 蓄积量 (m³) | 小班蓄积量(m³) | 采伐方式 | 株 数 强 度 (%) | 蓄积强度(%) | 保留 木株数(株/亩) | 目标 树株数(株 /亩) | 保留郁闭度 | 伐后 平均 胸径(cm) | 伐后 平均 树高(m) | 采伐 株数(株/亩) | 每亩 采伐 蓄积(m³) | 小班采伐蓄积 (m³) | 采伐 出材 (m³/亩 ) |  |  | 补植 密度(株/亩) | 混交比例 | 小计 | 树种1 | 需苗量 (株) | 树种2 | 需苗量 (株) | 树种3 | 需苗量 (株) |  |  |  |  | 作业道(米) |  |
| 1 | 永定区 | 崇文街道 | 代家湾村 |  | 1 | 160.0 | Ⅱ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 杉木 | 5杉木4香樟1马尾松 | 81 | 0.75 | 中龄林 | 12.4 | 8.7 | 5.9 | 944 | 间伐 | 28.4 | 14.4 | 58 | 34 | 0.60 | 13.7 | 9.5 | 23 | 0.85 | 135.94 | 67.97 | 25 | 穴状 整地 | 33 | 3:5:2 | 5808 | 大叶榉树 | 1742 | 山乌桕 | 2904 | 枫香 | 1162 | 1056.0 | 48 | 79.2 | 1473.2 |  | 是 |
| 2 | 永定区 | 崇文街道 | 代家湾村 |  | 2 | 281.1 | Ⅱ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 5马尾松3香樟2杉木 | 74 | 0.70 | 中龄林 | 12.6 | 9.7 | 6.8 | 1911 | 间伐 | 29.7 | 11.5 | 52 | 29 | 0.55 | 13.9 | 10.5 | 22 | 0.78 | 219.82 | 109.9 | 23 | 穴状 整地 | 34 | 4:3:3 | 10513 | 大叶榉树 | 4205 | 赤皮青冈 | 3154 | 银杏 | 3154 | 1911.4 | 84 | 143.4 | 1158.7 |  | 否 |
| 3 | 永定区 | 崇文街道 | 代家湾村 |  | 3 | 270.0 | Ⅱ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 6马尾松2杉木2香樟 | 75 | 0.75 | 中龄林 | 13.0 | 10.3 | 7.6 | 2052 | 间伐 | 22.7 | 6.2 | 58 | 31 | 0.65 | 14.6 | 10.9 | 17 | 0.47 | 127.22 | 63.61 | 24 | 穴状 整地 | 34 | 4:3:3 | 10098 | 大叶榉树 | 4039 | 赤皮青冈 | 3029 | 银杏 | 3030 | 1836.0 | 81 | 137.7 | 1113.0 |  | 否 |
| 4 | 永定区 | 崇文街道 | 禾家山村 |  | 4 | 299.9 | Ⅱ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 杉木 | 5杉木3马尾松2阔叶树 | 80 | 0.75 | 中龄林 | 12.9 | 10.6 | 6.3 | 1889 | 间伐 | 22.5 | 7.3 | 62 | 30 | 0.65 | 14 | 11 | 18 | 0.46 | 137.92 | 68.96 | 23 | 穴状 整地 | 31 | 4:3:3 | 10227 | 复羽叶栾树 | 4091 | 桢楠 | 3068 | 枫香 | 3068 | 1859.4 | 90 | 139.5 | 1206.5 |  | 否 |
| 5 | 永定区 | 崇文街道 | 禾家山村 |  | 5 | 200.0 | Ⅱ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 6马尾松3杉木1阔叶树 | 70 | 0.65 | 中龄林 | 14.4 | 10.8 | 7.4 | 1480 | 间伐 | 12.9 | 4.4 | 61 | 34 | 0.60 | 15.4 | 11.5 | 9 | 0.33 | 65.12 | 32.56 | 25 | 穴状 整地 | 36 | 4:3:3 | 7920 | 复羽叶栾树 | 3168 | 桢楠 | 2376 | 枫香 | 2376 | 1440.0 | 60 | 108.0 | 837.6 |  | 否 |
| 6 | 永定区 | 崇文街道 | 禾家山村 |  | 6 | 300.0 | Ⅱ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 7马尾松2杉木1阔叶树 | 72 | 0.70 | 中龄林 | 13.9 | 10.3 | 6.4 | 1920 | 间伐 | 20.8 | 8.1 | 57 | 30 | 0.60 | 15.4 | 10.7 | 15 | 0.52 | 155.52 | 77.76 | 23 | 穴状 整地 | 38 | 4:3:3 | 12540 | 复羽叶栾树 | 5016 | 桢楠 | 3762 | 枫香 | 3762 | 2280.0 | 90 | 171.0 | 1276.2 |  | 否 |
| 7 | 永定区 | 崇文街道 | 张家湾社区 |  | 7 | 90.1 | Ⅱ | GTXF2 | 更替 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 10马尾松 | 72 | 0.70 | 中龄林 | 13.2 | 10.2 | 5.5 | 496 | 块状 皆伐 | 81.9 | 74.8 | 13 | 13 | 0.10 | 18.1 | 12.7 | 59 | 4.11 | 370.67 | 185.3 |  | 穴状 整地 | 61 | 4:3:3 | 6046 | 复羽叶栾树 | 2418 | 桢楠 | 1814 | 山乌桕 | 1814 | 1099.2 | 45 | 82.4 | 505.7 |  | 否 |
| 8 | 永定区 | 崇文街道 | 张家湾社区 |  | 8 | 99.9 | Ⅱ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 8马尾松2柏木 | 77 | 0.75 | 中龄林 | 13.0 | 9.4 | 5.6 | 559 | 间伐 | 27.3 | 7.5 | 56 | 31 | 0.60 | 14.4 | 10 | 21 | 0.42 | 41.96 | 20.98 | 24 | 穴状 整地 | 34 | 4:3:3 | 3736 | 复羽叶栾树 | 1494 | 桢楠 | 1121 | 山乌桕 | 1121 | 679.4 | 30 | 51.0 | 411.8 |  | 否 |
| 9 | 永定区 | 崇文街道 | 张家湾社区 |  | 9 | 242.2 | Ⅱ | GTXF2 | 更替 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 9马尾松1柏木 | 78 | 0.75 | 中龄林 | 13.9 | 10.3 | 6.7 | 1623 | 块状 皆伐 | 78.2 | 70.5 | 17 | 17 | 0.10 | 19.2 | 12.6 | 61 | 4.72 | 1144 | 572 |  | 穴状 整地 | 57 | 4:3:3 | 15186 | 复羽叶栾树 | 6074 | 桢楠 | 4556 | 山乌桕 | 4556 | 2761.0 | 121 | 207.1 | 1327.5 |  | 否 |
| 10 | 永定区 | 崇文街道 | 张家湾社区 |  | 10 | 218.4 | Ⅱ | GTXF2 | 更替 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 10马尾松 | 83 | 0.75 | 中龄林 | 14.0 | 10.5 | 7.0 | 1529 | 块状 皆伐 | 86.7 | 71.1 | 11 | 11 | 0.10 | 19.5 | 13.2 | 72 | 4.98 | 1087 | 543.5 |  | 穴状 整地 | 63 | 4:3:3 | 15135 | 复羽叶栾树 | 6054 | 桢楠 | 4541 | 山乌桕 | 4540 | 2751.8 | 109 | 206.4 | 1240.4 |  | 否 |
| 11 | 永定区 | 崇文街道 | 周家坊村 |  | 11 | 120.7 | Ⅱ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 6马尾松2香樟2柏木 | 72 | 0.70 | 中龄林 | 14.1 | 10.6 | 6.5 | 785 | 间伐 | 23.6 | 9.4 | 55 | 27 | 0.60 | 16.1 | 11.3 | 17 | 0.61 | 73.75 | 36.88 | 22 | 穴状 整地 | 38 | 4:3:3 | 5045 | 复羽叶栾树 | 2018 | 桢楠 | 1514 | 枫香 | 1513 | 917.4 | 36 | 68.8 | 513.5 |  | 否 |
| 12 | 永定区 | 崇文街道 | 周家坊村 |  | 12 | 280.0 | Ⅱ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 7马尾松2杉木1香樟 | 69 | 0.65 | 中龄林 | 12.9 | 9.7 | 6.1 | 1708 | 间伐 | 11.6 | 4.9 | 61 | 34 | 0.60 | 13.7 | 10.2 | 8 | 0.3 | 83.69 | 41.85 | 25 | 穴状 整地 | 40 | 4:3:3 | 12320 | 复羽叶栾树 | 4928 | 桢楠 | 3696 | 枫香 | 3696 | 2240.0 | 84 | 168.0 | 1209.6 |  | 否 |
| 13 | 永定区 | 崇文街道 | 竹园塔村 |  | 13 | 285.0 | Ⅱ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 6马尾松4香樟 | 77 | 0.75 | 中龄林 | 14.4 | 10.9 | 7.9 | 2252 | 间伐 | 22.1 | 4.9 | 60 | 35 | 0.65 | 15.6 | 11.5 | 17 | 0.39 | 110.32 | 55. 16 | 25 | 穴状 整地 | 33 | 4:3:3 | 10346 | 复羽叶栾树 | 4138 | 桢楠 | 3104 | 枫香 | 3104 | 1881.0 | 86 | 141.1 | 1165.4 |  | 否 |
| 14 | 永定区 | 崇文街道 | 竹园塔村 |  | 14 | 263.7 | Ⅱ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 7马尾松3香樟 | 83 | 0.75 | 中龄林 | 13.9 | 9.6 | 7.0 | 1846 | 间伐 | 31.3 | 12.0 | 57 | 30 | 0.60 | 15.9 | 10.4 | 26 | 0.84 | 221.51 | 110.8 | 23 | 穴状 整地 | 27 | 4:3:3 | 7832 | 复羽叶栾树 | 3133 | 桢楠 | 2350 | 枫香 | 2349 | 1424.0 | 79 | 106.8 | 1026.1 |  | 否 |
| 15 | 永定区 | 崇文街道 | 竹园塔村 |  | 15 | 278.2 | Ⅱ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 杉木 | 6杉木2马尾松1阔叶树1柏 | 79 | 0.75 | 中龄林 | 13.7 | 10.7 | 8.4 | 2337 | 间伐 | 25.3 | 6.7 | 59 | 36 | 0.60 | 15.2 | 11.6 | 20 | 0.56 | 156.57 | 78.29 | 25 | 穴状 整地 | 30 | 4:3:3 | 9181 | 复羽叶栾树 | 3672 | 桢楠 | 2754 | 枫香 | 2755 | 1669.2 | 83 | 125.2 | 1110.0 |  | 否 |
| 16 | 永定区 | 崇文街道 | 竹园塔村 |  | 16 | 173.4 | Ⅱ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 7马尾松2柏木1阔叶树 | 78 | 0.75 | 中龄林 | 13.5 | 11.0 | 7.3 | 1266 | 间伐 | 21.8 | 5.6 | 61 | 30 | 0.65 | 14.3 | 11.8 | 17 | 0.41 | 70.89 | 35.45 | 23 | 穴状 整地 | 31 | 4:3:3 | 5913 | 复羽叶栾树 | 2365 | 桢楠 | 1774 | 枫香 | 1774 | 1075.0 | 52 | 80.6 | 697.5 |  | 否 |
| 17 | 永定区 | 崇文街道 | 子午村 |  | 17 | 108.1 | Ⅱ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 7马尾松2香樟1杉木 | 81 | 0.75 | 中龄林 | 14.0 | 10.3 | 8.5 | 919 | 间伐 | 30.9 | 12.3 | 56 | 34 | 0.60 | 15.6 | 11.5 | 25 | 1.05 | 113.02 | 56.51 | 25 | 穴状 整地 | 30 | 4:3:3 | 3567 | 大叶榉树 | 1427 | 赤皮青冈 | 1070 | 银杏 | 1070 | 648.6 | 32 | 48.6 | 431.3 |  | 否 |
| 18 | 永定区 | 崇文街道 | 子午村 |  | 18 | 242.0 | Ⅱ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 6马尾松2杉木2香樟 | 84 | 0.75 | 中龄林 | 13.9 | 10.2 | 8.6 | 2081 | 间伐 | 29.8 | 11.4 | 59 | 34 | 0.60 | 15.4 | 11.2 | 25 | 0.98 | 237.26 | 118.6 | 25 | 穴状 整地 | 27 | 4:3:3 | 7187 | 大叶榉树 | 2875 | 赤皮青冈 | 2156 | 银杏 | 2156 | 1306.8 | 73 | 98.0 | 941.6 |  | 否 |
| 19 | 永定区 | 崇文街道 | 子午村 |  | 19 | 280.3 | Ⅱ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 6马尾松3香樟1杉木 | 80 | 0.75 | 中龄林 | 14.0 | 10.5 | 7.4 | 2074 | 间伐 | 20.0 | 5.3 | 64 | 33 | 0.65 | 15 | 11 | 16 | 0.39 | 109.93 | 54.97 | 24 | 穴状 整地 | 32 | 4:3:3 | 9867 | 大叶榉树 | 3947 | 赤皮青冈 | 2960 | 银杏 | 2960 | 1794.0 | 84 | 134.6 | 1136.8 |  | 否 |
| 20 | 永定区 | 崇文街道 | 子午村 |  | 20 | 170.1 | Ⅱ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 7马尾松3香樟 | 83 | 0.75 | 中龄林 | 13.7 | 10.2 | 7.6 | 1293 | 间伐 | 34.9 | 11.8 | 54 | 29 | 0.60 | 15.7 | 11.3 | 29 | 0.9 | 152.55 | 76.28 | 23 | 穴状 整地 | 27 | 4:3:3 | 5052 | 大叶榉树 | 2021 | 赤皮青冈 | 1516 | 银杏 | 1515 | 918.6 | 51 | 68.9 | 661.9 |  | 否 |
| 21 | 永定区 | 崇文街道 | 张家湾社区 |  | 1 | 119.0 | Ⅱ | GTXF2 | 更替 修复 | 2027年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 10马尾松 | 81 | 0.75 | 中龄林 | 13.1 | 9.9 | 6.3 | 750 | 块状 皆伐 | 88.9 | 77.5 | 9 | 9 | 0.10 | 18.5 | 12.7 | 72 | 4.88 | 581.02 | 290.5 |  | 穴状 整地 | 65 | 4:3:3 | 8509 | 复羽叶栾树 | 3404 | 桢楠 | 2553 | 山乌桕 | 2552 | 1547.0 | 60 | 116.0 | 683.6 |  | 否 |
| 22 | 永定区 | 大庸桥街道 | 板坪村 |  | 1 | 315.7 | Ⅰ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2026年 | 天 然 | 公益林 | 马尾松 | 5马尾松4杉木1阔叶树 | 68 | 0.65 | 中龄林 | 16.4 | 11.3 | 8.7 | 2747 | 间伐 | 14.7 | 5.1 | 58 | 38 | 0.60 | 17.5 | 11.4 | 10 | 0.44 | 140.08 | 70.04 | 26 | 穴状 整地 | 35 | 4:3:3 | 12154 | 柏木 | 4862 | 大叶榉树 | 3646 | 山乌桕 | 3646 | 2210.0 | 95 | 165.8 | 1311.9 |  | 否 |
| 23 | 永定区 | 大庸桥街道 | 板坪村 |  | 2 | 181.3 | Ⅰ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2026年 | 天 然 | 公益林 | 马尾松 | 5杉木4马尾松1阔叶树 | 50 | 0.55 | 中龄林 | 16.5 | 10.4 | 6.6 | 1197 | 间伐 | 10.0 | 4.8 | 45 | 29 | 0.55 | 17 | 10.6 | 5 | 0.32 | 57.44 | 28.72 | 23 | 穴状 整地 | 39 | 4:3:3 | 7778 | 柏木 | 3111 | 大叶榉树 | 2333 | 山乌桕 | 2334 | 1414.2 | 54 | 106.1 | 777.2 |  | 否 |
| 24 | 永定区 | 大庸桥街道 | 板坪村 |  | 3 | 244.3 | Ⅰ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2026年 | 天 然 | 公益林 | 马尾松 | 6马尾松4杉木 | 62 | 0.65 | 中龄林 | 15.5 | 10.4 | 6.7 | 1637 | 间伐 | 14.5 | 5.5 | 53 | 29 | 0.60 | 16.3 | 10.8 | 9 | 0.37 | 90.02 | 45.01 | 23 | 穴状 整地 | 29 | 4:3:3 | 7793 | 柏木 | 3117 | 大叶榉树 | 2338 | 山乌桕 | 2338 | 1417.0 | 73 | 106.3 | 966.6 |  | 否 |
| 25 | 永定区 | 大庸桥街道 | 板坪村 |  | 4 | 258.6 | Ⅰ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2026年 | 天 然 | 公益林 | 马尾松 | 5马尾松5杉木 | 68 | 0.65 | 中龄林 | 15.4 | 9.4 | 7.1 | 1836 | 间伐 | 13.2 | 4.3 | 59 | 31 | 0.60 | 16.7 | 9.9 | 9 | 0.31 | 78.95 | 39.48 | 24 | 穴状 整地 | 40 | 4:3:3 | 11378 | 柏木 | 4551 | 大叶榉树 | 3413 | 山乌桕 | 3414 | 2068.8 | 78 | 155.2 | 1117.2 |  | 否 |
| 26 | 永定区 | 大庸桥街道 | 朝阳村 |  | 5 | 319.3 | Ⅰ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2026年 | 天 然 | 公益林 | 马尾松 | 7马尾松3杉木 | 64 | 0.65 | 中龄林 | 14.8 | 8.6 | 5.8 | 1852 | 间伐 | 12.5 | 4.6 | 56 | 30 | 0.60 | 16 | 9.2 | 8 | 0.27 | 85.19 | 42.6 | 23 | 穴状 整地 | 29 | 4:3:3 | 10186 | 柏木 | 4074 | 大叶榉树 | 3056 | 山乌桕 | 3056 | 1852.0 | 96 | 138.9 | 1263.4 |  | 否 |
| 27 | 永定区 | 大庸桥街道 | 朝阳村 |  | 6 | 76.9 | Ⅰ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2026年 | 天然 | 公益林 | 马尾松 | 9马尾松1杉木 | 54 | 0.60 | 中龄林 | 17.1 | 11.6 | 8.8 | 677 | 间伐 | 9.3 | 4.1 | 49 | 28 | 0.60 | 17.3 | 12 | 5 | 0.36 | 27.75 | 13.88 | 23 | 穴状 整地 | 34 | 4:3:3 | 2876 | 柏木 | 1150 | 大叶榉树 | 863 | 山乌桕 | 863 | 523.0 | 23 | 39.2 | 317.0 |  | 否 |
| 28 | 永定区 | 大庸桥街道 | 朝阳村 |  | 7 | 294.2 | Ⅰ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 6马尾松3杉木1阔叶树 | 48 | 0.55 | 中龄林 | 16.9 | 9.6 | 6.4 | 1883 | 间伐 | 8.3 | 4.5 | 44 | 27 | 0.55 | 17.2 | 9.8 | 4 | 0.29 | 84.73 | 42.37 | 22 | 穴状 整地 | 39 | 4:3:3 | 12621 | 柏木 | 5048 | 大叶榉树 | 3786 | 山乌桕 | 3787 | 2294.8 | 88 | 172.1 | 1261.3 |  | 否 |
| 29 | 永定区 | 大庸桥街道 | 朝阳村 |  | 8 | 202.1 | Ⅰ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 5马尾松3杉木2阔叶树 | 47 | 0.55 | 中龄林 | 17.3 | 9.7 | 4.5 | 909 | 间伐 | 8.5 | 4.2 | 43 | 29 | 0.55 | 17.7 | 9.6 | 4 | 0.19 | 38.2 | 19.1 | 23 | 穴状 整地 | 47 | 4:3:3 | 10449 | 柏木 | 4180 | 大叶榉树 | 3135 | 山乌桕 | 3134 | 1899.8 | 61 | 142.5 | 919.8 |  | 否 |
| 30 | 永定区 | 大庸桥街道 | 朝阳村 |  | 9 | 310.2 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2026年 | 天然 | 商品林 | 马尾松 | 5马尾松4杉木1阔叶树 | 69 | 0.65 | 中龄林 | 15.6 | 9.6 | 7.3 | 2264 | 间伐 | 13.0 | 4.8 | 60 | 34 | 0.60 | 16.3 | 9.8 | 9 | 0.35 | 108.69 | 54.35 | 25 | 穴状 整地 | 30 | 4:3:3 | 10237 | 柏木 | 4095 | 大叶榉树 | 3071 | 山乌桕 | 3071 | 1861.2 | 93 | 139.6 | 1361.7 |  | 否 |
| 31 | 永定区 | 大庸桥街道 | 朝阳村 |  | 10 | 188.3 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2026年 | 天然 | 商品林 | 马尾松 | 7马尾松2杉木1阔叶树 | 102 | 0.80 | 中龄林 | 14.4 | 8.9 | 8.9 | 1676 | 间伐 | 38.2 | 12.9 | 63 | 34 | 0.60 | 16.7 | 9.7 | 39 | 1.15 | 216.19 | 108.1 | 25 | 穴状 整地 | 33 | 4:3:3 | 6835 | 柏木 | 2734 | 大叶榉树 | 2051 | 山乌桕 | 2050 | 1242.8 | 56 | 93.2 | 845.3 |  | 否 |
| 32 | 永定区 | 大庸桥街道 | 朝阳村 |  | 11 | 233.7 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2026年 | 天然 | 商品林 | 马尾松 | 10马尾松 | 45 | 0.60 | 近熟林 | 18.3 | 9.1 | 6.7 | 1566 | 间伐 | 6.7 | 4.1 | 42 | 27 | 0.60 | 18.4 | 9.4 | 3 | 0.27 | 64.2 | 32.1 | 22 | 穴状 整地 | 42 | 4:3:3 | 10797 | 柏木 | 4319 | 大叶榉树 | 3239 | 山乌桕 | 3239 | 1963.0 | 70 | 147.2 | 1118.5 |  | 否 |
| 33 | 永定区 | 大庸桥街道 | 朝阳村 |  | 12 | 169.6 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2026年 | 天然 | 商品林 | 马尾松 | 6马尾松3杉木1阔叶树 | 62 | 0.65 | 中龄林 | 16.5 | 10.4 | 8.7 | 1476 | 间伐 | 14.5 | 4.9 | 53 | 29 | 0.60 | 17.2 | 11 | 9 | 0.43 | 72.3 | 36. 15 | 23 | 穴状 整地 | 33 | 4:3:3 | 6156 | 柏木 | 2462 | 大叶榉树 | 1847 | 山乌桕 | 1847 | 1119.4 | 51 | 84.0 | 761.4 |  | 否 |
| 34 | 永定区 | 大庸桥街道 | 朝阳村 |  | 13 | 204.9 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2026年 | 天然 | 商品林 | 马尾松 | 10马尾松 | 65 | 0.65 | 中龄林 | 13.2 | 7.0 | 3.6 | 738 | 间伐 | 13.8 | 5.1 | 56 | 29 | 0.60 | 13.9 | 7.1 | 9 | 0.18 | 37.62 | 18.81 | 23 | 穴状 整地 | 31 | 4:3:3 | 6987 | 柏木 | 2795 | 大叶榉树 | 2096 | 山乌桕 | 2096 | 1270.4 | 61 | 95.3 | 906.3 |  | 否 |
| 35 | 永定区 | 大庸桥街道 | 朝阳村 |  | 14 | 313.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2026年 | 天 然 | 商品林 | 马尾松 | 7马尾松2杉木1阔叶树 | 58 | 0.60 | 中龄林 | 15.8 | 9.1 | 6.2 | 1941 | 间伐 | 8.6 | 4.2 | 53 | 29 | 0.60 | 16.6 | 9.4 | 5 | 0.26 | 81.51 | 40.76 | 23 | 穴状 整地 | 38 | 4:3:3 | 13083 | 柏木 | 5233 | 大叶榉树 | 3925 | 山乌桕 | 3925 | 2378.8 | 94 | 178.4 | 1456.7 |  | 否 |

| 序号 | 县 | 乡(镇) | 村(社区) | 调查小班号 | 小班号 | 面积(亩) | 立地类型号 | 措施模式号 | 建设内容 | 计划年度 | 林分现状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采伐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 修枝株数(株/亩) | 整地方式 | 补植苗木(株 、含10%损耗系数) |  |  |  |  |  |  |  |  | 施肥量(千克) | 生根粉（克 ) | 保水剂(千克) | 用工/人工(天) | 基础 设施 | 是否为示范林小班 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 起 源 | 森林类别 | 优势树种 | 树种组成 | 株数(株/亩) | 郁 闭 度 | 龄组 | 平均胸径(cm) | 平均树高(m) | 每亩 蓄积量 (m³) | 小班蓄积量(m³) | 采伐方式 | 株 数 强 度 (%) | 蓄积强度(%) | 保留 木株数 (株/亩) | 目标 树株数(株 /亩) | 保留郁闭度 | 伐后 平均 胸径(cm) | 伐后 平均 树高(m) | 采伐 株数(株/亩) | 每亩 采伐 蓄积(m³) | 小班采伐蓄积 (m³) | 采伐 出材 (m³/亩 ) |  |  | 补植 密度(株/亩) | 混交比例 | 小计 | 树种1 | 需苗量 (株) | 树种2 | 需苗量 (株) | 树种3 | 需苗量 (株) |  |  |  |  | 作业道(米) |  |
| 36 | 永定区 | 大庸桥街道 | 朝阳村 |  | 15 | 187.1 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2026年 | 天 然 | 商品林 | 马尾松 | 7马尾松2杉木1阔叶树 | 66 | 0.65 | 中龄林 | 16.8 | 8.4 | 8.4 | 1572 | 间伐 | 13.6 | 5.5 | 57 | 35 | 0.60 | 17.6 | 8.8 | 9 | 0.46 | 86.44 | 43.22 | 25 | 穴状 整地 | 31 | 4:3:3 | 6380 | 柏木 | 2552 | 大叶榉树 | 1914 | 山乌桕 | 1914 | 1160.0 | 56 | 87.0 | 827.5 |  | 否 |
| 37 | 永定区 | 大庸桥街道 | 丁家溶社区 |  | 16 | 210.5 | Ⅱ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 5马尾松4杉木1阔叶树 | 93 | 0.80 | 中龄林 | 13.7 | 9.6 | 7.8 | 1642 | 间伐 | 36.6 | 16.2 | 59 | 38 | 0.60 | 16.2 | 10.6 | 34 | 1.26 | 265.99 | 133 | 26 | 穴状 整地 | 33 | 5:3:2 | 7641 | 山乌桕 | 3821 | 桢楠 | 2292 | 银杏 | 1528 | 1389.4 | 63 | 104.2 | 860.8 |  | 否 |
| 38 | 永定区 | 大庸桥街道 | 丁家溶社区 |  | 17 | 189.6 | Ⅱ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 5马尾松3杉木2阔叶树 | 92 | 0.80 | 中龄林 | 13.7 | 9.6 | 7.7 | 1460 | 间伐 | 33.7 | 12.4 | 61 | 36 | 0.65 | 15.5 | 10.4 | 31 | 0.95 | 181.03 | 90.52 | 25 | 穴状 整地 | 34 | 5:3:2 | 7091 | 山乌桕 | 3546 | 桢楠 | 2127 | 银杏 | 1418 | 1289.2 | 57 | 96.7 | 781.6 |  | 否 |
| 39 | 永定区 | 大庸桥街道 | 龚家垴村 |  | 18 | 39.1 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2026年 | 天 然 | 商品林 | 马尾松 | 10马尾松 | 115 | 0.80 | 中龄林 | 13.2 | 9.9 | 8.8 | 344 | 间伐 | 38.3 | 16.2 | 71 | 36 | 0.60 | 15.4 | 11.2 | 44 | 1.43 | 55.74 | 27.87 | 25 | 穴状 整地 | 30 | 4:3:3 | 1290 | 柏木 | 516 | 大叶榉树 | 387 | 山乌桕 | 387 | 234.6 | 12 | 17.6 | 171.7 |  | 否 |
| 40 | 永定区 | 大庸桥街道 | 龚家垴村 |  | 19 | 50.8 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 马尾松 | 6马尾松4阔叶树 | 54 | 0.60 | 中龄林 | 13.6 | 8.6 | 4.4 | 224 | 间伐 | 9.3 | 4.4 | 49 | 33 | 0.60 | 14 | 8.6 | 5 | 0.19 | 9.83 | 4.92 | 24 | 穴状 整地 | 34 | 4:3:3 | 1900 | 柏木 | 760 | 大叶榉树 | 570 | 山乌桕 | 570 | 345.4 | 15 | 25.9 | 229.7 |  | 否 |
| 41 | 永定区 | 大庸桥街道 | 金山村 |  | 20 | 168.2 | Ⅰ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 7马尾松3樟树 | 86 | 0.80 | 中龄林 | 13.3 | 10.7 | 7.6 | 1278 | 间伐 | 32.6 | 10.3 | 58 | 36 | 0.65 | 15.2 | 11.4 | 28 | 0.78 | 131.67 | 65.84 | 25 | 穴状 整地 | 32 | 5:3:2 | 5921 | 山乌桕 | 2961 | 桢楠 | 1776 | 无患子 | 1184 | 1076.4 | 50 | 80.7 | 682.2 |  | 否 |
| 42 | 永定区 | 大庸桥街道 | 金山村 |  | 21 | 122.0 | Ⅰ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 7马尾松2香樟1杉木 | 79 | 0.75 | 中龄林 | 14.9 | 12.0 | 7.5 | 915 | 间伐 | 24.1 | 8.1 | 60 | 32 | 0.65 | 16 | 13.1 | 19 | 0.61 | 74.12 | 37.06 | 24 | 穴状 整地 | 32 | 5:3:2 | 4294 | 山乌桕 | 2147 | 桢楠 | 1288 | 无患子 | 859 | 780.8 | 37 | 58.6 | 494.8 |  | 否 |
| 43 | 永定区 | 大庸桥街道 | 立功桥社区 |  | 22 | 244.4 | Ⅰ | GTXF2 | 更替 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 8马尾松1杉木1栎类 | 77 | 0.70 | 中龄林 | 12.4 | 10.1 | 6.1 | 1491 | 块状 皆伐 | 87.0 | 77.5 | 10 | 10 | 0.10 | 17.4 | 12.8 | 67 | 4.73 | 1155.4 | 577.7 |  | 穴状 整地 | 64 | 5:3:2 | 17206 | 山乌桕 | 8603 | 枫香 | 5162 | 柏木 | 3441 | 3128.4 | 122 | 234.6 | 1396.0 |  | 否 |
| 44 | 永定区 | 大庸桥街道 | 立功桥社区 |  | 23 | 164.8 | Ⅰ | GTXF2 | 更替 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 7马尾松3杉木 | 82 | 0.70 | 中龄林 | 12.0 | 8.9 | 5.2 | 857 | 块状 皆伐 | 89.0 | 77.8 | 9 | 9 | 0.10 | 17.1 | 11.4 | 73 | 4.05 | 666.71 | 333.4 |  | 穴状 整地 | 65 | 5:3:2 | 11783 | 山乌桕 | 5892 | 枫香 | 3535 | 柏木 | 2356 | 2142.4 | 82 | 160.7 | 946.7 |  | 否 |
| 45 | 永定区 | 大庸桥街道 | 立功桥社区 |  | 24 | 275.3 | Ⅰ | GTXF2 | 更替 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 8马尾松2杉木 | 76 | 0.70 | 中龄林 | 13.7 | 10.2 | 5.4 | 1487 | 块状 皆伐 | 88.2 | 76.0 | 9 | 9 | 0.10 | 19.5 | 12.8 | 67 | 4.1 | 1129.8 | 564.9 |  | 穴状 整地 | 65 | 5:3:2 | 19684 | 山乌桕 | 9842 | 枫香 | 5905 | 柏木 | 3937 | 3579.0 | 138 | 268.4 | 1581.6 |  | 否 |
| 46 | 永定区 | 大庸桥街道 | 立功桥社区 |  | 25 | 210.1 | Ⅰ | GTXF2 | 更替 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 10马尾松 | 74 | 0.70 | 中龄林 | 13.1 | 10.5 | 6.2 | 1303 | 块状 皆伐 | 87.8 | 73.3 | 9 | 9 | 0.10 | 18.4 | 13.3 | 65 | 4.54 | 954.82 | 477.4 |  | 穴状 整地 | 65 | 5:3:2 | 15022 | 山乌桕 | 7511 | 枫香 | 4507 | 柏木 | 3004 | 2731.4 | 105 | 204.9 | 1207.0 |  | 否 |
| 47 | 永定区 | 大庸桥街道 | 立功桥社区 |  | 26 | 100.2 | Ⅰ | GTXF2 | 更替 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 10马尾松 | 78 | 0.70 | 中龄林 | 12.1 | 10.3 | 5.5 | 551 | 块状 皆伐 | 84.6 | 73.8 | 12 | 12 | 0.10 | 16.7 | 12.8 | 66 | 4.06 | 406.71 | 203.4 |  | 穴状 整地 | 62 | 5:3:2 | 6834 | 山乌桕 | 3417 | 枫香 | 2050 | 柏木 | 1367 | 1242.4 | 50 | 93.2 | 565.6 |  | 否 |
| 48 | 永定区 | 大庸桥街道 | 立功桥社区 |  | 27 | 229.8 | Ⅰ | GTXF2 | 更替 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 6马尾松4杉木 | 83 | 0.70 | 中龄林 | 10.7 | 8.7 | 5.5 | 1264 | 块状 皆伐 | 80.7 | 70.6 | 16 | 16 | 0.10 | 14.8 | 10.9 | 67 | 3.88 | 892.31 | 446.2 |  | 穴状 整地 | 58 | 5:3:2 | 14661 | 山乌桕 | 7331 | 枫香 | 4398 | 柏木 | 2932 | 2665.6 | 115 | 199.9 | 1267.1 |  | 否 |
| 49 | 永定区 | 大庸桥街道 | 立功桥社区 |  | 28 | 225.1 | Ⅰ | GTXF2 | 更替 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 9马尾松1杉木 | 75 | 0.70 | 中龄林 | 14.1 | 10.9 | 6.9 | 1553 | 块状 皆伐 | 90.7 | 81.5 | 7 | 7 | 0.10 | 20.2 | 13.6 | 68 | 5.62 | 1265.9 | 632.9 |  | 穴状 整地 | 67 | 5:3:2 | 16590 | 山乌桕 | 8295 | 枫香 | 4977 | 柏木 | 3318 | 3016.4 | 113 | 226.2 | 1308.0 |  | 否 |
| 50 | 永定区 | 大庸桥街道 | 莲花社区 |  | 29 | 261.6 | Ⅰ | GTXF1 | 更替 修复 | 2026年 | 天 然 | 商品林 | 马尾松 | 8马尾松1杉木1阔叶树 | 77 | 0.70 | 中龄林 | 13.8 | 10.4 | 7.0 | 1831 | 块状 皆伐 | 81.8 | 72.9 | 14 | 14 | 0.10 | 19.2 | 12.9 | 63 | 5.1 | 1334.9 | 667.5 |  | 穴状 整地 | 60 | 4:4:2 | 17266 | 复羽叶栾树 | 6906 | 山乌桕 | 6906 | 柏木 | 3454 | 3139.2 | 131 | 235.4 | 3270.1 |  | 是 |
| 51 | 永定区 | 大庸桥街道 | 莲花社区 |  | 30 | 188.0 | Ⅰ | GTXF1 | 更替 修复 | 2026年 | 天 然 | 商品林 | 马尾松 | 5杉木2马尾松3阔叶树 | 57 | 0.60 | 中龄林 | 15.2 | 9.9 | 5.9 | 1109 | 块状 皆伐 | 84.2 | 74.2 | 9 | 9 | 0.10 | 21.4 | 12.5 | 48 | 4.38 | 823.03 | 411.5 |  | 穴状 整地 | 65 | 4:4:2 | 13442 | 复羽叶栾树 | 5377 | 山乌桕 | 5377 | 柏木 | 2688 | 2444.0 | 94 | 183.3 | 1117.6 |  | 否 |
| 52 | 永定区 | 大庸桥街道 | 龙盘岗村 |  | 31 | 137.2 | Ⅱ | GTXF2 | 更替 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 8马尾松1杉木1阔叶树 | 70 | 0.65 | 中龄林 | 15.8 | 10.7 | 7.9 | 1084 | 块状 皆伐 | 81.4 | 71.7 | 13 | 13 | 0.10 | 22.4 | 13.2 | 57 | 5.66 | 777.14 | 388.6 |  | 穴状 整地 | 61 | 4:3:3 | 9206 | 大叶榉树 | 3682 | 桢楠 | 2762 | 银杏 | 2762 | 1673.8 | 69 | 125.5 | 770.1 |  | 否 |
| 53 | 永定区 | 大庸桥街道 | 龙盘岗村 |  | 32 | 162.8 | Ⅱ | GTXF2 | 更替 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 8马尾松1杉木1阔叶树 | 65 | 0.65 | 中龄林 | 15.6 | 10.6 | 7.3 | 1188 | 块状 皆伐 | 70.8 | 64.5 | 19 | 19 | 0.15 | 20.6 | 12.7 | 46 | 4.71 | 766.54 | 383.3 |  | 穴状 整地 | 55 | 4:3:3 | 9849 | 大叶榉树 | 3940 | 桢楠 | 2955 | 银杏 | 2954 | 1790.8 | 81 | 134.3 | 881.6 |  | 否 |
| 54 | 永定区 | 大庸桥街道 | 青鱼潭村 |  | 33 | 199.6 | Ⅱ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 杉木 | 6杉木4马尾松 | 60 | 0.60 | 中龄林 | 14.9 | 10.7 | 6.5 | 1297 | 间伐 | 10.0 | 4.6 | 54 | 28 | 0.60 | 15.6 | 10.8 | 6 | 0.3 | 59.68 | 29.84 | 23 | 穴状 整地 | 32 | 4:3:3 | 7026 | 大叶榉树 | 2810 | 桢楠 | 2108 | 银杏 | 2108 | 1277.4 | 60 | 95.8 | 809.6 |  | 否 |
| 55 | 永定区 | 大庸桥街道 | 青鱼潭村 |  | 34 | 162.3 | Ⅱ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 7杉木2马尾松1阔叶树 | 83 | 0.75 | 中龄林 | 13.7 | 9.7 | 7.2 | 1169 | 间伐 | 30.1 | 9.4 | 58 | 32 | 0.60 | 15.3 | 10.2 | 25 | 0.68 | 109.84 | 54.92 | 24 | 穴状 整地 | 36 | 4:3:3 | 6427 | 大叶榉树 | 2571 | 桢楠 | 1928 | 银杏 | 1928 | 1168.6 | 49 | 87.6 | 744.6 |  | 否 |
| 56 | 永定区 | 大庸桥街道 | 青鱼潭村 |  | 35 | 137.8 | Ⅱ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 7杉木2马尾松1阔叶树 | 83 | 0.75 | 中龄林 | 13.5 | 9.6 | 6.9 | 951 | 间伐 | 34.9 | 11.6 | 54 | 30 | 0.60 | 15.2 | 10.2 | 29 | 0.8 | 110.3 | 55. 15 | 23 | 穴状 整地 | 33 | 4:3:3 | 5002 | 大叶榉树 | 2001 | 桢楠 | 1501 | 银杏 | 1500 | 909.4 | 41 | 68.2 | 618.6 |  | 否 |
| 57 | 永定区 | 大庸桥街道 | 沙田村 |  | 36 | 89.0 | Ⅰ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2026年 | 天 然 | 公益林 | 马尾松 | 7马尾松2杉木1阔叶树 | 107 | 0.75 | 中龄林 | 11.3 | 10.9 | 3.9 | 347 | 间伐 | 33.6 | 15.0 | 71 | 32 | 0.60 | 13.2 | 12.1 | 36 | 0.59 | 52.07 | 26.04 | 24 | 穴状 整地 | 28 | 5:3:2 | 2741 | 山乌桕 | 1371 | 枫香 | 822 | 柏木 | 548 | 498.4 | 27 | 37.4 | 349.2 |  | 否 |
| 58 | 永定区 | 大庸桥街道 | 沙田村 |  | 37 | 271.8 | Ⅰ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 6马尾松4阔叶树 | 99 | 0.80 | 中龄林 | 14.0 | 9.1 | 8.9 | 2419 | 间伐 | 38.4 | 12.8 | 61 | 32 | 0.60 | 16.6 | 9.8 | 38 | 1.14 | 309.63 | 154.8 | 24 | 穴状 整地 | 34 | 5:3:2 | 10165 | 山乌桕 | 5083 | 枫香 | 3050 | 柏木 | 2032 | 1848.2 | 82 | 138.6 | 1120.3 |  | 否 |
| 59 | 永定区 | 大庸桥街道 | 沙田村 |  | 38 | 106.1 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 马尾松 | 8马尾松2阔叶树 | 70 | 0.65 | 中龄林 | 13.9 | 9.8 | 6.1 | 647 | 间伐 | 12.9 | 5.1 | 61 | 30 | 0.60 | 14.5 | 9.8 | 9 | 0.31 | 33.01 | 16.51 | 23 | 穴状 整地 | 30 | 5:3:2 | 3501 | 山乌桕 | 1751 | 枫香 | 1050 | 柏木 | 700 | 636.6 | 32 | 47.7 | 465.8 |  | 否 |
| 60 | 永定区 | 大庸桥街道 | 沙田村 |  | 39 | 32.7 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 马尾松 | 10马尾松 | 93 | 0.80 | 中龄林 | 13.9 | 9.5 | 8.2 | 268 | 间伐 | 35.5 | 16.6 | 60 | 31 | 0.60 | 16.4 | 10.6 | 33 | 1.36 | 44.51 | 22.26 | 24 | 穴状 整地 | 27 | 5:3:2 | 971 | 山乌桕 | 486 | 枫香 | 291 | 柏木 | 194 | 176.6 | 10 | 13.2 | 140.4 |  | 否 |
| 61 | 永定区 | 大庸桥街道 | 沙田村 |  | 40 | 296.3 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 马尾松 | 7马尾松1杉木2阔叶树 | 85 | 0.70 | 中龄林 | 13.4 | 8.7 | 6.9 | 2044 | 间伐 | 28.2 | 10.9 | 61 | 32 | 0.55 | 14.9 | 9.3 | 24 | 0.75 | 222.85 | 111.4 | 24 | 穴状 整地 | 37 | 5:3:2 | 12059 | 山乌桕 | 6030 | 枫香 | 3618 | 柏木 | 2411 | 2192.6 | 89 | 164.4 | 1369.3 |  | 否 |
| 62 | 永定区 | 大庸桥街道 | 沙田村 |  | 41 | 203.7 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 马尾松 | 8马尾松2阔叶树 | 99 | 0.70 | 中龄林 | 13.7 | 8.6 | 7.8 | 1589 | 间伐 | 35.4 | 15.5 | 64 | 38 | 0.50 | 15.7 | 9.6 | 35 | 1.21 | 246.27 | 123.1 | 26 | 穴状 整地 | 37 | 5:3:2 | 8291 | 山乌桕 | 4146 | 枫香 | 2487 | 柏木 | 1658 | 1507.4 | 61 | 113.1 | 941.2 |  | 否 |
| 63 | 永定区 | 大庸桥街道 | 氽水溪村 |  | 42 | 79.3 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2026年 | 天然 | 商品林 | 马尾松 | 7杉木1马尾松2阔叶树 | 86 | 0.70 | 中龄林 | 13.1 | 11.7 | 8.5 | 674 | 间伐 | 34.9 | 14.5 | 56 | 36 | 0.55 | 14.8 | 12.6 | 30 | 1.23 | 97.74 | 48.87 | 25 | 穴状 整地 | 32 | 4:3:3 | 2791 | 柏木 | 1116 | 大叶榉树 | 837 | 山乌桕 | 838 | 507.6 | 24 | 38.1 | 353.4 |  | 否 |
| 64 | 永定区 | 大庸桥街道 | 氽水溪村 |  | 43 | 122.6 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2026年 | 天然 | 商品林 | 马尾松 | 7马尾松2阔叶树1杉木 | 56 | 0.60 | 中龄林 | 14.3 | 10.8 | 7.1 | 870 | 间伐 | 8.9 | 4.1 | 51 | 34 | 0.60 | 14.4 | 11.1 | 5 | 0.29 | 35.69 | 17.85 | 25 | 穴状 整地 | 42 | 4:3:3 | 5664 | 柏木 | 2266 | 大叶榉树 | 1699 | 山乌桕 | 1699 | 1029.8 | 37 | 77.2 | 586.8 |  | 否 |
| 65 | 永定区 | 大庸桥街道 | 氽水溪村 |  | 44 | 105.5 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2026年 | 天然 | 商品林 | 马尾松 | 10马尾松 | 73 | 0.70 | 中龄林 | 15.1 | 11.4 | 9.4 | 992 | 间伐 | 26.0 | 7.5 | 54 | 33 | 0.55 | 16.9 | 12.5 | 19 | 0.71 | 74.38 | 37. 19 | 24 | 穴状 整地 | 37 | 4:3:3 | 4294 | 柏木 | 1718 | 大叶榉树 | 1288 | 山乌桕 | 1288 | 780.8 | 32 | 58.6 | 487.6 |  | 否 |
| 66 | 永定区 | 大庸桥街道 | 氽水溪村 |  | 45 | 191.6 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2026年 | 天然 | 商品林 | 马尾松 | 6马尾松3杉木1阔叶树 | 69 | 0.65 | 中龄林 | 15.1 | 11.1 | 9.1 | 1744 | 间伐 | 17.4 | 4.1 | 57 | 35 | 0.55 | 15.7 | 11.9 | 12 | 0.37 | 71.49 | 35.75 | 25 | 穴状 整地 | 39 | 4:3:3 | 8220 | 柏木 | 3288 | 大叶榉树 | 2466 | 山乌桕 | 2466 | 1494.4 | 57 | 112.1 | 898.1 |  | 否 |
| 67 | 永定区 | 大庸桥街道 | 玉泉山村 |  | 46 | 243.5 | Ⅱ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2026年 | 人工 | 公益林 | 杉木 | 5杉木3马尾松2阔叶树 | 72 | 0.70 | 中龄林 | 13.0 | 10.5 | 8.3 | 2021 | 间伐 | 23.6 | 7.4 | 55 | 34 | 0.60 | 14.9 | 11.3 | 17 | 0.61 | 149.56 | 74.78 | 25 | 穴状 整地 | 35 | 4:3:3 | 9375 | 大叶榉树 | 3750 | 桢楠 | 2813 | 银杏 | 2812 | 1704.6 | 73 | 127.8 | 1011.9 |  | 否 |
| 68 | 永定区 | 大庸桥街道 | 玉泉山村 |  | 47 | 155.9 | Ⅱ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2026年 | 人工 | 公益林 | 杉木 | 5杉木3马尾松2阔叶树 | 79 | 0.75 | 中龄林 | 13.3 | 10.5 | 8.6 | 1341 | 间伐 | 27.8 | 10.1 | 57 | 35 | 0.60 | 15.2 | 11.1 | 22 | 0.87 | 135.41 | 67.71 | 25 | 穴状 整地 | 30 | 4:3:3 | 5145 | 大叶榉树 | 2058 | 桢楠 | 1544 | 银杏 | 1543 | 935.4 | 47 | 70.2 | 622.0 |  | 否 |
| 69 | 永定区 | 大庸桥街道 | 玉泉山村 |  | 48 | 258.2 | Ⅱ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 马尾松 | 5马尾松3杉木2阔叶树 | 94 | 0.80 | 中龄林 | 13.7 | 9.5 | 7.8 | 2014 | 间伐 | 35.1 | 15.8 | 61 | 38 | 0.60 | 16 | 10.5 | 33 | 1.23 | 318.21 | 159.1 | 26 | 穴状 整地 | 27 | 4:3:3 | 7669 | 大叶榉树 | 3068 | 桢楠 | 2301 | 银杏 | 2300 | 1394.2 | 77 | 104.6 | 1107.9 |  | 否 |
| 70 | 永定区 | 大庸桥街道 | 玉泉山村 |  | 49 | 166.6 | Ⅱ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 10马尾松 | 74 | 0.70 | 中龄林 | 14.6 | 10.6 | 6.9 | 1150 | 间伐 | 29.7 | 10.0 | 52 | 29 | 0.55 | 16.6 | 11.4 | 22 | 0.69 | 114.95 | 57.48 | 23 | 穴状 整地 | 34 | 4:3:3 | 6231 | 大叶榉树 | 2492 | 桢楠 | 1869 | 银杏 | 1870 | 1132.8 | 50 | 85.0 | 686.9 |  | 否 |

| 序号 | 县 | 乡(镇) | 村(社区) | 调查小班号 | 小班号 | 面积(亩) | 立地类型号 | 措施模式号 | 建设内容 | 计划年度 | 林分现状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采伐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 修枝株数(株/亩) | 整地方式 | 补植苗木(株 、含10%损耗系数) |  |  |  |  |  |  |  |  | 施肥量(千克) | 生根粉（克 ) | 保水剂(千克) | 用工 /人工(天) | 基础 设施 | 是否为示范林小班 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 起 源 | 森林类别 | 优势树种 | 树种组成 | 株数(株/亩) | 郁 闭 度 | 龄组 | 平均胸径(cm) | 平均树高(m) | 每亩 蓄积量 (m³) | 小班蓄积量(m³) | 采伐方式 | 株 数 强 度 (%) | 蓄积强度(%) | 保留 木株数 (株/亩) | 目标 树株数(株 /亩) | 保留郁闭度 | 伐后 平均 胸径(cm) | 伐后 平均 树高(m) | 采伐 株数(株/亩) | 每亩 采伐 蓄积(m³) | 小班采伐蓄积 (m³) | 采伐 出材 (m³/亩 ) |  |  | 补植 密度(株/亩) | 混交比例 | 小计 | 树种1 | 需苗量 (株) | 树种2 | 需苗量 (株) | 树种3 | 需苗量 (株) |  |  |  |  | 作业道(米) |  |
| 71 | 永定区 | 大庸桥街道 | 玉泉山村 |  | 50 | 74.9 | Ⅱ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 5马尾松3杉木2阔叶树 | 93 | 0.80 | 中龄林 | 14.2 | 9.9 | 8.4 | 629 | 间伐 | 34.4 | 12.7 | 61 | 34 | 0.65 | 16.6 | 11.1 | 32 | 1.07 | 79.9 | 39.95 | 25 | 穴状 整地 | 26 | 4:3:3 | 2142 | 大叶榉树 | 857 | 桢楠 | 643 | 银杏 | 642 | 389.4 | 22 | 29.2 | 288.9 |  | 否 |
| 72 | 永定区 | 大庸桥街道 | 立功桥社区 |  | 1 | 151.0 | Ⅰ | GTXF2 | 更替 修复 | 2027年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 9马尾松1栎类 | 79 | 0.70 | 中龄林 | 12.7 | 9.7 | 5.8 | 876 | 块状 皆伐 | 89.9 | 78.9 | 8 | 8 | 0.10 | 18.3 | 12.1 | 71 | 4.58 | 691.01 | 345.5 |  | 穴状 整地 | 66 | 5:3:2 | 10963 | 山乌桕 | 5482 | 枫香 | 3289 | 柏木 | 2192 | 1993.2 | 76 | 149.5 | 872.5 |  | 否 |
| 73 | 永定区 | 官黎坪街道 | 杆子坪村 |  | 1 | 50.1 | Ⅱ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 马尾松 | 9马尾松1香樟 | 92 | 0.80 | 中龄林 | 13.1 | 11.4 | 7.7 | 386 | 间伐 | 37.0 | 15.7 | 58 | 32 | 0.60 | 15.5 | 12.5 | 34 | 1.21 | 60.57 | 30.29 | 24 | 穴状 整地 | 30 | 4:3:3 | 1653 | 大叶榉树 | 661 | 桢楠 | 496 | 无患子 | 496 | 300.6 | 15 | 22.5 | 219.9 |  | 否 |
| 74 | 永定区 | 官黎坪街道 | 杆子坪村 |  | 2 | 38.0 | Ⅱ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 马尾松 | 9马尾松1香樟 | 91 | 0.80 | 中龄林 | 12.9 | 10.5 | 7.2 | 274 | 间伐 | 36.3 | 13.8 | 58 | 33 | 0.60 | 14.8 | 11.3 | 33 | 0.99 | 37.76 | 18.88 | 24 | 穴状 整地 | 27 | 4:3:3 | 1129 | 大叶榉树 | 452 | 桢楠 | 339 | 无患子 | 338 | 205.2 | 11 | 15.4 | 163.0 |  | 否 |
| 75 | 永定区 | 官黎坪街道 | 杆子坪村 |  | 3 | 300.0 | Ⅱ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2026年 | 天 然 | 公益林 | 杉木 | 5杉木3枫香2马尾松 | 87 | 0.80 | 中龄林 | 13.6 | 11.4 | 8.2 | 2460 | 间伐 | 34.5 | 11.9 | 57 | 37 | 0.65 | 15.9 | 12.3 | 30 | 0.98 | 292.74 | 146.4 | 26 | 穴状 整地 | 25 | 5:3:2 | 8250 | 山乌桕 | 4125 | 大叶榉树 | 2475 | 桢楠 | 1650 | 1500.0 | 90 | 112.5 | 1147.5 |  | 否 |
| 76 | 永定区 | 官黎坪街道 | 杆子坪村 |  | 4 | 223.0 | Ⅱ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 马尾松 | 7马尾松3香樟 | 89 | 0.80 | 中龄林 | 14.0 | 12.0 | 8.6 | 1918 | 间伐 | 31.5 | 10.6 | 61 | 34 | 0.65 | 15.9 | 13.2 | 28 | 0.91 | 203.29 | 101.7 | 25 | 穴状 整地 | 37 | 4:3:3 | 9076 | 大叶榉树 | 3630 | 桢楠 | 2723 | 无患子 | 2723 | 1650.2 | 67 | 123.8 | 1030.5 |  | 否 |
| 77 | 永定区 | 官黎坪街道 | 杆子坪村 |  | 5 | 99.7 | Ⅱ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2026年 | 天 然 | 公益林 | 杉木 | 5杉木3枫香2马尾松 | 86 | 0.80 | 中龄林 | 13.3 | 11.2 | 7.6 | 758 | 间伐 | 25.6 | 7.2 | 64 | 38 | 0.65 | 14.6 | 12.2 | 22 | 0.55 | 54.56 | 27.28 | 26 | 穴状 整地 | 27 | 4:3:3 | 2961 | 大叶榉树 | 1184 | 桢楠 | 888 | 无患子 | 889 | 538.4 | 30 | 40.4 | 388.0 |  | 否 |
| 78 | 永定区 | 官黎坪街道 | 双峡村 |  | 6 | 200.0 | Ⅱ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 8杉木1马尾松1香樟 | 89 | 0.80 | 中龄林 | 13.3 | 11.2 | 8.1 | 1620 | 间伐 | 30.3 | 8.7 | 62 | 34 | 0.65 | 15.2 | 12.2 | 27 | 0.7 | 140.94 | 70.47 | 25 | 穴状 整地 | 35 | 5:3:2 | 7700 | 山乌桕 | 3850 | 桢楠 | 2310 | 大叶榉树 | 1540 | 1400.0 | 60 | 105.0 | 911.0 |  | 否 |
| 79 | 永定区 | 官黎坪街道 | 双峡村 |  | 7 | 300.0 | Ⅱ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 杉木 | 7杉木2香樟1马尾松 | 86 | 0.80 | 中龄林 | 13.7 | 11.2 | 8.5 | 2550 | 间伐 | 25.6 | 8.8 | 64 | 34 | 0.65 | 15.5 | 11.7 | 22 | 0.75 | 224.4 | 112.2 | 25 | 穴状 整地 | 31 | 5:3:2 | 10230 | 山乌桕 | 5115 | 桢楠 | 3069 | 大叶榉树 | 2046 | 1860.0 | 90 | 139.5 | 1206.9 |  | 否 |
| 80 | 永定区 | 官黎坪街道 | 双峡村 |  | 8 | 292.0 | Ⅱ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 杉木 | 7杉木2马尾松1香樟 | 90 | 0.80 | 中龄林 | 12.9 | 11.0 | 7.6 | 2219 | 间伐 | 27.8 | 7.2 | 65 | 40 | 0.65 | 14.2 | 11.6 | 25 | 0.55 | 159.78 | 79.89 | 27 | 穴状 整地 | 30 | 5:3:2 | 9636 | 山乌桕 | 4818 | 桢楠 | 2891 | 大叶榉树 | 1927 | 1752.0 | 88 | 131.4 | 1165.1 |  | 否 |
| 81 | 永定区 | 官黎坪街道 | 双峡村 |  | 9 | 200.0 | Ⅱ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 8马尾松1杉木1香樟 | 93 | 0.80 | 中龄林 | 12.7 | 11.0 | 7.2 | 1440 | 间伐 | 32.3 | 11.1 | 63 | 35 | 0.65 | 14.3 | 11.7 | 30 | 0.8 | 159.84 | 79.92 | 25 | 穴状 整地 | 22 | 5:3:2 | 4840 | 山乌桕 | 2420 | 桢楠 | 1452 | 大叶榉树 | 968 | 880.0 | 60 | 66.0 | 745.2 |  | 否 |
| 82 | 永定区 | 官黎坪街道 | 双峡村 |  | 10 | 68.0 | Ⅱ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 9马尾松1香樟 | 86 | 0.80 | 中龄林 | 14.0 | 11.7 | 8.5 | 578 | 间伐 | 31.4 | 9.7 | 59 | 31 | 0.65 | 15.9 | 12.4 | 27 | 0.82 | 56.07 | 28.04 | 24 | 穴状 整地 | 32 | 5:3:2 | 2394 | 山乌桕 | 1197 | 桢楠 | 718 | 大叶榉树 | 479 | 435.2 | 20 | 32.6 | 275.8 |  | 否 |
| 83 | 永定区 | 官黎坪街道 | 双峡村 |  | 11 | 100.4 | Ⅱ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 杉木 | 7杉木2香樟1马尾松 | 83 | 0.75 | 中龄林 | 13.2 | 10.6 | 7.1 | 713 | 间伐 | 28.9 | 11.3 | 59 | 34 | 0.60 | 14.8 | 11.6 | 24 | 0.8 | 80.55 | 40.28 | 25 | 穴状 整地 | 29 | 5:3:2 | 3203 | 山乌桕 | 1602 | 桢楠 | 961 | 大叶榉树 | 640 | 582.4 | 30 | 43.7 | 397.1 |  | 否 |
| 84 | 永定区 | 官黎坪街道 | 双峡村 |  | 12 | 38.0 | Ⅱ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 马尾松 | 9马尾松1香樟 | 88 | 0.80 | 中龄林 | 13.9 | 11.5 | 8.4 | 319 | 间伐 | 30.7 | 11.7 | 61 | 34 | 0.65 | 15.9 | 12.7 | 27 | 0.98 | 37.35 | 18.68 | 25 | 穴状 整地 | 30 | 5:3:2 | 1254 | 山乌桕 | 627 | 桢楠 | 376 | 大叶榉树 | 251 | 228.0 | 11 | 17.1 | 166.8 |  | 否 |
| 85 | 永定区 | 官黎坪街道 | 汪家寨村 |  | 13 | 142.0 | Ⅱ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 9马尾松1香樟 | 90 | 0.80 | 中龄林 | 13.4 | 11.2 | 8.0 | 1136 | 间伐 | 34.4 | 11.4 | 59 | 31 | 0.65 | 15.3 | 12.2 | 31 | 0.91 | 129.5 | 64.75 | 24 | 穴状 整地 | 30 | 4:3:3 | 4686 | 大叶榉树 | 1874 | 桢楠 | 1406 | 无患子 | 1406 | 852.0 | 43 | 63.9 | 566.6 |  | 否 |
| 86 | 永定区 | 官黎坪街道 | 汪家寨村 |  | 14 | 71.0 | Ⅱ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 9马尾松1香樟 | 91 | 0.80 | 中龄林 | 13.8 | 11.7 | 8.5 | 604 | 间伐 | 38.5 | 19.1 | 56 | 32 | 0.60 | 16.4 | 12.6 | 35 | 1.62 | 115.27 | 57.64 | 24 | 穴状 整地 | 27 | 4:3:3 | 2109 | 大叶榉树 | 844 | 桢楠 | 633 | 无患子 | 632 | 383.4 | 21 | 28.8 | 276.2 |  | 否 |
| 87 | 永定区 | 官黎坪街道 | 汪家寨村 |  | 15 | 65.0 | Ⅱ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 9马尾松1香樟 | 79 | 0.75 | 中龄林 | 14.1 | 11.6 | 7.8 | 507 | 间伐 | 24.1 | 8.4 | 60 | 34 | 0.65 | 15.4 | 12.2 | 19 | 0.66 | 42.59 | 21.3 | 25 | 穴状 整地 | 33 | 4:3:3 | 2360 | 大叶榉树 | 944 | 桢楠 | 708 | 无患子 | 708 | 429.0 | 20 | 32.2 | 265.7 |  | 否 |
| 88 | 永定区 | 官黎坪街道 | 汪家寨村 |  | 16 | 278.0 | Ⅱ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 9马尾松1香樟 | 80 | 0.75 | 中龄林 | 14.3 | 11.7 | 8.2 | 2280 | 间伐 | 26.3 | 9.5 | 59 | 31 | 0.60 | 16.3 | 12.2 | 21 | 0.78 | 216.56 | 108.3 | 24 | 穴状 整地 | 31 | 4:3:3 | 9480 | 大叶榉树 | 3792 | 桢楠 | 2844 | 无患子 | 2844 | 1723.6 | 83 | 129.3 | 1118.4 |  | 否 |
| 89 | 永定区 | 官黎坪街道 | 汪家寨村 |  | 17 | 259.1 | Ⅱ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 8马尾松2香樟 | 89 | 0.80 | 中龄林 | 13.5 | 11.6 | 8.1 | 2099 | 间伐 | 34.8 | 15.3 | 58 | 30 | 0.65 | 15.8 | 12.7 | 31 | 1.24 | 321.1 | 160.6 | 23 | 穴状 整地 | 23 | 4:3:3 | 6555 | 大叶榉树 | 2622 | 桢楠 | 1967 | 无患子 | 1966 | 1191.8 | 78 | 89.4 | 974.0 |  | 否 |
| 90 | 永定区 | 官黎坪街道 | 汪家寨村 |  | 18 | 300.0 | Ⅱ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 7马尾松2杉木1香樟 | 86 | 0.80 | 中龄林 | 13.9 | 12.0 | 8.3 | 2490 | 间伐 | 29.1 | 9.3 | 61 | 35 | 0.65 | 16 | 13.3 | 25 | 0.77 | 231.57 | 115.8 | 25 | 穴状 整地 | 27 | 4:3:3 | 8910 | 大叶榉树 | 3564 | 桢楠 | 2673 | 无患子 | 2673 | 1620.0 | 90 | 121.5 | 1167.3 |  | 否 |
| 91 | 永定区 | 官黎坪街道 | 汪家寨村 |  | 19 | 300.0 | Ⅱ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 9马尾松1杉木 | 85 | 0.75 | 中龄林 | 13.0 | 10.6 | 6.6 | 1980 | 间伐 | 27.1 | 9.6 | 62 | 36 | 0.60 | 14.5 | 11.4 | 23 | 0.63 | 190.08 | 95.04 | 25 | 穴状 整地 | 27 | 4:3:3 | 8910 | 大叶榉树 | 3564 | 桢楠 | 2673 | 无患子 | 2673 | 1620.0 | 90 | 121.5 | 1167.3 |  | 否 |
| 92 | 永定区 | 官黎坪街道 | 汪家寨村 |  | 20 | 57.0 | Ⅱ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 7马尾松3香樟 | 87 | 0.80 | 中龄林 | 13.8 | 11.9 | 8.1 | 462 | 间伐 | 28.7 | 9.2 | 62 | 35 | 0.65 | 15.2 | 13 | 25 | 0.75 | 42.48 | 21.24 | 25 | 穴状 整地 | 26 | 4:3:3 | 1630 | 大叶榉树 | 652 | 桢楠 | 489 | 无患子 | 489 | 296.4 | 17 | 22.2 | 219.9 |  | 否 |
| 93 | 永定区 | 官黎坪街道 | 汪家寨村 |  | 21 | 56.0 | Ⅱ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 7马尾松2杉木1香樟 | 87 | 0.80 | 中龄林 | 13.6 | 11.2 | 7.4 | 414 | 间伐 | 29.9 | 11.1 | 61 | 36 | 0.65 | 15.6 | 12.2 | 26 | 0.82 | 46 | 23 | 25 | 穴状 整地 | 26 | 4:3:3 | 1602 | 大叶榉树 | 641 | 桢楠 | 481 | 无患子 | 480 | 291.2 | 17 | 21.8 | 216.1 |  | 否 |
| 94 | 永定区 | 官黎坪街道 | 汪家寨村 |  | 22 | 47.0 | Ⅱ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 9马尾松1杉木 | 94 | 0.80 | 中龄林 | 13.5 | 10.8 | 8.0 | 376 | 间伐 | 37.2 | 13.5 | 59 | 33 | 0.60 | 16 | 11.6 | 35 | 1.08 | 50.76 | 25.38 | 24 | 穴状 整地 | 27 | 4:3:3 | 1396 | 大叶榉树 | 558 | 桢楠 | 419 | 无患子 | 419 | 253.8 | 14 | 19.0 | 182.9 |  | 否 |
| 95 | 永定区 | 官黎坪街道 | 仙人溪村 |  | 23 | 164.0 | Ⅳ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2026年 | 天 然 | 公益林 | 杉木 | 6杉木4香樟 | 88 | 0.80 | 中龄林 | 12.9 | 11.0 | 7.1 | 1164 | 间伐 | 35.2 | 12.2 | 57 | 33 | 0.60 | 14.7 | 12.4 | 31 | 0.87 | 142.06 | 71.03 | 24 | 穴状 整地 | 29 | 4:3:3 | 5232 | 大叶榉树 | 2093 | 桢楠 | 1570 | 无患子 | 1569 | 951.2 | 49 | 71.3 | 649.0 |  | 否 |
| 96 | 永定区 | 官黎坪街道 | 杆子坪村 |  | 1 | 50.5 | Ⅱ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 商品林 | 马尾松 | 10马尾松 | 91 | 0.80 | 中龄林 | 13.0 | 11.9 | 8.9 | 449 | 间伐 | 39.6 | 16.4 | 55 | 31 | 0.60 | 15.3 | 13.3 | 36 | 1.46 | 73.71 | 36.86 | 24 | 穴状 整地 | 24 | 4:3:3 | 1333 | 大叶榉树 | 533 | 桢楠 | 400 | 无患子 | 400 | 242.4 | 15 | 18.2 | 211.7 |  | 否 |
| 97 | 永定区 | 合作桥乡 | 高万村 |  | 1 | 93.9 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 天然 | 商品林 | 杉木 | 9杉木1阔叶树 | 117 | 0.80 | 中龄林 | 13.5 | 6.9 | 8.5 | 798 | 间伐 | 39.3 | 16.5 | 71 | 36 | 0.60 | 16.2 | 7.8 | 46 | 1.4 | 131.69 | 65.85 | 25 | 穴状 整地 | 29 | 4:3:3 | 2995 | 大叶榉树 | 1198 | 桢楠 | 899 | 无患子 | 898 | 544.6 | 28 | 40.8 | 409.2 |  | 否 |
| 98 | 永定区 | 合作桥乡 | 高万村 |  | 2 | 279.4 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2026年 | 天然 | 商品林 | 马尾松 | 5马尾松4杉木1阔叶树 | 69 | 0.65 | 中龄林 | 16.9 | 9.0 | 8.7 | 2431 | 间伐 | 14.5 | 5.5 | 59 | 29 | 0.60 | 18.2 | 9.5 | 10 | 0.48 | 133.69 | 66.85 | 23 | 穴状 整地 | 30 | 4:3:3 | 9220 | 大叶榉树 | 3688 | 桢楠 | 2766 | 无患子 | 2766 | 1676.4 | 84 | 125.7 | 1226.5 |  | 否 |
| 99 | 永定区 | 合作桥乡 | 高万村 |  | 3 | 227.4 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2026年 | 天然 | 商品林 | 马尾松 | 9马尾松1杉木 | 70 | 0.65 | 中龄林 | 16.8 | 8.0 | 7.5 | 1706 | 间伐 | 17.1 | 4.5 | 58 | 34 | 0.55 | 17.6 | 8.4 | 12 | 0.34 | 76.75 | 38.38 | 25 | 穴状 整地 | 33 | 4:3:3 | 8255 | 大叶榉树 | 3302 | 桢楠 | 2477 | 无患子 | 2476 | 1500.8 | 68 | 112.6 | 1020.7 |  | 否 |
| 100 | 永定区 | 合作桥乡 | 八家村 |  | 1 | 300.5 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2027年 | 天然 | 商品林 | 马尾松 | 5马尾松4杉木1阔叶树 | 78 | 0.70 | 中龄林 | 15.7 | 9.1 | 8.9 | 2674 | 间伐 | 25.6 | 7.1 | 58 | 37 | 0.55 | 17.5 | 9.8 | 20 | 0.63 | 189.89 | 94.95 | 26 | 穴状 整地 | 32 | 4:3:3 | 10578 | 大叶榉树 | 4231 | 桢楠 | 3173 | 无患子 | 3174 | 1923.2 | 90 | 144.2 | 1339.1 |  | 否 |
| 101 | 永定区 | 合作桥乡 | 八家村 |  | 2 | 100.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2027年 | 天然 | 商品林 | 马尾松 | 5马尾松4阔叶树1杉木 | 99 | 0.70 | 中龄林 | 13.3 | 8.1 | 7.6 | 760 | 间伐 | 36.4 | 14.9 | 63 | 32 | 0.50 | 15.2 | 9.1 | 36 | 1.13 | 113.24 | 56.62 | 24 | 穴状 整地 | 22 | 4:3:3 | 2420 | 大叶榉树 | 968 | 桢楠 | 726 | 无患子 | 726 | 440.0 | 30 | 33.0 | 412.6 |  | 否 |
| 102 | 永定区 | 合作桥乡 | 花果峪 |  | 3 | 135.0 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 人工 | 商品林 | 杉木 | 7马尾松1杉木2阔叶树 | 81 | 0.70 | 中龄林 | 14.2 | 9.7 | 7.1 | 959 | 间伐 | 29.6 | 11.9 | 57 | 35 | 0.55 | 16 | 10.5 | 24 | 0.84 | 114.06 | 57.03 | 25 | 穴状 整地 | 33 | 4:3:3 | 4901 | 大叶榉树 | 1960 | 青冈 | 1470 | 无患子 | 1471 | 891.0 | 41 | 66.8 | 606.1 |  | 否 |
| 103 | 永定区 | 合作桥乡 | 花果峪 |  | 4 | 298.0 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 人工 | 商品林 | 杉木 | 7马尾松1杉木2阔叶树 | 86 | 0.80 | 中龄林 | 14.2 | 9.7 | 6.7 | 1997 | 间伐 | 32.6 | 11.0 | 58 | 32 | 0.65 | 16.1 | 10.7 | 28 | 0.74 | 219.63 | 109.8 | 24 | 穴状 整地 | 32 | 4:3:3 | 10490 | 大叶榉树 | 4196 | 青冈 | 3147 | 无患子 | 3147 | 1907.2 | 89 | 143.0 | 1327.8 |  | 否 |
| 104 | 永定区 | 合作桥乡 | 花果峪 |  | 5 | 67.0 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 人工 | 商品林 | 杉木 | 7马尾松1杉木2阔叶树 | 86 | 0.80 | 中龄林 | 14.1 | 9.6 | 7.1 | 476 | 间伐 | 26.7 | 7.2 | 63 | 34 | 0.65 | 16 | 10.4 | 23 | 0.51 | 34.25 | 17. 13 | 25 | 穴状 整地 | 31 | 4:3:3 | 2285 | 大叶榉树 | 914 | 青冈 | 686 | 无患子 | 685 | 415.4 | 20 | 31.2 | 296.3 |  | 否 |
| 105 | 永定区 | 合作桥乡 | 覃家山村 |  | 6 | 250.8 | Ⅰ | GTXF1 | 更替 修复 | 2027年 | 天 然 | 商品林 | 马尾松 | 10马尾松 | 105 | 0.80 | 中龄林 | 13.8 | 11.0 | 9.3 | 2332 | 块状 皆伐 | 90.5 | 79.6 | 10 | 10 | 0.10 | 19.6 | 14.1 | 95 | 7.4 | 1856.6 | 928.3 |  | 穴状 整地 | 64 | 4:3:3 | 17656 | 柏木 | 7062 | 大叶榉树 | 5297 | 银杏 | 5297 | 3210.2 | 125 | 240.8 | 1482.7 |  | 否 |

| 序号 | 县 | 乡(镇) | 村(社区) | 调查小班号 | 小班号 | 面积(亩) | 立地类型号 | 措施模式号 | 建设内容 | 计划年度 | 林分现状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采伐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 修枝株数(株/亩) | 整地方式 | 补植苗木(株 、含10%损耗系数) |  |  |  |  |  |  |  |  | 施肥量(千克) | 生根粉（克 ) | 保水剂(千克) | 用工 /人工(天) | 基础 设施 | 是否为示范林小班 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 起 源 | 森林类别 | 优势树种 | 树种组成 | 株数(株/亩) | 郁 闭 度 | 龄组 | 平均胸径(cm) | 平均树高(m) | 每亩 蓄积量 (m³) | 小班蓄积量(m³) | 采伐方式 | 株 数 强 度 (%) | 蓄积强度(%) | 保留 木株数 (株/亩) | 目标 树株数(株 /亩) | 保留郁闭度 | 伐后 平均 胸径(cm) | 伐后 平均 树高(m) | 采伐 株数(株/亩) | 每亩 采伐 蓄积(m³) | 小班采伐蓄积 (m³) | 采伐 出材 (m³/亩 ) |  |  | 补植 密度(株/亩) | 混交比例 | 小计 | 树种1 | 需苗量 (株) | 树种2 | 需苗量 (株) | 树种3 | 需苗量 (株) |  |  |  |  | 作业道(米) |  |
| 106 | 永定区 | 合作桥乡 | 覃家山村 |  | 7 | 150.1 | Ⅰ | GTXF1 | 更替 修复 | 2027年 | 天 然 | 商品林 | 马尾松 | 9马尾松1杉木 | 96 | 0.70 | 中龄林 | 14.1 | 10.2 | 9.2 | 1381 | 块状 皆伐 | 87.5 | 76.4 | 12 | 12 | 0.10 | 20.2 | 12.9 | 84 | 7.03 | 1055 | 527.5 |  | 穴状 整地 | 62 | 4:3:3 | 10237 | 柏木 | 4095 | 大叶榉树 | 3071 | 银杏 | 3071 | 1861.2 | 75 | 139.6 | 877.5 |  | 否 |
| 107 | 永定区 | 合作桥乡 | 覃家山村 |  | 8 | 46.9 | Ⅰ | GTXF1 | 更替 修复 | 2027年 | 人 工 | 商品林 | 马尾松 | 9马尾松1柏木 | 115 | 0.80 | 中龄林 | 12.3 | 7.7 | 5.9 | 277 | 块状 皆伐 | 96.5 | 92.8 | 4 | 4 | 0.10 | 18.3 | 9.9 | 111 | 5.48 | 256.79 | 128.4 |  | 穴状 整地 | 70 | 4:3:3 | 3611 | 柏木 | 1444 | 大叶榉树 | 1083 | 银杏 | 1084 | 656.6 | 23 | 49.2 | 286.7 |  | 否 |
| 108 | 永定区 | 合作桥乡 | 覃家山村 |  | 9 | 165.6 | Ⅰ | GTXF1 | 更替 修复 | 2027年 | 天 然 | 商品林 | 马尾松 | 10马尾松 | 116 | 0.80 | 中龄林 | 12.1 | 10.4 | 7.7 | 1275 | 块状 皆伐 | 93.1 | 78.6 | 8 | 8 | 0.10 | 17.5 | 13.2 | 108 | 6.05 | 1002.2 | 501.1 |  | 穴状 整地 | 66 | 4:3:3 | 12023 | 柏木 | 4809 | 大叶榉树 | 3607 | 银杏 | 3607 | 2186.0 | 83 | 164.0 | 990.0 |  | 否 |
| 109 | 永定区 | 合作桥乡 | 覃家山村 |  | 10 | 85.4 | Ⅰ | GTXF1 | 更替 修复 | 2027年 | 人 工 | 商品林 | 马尾松 | 7马尾松3杉木 | 117 | 0.80 | 中龄林 | 12.6 | 10.0 | 8.4 | 717 | 块状 皆伐 | 97.4 | 88.7 | 3 | 3 | 0.10 | 18.5 | 13 | 114 | 7.45 | 636.3 | 318.2 |  | 穴状 整地 | 71 | 4:3:3 | 6670 | 柏木 | 2668 | 大叶榉树 | 2001 | 银杏 | 2001 | 1212.6 | 43 | 90.9 | 524.7 |  | 否 |
| 110 | 永定区 | 合作桥乡 | 中山村 |  | 11 | 138.0 | Ⅰ | GTXF1 | 更替 修复 | 2027年 | 天 然 | 商品林 | 马尾松 | 9马尾松1杉木 | 54 | 0.60 | 中龄林 | 16.5 | 12.6 | 8.4 | 1159 | 块状 皆伐 | 92.6 | 78.8 | 4 | 4 | 0.10 | 24.2 | 16 | 50 | 6.62 | 913.45 | 456.7 |  | 穴状 整地 | 70 | 4:3:3 | 10626 | 柏木 | 4250 | 大叶榉树 | 3188 | 银杏 | 3188 | 1932.0 | 69 | 144.9 | 843.2 |  | 否 |
| 111 | 永定区 | 合作桥乡 | 中山村 |  | 12 | 100.1 | Ⅰ | GTXF1 | 更替 修复 | 2027年 | 天 然 | 商品林 | 马尾松 | 8马尾松2杉木 | 55 | 0.60 | 中龄林 | 13.8 | 11.2 | 5.3 | 531 | 块状 皆伐 | 96.4 | 92.9 | 2 | 2 | 0.10 | 20 | 14.5 | 53 | 4.92 | 492.86 | 246.4 |  | 穴状 整地 | 72 | 4:3:3 | 7928 | 柏木 | 3171 | 大叶榉树 | 2378 | 银杏 | 2379 | 1441.4 | 50 | 108.1 | 618.2 |  | 否 |
| 112 | 永定区 | 合作桥乡 | 中山村 |  | 13 | 143.5 | Ⅰ | GTXF1 | 更替 修复 | 2027年 | 天 然 | 商品林 | 马尾松 | 10马尾松 | 59 | 0.60 | 中龄林 | 16.0 | 11.7 | 7.5 | 1076 | 块状 皆伐 | 93.2 | 83.1 | 4 | 4 | 0.10 | 22.9 | 14.6 | 55 | 6.23 | 894.36 | 447.2 |  | 穴状 整地 | 70 | 4:3:3 | 11050 | 柏木 | 4420 | 大叶榉树 | 3315 | 银杏 | 3315 | 2009.0 | 72 | 150.7 | 876.8 |  | 否 |
| 113 | 永定区 | 合作桥乡 | 中山村 |  | 14 | 63.9 | Ⅰ | GTXF1 | 更替 修复 | 2027年 | 天 然 | 商品林 | 马尾松 | 7杉木3马尾松 | 75 | 0.70 | 中龄林 | 13.8 | 12.1 | 8.7 | 556 | 块状 皆伐 | 92.0 | 86.1 | 6 | 6 | 0.10 | 19.8 | 15.3 | 69 | 7.49 | 478.66 | 239.3 |  | 穴状 整地 | 68 | 4:3:3 | 4780 | 柏木 | 1912 | 大叶榉树 | 1434 | 银杏 | 1434 | 869.0 | 32 | 65.2 | 386.2 |  | 否 |
| 114 | 永定区 | 合作桥乡 | 中山村 |  | 15 | 58.2 | Ⅰ | GTXF1 | 更替 修复 | 2027年 | 天 然 | 商品林 | 马尾松 | 9马尾松1杉木 | 60 | 0.60 | 中龄林 | 16.7 | 13.4 | 9.5 | 553 | 块状 皆伐 | 95.0 | 91.5 | 3 | 3 | 0.10 | 24.2 | 17.5 | 57 | 8.69 | 505.9 | 253 |  | 穴状 整地 | 71 | 4:3:3 | 4545 | 柏木 | 1818 | 大叶榉树 | 1364 | 银杏 | 1363 | 826.4 | 29 | 62.0 | 357.5 |  | 否 |
| 115 | 永定区 | 合作桥乡 | 中山村 |  | 16 | 97.4 | Ⅰ | GTXF1 | 更替 修复 | 2027年 | 天 然 | 商品林 | 马尾松 | 9马尾松1杉木 | 61 | 0.65 | 中龄林 | 17.0 | 12.7 | 9.8 | 955 | 块状 皆伐 | 93.4 | 88.8 | 4 | 4 | 0.10 | 24.2 | 16.3 | 57 | 8.7 | 847.61 | 423.8 |  | 穴状 整地 | 70 | 4:3:3 | 7500 | 柏木 | 3000 | 大叶榉树 | 2250 | 银杏 | 2250 | 1363.6 | 49 | 102.3 | 595.1 |  | 否 |
| 116 | 永定区 | 教字垭镇 | 虎势岗村 |  | 1 | 200.0 | Ⅰ | GTXF2 | 更替 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 8马尾松1杉木1阔叶树 | 78 | 0.70 | 中龄林 | 13.4 | 9.3 | 6.5 | 1300 | 块状 皆伐 | 82.1 | 68.4 | 14 | 14 | 0.10 | 18.7 | 11.6 | 64 | 4.45 | 889.2 | 444.6 |  | 穴状 整地 | 60 | 4:3:3 | 13200 | 大叶榉树 | 5280 | 桢楠 | 3960 | 银杏 | 3960 | 2400.0 | 100 | 180.0 | 1116.0 |  | 否 |
| 117 | 永定区 | 教字垭镇 | 黄官塔村 |  | 2 | 200.0 | Ⅰ | GTXF2 | 更替 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 7马尾松2杉木1阔叶树 | 81 | 0.70 | 中龄林 | 14.4 | 9.2 | 7.5 | 1500 | 块状 皆伐 | 84.0 | 72.9 | 13 | 13 | 0.10 | 20.4 | 11.6 | 68 | 5.47 | 1093.5 | 546.8 |  | 穴状 整地 | 61 | 4:3:3 | 13420 | 大叶榉树 | 5368 | 桢楠 | 4026 | 银杏 | 4026 | 2440.0 | 100 | 183.0 | 1122.6 |  | 否 |
| 118 | 永定区 | 教字垭镇 | 牛角洞村 |  | 3 | 200.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 马尾松 | 6马尾松3杉木1阔叶树 | 84 | 0.70 | 中龄林 | 14.0 | 9.2 | 7.4 | 1480 | 间伐 | 31.0 | 9.4 | 58 | 31 | 0.55 | 15.7 | 10.2 | 26 | 0.7 | 139.12 | 69.56 | 24 | 穴状 整地 | 35 | 4:3:3 | 7700 | 大叶榉树 | 3080 | 桢楠 | 2310 | 银杏 | 2310 | 1400.0 | 60 | 105.0 | 911.0 |  | 否 |
| 119 | 永定区 | 教字垭镇 | 牛角洞村 |  | 4 | 300.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 马尾松 | 6马尾松3杉木1阔叶树 | 80 | 0.70 | 中龄林 | 14.9 | 9.6 | 8.2 | 2460 | 间伐 | 21.3 | 6.0 | 63 | 34 | 0.60 | 16.5 | 9.9 | 17 | 0.49 | 147.6 | 73.8 | 25 | 穴状 整地 | 35 | 4:3:3 | 11550 | 大叶榉树 | 4620 | 桢楠 | 3465 | 银杏 | 3465 | 2100.0 | 90 | 157.5 | 1366.5 |  | 否 |
| 120 | 永定区 | 教字垭镇 | 牛角洞村 |  | 5 | 260.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 马尾松 | 7马尾松2阔叶树1杉木 | 80 | 0.70 | 中龄林 | 15.8 | 10.6 | 8.0 | 2080 | 间伐 | 27.5 | 7.1 | 58 | 29 | 0.55 | 18.1 | 11.1 | 22 | 0.57 | 147.68 | 73.84 | 23 | 穴状 整地 | 33 | 4:3:3 | 9438 | 大叶榉树 | 3775 | 桢楠 | 2831 | 无患子 | 2832 | 1716.0 | 78 | 128.7 | 1167.2 |  | 否 |
| 121 | 永定区 | 教字垭镇 | 牛角洞村 |  | 6 | 300.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 马尾松 | 7马尾松2阔叶树1杉木 | 88 | 0.70 | 中龄林 | 15.2 | 10.6 | 8.3 | 2490 | 间伐 | 34.1 | 11.5 | 58 | 36 | 0.55 | 17.1 | 11.8 | 30 | 0.95 | 286.35 | 143.2 | 25 | 穴状 整地 | 34 | 4:3:3 | 11220 | 大叶榉树 | 4488 | 桢楠 | 3366 | 无患子 | 3366 | 2040.0 | 90 | 153.0 | 1356.6 |  | 否 |
| 122 | 永定区 | 教字垭镇 | 七甲坪村 |  | 7 | 300.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 马尾松 | 7马尾松2杉木1阔叶树 | 82 | 0.75 | 中龄林 | 14.6 | 10.3 | 8.0 | 2400 | 间伐 | 29.3 | 10.0 | 58 | 30 | 0.60 | 16.3 | 11.2 | 24 | 0.8 | 240 | 120 | 23 | 穴状 整地 | 35 | 4:3:3 | 11550 | 大叶榉树 | 4620 | 桢楠 | 3465 | 银杏 | 3465 | 2100.0 | 90 | 157.5 | 1366.5 |  | 否 |
| 123 | 永定区 | 教字垭镇 | 青云桥村 |  | 8 | 300.0 | Ⅰ | GTXF2 | 更替 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 6马尾松3杉木1阔叶树 | 81 | 0.70 | 中龄林 | 14.4 | 9.3 | 7.9 | 2370 | 块状 皆伐 | 80.2 | 69.4 | 16 | 16 | 0.10 | 19.8 | 11.3 | 65 | 5.48 | 1644.8 | 822.4 |  | 穴状 整地 | 58 | 4:3:3 | 19140 | 大叶榉树 | 7656 | 桢楠 | 5742 | 银杏 | 5742 | 3480.0 | 150 | 261.0 | 1654.2 |  | 否 |
| 124 | 永定区 | 教字垭镇 | 童家峪村 |  | 9 | 300.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2026年 | 天 然 | 商品林 | 马尾松 | 9马尾松1阔叶树 | 79 | 0.75 | 中龄林 | 14.2 | 10.6 | 7.4 | 2220 | 间伐 | 25.3 | 8.4 | 59 | 33 | 0.60 | 15.6 | 11.3 | 20 | 0.62 | 186.48 | 93.24 | 24 | 穴状 整地 | 34 | 4:3:3 | 11220 | 大叶榉树 | 4488 | 桢楠 | 3366 | 银杏 | 3366 | 2040.0 | 90 | 153.0 | 1356.6 |  | 否 |
| 125 | 永定区 | 教字垭镇 | 童家峪村 |  | 10 | 208.7 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 马尾松 | 5马尾松4杉木1阔叶树 | 76 | 0.75 | 中龄林 | 13.1 | 9.1 | 6.0 | 1252 | 间伐 | 25.0 | 8.1 | 57 | 31 | 0.60 | 14.5 | 9.6 | 19 | 0.49 | 101.43 | 50.72 | 24 | 穴状 整地 | 30 | 4:3:3 | 6887 | 大叶榉树 | 2755 | 桢楠 | 2066 | 银杏 | 2066 | 1252.2 | 63 | 93.9 | 916.2 |  | 否 |
| 126 | 永定区 | 教字垭镇 | 童家峪村 |  | 11 | 295.6 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 马尾松 | 5马尾松4杉木1阔叶树 | 82 | 0.75 | 中龄林 | 14.3 | 9.6 | 7.9 | 2335 | 间伐 | 28.0 | 9.9 | 59 | 31 | 0.60 | 16.4 | 10.3 | 23 | 0.78 | 231.19 | 115.6 | 24 | 穴状 整地 | 29 | 4:3:3 | 9430 | 大叶榉树 | 3772 | 桢楠 | 2829 | 银杏 | 2829 | 1714.4 | 89 | 128.6 | 1288.0 |  | 否 |
| 127 | 永定区 | 教字垭镇 | 禹溪村 |  | 12 | 267.4 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 6杉木3马尾松1阔叶树 | 80 | 0.70 | 中龄林 | 13.9 | 9.6 | 7.5 | 2006 | 间伐 | 27.5 | 7.5 | 58 | 34 | 0.55 | 15.7 | 10.3 | 22 | 0.56 | 150.41 | 75.21 | 25 | 穴状 整地 | 36 | 4:3:3 | 10589 | 大叶榉树 | 4236 | 桢楠 | 3177 | 银杏 | 3176 | 1925.2 | 80 | 144.4 | 1226.7 |  | 否 |
| 128 | 永定区 | 教字垭镇 | 禹溪村 |  | 13 | 232.6 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 6杉木3马尾松1阔叶树 | 87 | 0.70 | 中龄林 | 13.4 | 9.3 | 7.6 | 1768 | 间伐 | 32.2 | 13.0 | 59 | 35 | 0.55 | 15.2 | 9.8 | 28 | 0.99 | 229.81 | 114.9 | 25 | 穴状 整地 | 32 | 4:3:3 | 8188 | 大叶榉树 | 3275 | 桢楠 | 2456 | 银杏 | 2457 | 1488.6 | 70 | 111.6 | 1036.5 |  | 否 |
| 129 | 永定区 | 教字垭镇 | 朝天山村 |  | 1 | 233.8 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2027年 | 天 然 | 商品林 | 马尾松 | 9马尾松1阔叶树 | 77 | 0.75 | 中龄林 | 14.6 | 10.7 | 7.5 | 1754 | 间伐 | 24.7 | 7.3 | 58 | 37 | 0.65 | 15.8 | 11.1 | 19 | 0.55 | 128.01 | 64.01 | 26 | 穴状 整地 | 32 | 4:3:3 | 8230 | 大叶榉树 | 3292 | 桢楠 | 2469 | 银杏 | 2469 | 1496.4 | 70 | 112.2 | 1041.9 |  | 否 |
| 130 | 永定区 | 教字垭镇 | 朝天山村 |  | 2 | 166.2 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2027年 | 天 然 | 商品林 | 马尾松 | 9马尾松1阔叶树 | 77 | 0.75 | 中龄林 | 14.5 | 10.6 | 7.4 | 1230 | 间伐 | 24.7 | 6.6 | 58 | 30 | 0.65 | 15.7 | 11.5 | 19 | 0.49 | 81.17 | 40.59 | 23 | 穴状 整地 | 35 | 4:3:3 | 6399 | 大叶榉树 | 2560 | 桢楠 | 1920 | 银杏 | 1919 | 1163.4 | 50 | 87.3 | 756.9 |  | 否 |
| 131 | 永定区 | 教字垭镇 | 朝天山村 |  | 3 | 300.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 商品林 | 马尾松 | 6马尾松3杉木1阔叶树 | 71 | 0.70 | 中龄林 | 13.9 | 9.5 | 6.4 | 1920 | 间伐 | 26.8 | 9.5 | 52 | 32 | 0.55 | 15.1 | 9.9 | 19 | 0.61 | 182.4 | 91.2 | 24 | 穴状 整地 | 32 | 4:3:3 | 10560 | 大叶榉树 | 4224 | 桢楠 | 3168 | 银杏 | 3168 | 1920.0 | 90 | 144.0 | 1336.8 |  | 否 |
| 132 | 永定区 | 教字垭镇 | 朝天山村 |  | 4 | 200.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2027年 | 人工 | 商品林 | 马尾松 | 7马尾松2杉木1阔叶树 | 84 | 0.70 | 中龄林 | 13.5 | 9.2 | 6.7 | 1340 | 间伐 | 36.9 | 12.1 | 53 | 29 | 0.50 | 15.7 | 10 | 31 | 0.81 | 162.14 | 81.07 | 23 | 穴状 整地 | 29 | 4:3:3 | 6380 | 大叶榉树 | 2552 | 桢楠 | 1914 | 银杏 | 1914 | 1160.0 | 60 | 87.0 | 871.4 |  | 否 |
| 133 | 永定区 | 教字垭镇 | 朝天山村 |  | 5 | 300.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2027年 | 人工 | 商品林 | 马尾松 | 7马尾松2杉木1阔叶树 | 85 | 0.70 | 中龄林 | 13.7 | 9.2 | 6.9 | 2070 | 间伐 | 32.9 | 11.6 | 57 | 32 | 0.55 | 15.6 | 10 | 28 | 0.8 | 240.12 | 120.1 | 24 | 穴状 整地 | 35 | 4:3:3 | 11550 | 大叶榉树 | 4620 | 桢楠 | 3465 | 银杏 | 3465 | 2100.0 | 90 | 157.5 | 1366.5 |  | 否 |
| 134 | 永定区 | 教字垭镇 | 黄官塔村 |  | 6 | 200.0 | Ⅰ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2027年 | 人工 | 公益林 | 马尾松 | 7马尾松2杉木1阔叶树 | 79 | 0.70 | 中龄林 | 15.4 | 9.2 | 8.0 | 1600 | 间伐 | 22.8 | 6.1 | 61 | 34 | 0.60 | 16.8 | 9.7 | 18 | 0.49 | 97.6 | 48.8 | 25 | 穴状 整地 | 31 | 4:3:3 | 6820 | 大叶榉树 | 2728 | 桢楠 | 2046 | 银杏 | 2046 | 1240.0 | 60 | 93.0 | 804.6 |  | 否 |
| 135 | 永定区 | 教字垭镇 | 黄官塔村 |  | 7 | 300.0 | Ⅰ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2027年 | 人工 | 公益林 | 马尾松 | 7马尾松2杉木1阔叶树 | 72 | 0.70 | 中龄林 | 13.8 | 8.8 | 6.2 | 1860 | 间伐 | 29.2 | 9.2 | 51 | 30 | 0.55 | 15.4 | 9.4 | 21 | 0.57 | 171.12 | 85.56 | 23 | 穴状 整地 | 34 | 4:3:3 | 11220 | 大叶榉树 | 4488 | 桢楠 | 3366 | 银杏 | 3366 | 2040.0 | 90 | 153.0 | 1236.6 |  | 否 |
| 136 | 永定区 | 教字垭镇 | 龙洞湖村 |  | 8 | 162.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2027年 | 人工 | 商品林 | 马尾松 | 7马尾松2杉木1阔叶树 | 79 | 0.75 | 中龄林 | 15.4 | 10.5 | 7.8 | 1264 | 间伐 | 24.1 | 5.8 | 60 | 33 | 0.65 | 16.5 | 11.2 | 19 | 0.45 | 73.29 | 36.65 | 24 | 穴状 整地 | 33 | 4:3:3 | 5881 | 大叶榉树 | 2352 | 桢楠 | 1764 | 银杏 | 1765 | 1069.2 | 49 | 80.2 | 727.2 |  | 否 |
| 137 | 永定区 | 教字垭镇 | 龙洞湖村 |  | 9 | 233.8 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2027年 | 人工 | 商品林 | 马尾松 | 7马尾松2杉木1阔叶树 | 88 | 0.80 | 中龄林 | 14.1 | 9.8 | 8.1 | 1894 | 间伐 | 30.7 | 8.9 | 61 | 37 | 0.65 | 16.3 | 10.8 | 27 | 0.72 | 168.55 | 84.28 | 26 | 穴状 整地 | 33 | 4:3:3 | 8487 | 大叶榉树 | 3395 | 桢楠 | 2546 | 银杏 | 2546 | 1543.0 | 70 | 115.7 | 1049.6 |  | 否 |
| 138 | 永定区 | 教字垭镇 | 牛角洞村 |  | 10 | 200.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2027年 | 人工 | 商品林 | 马尾松 | 6马尾松3杉木1阔叶树 | 74 | 0.70 | 中龄林 | 14.7 | 9.5 | 7.1 | 1420 | 间伐 | 23.0 | 5.9 | 57 | 34 | 0.60 | 16.1 | 10.2 | 17 | 0.42 | 83.78 | 41.89 | 25 | 穴状 整地 | 31 | 4:3:3 | 6820 | 大叶榉树 | 2728 | 桢楠 | 2046 | 银杏 | 2046 | 1240.0 | 60 | 93.0 | 884.6 |  | 否 |
| 139 | 永定区 | 教字垭镇 | 牛角洞村 |  | 11 | 300.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2027年 | 人工 | 商品林 | 马尾松 | 6马尾松3杉木1阔叶树 | 76 | 0.70 | 中龄林 | 14.5 | 9.4 | 7.7 | 2310 | 间伐 | 27.6 | 7.6 | 55 | 29 | 0.55 | 16.2 | 10.2 | 21 | 0.59 | 175.56 | 87.78 | 23 | 穴状 整地 | 32 | 4:3:3 | 10560 | 大叶榉树 | 4224 | 桢楠 | 3168 | 银杏 | 3168 | 1920.0 | 90 | 144.0 | 1336.8 |  | 否 |
| 140 | 永定区 | 教字垭镇 | 牛角洞村 |  | 12 | 300.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 商品林 | 马尾松 | 6马尾松3杉木1阔叶树 | 71 | 0.70 | 中龄林 | 14.5 | 9.3 | 6.8 | 2040 | 间伐 | 25.4 | 7.1 | 53 | 28 | 0.55 | 16.1 | 10 | 18 | 0.48 | 144.84 | 72.42 | 23 | 穴状 整地 | 32 | 4:3:3 | 10560 | 大叶榉树 | 4224 | 桢楠 | 3168 | 银杏 | 3168 | 1920.0 | 90 | 144.0 | 1336.8 |  | 否 |

| 序号 | 县 | 乡(镇) | 村(社区) | 调查小班号 | 小班号 | 面积(亩) | 立地类型号 | 措施模式号 | 建设内容 | 计划年度 | 林分现状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采伐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 修枝株数(株/亩) | 整地方式 | 补植苗木(株 、含10%损耗系数) |  |  |  |  |  |  |  |  | 施肥量(千克) | 生根粉（克 ) | 保水剂(千克) | 用工 /人工(天) | 基础 设施 | 是否为示范林小班 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 起 源 | 森林类别 | 优势树种 | 树种组成 | 株数(株/亩) | 郁 闭 度 | 龄组 | 平均胸径(cm) | 平均树高(m) | 每亩 蓄积量 (m³) | 小班蓄积量(m³) | 采伐方式 | 株 数 强 度 (%) | 蓄积强度(%) | 保留 木株数 (株/亩) | 目标 树株数(株 /亩) | 保留郁闭度 | 伐后 平均 胸径(cm) | 伐后 平均 树高(m) | 采伐 株数(株/亩) | 每亩 采伐 蓄积(m³) | 小班采伐蓄积 (m³) | 采伐 出材 (m³/亩 ) |  |  | 补植 密度(株/亩) | 混交比例 | 小计 | 树种1 | 需苗量 (株) | 树种2 | 需苗量 (株) | 树种3 | 需苗量 (株) |  |  |  |  | 作业道(米) |  |
| 141 | 永定区 | 教字垭镇 | 牛角洞村 |  | 13 | 200.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 商品林 | 马尾松 | 6马尾松3杉木1阔叶树 | 80 | 0.70 | 中龄林 | 14.9 | 9.6 | 8.3 | 1660 | 间伐 | 20.0 | 5.2 | 64 | 34 | 0.60 | 16.2 | 10.1 | 16 | 0.43 | 86.32 | 43. 16 | 25 | 穴状 整地 | 31 | 4:3:3 | 6820 | 大叶榉树 | 2728 | 桢楠 | 2046 | 银杏 | 2046 | 1240.0 | 60 | 93.0 | 884.6 |  | 否 |
| 142 | 永定区 | 教字垭镇 | 青云桥村 |  | 14 | 300.0 | Ⅰ | GTXF1 | 更替 修复 | 2027年 | 人 工 | 商品林 | 马尾松 | 6马尾松3杉木1阔叶树 | 80 | 0.75 | 中龄林 | 14.5 | 9.7 | 7.7 | 2310 | 块状 皆伐 | 90.0 | 78.7 | 8 | 8 | 0.10 | 21 | 12.1 | 72 | 6.06 | 1818 | 909 |  | 穴状 整地 | 66 | 4:3:3 | 21780 | 大叶榉树 | 8712 | 桢楠 | 6534 | 银杏 | 6534 | 3960.0 | 150 | 297.0 | 1793.4 |  | 否 |
| 143 | 永定区 | 林科所 | 林科所 |  | 1 | 39.2 | Ⅱ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2026年 | 天 然 | 公益林 | 马尾松 | 9马尾松1阔叶树 | 78 | 0.75 | 中龄林 | 13.4 | 10.3 | 6.6 | 259 | 间伐 | 26.9 | 7.7 | 57 | 31 | 0.60 | 14.6 | 11.2 | 21 | 0.51 | 19.92 | 9.96 | 24 | 穴状 整地 | 31 | 5:3:2 | 1337 | 山乌桕 | 669 | 大叶榉树 | 401 | 银杏 | 267 | 243.0 | 12 | 18.2 | 157.7 |  | 否 |
| 144 | 永定区 | 林科所 | 林科所 |  | 2 | 73.4 | Ⅱ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 7马尾松2阔叶树1杉木 | 70 | 0.65 | 中龄林 | 14.1 | 11.2 | 7.3 | 536 | 间伐 | 14.3 | 4.7 | 60 | 29 | 0.60 | 14.9 | 11.7 | 10 | 0.34 | 25.18 | 12.59 | 23 | 穴状 整地 | 37 | 5:3:2 | 2987 | 山乌桕 | 1494 | 大叶榉树 | 896 | 银杏 | 597 | 543.2 | 22 | 40.7 | 309.7 |  | 否 |
| 145 | 永定区 | 林科所 | 林科所 |  | 3 | 170.3 | Ⅱ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 8马尾松2阔叶树 | 63 | 0.65 | 中龄林 | 15.5 | 12.3 | 8.6 | 1465 | 间伐 | 12.7 | 5.8 | 55 | 27 | 0.60 | 16.5 | 12.9 | 8 | 0.5 | 84.95 | 42.48 | 22 | 穴状 整地 | 27 | 5:3:2 | 5058 | 山乌桕 | 2529 | 大叶榉树 | 1517 | 银杏 | 1012 | 919.6 | 51 | 69.0 | 662.6 |  | 否 |
| 146 | 永定区 | 林科所 | 林科所 |  | 1 | 87.6 | Ⅱ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 7马尾松3阔叶树 | 68 | 0.65 | 中龄林 | 14.6 | 12.3 | 7.8 | 683 | 间伐 | 11.8 | 5.3 | 60 | 32 | 0.60 | 15.7 | 13 | 8 | 0.41 | 36.21 | 18. 11 | 24 | 穴状 整地 | 25 | 5:3:2 | 2409 | 山乌桕 | 1205 | 大叶榉树 | 723 | 银杏 | 481 | 438.0 | 26 | 32.9 | 335.2 |  | 否 |
| 147 | 永定区 | 罗水乡 | 白云村 |  | 1 | 229.9 | Ⅱ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 9马尾松1阔叶树 | 77 | 0.70 | 中龄林 | 14.3 | 10.6 | 7.4 | 1701 | 间伐 | 22.1 | 6.6 | 60 | 35 | 0.60 | 15.6 | 11.2 | 17 | 0.49 | 112.28 | 56. 14 | 25 | 穴状 整地 | 34 | 4:3:3 | 8598 | 大叶榉树 | 3439 | 青冈 | 2579 | 无患子 | 2580 | 1563.4 | 69 | 117.3 | 947.6 |  | 否 |
| 148 | 永定区 | 罗水乡 | 白云村 |  | 2 | 170.1 | Ⅱ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 8杉木1马尾松1阔叶树 | 104 | 0.80 | 中龄林 | 12.9 | 10.1 | 8.7 | 1480 | 间伐 | 35.6 | 16.6 | 67 | 37 | 0.60 | 15 | 11.1 | 37 | 1.44 | 245.66 | 122.8 | 26 | 穴状 整地 | 35 | 4:3:3 | 6549 | 大叶榉树 | 2620 | 青冈 | 1965 | 无患子 | 1964 | 1190.8 | 51 | 89.3 | 774.8 |  | 否 |
| 149 | 永定区 | 罗水乡 | 大明村 |  | 3 | 254.9 | Ⅰ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 5马尾松4杉木1阔叶树 | 78 | 0.75 | 中龄林 | 14.5 | 11.2 | 8.5 | 2167 | 间伐 | 21.8 | 5.6 | 61 | 37 | 0.65 | 16.2 | 11.6 | 17 | 0.48 | 121.33 | 60.67 | 26 | 穴状 整地 | 33 | 4:3:3 | 9253 | 大叶榉树 | 3701 | 桢楠 | 2776 | 无患子 | 2776 | 1682.4 | 76 | 126.2 | 1042.2 |  | 否 |
| 150 | 永定区 | 罗水乡 | 大明村 |  | 4 | 101.7 | Ⅰ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 5马尾松4杉木1阔叶树 | 87 | 0.80 | 中龄林 | 14.0 | 11.0 | 8.7 | 885 | 间伐 | 34.5 | 15.5 | 57 | 36 | 0.65 | 16.4 | 11.7 | 30 | 1.35 | 137.14 | 68.57 | 25 | 穴状 整地 | 30 | 4:3:3 | 3356 | 大叶榉树 | 1342 | 桢楠 | 1007 | 无患子 | 1007 | 610.2 | 31 | 45.8 | 405.9 |  | 否 |
| 151 | 永定区 | 罗水乡 | 官庄村 |  | 5 | 199.1 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 9杉木1阔叶树 | 111 | 0.80 | 中龄林 | 12.7 | 10.0 | 8.8 | 1752 | 间伐 | 42.3 | 18.6 | 64 | 31 | 0.60 | 14.8 | 11.4 | 47 | 1.64 | 325.89 | 163 | 24 | 穴状 整地 | 35 | 4:3:3 | 7665 | 大叶榉树 | 3066 | 桢楠 | 2300 | 无患子 | 2299 | 1393.8 | 60 | 104.5 | 906.9 |  | 否 |
| 152 | 永定区 | 罗水乡 | 官庄村 |  | 6 | 301.2 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 9杉木1阔叶树 | 103 | 0.80 | 中龄林 | 12.6 | 9.9 | 8.4 | 2530 | 间伐 | 41.7 | 20.7 | 60 | 36 | 0.60 | 15.2 | 11 | 43 | 1.74 | 523.73 | 261.9 | 25 | 穴状 整地 | 37 | 4:3:3 | 12259 | 大叶榉树 | 4904 | 桢楠 | 3678 | 无患子 | 3677 | 2228.8 | 90 | 167.2 | 1391.7 |  | 否 |
| 153 | 永定区 | 罗水乡 | 龙凤村 |  | 7 | 299.6 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 10杉木 | 75 | 0.70 | 中龄林 | 14.6 | 11.2 | 8.7 | 2607 | 间伐 | 22.7 | 7.4 | 58 | 34 | 0.60 | 15.8 | 12 | 17 | 0.64 | 192.88 | 96.44 | 25 | 穴状 整地 | 38 | 4:3:3 | 12523 | 大叶榉树 | 5009 | 桢楠 | 3757 | 无患子 | 3757 | 2277.0 | 90 | 170.8 | 1394.4 |  | 否 |
| 154 | 永定区 | 罗水乡 | 龙凤村 |  | 8 | 250.9 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 10杉木 | 75 | 0.70 | 中龄林 | 14.6 | 11.2 | 8.7 | 2183 | 间伐 | 26.7 | 8.9 | 55 | 30 | 0.55 | 16.3 | 11.8 | 20 | 0.77 | 194.27 | 97. 14 | 23 | 穴状 整地 | 31 | 4:3:3 | 8556 | 大叶榉树 | 3422 | 桢楠 | 2567 | 无患子 | 2567 | 1555.6 | 75 | 116.7 | 1109.8 |  | 否 |
| 155 | 永定区 | 罗水乡 | 白云村 |  | 1 | 199.4 | Ⅱ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 公益林 | 杉木 | 7杉木3阔叶树 | 75 | 0.70 | 中龄林 | 13.0 | 10.8 | 7.2 | 1436 | 间伐 | 24.0 | 5.9 | 57 | 32 | 0.60 | 14.6 | 11.8 | 18 | 0.42 | 84.71 | 42.36 | 24 | 穴状 整地 | 33 | 4:3:3 | 7238 | 大叶榉树 | 2895 | 青冈 | 2171 | 无患子 | 2172 | 1316.0 | 60 | 98.7 | 815.3 |  | 否 |
| 156 | 永定区 | 罗水乡 | 白云村 |  | 2 | 200.9 | Ⅱ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 公益林 | 杉木 | 7杉木3阔叶树 | 77 | 0.70 | 中龄林 | 12.7 | 10.4 | 6.9 | 1386 | 间伐 | 22.1 | 8.0 | 60 | 37 | 0.60 | 13.7 | 11.3 | 17 | 0.55 | 110.9 | 55.45 | 26 | 穴状 整地 | 32 | 4:3:3 | 7072 | 大叶榉树 | 2829 | 青冈 | 2122 | 无患子 | 2121 | 1285.8 | 60 | 96.4 | 814.8 |  | 否 |
| 157 | 永定区 | 罗水乡 | 白云村 |  | 3 | 201.3 | Ⅱ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 9杉木1马尾松 | 108 | 0.80 | 中龄林 | 12.6 | 10.0 | 8.4 | 1691 | 间伐 | 40.7 | 14.4 | 64 | 37 | 0.60 | 14.8 | 11.2 | 44 | 1.21 | 243.49 | 121.8 | 26 | 穴状 整地 | 30 | 4:3:3 | 6643 | 大叶榉树 | 2657 | 青冈 | 1993 | 无患子 | 1993 | 1207.8 | 60 | 90.6 | 883.7 |  | 否 |
| 158 | 永定区 | 罗水乡 | 白云村 |  | 4 | 199.0 | Ⅱ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 9杉木1马尾松 | 112 | 0.80 | 中龄林 | 12.2 | 9.8 | 8.3 | 1652 | 间伐 | 33.0 | 10.1 | 75 | 43 | 0.65 | 14 | 10.9 | 37 | 0.84 | 166.82 | 83.41 | 28 | 穴状 整地 | 28 | 4:3:3 | 6129 | 大叶榉树 | 2452 | 青冈 | 1839 | 无患子 | 1838 | 1114.4 | 60 | 83.6 | 860.5 |  | 否 |
| 159 | 永定区 | 罗水乡 | 白云村 |  | 5 | 299.6 | Ⅱ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 9杉木1马尾松 | 106 | 0.80 | 中龄林 | 12.7 | 10.2 | 8.5 | 2547 | 间伐 | 38.7 | 15.6 | 65 | 38 | 0.60 | 14.9 | 11.4 | 41 | 1.33 | 397.27 | 198.6 | 26 | 穴状 整地 | 22 | 4:3:3 | 7250 | 大叶榉树 | 2900 | 青冈 | 2175 | 无患子 | 2175 | 1318.2 | 90 | 98.9 | 1236.2 |  | 否 |
| 160 | 永定区 | 罗水乡 | 大明村 |  | 6 | 99.8 | Ⅰ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 9马尾松1阔叶树 | 66 | 0.65 | 中龄林 | 15.4 | 11.3 | 8.5 | 848 | 间伐 | 12.1 | 5.7 | 58 | 31 | 0.60 | 16.7 | 11.5 | 8 | 0.48 | 48.35 | 24. 18 | 24 | 穴状 整地 | 26 | 4:3:3 | 2854 | 大叶榉树 | 1142 | 桢楠 | 856 | 无患子 | 856 | 519.0 | 30 | 38.9 | 385.0 |  | 否 |
| 161 | 永定区 | 罗水乡 | 大明村 |  | 7 | 293.2 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 商品林 | 马尾松 | 5马尾松4杉木1阔叶树 | 72 | 0.70 | 中龄林 | 13.8 | 10.7 | 7.2 | 2111 | 间伐 | 30.6 | 12.3 | 50 | 28 | 0.55 | 15.6 | 11.7 | 22 | 0.89 | 259.66 | 129.8 | 23 | 穴状 整地 | 32 | 4:3:3 | 10321 | 大叶榉树 | 4128 | 桢楠 | 3096 | 无患子 | 3097 | 1876.4 | 88 | 140.7 | 1306.4 |  | 否 |
| 162 | 永定区 | 罗水乡 | 大明村 |  | 8 | 211.4 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 商品林 | 马尾松 | 5马尾松4杉木1阔叶树 | 72 | 0.70 | 中龄林 | 13.8 | 10.7 | 7.2 | 1522 | 间伐 | 30.6 | 11.6 | 50 | 31 | 0.55 | 15.4 | 11.9 | 22 | 0.84 | 176.56 | 88.28 | 24 | 穴状 整地 | 31 | 4:3:3 | 7209 | 大叶榉树 | 2884 | 桢楠 | 2163 | 无患子 | 2162 | 1310.6 | 63 | 98.3 | 935.0 |  | 否 |
| 163 | 永定区 | 罗水乡 | 罗水村 |  | 9 | 199.2 | Ⅱ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 8杉木2阔叶树 | 74 | 0.70 | 中龄林 | 14.0 | 10.7 | 8.2 | 1633 | 间伐 | 29.7 | 10.9 | 52 | 32 | 0.55 | 15.9 | 11.7 | 22 | 0.89 | 178.04 | 89.02 | 24 | 穴状 整地 | 30 | 4:3:3 | 6574 | 大叶榉树 | 2630 | 桢楠 | 1972 | 无患子 | 1972 | 1195.2 | 60 | 89.6 | 874.4 |  | 否 |
| 164 | 永定区 | 罗水乡 | 罗水村 |  | 10 | 300.7 | Ⅱ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 8杉木2阔叶树 | 75 | 0.70 | 中龄林 | 13.9 | 10.7 | 8.4 | 2526 | 间伐 | 28.0 | 10.2 | 54 | 30 | 0.55 | 15.9 | 11.8 | 21 | 0.86 | 257.64 | 128.8 | 23 | 穴状 整地 | 25 | 4:3:3 | 8269 | 大叶榉树 | 3308 | 桢楠 | 2481 | 无患子 | 2480 | 1503.6 | 90 | 112.8 | 1270.5 |  | 否 |
| 165 | 永定区 | 罗塔坪乡 | 槟榔坪村 |  | 1 | 219.9 | Ⅱ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 6马尾松2杉木2阔叶树 | 88 | 0.80 | 中龄林 | 14.1 | 10.1 | 7.9 | 1737 | 间伐 | 25.0 | 6.0 | 66 | 40 | 0.65 | 15.2 | 10.7 | 22 | 0.47 | 104.23 | 52. 12 | 27 | 穴状 整地 | 29 | 4:3:3 | 7015 | 大叶榉树 | 2806 | 赤皮青冈 | 2105 | 无患子 | 2104 | 1275.4 | 66 | 95.7 | 870.1 |  | 否 |
| 166 | 永定区 | 罗塔坪乡 | 槟榔坪村 |  | 2 | 280.1 | Ⅱ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 6马尾松2杉木2阔叶树 | 87 | 0.80 | 中龄林 | 14.1 | 10.1 | 7.9 | 2213 | 间伐 | 35.6 | 12.7 | 56 | 36 | 0.60 | 16.3 | 11.2 | 31 | 1 | 281.02 | 140.5 | 25 | 穴状 整地 | 31 | 4:3:3 | 9551 | 大叶榉树 | 3820 | 赤皮青冈 | 2865 | 无患子 | 2866 | 1736.6 | 84 | 130.2 | 1126.9 |  | 否 |
| 167 | 永定区 | 罗塔坪乡 | 宏岗村 |  | 3 | 223.2 | Ⅱ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2026年 | 人工 | 公益林 | 杉木 | 5杉木3马尾松2阔叶树 | 86 | 0.80 | 中龄林 | 14.8 | 10.6 | 8.9 | 1986 | 间伐 | 25.6 | 6.4 | 64 | 39 | 0.65 | 16.4 | 11.4 | 22 | 0.57 | 127.13 | 63.57 | 26 | 穴状 整地 | 27 | 4:3:3 | 6629 | 大叶榉树 | 2652 | 赤皮青冈 | 1989 | 无患子 | 1988 | 1205.2 | 67 | 90.4 | 868.4 |  | 否 |
| 168 | 永定区 | 罗塔坪乡 | 宏岗村 |  | 4 | 276.8 | Ⅱ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2026年 | 人工 | 公益林 | 杉木 | 5杉木3马尾松2阔叶树 | 95 | 0.80 | 中龄林 | 14.2 | 10.5 | 9.1 | 2519 | 间伐 | 34.7 | 15.2 | 62 | 36 | 0.65 | 16.2 | 11.6 | 33 | 1.38 | 382.87 | 191.4 | 25 | 穴状 整地 | 28 | 4:3:3 | 8525 | 大叶榉树 | 3410 | 赤皮青冈 | 2558 | 无患子 | 2557 | 1550.0 | 83 | 116.3 | 1086.2 |  | 否 |
| 169 | 永定区 | 罗塔坪乡 | 长寿村 |  | 5 | 294.6 | Ⅱ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2026年 | 人工 | 公益林 | 杉木 | 5杉木3马尾松2阔叶树 | 79 | 0.75 | 中龄林 | 14.1 | 10.8 | 7.8 | 2298 | 间伐 | 26.6 | 8.7 | 58 | 36 | 0.60 | 15.6 | 11.2 | 21 | 0.68 | 199.92 | 99.96 | 25 | 穴状 整地 | 32 | 4:3:3 | 10370 | 大叶榉树 | 4148 | 赤皮青冈 | 3111 | 无患子 | 3111 | 1885.4 | 88 | 141.4 | 1194.9 |  | 否 |
| 170 | 永定区 | 罗塔坪乡 | 长寿村 |  | 6 | 205.6 | Ⅱ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2026年 | 人工 | 公益林 | 杉木 | 5杉木3马尾松2阔叶树 | 78 | 0.75 | 中龄林 | 14.2 | 10.9 | 7.9 | 1624 | 间伐 | 24.4 | 5.8 | 59 | 35 | 0.65 | 16 | 11.4 | 19 | 0.46 | 94.21 | 47. 11 | 25 | 穴状 整地 | 33 | 4:3:3 | 7463 | 大叶榉树 | 2985 | 赤皮青冈 | 2239 | 无患子 | 2239 | 1357.0 | 62 | 101.8 | 840.8 |  | 否 |
| 171 | 永定区 | 罗塔坪乡 | 长寿村 |  | 7 | 149.7 | Ⅱ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 杉木 | 7杉木3阔叶树 | 96 | 0.80 | 中龄林 | 10.2 | 9.1 | 7.0 | 1048 | 间伐 | 37.5 | 16.3 | 60 | 38 | 0.60 | 12.1 | 9.8 | 36 | 1.14 | 170.81 | 85.41 | 26 | 穴状 整地 | 25 | 4:3:3 | 4117 | 大叶榉树 | 1647 | 赤皮青冈 | 1235 | 无患子 | 1235 | 748.6 | 45 | 56.1 | 632.5 |  | 否 |
| 172 | 永定区 | 罗塔坪乡 | 长寿村 |  | 8 | 144.0 | Ⅱ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 杉木 | 8杉木2阔叶树 | 94 | 0.80 | 中龄林 | 12.7 | 10.3 | 9.5 | 1368 | 间伐 | 40.4 | 17.0 | 56 | 35 | 0.60 | 15.3 | 11.4 | 38 | 1.62 | 232.56 | 116.3 | 25 | 穴状 整地 | 33 | 4:3:3 | 5227 | 大叶榉树 | 2091 | 赤皮青冈 | 1568 | 无患子 | 1568 | 950.4 | 43 | 71.3 | 646.4 |  | 否 |
| 173 | 永定区 | 罗塔坪乡 | 长寿村 |  | 9 | 275.4 | Ⅱ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2026年 | 人工 | 公益林 | 杉木 | 8杉木2阔叶树 | 98 | 0.80 | 中龄林 | 10.6 | 9.3 | 8.9 | 2451 | 间伐 | 34.7 | 15.1 | 64 | 32 | 0.65 | 12 | 10.1 | 34 | 1.34 | 370.11 | 185.1 | 24 | 穴状 整地 | 33 | 4:3:3 | 9997 | 大叶榉树 | 3999 | 赤皮青冈 | 2999 | 无患子 | 2999 | 1817.6 | 83 | 136.3 | 1126.1 |  | 否 |
| 174 | 永定区 | 罗塔坪乡 | 槟榔坪村 |  | 1 | 298.4 | Ⅱ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2027年 | 人工 | 公益林 | 马尾松 | 5马尾松3杉木2阔叶树 | 78 | 0.75 | 中龄林 | 13.9 | 10.2 | 7.1 | 2119 | 间伐 | 20.5 | 6.0 | 62 | 30 | 0.65 | 15.2 | 10.9 | 16 | 0.43 | 127.12 | 63.56 | 23 | 穴状 整地 | 31 | 4:3:3 | 10175 | 大叶榉树 | 4070 | 赤皮青冈 | 3053 | 无患子 | 3052 | 1850.0 | 90 | 138.8 | 1200.4 |  | 否 |
| 175 | 永定区 | 罗塔坪乡 | 槟榔坪村 |  | 2 | 201.8 | Ⅱ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 5马尾松3杉木2阔叶树 | 87 | 0.80 | 中龄林 | 13.4 | 9.9 | 6.9 | 1392 | 间伐 | 32.2 | 10.9 | 59 | 30 | 0.65 | 15.5 | 10.9 | 28 | 0.75 | 151.77 | 75.89 | 23 | 穴状 整地 | 26 | 4:3:3 | 5771 | 大叶榉树 | 2308 | 赤皮青冈 | 1731 | 无患子 | 1732 | 1049.4 | 61 | 78.7 | 778.5 |  | 否 |

| 序号 | 县 | 乡(镇) | 村(社区) | 调查小班号 | 小班号 | 面积(亩) | 立地类型号 | 措施模式号 | 建设内容 | 计划年度 | 林分现状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采伐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 修枝株数(株/亩) | 整地方式 | 补植苗木(株 、含10%损耗系数) |  |  |  |  |  |  |  |  | 施肥量(千克) | 生根粉（克 ) | 保水剂(千克) | 用工 /人工(天) | 基础 设施 | 是否为示范林小班 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 起 源 | 森林类别 | 优势树种 | 树种组成 | 株数(株/亩) | 郁 闭 度 | 龄组 | 平均胸径(cm) | 平均树高(m) | 每亩 蓄积量 (m³) | 小班蓄积量(m³) | 采伐方式 | 株 数 强 度 (%) | 蓄积强度(%) | 保留 木株数 (株/亩) | 目标 树株数(株 /亩) | 保留郁闭度 | 伐后 平均 胸径(cm) | 伐后 平均 树高(m) | 采伐 株数(株/亩) | 每亩 采伐 蓄积(m³) | 小班采伐蓄积 (m³) | 采伐 出材 (m³/亩 ) |  |  | 补植 密度(株/亩) | 混交比例 | 小计 | 树种1 | 需苗量 (株) | 树种2 | 需苗量 (株) | 树种3 | 需苗量 (株) |  |  |  |  | 作业道(米) |  |
| 176 | 永定区 | 罗塔坪乡 | 青岩村 |  | 3 | 208.7 | Ⅱ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 公益林 | 杉木 | 7杉木2马尾松1阔叶树 | 77 | 0.75 | 中龄林 | 13.7 | 10.8 | 7.3 | 1524 | 间伐 | 26.0 | 9.0 | 57 | 29 | 0.60 | 14.9 | 11.5 | 20 | 0.66 | 137.12 | 68.56 | 23 | 穴状 整地 | 32 | 4:3:3 | 7346 | 大叶榉树 | 2938 | 赤皮青冈 | 2204 | 无患子 | 2204 | 1335.6 | 63 | 100.2 | 846.6 |  | 否 |
| 177 | 永定区 | 罗塔坪乡 | 青岩村 |  | 4 | 291.5 | Ⅱ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 公益林 | 杉木 | 7杉木2马尾松1阔叶树 | 78 | 0.75 | 中龄林 | 13.5 | 10.6 | 7.2 | 2099 | 间伐 | 26.9 | 7.6 | 57 | 34 | 0.60 | 14.7 | 11.5 | 21 | 0.55 | 159.51 | 79.76 | 25 | 穴状 整地 | 33 | 4:3:3 | 10581 | 大叶榉树 | 4232 | 赤皮青冈 | 3174 | 无患子 | 3175 | 1924.0 | 87 | 144.3 | 1192.0 |  | 否 |
| 178 | 永定区 | 罗塔坪乡 | 青岩村 |  | 5 | 225.4 | Ⅱ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 公益林 | 杉木 | 5杉木3马尾松2阔叶树 | 67 | 0.65 | 中龄林 | 14.2 | 10.7 | 7.0 | 1578 | 间伐 | 14.9 | 6.5 | 57 | 29 | 0.60 | 14.8 | 11 | 10 | 0.46 | 102.56 | 51.28 | 23 | 穴状 整地 | 32 | 4:3:3 | 7934 | 大叶榉树 | 3174 | 赤皮青冈 | 2380 | 无患子 | 2380 | 1442.6 | 68 | 108.2 | 914.2 |  | 否 |
| 179 | 永定区 | 罗塔坪乡 | 青岩村 |  | 6 | 273.1 | Ⅱ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 公益林 | 杉木 | 5杉木3马尾松2阔叶树 | 69 | 0.65 | 中龄林 | 14.4 | 10.7 | 6.9 | 1884 | 间伐 | 13.0 | 5.5 | 60 | 37 | 0.60 | 15.4 | 11.1 | 9 | 0.38 | 103.64 | 51.82 | 26 | 穴状 整地 | 23 | 4:3:3 | 6909 | 大叶榉树 | 2764 | 赤皮青冈 | 2073 | 无患子 | 2072 | 1256.2 | 82 | 94.2 | 1026.6 |  | 否 |
| 180 | 永定区 | 罗塔坪乡 | 盐井村 |  | 7 | 199.9 | Ⅱ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 6马尾松2杉木2阔叶树 | 69 | 0.65 | 中龄林 | 14.4 | 11.1 | 7.4 | 1479 | 间伐 | 13.0 | 4.8 | 60 | 38 | 0.60 | 15.5 | 11.6 | 9 | 0.36 | 71 | 35.5 | 26 | 穴状 整地 | 24 | 4:3:3 | 5277 | 大叶榉树 | 2111 | 赤皮青冈 | 1583 | 无患子 | 1583 | 959.6 | 60 | 72.0 | 758.1 |  | 否 |
| 181 | 永定区 | 罗塔坪乡 | 盐井村 |  | 8 | 285.0 | Ⅱ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 5杉木3马尾松2阔叶树 | 86 | 0.80 | 中龄林 | 14.0 | 10.4 | 7.8 | 2223 | 间伐 | 32.6 | 9.8 | 58 | 30 | 0.65 | 16.1 | 11.1 | 28 | 0.76 | 217.85 | 108.9 | 23 | 穴状 整地 | 32 | 4:3:3 | 10032 | 大叶榉树 | 4013 | 赤皮青冈 | 3010 | 无患子 | 3009 | 1824.0 | 86 | 136.8 | 1269.9 |  | 否 |
| 182 | 永定区 | 罗塔坪乡 | 盐井村 |  | 9 | 215.0 | Ⅱ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 5杉木3马尾松2阔叶树 | 78 | 0.75 | 中龄林 | 13.6 | 10.0 | 6.9 | 1484 | 间伐 | 26.9 | 7.6 | 57 | 34 | 0.60 | 15.2 | 10.6 | 21 | 0.52 | 112.75 | 56.38 | 25 | 穴状 整地 | 31 | 4:3:3 | 7332 | 大叶榉树 | 2933 | 赤皮青冈 | 2200 | 无患子 | 2199 | 1333.0 | 65 | 100.0 | 951.0 |  | 否 |
| 183 | 永定区 | 罗塔坪乡 | 长寿村 |  | 10 | 280.7 | Ⅱ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 公益林 | 杉木 | 5杉木3马尾松2阔叶树 | 97 | 0.80 | 中龄林 | 13.8 | 9.9 | 8.5 | 2386 | 间伐 | 34.0 | 14.1 | 64 | 32 | 0.65 | 15.6 | 11 | 33 | 1.2 | 336.42 | 168.2 | 24 | 穴状 整地 | 24 | 4:3:3 | 7410 | 大叶榉树 | 2964 | 赤皮青冈 | 2223 | 无患子 | 2223 | 1347.4 | 84 | 101.1 | 1064.4 |  | 否 |
| 184 | 永定区 | 罗塔坪乡 | 长寿村 |  | 11 | 219.4 | Ⅱ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 5杉木3马尾松2阔叶树 | 93 | 0.80 | 中龄林 | 13.8 | 10.0 | 8.1 | 1777 | 间伐 | 40.9 | 19.3 | 55 | 31 | 0.60 | 16.6 | 11.1 | 38 | 1.56 | 342.99 | 171.5 | 24 | 穴状 整地 | 34 | 4:3:3 | 8206 | 大叶榉树 | 3282 | 赤皮青冈 | 2462 | 无患子 | 2462 | 1492.0 | 66 | 111.9 | 992.1 |  | 否 |
| 185 | 永定区 | 罗塔坪乡 | 长寿村 |  | 12 | 293.7 | Ⅱ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 5杉木3马尾松2阔叶树 | 113 | 0.90 | 中龄林 | 12.5 | 9.4 | 8.1 | 2379 | 间伐 | 38.9 | 13.5 | 69 | 38 | 0.70 | 14.5 | 10.2 | 44 | 1.09 | 321.16 | 160.6 | 26 | 穴状 整地 | 22 | 4:3:3 | 7108 | 大叶榉树 | 2843 | 赤皮青冈 | 2132 | 无患子 | 2133 | 1292.2 | 88 | 96.9 | 1211.8 |  | 否 |
| 186 | 永定区 | 罗塔坪乡 | 长寿村 |  | 13 | 206.4 | Ⅱ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 5杉木3马尾松2阔叶树 | 112 | 0.80 | 中龄林 | 12.5 | 9.4 | 8.0 | 1651 | 间伐 | 42.0 | 21.8 | 65 | 35 | 0.60 | 14.8 | 10.3 | 47 | 1.74 | 359.96 | 180 | 25 | 穴状 整地 | 30 | 4:3:3 | 6811 | 大叶榉树 | 2724 | 赤皮青冈 | 2043 | 无患子 | 2044 | 1238.4 | 62 | 92.9 | 906.0 |  | 否 |
| 187 | 永定区 | 罗塔坪乡 | 长寿村 |  | 14 | 200.0 | Ⅱ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 公益林 | 杉木 | 7杉木1马尾松2阔叶树 | 84 | 0.75 | 中龄林 | 14.5 | 10.4 | 8.1 | 1620 | 间伐 | 26.2 | 9.6 | 62 | 30 | 0.60 | 16.4 | 11.2 | 22 | 0.78 | 155.52 | 77.76 | 23 | 穴状 整地 | 29 | 4:3:3 | 6380 | 大叶榉树 | 2552 | 赤皮青冈 | 1914 | 无患子 | 1914 | 1160.0 | 60 | 87.0 | 791.4 |  | 否 |
| 188 | 永定区 | 茅岩河镇 | 洞子坊村 |  | 1 | 300.0 | Ⅱ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 马尾松 | 7马尾松3枫香 | 76 | 0.75 | 中龄林 | 15.1 | 11.5 | 8.4 | 2520 | 间伐 | 21.1 | 4.5 | 60 | 38 | 0.65 | 16.7 | 12 | 16 | 0.38 | 113.4 | 56.7 | 26 | 穴状 整地 | 37 | 4:3:3 | 12210 | 大叶榉树 | 4884 | 青冈 | 3663 | 无患子 | 3663 | 2220.0 | 90 | 166.5 | 1386.3 |  | 否 |
| 189 | 永定区 | 茅岩河镇 | 金虾湾村 |  | 2 | 252.4 | Ⅱ | GTXF2 | 更替 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 5马尾松4杉木1檫木 | 85 | 0.75 | 中龄林 | 13.1 | 10.5 | 6.6 | 1666 | 块状 皆伐 | 82.4 | 72.0 | 15 | 15 | 0.10 | 18.5 | 13.2 | 70 | 4.75 | 1199.4 | 599.7 |  | 穴状 整地 | 59 | 4:3:3 | 16381 | 大叶榉树 | 6552 | 桢楠 | 4914 | 无患子 | 4915 | 2978.4 | 126 | 223.4 | 1400.1 |  | 否 |
| 190 | 永定区 | 茅岩河镇 | 金虾湾村 |  | 3 | 197.5 | Ⅱ | GTXF2 | 更替 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 5马尾松4杉木1檫木 | 86 | 0.80 | 中龄林 | 13.1 | 10.6 | 7.2 | 1422 | 块状 皆伐 | 87.2 | 74.6 | 11 | 11 | 0.10 | 18.8 | 13 | 75 | 5.37 | 1060.8 | 530.4 |  | 穴状 整地 | 63 | 4:3:3 | 13687 | 大叶榉树 | 5475 | 桢楠 | 4106 | 无患子 | 4106 | 2488.6 | 99 | 186.6 | 1121.6 |  | 否 |
| 191 | 永定区 | 茅岩河镇 | 茅岗村 |  | 4 | 300.0 | Ⅱ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 杉木 | 7杉木2阔叶树1马尾松 | 83 | 0.75 | 中龄林 | 12.9 | 10.4 | 8.1 | 2430 | 间伐 | 31.3 | 12.7 | 57 | 29 | 0.60 | 14.7 | 11.2 | 26 | 1.03 | 308.61 | 154.3 | 23 | 穴状 整地 | 29 | 4:3:3 | 9570 | 大叶榉树 | 3828 | 青冈 | 2871 | 无患子 | 2871 | 1740.0 | 90 | 130.5 | 1187.1 |  | 否 |
| 192 | 永定区 | 茅岩河镇 | 茅岗村 |  | 5 | 100.0 | Ⅱ | GTXF2 | 更替 修复 | 2026年 | 天 然 | 公益林 | 马尾松 | 9马尾松1阔叶树 | 86 | 0.80 | 中龄林 | 15.3 | 11.7 | 9.9 | 990 | 块状 皆伐 | 81.4 | 69.2 | 16 | 16 | 0.10 | 20.8 | 14.4 | 70 | 6.85 | 685.08 | 342.5 |  | 穴状 整地 | 58 | 4:3:3 | 6380 | 大叶榉树 | 2552 | 桢楠 | 1914 | 无患子 | 1914 | 1160.0 | 50 | 87.0 | 551.4 |  | 否 |
| 193 | 永定区 | 茅岩河镇 | 水帘洞村 |  | 6 | 300.0 | Ⅱ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 6马尾松2杉木2柏木 | 73 | 0.70 | 中龄林 | 13.9 | 10.9 | 7.4 | 2220 | 间伐 | 21.9 | 5.9 | 57 | 34 | 0.60 | 14.7 | 11.4 | 16 | 0.44 | 130.98 | 65.49 | 25 | 穴状 整地 | 36 | 4:3:3 | 11880 | 大叶榉树 | 4752 | 青冈 | 3564 | 无患子 | 3564 | 2160.0 | 90 | 162.0 | 1256.4 |  | 否 |
| 194 | 永定区 | 茅岩河镇 | 水帘洞村 |  | 7 | 200.0 | Ⅱ | GTXF2 | 更替 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 9马尾松1阔叶树 | 80 | 0.75 | 中龄林 | 14.5 | 11.2 | 8.7 | 1740 | 块状 皆伐 | 91.3 | 80.5 | 7 | 7 | 0.10 | 20.8 | 14.4 | 73 | 7 | 1400.7 | 700.4 |  | 穴状 整地 | 67 | 4:3:3 | 14740 | 大叶榉树 | 5896 | 桢楠 | 4422 | 无患子 | 4422 | 2680.0 | 100 | 201.0 | 1162.2 |  | 否 |
| 195 | 永定区 | 茅岩河镇 | 天泉山村 |  | 8 | 170.0 | Ⅱ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 天 然 | 商品林 | 杉木 | 9杉木1阔叶树 | 90 | 0.80 | 中龄林 | 16.0 | 12.0 | 9.2 | 1564 | 间伐 | 30.0 | 9.2 | 63 | 34 | 0.65 | 18.1 | 12.9 | 27 | 0.85 | 143.89 | 71.95 | 25 | 穴状 整地 | 31 | 4:3:3 | 5797 | 大叶榉树 | 2319 | 青冈 | 1739 | 无患子 | 1739 | 1054.0 | 51 | 79.1 | 751.9 |  | 否 |
| 196 | 永定区 | 茅岩河镇 | 天泉山村 |  | 9 | 329.7 | Ⅱ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 9杉木1阔叶树 | 88 | 0.80 | 中龄林 | 15.8 | 11.9 | 9.3 | 3066 | 间伐 | 29.5 | 8.0 | 62 | 39 | 0.65 | 18.2 | 13.2 | 26 | 0.74 | 245.3 | 122.7 | 26 | 穴状 整地 | 31 | 4:3:3 | 11243 | 大叶榉树 | 4497 | 青冈 | 3373 | 无患子 | 3373 | 2044.2 | 99 | 153.3 | 1458.3 |  | 否 |
| 197 | 永定区 | 茅岩河镇 | 温塘居委会 |  | 10 | 300.0 | Ⅱ | GTXF1 | 更替 修复 | 2026年 | 天 然 | 商品林 | 马尾松 | 6马尾松4杉木 | 80 | 0.75 | 中龄林 | 13.7 | 10.8 | 7.8 | 2340 | 块状 皆伐 | 92.5 | 80.5 | 6 | 6 | 0.10 | 20.2 | 13.4 | 74 | 6.28 | 1883.7 | 941.9 |  | 穴状 整地 | 68 | 4:3:3 | 22440 | 大叶榉树 | 8976 | 桢楠 | 6732 | 无患子 | 6732 | 4080.0 | 150 | 306.0 | 1813.2 |  | 否 |
| 198 | 永定区 | 茅岩河镇 | 安坪村 |  | 1 | 290.0 | Ⅱ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 7马尾松3阔叶树 | 78 | 0.75 | 中龄林 | 12.8 | 10.3 | 8.0 | 2320 | 间伐 | 23.1 | 5.3 | 60 | 30 | 0.65 | 14.1 | 10.9 | 18 | 0.42 | 122.96 | 61.48 | 23 | 穴状 整地 | 30 | 4:3:3 | 9570 | 大叶榉树 | 3828 | 青冈 | 2871 | 无患子 | 2871 | 1740.0 | 87 | 130.5 | 1157.1 |  | 否 |
| 199 | 永定区 | 茅岩河镇 | 安坪村 |  | 2 | 310.0 | Ⅱ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 7马尾松3阔叶树 | 77 | 0.75 | 中龄林 | 13.2 | 10.5 | 8.4 | 2604 | 间伐 | 28.6 | 9.4 | 55 | 31 | 0.60 | 15 | 11.5 | 22 | 0.79 | 244.78 | 122.4 | 24 | 穴状 整地 | 31 | 4:3:3 | 10571 | 大叶榉树 | 4228 | 青冈 | 3171 | 无患子 | 3172 | 1922.0 | 93 | 144.2 | 1247.1 |  | 否 |
| 200 | 永定区 | 茅岩河镇 | 金虾湾村 |  | 3 | 305.4 | Ⅱ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 天 然 | 商品林 | 杉木 | 5杉木4马尾松1檫木 | 78 | 0.75 | 中龄林 | 11.6 | 9.8 | 5.8 | 1771 | 间伐 | 28.2 | 9.4 | 56 | 30 | 0.60 | 13 | 10.6 | 22 | 0.55 | 166.5 | 83.25 | 23 | 穴状 整地 | 35 | 4:3:3 | 11758 | 大叶榉树 | 4703 | 青冈 | 3527 | 无患子 | 3528 | 2137.8 | 92 | 160.3 | 1391.1 |  | 否 |
| 201 | 永定区 | 茅岩河镇 | 金虾湾村 |  | 4 | 244.3 | Ⅱ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 天 然 | 商品林 | 杉木 | 5杉木4马尾松1檫木 | 79 | 0.75 | 中龄林 | 11.7 | 9.8 | 5.6 | 1368 | 间伐 | 25.3 | 9.1 | 59 | 38 | 0.60 | 13.1 | 10.5 | 20 | 0.51 | 124.5 | 62.25 | 26 | 穴状 整地 | 36 | 4:3:3 | 9674 | 大叶榉树 | 3870 | 青冈 | 2902 | 无患子 | 2902 | 1759.0 | 73 | 131.9 | 1120.8 |  | 否 |
| 202 | 永定区 | 茅岩河镇 | 茅岗村 |  | 5 | 293.5 | Ⅱ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2027年 | 天然 | 公益林 | 杉木 | 6杉木3阔叶树1马尾松 | 83 | 0.75 | 中龄林 | 13.1 | 10.5 | 8.2 | 2407 | 间伐 | 32.5 | 12.4 | 56 | 28 | 0.60 | 15 | 11.5 | 27 | 1.02 | 298.43 | 149.2 | 23 | 穴状 整地 | 25 | 4:3:3 | 8071 | 大叶榉树 | 3228 | 青冈 | 2421 | 无患子 | 2422 | 1467.6 | 88 | 110.1 | 1122.8 |  | 否 |
| 203 | 永定区 | 茅岩河镇 | 茅岗村 |  | 6 | 206.5 | Ⅱ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2027年 | 天然 | 公益林 | 杉木 | 6杉木3阔叶树1马尾松 | 88 | 0.80 | 中龄林 | 13.4 | 10.6 | 9.1 | 1879 | 间伐 | 29.5 | 8.7 | 62 | 30 | 0.65 | 15.1 | 11.6 | 26 | 0.79 | 163.49 | 81.75 | 23 | 穴状 整地 | 26 | 4:3:3 | 5906 | 大叶榉树 | 2362 | 青冈 | 1772 | 无患子 | 1772 | 1073.8 | 62 | 80.5 | 796.8 |  | 否 |
| 204 | 永定区 | 茅岩河镇 | 青安村 |  | 7 | 90.0 | Ⅱ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2027年 | 人工 | 公益林 | 马尾松 | 10马尾松 | 71 | 0.70 | 中龄林 | 12.4 | 10.1 | 5.9 | 531 | 间伐 | 29.6 | 12.1 | 50 | 31 | 0.55 | 14.3 | 10.9 | 21 | 0.71 | 64.25 | 32. 13 | 24 | 穴状 整地 | 22 | 4:3:3 | 2178 | 大叶榉树 | 871 | 青冈 | 653 | 无患子 | 654 | 396.0 | 27 | 29.7 | 335.4 |  | 否 |
| 205 | 永定区 | 茅岩河镇 | 青安村 |  | 8 | 310.0 | Ⅱ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2027年 | 人工 | 商品林 | 马尾松 | 7马尾松3阔叶树 | 77 | 0.75 | 中龄林 | 13.5 | 10.6 | 8.6 | 2666 | 间伐 | 28.6 | 9.4 | 55 | 35 | 0.60 | 14.8 | 11.3 | 22 | 0.81 | 250.6 | 125.3 | 25 | 穴状 整地 | 31 | 4:3:3 | 10571 | 大叶榉树 | 4228 | 青冈 | 3171 | 无患子 | 3172 | 1922.0 | 93 | 144.2 | 1371.1 |  | 否 |
| 206 | 永定区 | 茅岩河镇 | 水帘洞村 |  | 9 | 300.0 | Ⅱ | GTXF2 | 更替 修复 | 2027年 | 天然 | 公益林 | 马尾松 | 8马尾松1杉木1柏木 | 76 | 0.75 | 中龄林 | 14.2 | 11.1 | 7.8 | 2340 | 块状 皆伐 | 81.6 | 69.0 | 14 | 14 | 0.10 | 19.8 | 13.9 | 62 | 5.38 | 1614.6 | 807.3 |  | 穴状 整地 | 60 | 4:3:3 | 19800 | 大叶榉树 | 7920 | 桢楠 | 5940 | 无患子 | 5940 | 3600.0 | 150 | 270.0 | 1674.0 |  | 否 |
| 207 | 永定区 | 茅岩河镇 | 天泉山村 |  | 10 | 106.4 | Ⅱ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 人工 | 商品林 | 杉木 | 8杉木2阔叶树 | 101 | 0.70 | 中龄林 | 10.2 | 9.1 | 5.4 | 575 | 间伐 | 36.6 | 16.6 | 64 | 31 | 0.50 | 12.1 | 9.9 | 37 | 0.9 | 95.38 | 47.69 | 24 | 穴状 整地 | 20 | 4:3:3 | 2341 | 大叶榉树 | 936 | 青冈 | 702 | 无患子 | 703 | 425.6 | 32 | 31.9 | 431.9 |  | 否 |
| 208 | 永定区 | 茅岩河镇 | 天泉山村 |  | 11 | 193.5 | Ⅱ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 人工 | 商品林 | 杉木 | 9杉木1阔叶树 | 98 | 0.80 | 中龄林 | 10.2 | 9.1 | 5.3 | 1026 | 间伐 | 33.7 | 14.6 | 65 | 40 | 0.65 | 11.7 | 10 | 33 | 0.77 | 149.73 | 74.87 | 27 | 穴状 整地 | 23 | 4:3:3 | 4896 | 大叶榉树 | 1958 | 青冈 | 1469 | 无患子 | 1469 | 890.2 | 58 | 66.8 | 804.9 |  | 否 |
| 209 | 永定区 | 茅岩河镇 | 天泉山村 |  | 12 | 300.0 | Ⅱ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2027年 | 人工 | 公益林 | 杉木 | 9杉木1阔叶树 | 85 | 0.75 | 中龄林 | 15.8 | 11.7 | 12.4 | 3720 | 间伐 | 32.9 | 13.7 | 57 | 32 | 0.60 | 18.2 | 12.7 | 28 | 1.7 | 509.64 | 254.8 | 24 | 穴状 整地 | 29 | 4:3:3 | 9570 | 大叶榉树 | 3828 | 青冈 | 2871 | 无患子 | 2871 | 1740.0 | 90 | 130.5 | 1187.1 |  | 否 |
| 210 | 永定区 | 茅岩河镇 | 温塘居委会 |  | 13 | 273.7 | Ⅱ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 天 然 | 商品林 | 杉木 | 6杉木2马尾松2檫木 | 77 | 0.75 | 中龄林 | 14.5 | 11.1 | 8.5 | 2326 | 间伐 | 26.0 | 7.7 | 57 | 30 | 0.60 | 16.1 | 11.6 | 20 | 0.65 | 179.14 | 89.57 | 23 | 穴状 整地 | 31 | 4:3:3 | 9333 | 大叶榉树 | 3733 | 青冈 | 2800 | 无患子 | 2800 | 1697.0 | 82 | 127.3 | 1210.6 |  | 否 |

| 序号 | 县 | 乡(镇) | 村(社区) | 调查小班号 | 小班号 | 面积(亩) | 立地类型号 | 措施模式号 | 建设内容 | 计划年度 | 林分现状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采伐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 修枝株数(株/亩) | 整地方式 | 补植苗木(株 、含10%损耗系数) |  |  |  |  |  |  |  |  | 施肥量(千克) | 生根粉（克 ) | 保水剂(千克) | 用工 /人工(天) | 基础 设施 | 是否为示范林小班 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 起 源 | 森林类别 | 优势树种 | 树种组成 | 株数(株/亩) | 郁 闭 度 | 龄组 | 平均胸径(cm) | 平均树高(m) | 每亩 蓄积量 (m³) | 小班蓄积量(m³) | 采伐方式 | 株 数 强 度 (%) | 蓄积强度(%) | 保留 木株数 (株/亩) | 目标 树株数(株 /亩) | 保留郁闭度 | 伐后 平均 胸径(cm) | 伐后 平均 树高(m) | 采伐 株数(株/亩) | 每亩 采伐 蓄积(m³) | 小班采伐蓄积 (m³) | 采伐 出材 (m³/亩 ) |  |  | 补植 密度(株/亩) | 混交比例 | 小计 | 树种1 | 需苗量 (株) | 树种2 | 需苗量 (株) | 树种3 | 需苗量 (株) |  |  |  |  | 作业道(米) |  |
| 211 | 永定区 | 茅岩河镇 | 温塘居委会 |  | 14 | 196.3 | Ⅱ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 天 然 | 商品林 | 杉木 | 6杉木2马尾松2檫木 | 76 | 0.75 | 中龄林 | 13.8 | 10.8 | 7.6 | 1492 | 间伐 | 25.0 | 8.1 | 57 | 31 | 0.60 | 15.3 | 11.6 | 19 | 0.62 | 120.84 | 60.42 | 24 | 穴状 整地 | 28 | 4:3:3 | 6046 | 大叶榉树 | 2418 | 青冈 | 1814 | 无患子 | 1814 | 1099.2 | 59 | 82.4 | 848.8 |  | 否 |
| 212 | 永定区 | 茅岩河镇 | 温塘居委会 |  | 15 | 300.0 | Ⅱ | GTXF1 | 更替 修复 | 2027年 | 天 然 | 商品林 | 马尾松 | 6马尾松4杉木 | 80 | 0.75 | 中龄林 | 12.3 | 10.1 | 6.8 | 2040 | 块状 皆伐 | 80.0 | 68.8 | 16 | 16 | 0.10 | 16.6 | 12.5 | 64 | 4.68 | 1403.5 | 701.8 |  | 穴状 整地 | 58 | 4:3:3 | 19140 | 大叶榉树 | 7656 | 桢楠 | 5742 | 无患子 | 5742 | 3480.0 | 150 | 261.0 | 1714.2 |  | 否 |
| 213 | 永定区 | 茅岩河镇 | 温塘居委会 |  | 16 | 230.1 | Ⅱ | GTXF2 | 更替 修复 | 2027年 | 天 然 | 公益林 | 马尾松 | 6马尾松4杉木 | 79 | 0.75 | 中龄林 | 13.9 | 10.9 | 7.7 | 1772 | 块状 皆伐 | 81.0 | 69.3 | 15 | 15 | 0.10 | 19.5 | 13.4 | 64 | 5.34 | 1227.8 | 613.9 |  | 穴状 整地 | 59 | 4:3:3 | 14933 | 大叶榉树 | 5973 | 桢楠 | 4480 | 无患子 | 4480 | 2715.2 | 115 | 203.6 | 1276.3 |  | 否 |
| 214 | 永定区 | 南庄坪街道 | 崇山村 |  | 1 | 212.6 | Ⅳ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2026年 | 天 然 | 公益林 | 马尾松 | 7马尾松1杉木2阔叶树 | 84 | 0.70 | 中龄林 | 13.1 | 8.5 | 5.7 | 1212 | 间伐 | 22.6 | 8.0 | 65 | 31 | 0.60 | 14.2 | 9 | 19 | 0.46 | 96.95 | 48.48 | 24 | 穴状 整地 | 27 | 4:3:3 | 6314 | 大叶榉树 | 2526 | 青冈 | 1894 | 银杏 | 1894 | 1148.0 | 64 | 86.1 | 827.3 |  | 否 |
| 215 | 永定区 | 南庄坪街道 | 崇山村 |  | 2 | 287.7 | Ⅳ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2026年 | 天 然 | 公益林 | 马尾松 | 7马尾松1杉木2阔叶树 | 84 | 0.80 | 中龄林 | 12.9 | 8.4 | 5.5 | 1582 | 间伐 | 34.5 | 12.2 | 55 | 30 | 0.65 | 15.2 | 9.1 | 29 | 0.67 | 193.05 | 96.53 | 23 | 穴状 整地 | 27 | 4:3:3 | 8545 | 大叶榉树 | 3418 | 青冈 | 2564 | 银杏 | 2563 | 1553.6 | 86 | 116.5 | 1119.6 |  | 否 |
| 216 | 永定区 | 南庄坪街道 | 崇山村 |  | 3 | 256.4 | Ⅳ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 7杉木3阔叶树 | 115 | 0.80 | 中龄林 | 11.6 | 7.8 | 6.1 | 1564 | 间伐 | 38.3 | 16.3 | 71 | 37 | 0.60 | 13.8 | 8.5 | 44 | 0.99 | 254.94 | 127.5 | 26 | 穴状 整地 | 35 | 4:3:3 | 9871 | 大叶榉树 | 3948 | 青冈 | 2961 | 银杏 | 2962 | 1794.8 | 77 | 134.6 | 1167.9 |  | 否 |
| 217 | 永定区 | 南庄坪街道 | 崇山村 |  | 4 | 150.1 | Ⅳ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 7杉木2马尾松1阔叶树 | 115 | 0.80 | 中龄林 | 12.9 | 8.4 | 7.8 | 1171 | 间伐 | 36.5 | 17.4 | 73 | 34 | 0.60 | 15 | 9 | 42 | 1.36 | 203.72 | 101.9 | 25 | 穴状 整地 | 35 | 4:3:3 | 5779 | 大叶榉树 | 2312 | 青冈 | 1734 | 银杏 | 1733 | 1050.8 | 45 | 78.8 | 683.7 |  | 否 |
| 218 | 永定区 | 南庄坪街道 | 崇山村 |  | 5 | 242.8 | Ⅳ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2026年 | 天 然 | 商品林 | 马尾松 | 6马尾松2杉木2阔叶树 | 84 | 0.70 | 中龄林 | 12.4 | 8.2 | 5.0 | 1214 | 间伐 | 34.5 | 15.7 | 55 | 30 | 0.55 | 14.5 | 8.9 | 29 | 0.79 | 190.6 | 95.3 | 23 | 穴状 整地 | 34 | 4:3:3 | 9081 | 大叶榉树 | 3632 | 青冈 | 2724 | 银杏 | 2725 | 1651.0 | 73 | 123.8 | 1098.1 |  | 否 |
| 219 | 永定区 | 南庄坪街道 | 崇山村 |  | 6 | 257.4 | Ⅳ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2026年 | 天 然 | 商品林 | 马尾松 | 6马尾松2杉木2阔叶树 | 93 | 0.70 | 中龄林 | 12.6 | 8.3 | 5.9 | 1519 | 间伐 | 36.6 | 11.9 | 59 | 33 | 0.50 | 14.9 | 9.2 | 34 | 0.7 | 180.72 | 90.36 | 24 | 穴状 整地 | 28 | 4:3:3 | 7928 | 大叶榉树 | 3171 | 青冈 | 2378 | 银杏 | 2379 | 1441.4 | 77 | 108.1 | 1112.9 |  | 否 |
| 220 | 永定区 | 南庄坪街道 | 大庸所村 |  | 7 | 280.2 | Ⅱ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 6马尾松2杉木2阔叶树 | 84 | 0.80 | 中龄林 | 12.4 | 8.1 | 5.3 | 1485 | 间伐 | 32.1 | 11.6 | 57 | 29 | 0.65 | 14.4 | 8.6 | 27 | 0.61 | 172.27 | 86. 14 | 23 | 穴状 整地 | 31 | 5:3:2 | 9555 | 山乌桕 | 4778 | 桢楠 | 2867 | 枫香 | 1910 | 1737.2 | 84 | 130.3 | 1127.2 |  | 否 |
| 221 | 永定区 | 南庄坪街道 | 大庸所村 |  | 8 | 219.6 | Ⅱ | CFXF7 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 喜树 | 6阔叶树2杉木2马尾松 | 94 | 0.80 | 中龄林 | 12.2 | 8.1 | 5.4 | 1186 | 间伐 | 30.9 | 12.4 | 65 | 41 | 0.65 | 13.9 | 8.6 | 29 | 0.67 | 147.04 | 73.52 | 27 | 穴状 整地 | 27 | 5:3:2 | 6522 | 山乌桕 | 3261 | 桢楠 | 1957 | 枫香 | 1304 | 1185.8 | 66 | 88.9 | 876.4 |  | 否 |
| 222 | 永定区 | 南庄坪街道 | 木纳里村 |  | 9 | 299.2 | Ⅱ | GTXF2 | 更替 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 7马尾松2柏木1阔叶树 | 84 | 0.70 | 中龄林 | 13.0 | 8.5 | 5.6 | 1676 | 块状 皆伐 | 81.0 | 71.0 | 16 | 16 | 0.10 | 17.7 | 10.6 | 68 | 3.98 | 1189.6 | 594.8 |  | 穴状 整地 | 58 | 5:3:2 | 19089 | 山乌桕 | 9545 | 桢楠 | 5727 | 枫香 | 3817 | 3470.8 | 150 | 260.3 | 1649.8 |  | 否 |
| 223 | 永定区 | 南庄坪街道 | 木纳里村 |  | 10 | 200.9 | Ⅱ | GTXF2 | 更替 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 7马尾松2柏木1阔叶树 | 92 | 0.70 | 中龄林 | 13.2 | 8.5 | 6.5 | 1306 | 块状 皆伐 | 96.7 | 90.6 | 3 | 3 | 0.10 | 19.1 | 11 | 89 | 5.89 | 1183.1 | 591.6 |  | 穴状 整地 | 71 | 4:3:3 | 15690 | 复羽叶栾树 | 6276 | 桢楠 | 4707 | 山乌桕 | 4707 | 2852.8 | 100 | 214.0 | 1194.1 |  | 否 |
| 224 | 永定区 | 南庄坪街道 | 崇山村 |  | 1 | 90.2 | Ⅳ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 7杉木3阔叶树 | 120 | 0.90 | 中龄林 | 11.4 | 7.7 | 6.0 | 541 | 间伐 | 40.0 | 15.6 | 72 | 38 | 0.70 | 13.7 | 8.4 | 48 | 0.94 | 84.43 | 42.22 | 26 | 穴状 整地 | 31 | 4:3:3 | 3076 | 大叶榉树 | 1230 | 青冈 | 923 | 银杏 | 923 | 559.2 | 27 | 41.9 | 398.9 |  | 否 |
| 225 | 永定区 | 桥头乡 | 高枫村 |  | 1 | 195.2 | Ⅰ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 7马尾松2阔叶树1杉木 | 91 | 0.80 | 中龄林 | 13.8 | 8.9 | 6.9 | 1347 | 间伐 | 40.7 | 16.3 | 54 | 35 | 0.60 | 16.2 | 10 | 37 | 1.12 | 219.54 | 109.8 | 25 | 穴状 整地 | 31 | 5:3:2 | 6656 | 山乌桕 | 3328 | 桢楠 | 1997 | 银杏 | 1331 | 1210.2 | 59 | 90.8 | 785.3 |  | 否 |
| 226 | 永定区 | 桥头乡 | 高枫村 |  | 2 | 204.7 | Ⅰ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 7马尾松2阔叶树1杉木 | 95 | 0.80 | 中龄林 | 13.5 | 8.7 | 7.0 | 1433 | 间伐 | 34.7 | 13.2 | 62 | 32 | 0.65 | 15.4 | 9.3 | 33 | 0.92 | 189.14 | 94.57 | 24 | 穴状 整地 | 25 | 5:3:2 | 5629 | 山乌桕 | 2815 | 桢楠 | 1689 | 银杏 | 1125 | 1023.6 | 61 | 76.8 | 783.1 |  | 否 |
| 227 | 永定区 | 桥头乡 | 桥头村 |  | 3 | 288.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 马尾松 | 5马尾松3杉木2阔叶树 | 98 | 0.80 | 中龄林 | 12.7 | 8.3 | 6.3 | 1814 | 间伐 | 34.7 | 11.4 | 64 | 35 | 0.65 | 14.8 | 8.9 | 34 | 0.72 | 206.84 | 103.4 | 25 | 穴状 整地 | 25 | 5:3:2 | 7920 | 山乌桕 | 3960 | 桢楠 | 2376 | 银杏 | 1584 | 1440.0 | 86 | 108.0 | 1216.8 |  | 否 |
| 228 | 永定区 | 桥头乡 | 桥头村 |  | 4 | 210.8 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 马尾松 | 5马尾松3杉木2阔叶树 | 125 | 0.80 | 中龄林 | 12.5 | 8.2 | 7.8 | 1644 | 间伐 | 44.8 | 21.3 | 69 | 41 | 0.60 | 15.1 | 9.1 | 56 | 1.66 | 350.22 | 175.1 | 27 | 穴状 整地 | 20 | 4:3:3 | 4638 | 大叶榉树 | 1855 | 桢楠 | 1391 | 无患子 | 1392 | 843.2 | 63 | 63.2 | 855.9 |  | 否 |
| 229 | 永定区 | 桥头乡 | 拖船峪村 |  | 5 | 300.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2026年 | 天 然 | 商品林 | 马尾松 | 8马尾松1杉木1阔叶树 | 86 | 0.70 | 中龄林 | 12.8 | 8.4 | 5.6 | 1680 | 间伐 | 27.9 | 8.7 | 62 | 39 | 0.55 | 14.6 | 9.2 | 24 | 0.49 | 146.16 | 73.08 | 26 | 穴状 整地 | 31 | 4:3:3 | 10230 | 大叶榉树 | 4092 | 桢楠 | 3069 | 无患子 | 3069 | 1860.0 | 90 | 139.5 | 1326.9 |  | 否 |
| 230 | 永定区 | 桥头乡 | 张家塔村 |  | 6 | 200.1 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 马尾松 | 5马尾松3杉木2阔叶树 | 95 | 0.70 | 中龄林 | 13.2 | 8.6 | 6.6 | 1321 | 间伐 | 34.7 | 11.7 | 62 | 38 | 0.55 | 15.2 | 9.6 | 33 | 0.77 | 154.52 | 77.26 | 26 | 穴状 整地 | 22 | 4:3:3 | 4842 | 大叶榉树 | 1937 | 桢楠 | 1453 | 无患子 | 1452 | 880.4 | 60 | 66.0 | 825.5 |  | 否 |
| 231 | 永定区 | 桥头乡 | 楠木村 |  | 1 | 220.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 商品林 | 马尾松 | 5马尾松3杉木2阔叶树 | 105 | 0.80 | 中龄林 | 12.7 | 8.4 | 6.9 | 1518 | 间伐 | 40.0 | 15.0 | 63 | 39 | 0.60 | 15.1 | 9.2 | 42 | 1.04 | 227.7 | 113.9 | 26 | 穴状 整地 | 33 | 4:3:3 | 7986 | 大叶榉树 | 3194 | 桢楠 | 2396 | 无患子 | 2396 | 1452.0 | 66 | 108.9 | 987.6 |  | 否 |
| 232 | 永定区 | 桥头乡 | 楠木村 |  | 2 | 280.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 商品林 | 马尾松 | 5马尾松3杉木2阔叶树 | 96 | 0.70 | 中龄林 | 12.6 | 8.3 | 6.1 | 1708 | 间伐 | 37.5 | 17.7 | 60 | 39 | 0.50 | 14.9 | 8.9 | 36 | 1.08 | 302.32 | 151.2 | 26 | 穴状 整地 | 27 | 4:3:3 | 8316 | 大叶榉树 | 3326 | 桢楠 | 2495 | 无患子 | 2495 | 1512.0 | 84 | 113.4 | 1201.5 |  | 否 |
| 233 | 永定区 | 桥头乡 | 双溪村 |  | 3 | 310.2 | Ⅰ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 6马尾松3杉木1阔叶树 | 99 | 0.80 | 中龄林 | 13.1 | 8.5 | 6.9 | 2140 | 间伐 | 31.3 | 10.0 | 68 | 40 | 0.65 | 14.6 | 9 | 31 | 0.69 | 214.04 | 107 | 27 | 穴状 整地 | 22 | 4:3:3 | 7507 | 大叶榉树 | 3003 | 桢楠 | 2252 | 无患子 | 2252 | 1364.8 | 93 | 102.4 | 1155.8 |  | 否 |
| 234 | 永定区 | 桥头乡 | 双溪村 |  | 4 | 289.7 | Ⅲ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 公益林 | 杉木 | 7杉木2马尾松1阔叶树 | 110 | 0.80 | 中龄林 | 13.0 | 8.5 | 7.7 | 2231 | 间伐 | 34.5 | 15.2 | 72 | 37 | 0.65 | 15.4 | 9.3 | 38 | 1.17 | 339.06 | 169.5 | 26 | 穴状 整地 | 25 | 4:3:3 | 7967 | 大叶榉树 | 3187 | 桢楠 | 2390 | 无患子 | 2390 | 1448.6 | 87 | 108.6 | 1108.2 |  | 否 |
| 235 | 永定区 | 桥头乡 | 拖船峪村 |  | 5 | 271.1 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2027年 | 天 然 | 商品林 | 马尾松 | 6马尾松2杉木2阔叶树 | 96 | 0.70 | 中龄林 | 12.9 | 8.4 | 6.5 | 1762 | 间伐 | 32.3 | 10.6 | 65 | 38 | 0.55 | 15.1 | 8.9 | 31 | 0.69 | 186.79 | 93.4 | 26 | 穴状 整地 | 19 | 4:3:3 | 5666 | 大叶榉树 | 2266 | 桢楠 | 1700 | 无患子 | 1700 | 1030.2 | 81 | 77.3 | 1091.7 |  | 否 |
| 236 | 永定区 | 桥头乡 | 拖船峪村 |  | 6 | 228.9 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2027年 | 天 然 | 商品林 | 马尾松 | 6马尾松2杉木2阔叶树 | 85 | 0.70 | 中龄林 | 12.8 | 8.4 | 5.5 | 1259 | 间伐 | 27.1 | 9.5 | 62 | 32 | 0.55 | 14.1 | 9.1 | 23 | 0.52 | 119.6 | 59.8 | 24 | 穴状 整地 | 27 | 4:3:3 | 6798 | 大叶榉树 | 2719 | 桢楠 | 2039 | 无患子 | 2040 | 1236.0 | 69 | 92.7 | 982.3 |  | 否 |
| 237 | 永定区 | 桥头乡 | 长岭岗村 |  | 7 | 288.0 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 人工 | 商品林 | 杉木 | 7杉木2阔叶树1马尾松 | 109 | 0.80 | 中龄林 | 12.7 | 8.4 | 7.2 | 2074 | 间伐 | 33.9 | 10.7 | 72 | 37 | 0.65 | 14.3 | 9.3 | 37 | 0.77 | 221.88 | 110.9 | 26 | 穴状 整地 | 34 | 4:3:3 | 10771 | 大叶榉树 | 4308 | 桢楠 | 3231 | 无患子 | 3232 | 1958.4 | 86 | 146.9 | 1302.3 |  | 否 |
| 238 | 永定区 | 桥头乡 | 长岭岗村 |  | 8 | 190.1 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 人工 | 商品林 | 杉木 | 7杉木2阔叶树1马尾松 | 101 | 0.80 | 中龄林 | 12.8 | 8.4 | 6.7 | 1274 | 间伐 | 38.6 | 17.3 | 62 | 40 | 0.60 | 15.1 | 9.5 | 39 | 1.16 | 220.34 | 110.2 | 27 | 穴状 整地 | 22 | 4:3:3 | 4600 | 大叶榉树 | 1840 | 桢楠 | 1380 | 无患子 | 1380 | 836.4 | 57 | 62.7 | 784.3 |  | 否 |
| 239 | 永定区 | 桥头乡 | 长岭岗村 |  | 9 | 322.0 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 人工 | 商品林 | 杉木 | 7杉木2马尾松1阔叶树 | 120 | 0.90 | 中龄林 | 13.0 | 8.5 | 8.4 | 2705 | 间伐 | 40.8 | 18.3 | 71 | 33 | 0.70 | 15.1 | 9.4 | 49 | 1.54 | 494.98 | 247.5 | 24 | 穴状 整地 | 33 | 4:3:3 | 11689 | 大叶榉树 | 4676 | 桢楠 | 3507 | 无患子 | 3506 | 2125.2 | 97 | 159.4 | 1445.4 |  | 否 |
| 240 | 永定区 | 三家馆乡 | 杜家岗村 |  | 1 | 228.0 | Ⅱ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 马尾松 | 5马尾松4杉木1阔叶树 | 99 | 0.80 | 中龄林 | 13.8 | 11.0 | 9.8 | 2234 | 间伐 | 37.4 | 14.2 | 62 | 37 | 0.60 | 16.3 | 12.1 | 37 | 1.39 | 317.28 | 158.6 | 26 | 穴状 整地 | 27 | 5:3:2 | 6772 | 山乌桕 | 3386 | 大叶榉树 | 2032 | 桢楠 | 1354 | 1231.2 | 68 | 92.3 | 978.4 |  | 否 |
| 241 | 永定区 | 三家馆乡 | 杜家岗村 |  | 2 | 71.7 | Ⅱ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 马尾松 | 6杉木4马尾松 | 104 | 0.90 | 中龄林 | 14.1 | 10.9 | 9.6 | 688 | 间伐 | 36.5 | 14.8 | 66 | 40 | 0.70 | 16.2 | 11.7 | 38 | 1.42 | 101.87 | 50.94 | 27 | 穴状 整地 | 19 | 5:3:2 | 1499 | 山乌桕 | 750 | 大叶榉树 | 450 | 桢楠 | 299 | 272.4 | 22 | 20.4 | 288.7 |  | 否 |
| 242 | 永定区 | 三家馆乡 | 垕王村 |  | 3 | 208.0 | Ⅱ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2026年 | 人工 | 公益林 | 马尾松 | 8马尾松2杉木 | 96 | 0.80 | 近熟林 | 18.5 | 13.5 | 14.6 | 3037 | 间伐 | 32.3 | 12.1 | 65 | 32 | 0.65 | 21.6 | 15 | 31 | 1.77 | 367.45 | 183.7 | 24 | 穴状 整地 | 24 | 5:3:2 | 5491 | 山乌桕 | 2746 | 大叶榉树 | 1647 | 桢楠 | 1098 | 998.4 | 62 | 74.9 | 788.7 |  | 否 |
| 243 | 永定区 | 三家馆乡 | 垕王村 |  | 4 | 292.0 | Ⅱ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2026年 | 人工 | 公益林 | 马尾松 | 8马尾松2杉木 | 84 | 0.80 | 近熟林 | 18.5 | 13.5 | 14.6 | 4263 | 间伐 | 26.2 | 7.4 | 62 | 30 | 0.65 | 20.3 | 14.8 | 22 | 1.08 | 315.48 | 157.7 | 23 | 穴状 整地 | 28 | 5:3:2 | 8994 | 山乌桕 | 4497 | 大叶榉树 | 2698 | 桢楠 | 1799 | 1635.2 | 88 | 122.6 | 1145.8 |  | 否 |
| 244 | 永定区 | 三家馆乡 | 三家馆村 |  | 5 | 300.2 | Ⅱ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 马尾松 | 6马尾松3杉木1阔叶树 | 102 | 0.90 | 中龄林 | 14.3 | 10.4 | 9.4 | 2822 | 间伐 | 37.3 | 13.6 | 64 | 39 | 0.70 | 16.5 | 11.4 | 38 | 1.28 | 383.78 | 191.9 | 26 | 穴状 整地 | 26 | 4:3:3 | 8586 | 大叶榉树 | 3434 | 桢楠 | 2576 | 无患子 | 2576 | 1561.0 | 90 | 117.1 | 1278.2 |  | 否 |
| 245 | 永定区 | 三家馆乡 | 垕王村 |  | 1 | 295.0 | Ⅱ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 7马尾松2杉木1阔叶树 | 101 | 0.90 | 中龄林 | 14.3 | 11.0 | 9.7 | 2862 | 间伐 | 38.6 | 14.4 | 62 | 36 | 0.70 | 17 | 12.1 | 39 | 1.4 | 412.06 | 206 | 25 | 穴状 整地 | 34 | 5:3:2 | 11033 | 山乌桕 | 5517 | 大叶榉树 | 3310 | 桢楠 | 2206 | 2006.0 | 89 | 150.5 | 1216.0 |  | 否 |

| 序号 | 县 | 乡(镇) | 村(社区) | 调查小班号 | 小班号 | 面积(亩) | 立地类型号 | 措施模式号 | 建设内容 | 计划年度 | 林分现状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采伐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 修枝株数(株/亩) | 整地方式 | 补植苗木(株 、含10%损耗系数) |  |  |  |  |  |  |  |  | 施肥量(千克) | 生根粉（克 ) | 保水剂(千克) | 用工 /人工(天) | 基础 设施 | 是否为示范林小班 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 起 源 | 森林类别 | 优势树种 | 树种组成 | 株数(株/亩) | 郁 闭 度 | 龄组 | 平均胸径(cm) | 平均树高(m) | 每亩 蓄积量 (m³) | 小班蓄积量(m³) | 采伐方式 | 株 数 强 度 (%) | 蓄积强度(%) | 保留 木株数 (株/亩) | 目标 树株数(株 /亩) | 保留郁闭度 | 伐后 平均 胸径(cm) | 伐后 平均 树高(m) | 采伐 株数(株/亩) | 每亩 采伐 蓄积(m³) | 小班采伐蓄积 (m³) | 采伐 出材 (m³/亩 ) |  |  | 补植 密度(株/亩) | 混交比例 | 小计 | 树种1 | 需苗量 (株) | 树种2 | 需苗量 (株) | 树种3 | 需苗量 (株) |  |  |  |  | 作业道(米) |  |
| 246 | 永定区 | 三家馆乡 | 垕王村 |  | 2 | 205.0 | Ⅱ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 7马尾松2杉木1阔叶树 | 102 | 0.90 | 中龄林 | 14.3 | 11.0 | 9.7 | 1989 | 间伐 | 39.2 | 17.3 | 62 | 34 | 0.70 | 16.8 | 12.2 | 40 | 1.68 | 344.01 | 172 | 25 | 穴状 整地 | 30 | 5:3:2 | 6765 | 山乌桕 | 3383 | 大叶榉树 | 2030 | 桢楠 | 1352 | 1230.0 | 62 | 92.3 | 818.0 |  | 否 |
| 247 | 永定区 | 三家馆乡 | 三家馆村 |  | 3 | 299.7 | Ⅱ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 商品林 | 马尾松 | 7马尾松2杉木1阔叶树 | 96 | 0.80 | 中龄林 | 14.9 | 10.7 | 9.8 | 2937 | 间伐 | 30.2 | 8.9 | 67 | 37 | 0.65 | 17.1 | 11.8 | 29 | 0.87 | 261.4 | 130.7 | 26 | 穴状 整地 | 22 | 4:3:3 | 7253 | 大叶榉树 | 2901 | 桢楠 | 2176 | 无患子 | 2176 | 1318.6 | 90 | 98.9 | 1236.6 |  | 否 |
| 248 | 永定区 | 三家馆乡 | 三家馆村 |  | 4 | 103.2 | Ⅱ | GTXF1 | 更替 修复 | 2027年 | 人 工 | 商品林 | 马尾松 | 10马尾松 | 110 | 0.90 | 中龄林 | 14.2 | 12.9 | 12.5 | 1290 | 块状 皆伐 | 93.6 | 88.2 | 7 | 7 | 0.10 | 20.7 | 16.6 | 103 | 11.03 | 1137.8 | 568.9 |  | 穴状 整地 | 67 | 4:3:3 | 7606 | 大叶榉树 | 3042 | 桢楠 | 2282 | 无患子 | 2282 | 1382.8 | 52 | 103.7 | 620.4 |  | 否 |
| 249 | 永定区 | 三家馆乡 | 云盘塔村 |  | 5 | 62.8 | Ⅱ | GTXF1 | 更替 修复 | 2027年 | 人 工 | 商品林 | 马尾松 | 10马尾松 | 84 | 0.75 | 中龄林 | 16.0 | 14.8 | 13.4 | 842 | 块状 皆伐 | 85.7 | 73.2 | 12 | 12 | 0.10 | 22.2 | 18.4 | 72 | 9.81 | 615.99 | 308 |  | 穴状 整地 | 62 | 4:3:3 | 4283 | 大叶榉树 | 1713 | 桢楠 | 1285 | 无患子 | 1285 | 778.8 | 31 | 58.4 | 367.1 |  | 否 |
| 250 | 永定区 | 三家馆乡 | 云盘塔村 |  | 6 | 134.0 | Ⅱ | GTXF1 | 更替 修复 | 2027年 | 人 工 | 商品林 | 马尾松 | 7马尾松3杉木 | 114 | 0.90 | 中龄林 | 14.4 | 9.1 | 9.8 | 1313 | 块状 皆伐 | 88.6 | 78.6 | 13 | 13 | 0.10 | 20.5 | 11.7 | 101 | 7.7 | 1032.2 | 516.1 |  | 穴状 整地 | 61 | 4:3:3 | 8991 | 大叶榉树 | 3596 | 桢楠 | 2697 | 无患子 | 2698 | 1634.8 | 67 | 122.6 | 779.0 |  | 否 |
| 251 | 永定区 | 石长溪林场 | 石长溪林场 |  | 1 | 169.9 | Ⅲ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 杉木 | 10杉木 | 78 | 0.70 | 中龄林 | 16.7 | 12.2 | 10.9 | 1852 | 间伐 | 23.1 | 8.9 | 60 | 30 | 0.60 | 18.3 | 13 | 18 | 0.97 | 164.82 | 82.41 | 23 | 穴状 整地 | 31 | 4:3:3 | 5794 | 青冈 | 2318 | 大叶榉树 | 1738 | 复羽叶栾树 | 1738 | 1053.4 | 51 | 79.0 | 683.5 |  | 否 |
| 252 | 永定区 | 石长溪林场 | 石长溪林场 |  | 2 | 39.4 | Ⅲ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 杉木 | 10杉木 | 80 | 0.75 | 中龄林 | 16.3 | 11.8 | 10.9 | 429 | 间伐 | 26.3 | 7.6 | 59 | 30 | 0.60 | 18.5 | 12.9 | 21 | 0.83 | 32.64 | 16.32 | 23 | 穴状 整地 | 28 | 4:3:3 | 1214 | 青冈 | 486 | 大叶榉树 | 364 | 复羽叶栾树 | 364 | 220.6 | 12 | 16.5 | 154.5 |  | 否 |
| 253 | 永定区 | 石长溪林场 | 石长溪林场 |  | 3 | 33.1 | Ⅲ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 杉木 | 9杉木1枫香 | 78 | 0.75 | 中龄林 | 15.8 | 11.2 | 10.2 | 338 | 间伐 | 20.5 | 6.0 | 62 | 31 | 0.65 | 17.2 | 11.7 | 16 | 0.61 | 20.26 | 10. 13 | 24 | 穴状 整地 | 32 | 4:3:3 | 1165 | 青冈 | 466 | 大叶榉树 | 350 | 复羽叶栾树 | 349 | 211.8 | 10 | 15.9 | 134.3 |  | 否 |
| 254 | 永定区 | 石长溪林场 | 石长溪林场 |  | 4 | 73.0 | Ⅲ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 杉木 | 10杉木 | 79 | 0.75 | 中龄林 | 17.2 | 11.9 | 11.8 | 861 | 间伐 | 24.1 | 6.1 | 60 | 33 | 0.65 | 19 | 12.8 | 19 | 0.72 | 52.55 | 26.28 | 24 | 穴状 整地 | 31 | 4:3:3 | 2489 | 青冈 | 996 | 大叶榉树 | 747 | 复羽叶栾树 | 746 | 452.6 | 22 | 33.9 | 293.8 |  | 否 |
| 255 | 永定区 | 石长溪林场 | 石长溪林场 |  | 5 | 168.9 | Ⅲ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 杉木 | 10杉木 | 78 | 0.70 | 中龄林 | 15.9 | 11.2 | 9.5 | 1605 | 间伐 | 21.8 | 8.5 | 61 | 33 | 0.60 | 17.8 | 11.8 | 17 | 0.81 | 136.39 | 68.2 | 24 | 穴状 整地 | 31 | 4:3:3 | 5759 | 青冈 | 2304 | 大叶榉树 | 1728 | 复羽叶栾树 | 1727 | 1047.2 | 51 | 78.5 | 679.4 |  | 否 |
| 256 | 永定区 | 石长溪林场 | 石长溪林场 |  | 6 | 214.7 | Ⅲ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 杉木 | 10杉木 | 76 | 0.70 | 中龄林 | 16.2 | 12.3 | 10.2 | 2190 | 间伐 | 23.7 | 5.8 | 58 | 37 | 0.60 | 17.6 | 13 | 18 | 0.59 | 127.02 | 63.51 | 26 | 穴状 整地 | 33 | 4:3:3 | 7794 | 青冈 | 3118 | 大叶榉树 | 2338 | 复羽叶栾树 | 2338 | 1417.0 | 64 | 106.3 | 878.0 |  | 否 |
| 257 | 永定区 | 石长溪林场 | 石长溪林场 |  | 7 | 156.7 | Ⅲ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 杉木 | 10杉木 | 77 | 0.75 | 近熟林 | 18.5 | 12.9 | 14.1 | 2209 | 间伐 | 26.0 | 12.3 | 57 | 31 | 0.60 | 19.7 | 13.4 | 20 | 1.73 | 271.76 | 135.9 | 24 | 穴状 整地 | 35 | 4:3:3 | 6033 | 赤皮青冈 | 2413 | 大叶榉树 | 1810 | 无患子 | 1810 | 1097.0 | 47 | 82.3 | 1458.1 |  | 是 |
| 258 | 永定区 | 石长溪林场 | 石长溪林场 |  | 8 | 129.7 | Ⅲ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 杉木 | 10杉木 | 109 | 0.90 | 中龄林 | 15.4 | 10.9 | 13.2 | 1712 | 间伐 | 39.4 | 16.6 | 66 | 41 | 0.70 | 18.3 | 11.8 | 43 | 2.19 | 284.2 | 142.1 | 27 | 穴状 整地 | 28 | 4:3:3 | 3995 | 青冈 | 1598 | 大叶榉树 | 1199 | 复羽叶栾树 | 1198 | 726.4 | 39 | 54.5 | 509.0 |  | 否 |
| 259 | 永定区 | 石长溪林场 | 石长溪林场 |  | 9 | 76.2 | Ⅲ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 杉木 | 10杉木 | 78 | 0.75 | 中龄林 | 16.1 | 11.2 | 10.1 | 770 | 间伐 | 24.4 | 8.3 | 59 | 31 | 0.65 | 18 | 11.7 | 19 | 0.84 | 63.88 | 31.94 | 24 | 穴状 整地 | 35 | 4:3:3 | 2934 | 青冈 | 1174 | 大叶榉树 | 880 | 复羽叶栾树 | 880 | 533.4 | 23 | 40.0 | 316.6 |  | 否 |
| 260 | 永定区 | 石长溪林场 | 石长溪林场 |  | 10 | 66.4 | Ⅲ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 杉木 | 10杉木 | 78 | 0.75 | 中龄林 | 16.1 | 11.3 | 9.9 | 657 | 间伐 | 28.2 | 7.8 | 56 | 34 | 0.60 | 18.5 | 12.1 | 22 | 0.77 | 51.27 | 25.64 | 25 | 穴状 整地 | 31 | 4:3:3 | 2264 | 青冈 | 906 | 大叶榉树 | 679 | 复羽叶栾树 | 679 | 411.6 | 20 | 30.9 | 267.1 |  | 否 |
| 261 | 永定区 | 石长溪林场 | 石长溪林场 |  | 11 | 122.0 | Ⅲ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 杉木 | 10杉木 | 77 | 0.75 | 中龄林 | 17.7 | 13.2 | 12.5 | 1525 | 间伐 | 24.7 | 7.9 | 58 | 33 | 0.65 | 19.8 | 14.2 | 19 | 0.99 | 120.48 | 60.24 | 24 | 穴状 整地 | 33 | 4:3:3 | 4429 | 青冈 | 1772 | 大叶榉树 | 1329 | 复羽叶栾树 | 1328 | 805.2 | 37 | 60.4 | 498.8 |  | 否 |
| 262 | 永定区 | 石长溪林场 | 石长溪林场 |  | 1 | 26.0 | Ⅲ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 公益林 | 杉木 | 10杉木 | 77 | 0.75 | 中龄林 | 16.2 | 11.3 | 10.2 | 265 | 间伐 | 27.3 | 8.5 | 56 | 31 | 0.60 | 17.7 | 11.9 | 21 | 0.87 | 22.54 | 11.27 | 24 | 穴状 整地 | 31 | 4:3:3 | 887 | 青冈 | 355 | 大叶榉树 | 266 | 复羽叶栾树 | 266 | 161.2 | 8 | 12.1 | 104.6 |  | 否 |
| 263 | 永定区 | 四都坪乡 | 和平村 |  | 1 | 177.3 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 8杉木1马尾松1阔叶树 | 95 | 0.80 | 中龄林 | 12.4 | 10.7 | 7.7 | 1365 | 间伐 | 31.6 | 9.5 | 65 | 36 | 0.65 | 14.2 | 11.9 | 30 | 0.73 | 129.69 | 64.85 | 25 | 穴状 整地 | 24 | 4:3:3 | 4681 | 大叶榉树 | 1872 | 桢楠 | 1404 | 无患子 | 1405 | 851.0 | 53 | 63.8 | 743.3 |  | 否 |
| 264 | 永定区 | 四都坪乡 | 和平村 |  | 2 | 222.7 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 8杉木1马尾松1阔叶树 | 93 | 0.80 | 中龄林 | 12.3 | 10.7 | 7.5 | 1670 | 间伐 | 39.8 | 14.3 | 56 | 36 | 0.60 | 14.8 | 12 | 37 | 1.07 | 238.85 | 119.4 | 25 | 穴状 整地 | 33 | 4:3:3 | 8084 | 大叶榉树 | 3234 | 桢楠 | 2425 | 无患子 | 2425 | 1469.8 | 67 | 110.2 | 999.7 |  | 否 |
| 265 | 永定区 | 四都坪乡 | 黄家河村 |  | 3 | 300.4 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 9杉木1阔叶树 | 105 | 0.80 | 中龄林 | 13.0 | 11.0 | 9.3 | 2794 | 间伐 | 41.0 | 18.6 | 62 | 31 | 0.60 | 15.7 | 12 | 43 | 1.73 | 519.63 | 259.8 | 24 | 穴状 整地 | 30 | 4:3:3 | 9913 | 大叶榉树 | 3965 | 桢楠 | 2974 | 无患子 | 2974 | 1802.4 | 90 | 135.2 | 1318.6 |  | 否 |
| 266 | 永定区 | 四都坪乡 | 黄家河村 |  | 4 | 200.0 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 8杉木2阔叶树 | 81 | 0.75 | 中龄林 | 12.5 | 11.2 | 7.1 | 1420 | 间伐 | 32.1 | 9.3 | 55 | 33 | 0.60 | 13.9 | 12.4 | 26 | 0.66 | 132.06 | 66.03 | 24 | 穴状 整地 | 32 | 4:3:3 | 7040 | 大叶榉树 | 2816 | 桢楠 | 2112 | 无患子 | 2112 | 1280.0 | 60 | 96.0 | 891.2 |  | 否 |
| 267 | 永定区 | 四都坪乡 | 九龙村 |  | 5 | 287.2 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 7杉木2阔叶树1马尾松 | 75 | 0.75 | 中龄林 | 13.2 | 11.2 | 7.1 | 2039 | 间伐 | 21.3 | 5.7 | 59 | 35 | 0.65 | 14.3 | 12 | 16 | 0.4 | 116.23 | 58. 12 | 25 | 穴状 整地 | 32 | 4:3:3 | 10109 | 大叶榉树 | 4044 | 桢楠 | 3033 | 无患子 | 3032 | 1838.0 | 86 | 137.9 | 1279.7 |  | 否 |
| 268 | 永定区 | 四都坪乡 | 九龙村 |  | 6 | 213.0 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 7杉木2阔叶树1马尾松 | 76 | 0.75 | 中龄林 | 13.3 | 11.3 | 7.3 | 1555 | 间伐 | 28.9 | 11.4 | 54 | 35 | 0.60 | 14.6 | 12.5 | 22 | 0.83 | 177.26 | 88.63 | 25 | 穴状 整地 | 31 | 4:3:3 | 7263 | 大叶榉树 | 2905 | 桢楠 | 2179 | 无患子 | 2179 | 1320.6 | 64 | 99.0 | 942.1 |  | 否 |
| 269 | 永定区 | 四都坪乡 | 牧笛溪村 |  | 7 | 286.9 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 9杉木1阔叶树 | 102 | 0.70 | 中龄林 | 11.0 | 10.6 | 7.5 | 2152 | 间伐 | 37.3 | 15.0 | 64 | 32 | 0.50 | 13 | 11.9 | 38 | 1.13 | 322.76 | 161.4 | 24 | 穴状 整地 | 30 | 4:3:3 | 9468 | 大叶榉树 | 3787 | 桢楠 | 2840 | 无患子 | 2841 | 1721.4 | 86 | 129.1 | 1259.5 |  | 否 |
| 270 | 永定区 | 四都坪乡 | 牧笛溪村 |  | 8 | 213.3 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 9杉木1阔叶树 | 100 | 0.70 | 中龄林 | 11.6 | 10.7 | 7.4 | 1578 | 间伐 | 34.0 | 12.2 | 66 | 32 | 0.55 | 13.2 | 11.8 | 34 | 0.9 | 192.57 | 96.29 | 24 | 穴状 整地 | 31 | 4:3:3 | 7274 | 大叶榉树 | 2910 | 桢楠 | 2182 | 无患子 | 2182 | 1322.4 | 64 | 99.2 | 943.3 |  | 否 |
| 271 | 永定区 | 四都坪乡 | 四都坪村 |  | 9 | 204.3 | Ⅲ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 9杉木1阔叶树 | 81 | 0.75 | 中龄林 | 14.3 | 12.1 | 9.7 | 1982 | 间伐 | 34.6 | 15.2 | 53 | 28 | 0.60 | 16.5 | 13.5 | 28 | 1.47 | 301.22 | 150.6 | 23 | 穴状 整地 | 32 | 4:3:3 | 7191 | 大叶榉树 | 2876 | 桢楠 | 2157 | 无患子 | 2158 | 1307.6 | 61 | 98.1 | 910.4 |  | 否 |
| 272 | 永定区 | 四都坪乡 | 四都坪村 |  | 10 | 195.7 | Ⅲ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 杉木 | 9杉木1阔叶树 | 78 | 0.75 | 中龄林 | 14.8 | 12.3 | 9.8 | 1918 | 间伐 | 28.2 | 10.8 | 56 | 30 | 0.60 | 16.4 | 12.9 | 22 | 1.06 | 207.13 | 103.6 | 23 | 穴状 整地 | 26 | 4:3:3 | 5597 | 大叶榉树 | 2239 | 桢楠 | 1679 | 无患子 | 1679 | 1017.6 | 59 | 76.3 | 833.4 |  | 否 |
| 273 | 永定区 | 四都坪乡 | 铜斗村 |  | 11 | 235.2 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 杉木 | 8杉木1马尾松1阔叶树 | 97 | 0.80 | 中龄林 | 13.1 | 11.2 | 9.9 | 2328 | 间伐 | 34.0 | 11.9 | 64 | 31 | 0.65 | 15.4 | 12.3 | 33 | 1.18 | 277.09 | 138.6 | 24 | 穴状 整地 | 28 | 4:3:3 | 7244 | 大叶榉树 | 2898 | 桢楠 | 2173 | 无患子 | 2173 | 1317.2 | 71 | 98.8 | 1016.9 |  | 否 |
| 274 | 永定区 | 四都坪乡 | 铜斗村 |  | 12 | 264.6 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 杉木 | 8杉木1马尾松1阔叶树 | 100 | 0.80 | 中龄林 | 13.0 | 11.2 | 10.0 | 2646 | 间伐 | 34.0 | 12.9 | 66 | 33 | 0.65 | 15.3 | 12.5 | 34 | 1.29 | 341.33 | 170.7 | 24 | 穴状 整地 | 37 | 4:3:3 | 10769 | 大叶榉树 | 4308 | 桢楠 | 3231 | 无患子 | 3230 | 1958.0 | 79 | 146.9 | 1222.8 |  | 否 |
| 275 | 永定区 | 四都坪乡 | 熊家塔村 |  | 13 | 292.8 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 杉木 | 7杉木2阔叶树1马尾松 | 69 | 0.65 | 中龄林 | 12.6 | 10.5 | 6.1 | 1786 | 间伐 | 13.0 | 4.9 | 60 | 34 | 0.60 | 13.1 | 10.9 | 9 | 0.3 | 87.52 | 43.76 | 25 | 穴状 整地 | 32 | 4:3:3 | 10307 | 大叶榉树 | 4123 | 桢楠 | 3092 | 无患子 | 3092 | 1874.0 | 88 | 140.6 | 1304.8 |  | 否 |
| 276 | 永定区 | 四都坪乡 | 熊家塔村 |  | 14 | 257.4 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 杉木 | 7杉木2阔叶树1马尾松 | 71 | 0.70 | 中龄林 | 12.6 | 10.6 | 6.3 | 1622 | 间伐 | 22.5 | 5.1 | 55 | 30 | 0.60 | 14 | 11.2 | 16 | 0.32 | 82.7 | 41.35 | 23 | 穴状 整地 | 25 | 4:3:3 | 7079 | 大叶榉树 | 2832 | 桢楠 | 2124 | 无患子 | 2123 | 1287.0 | 77 | 96.5 | 1087.4 |  | 否 |
| 277 | 永定区 | 四都坪乡 | 熊家塔村 |  | 15 | 226.0 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 杉木 | 8杉木1马尾松1阔叶树 | 79 | 0.75 | 中龄林 | 14.2 | 11.6 | 8.7 | 1966 | 间伐 | 21.5 | 5.3 | 62 | 37 | 0.65 | 15 | 12.3 | 17 | 0.46 | 104.21 | 52. 11 | 26 | 穴状 整地 | 38 | 4:3:3 | 9447 | 大叶榉树 | 3779 | 桢楠 | 2834 | 无患子 | 2834 | 1717.6 | 68 | 128.8 | 1051.9 |  | 否 |
| 278 | 永定区 | 四都坪乡 | 熊家塔村 |  | 16 | 224.4 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 杉木 | 8杉木1马尾松1阔叶树 | 77 | 0.75 | 中龄林 | 14.1 | 11.6 | 8.5 | 1907 | 间伐 | 27.3 | 8.7 | 56 | 36 | 0.60 | 15.8 | 12.7 | 21 | 0.74 | 165.94 | 82.97 | 25 | 穴状 整地 | 38 | 4:3:3 | 9380 | 大叶榉树 | 3752 | 桢楠 | 2814 | 无患子 | 2814 | 1705.4 | 67 | 127.9 | 1044.2 |  | 否 |
| 279 | 永定区 | 四都坪乡 | 和平村 |  | 1 | 227.2 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 人工 | 商品林 | 杉木 | 9杉木1阔叶树 | 107 | 0.80 | 中龄林 | 12.6 | 11.2 | 9.7 | 2204 | 间伐 | 39.3 | 17.9 | 65 | 36 | 0.60 | 14.5 | 12.7 | 42 | 1.74 | 394.49 | 197.3 | 25 | 穴状 整地 | 20 | 4:3:3 | 4998 | 大叶榉树 | 1999 | 桢楠 | 1499 | 无患子 | 1500 | 908.8 | 68 | 68.2 | 922.3 |  | 否 |
| 280 | 永定区 | 四都坪乡 | 和平村 |  | 2 | 272.8 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 9杉木1阔叶树 | 100 | 0.80 | 中龄林 | 12.6 | 11.2 | 9.0 | 2455 | 间伐 | 29.0 | 8.1 | 71 | 40 | 0.65 | 14.1 | 12.3 | 29 | 0.73 | 198.87 | 99.44 | 27 | 穴状 整地 | 26 | 4:3:3 | 7802 | 大叶榉树 | 3121 | 桢楠 | 2341 | 无患子 | 2340 | 1418.6 | 82 | 106.4 | 1161.7 |  | 否 |

| 序号 | 县 | 乡(镇) | 村(社区) | 调查小班号 | 小班号 | 面积(亩) | 立地类型号 | 措施模式号 | 建设内容 | 计划年度 | 林分现状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采伐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 修枝株数(株/亩) | 整地方式 | 补植苗木(株 、含10%损耗系数) |  |  |  |  |  |  |  |  | 施肥量(千克) | 生根粉（克 ) | 保水剂(千克) | 用工 /人工(天) | 基础 设施 | 是否为示范林小班 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 起 源 | 森林类别 | 优势树种 | 树种组成 | 株数(株/亩) | 郁 闭 度 | 龄组 | 平均胸径(cm) | 平均树高(m) | 每亩 蓄积量 (m³) | 小班蓄积量(m³) | 采伐方式 | 株 数 强 度 (%) | 蓄积强度(%) | 保留 木株数 (株/亩) | 目标 树株数(株 /亩) | 保留郁闭度 | 伐后 平均 胸径(cm) | 伐后 平均 树高(m) | 采伐 株数(株/亩) | 每亩 采伐 蓄积(m³) | 小班采伐蓄积 (m³) | 采伐 出材 (m³/亩 ) |  |  | 补植 密度(株/亩) | 混交比例 | 小计 | 树种1 | 需苗量 (株) | 树种2 | 需苗量 (株) | 树种3 | 需苗量 (株) |  |  |  |  | 作业道(米) |  |
| 281 | 永定区 | 四都坪乡 | 黄家河村 |  | 3 | 253.1 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 9杉木1阔叶树 | 105 | 0.75 | 中龄林 | 11.9 | 10.3 | 7.7 | 1949 | 间伐 | 41.0 | 15.2 | 62 | 34 | 0.55 | 14.4 | 11.5 | 43 | 1.17 | 296.23 | 148.1 | 25 | 穴状 整地 | 22 | 4:3:3 | 6125 | 大叶榉树 | 2450 | 桢楠 | 1838 | 无患子 | 1837 | 1113.6 | 76 | 83.5 | 1044.3 |  | 否 |
| 282 | 永定区 | 四都坪乡 | 黄家河村 |  | 4 | 246.9 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 9杉木1阔叶树 | 99 | 0.80 | 中龄林 | 11.8 | 10.2 | 7.1 | 1753 | 间伐 | 29.3 | 8.9 | 70 | 40 | 0.65 | 13.1 | 11.2 | 29 | 0.63 | 156.02 | 78.01 | 27 | 穴状 整地 | 27 | 4:3:3 | 7333 | 大叶榉树 | 2933 | 桢楠 | 2200 | 无患子 | 2200 | 1333.2 | 74 | 100.0 | 1059.5 |  | 否 |
| 283 | 永定区 | 四都坪乡 | 黄家河村 |  | 5 | 300.4 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 7杉木3阔叶树 | 75 | 0.75 | 中龄林 | 12.9 | 10.9 | 6.8 | 2043 | 间伐 | 22.7 | 5.3 | 58 | 36 | 0.65 | 13.9 | 11.6 | 17 | 0.36 | 108.26 | 54. 13 | 25 | 穴状 整地 | 28 | 4:3:3 | 9252 | 大叶榉树 | 3701 | 桢楠 | 2776 | 无患子 | 2775 | 1682.2 | 90 | 126.2 | 1298.8 |  | 否 |
| 284 | 永定区 | 四都坪乡 | 九龙村 |  | 6 | 300.4 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 8杉木2阔叶树 | 77 | 0.75 | 中龄林 | 14.1 | 12.1 | 8.8 | 2644 | 间伐 | 26.0 | 9.2 | 57 | 33 | 0.60 | 15.6 | 13.1 | 20 | 0.81 | 243.2 | 121.6 | 24 | 穴状 整地 | 27 | 4:3:3 | 8922 | 大叶榉树 | 3569 | 桢楠 | 2677 | 无患子 | 2676 | 1622.2 | 90 | 121.7 | 1288.9 |  | 否 |
| 285 | 永定区 | 四都坪乡 | 九龙村 |  | 7 | 199.9 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 7杉木3马尾松 | 72 | 0.70 | 中龄林 | 14.1 | 11.8 | 8.7 | 1739 | 间伐 | 25.0 | 7.4 | 54 | 33 | 0.55 | 15.6 | 12.6 | 18 | 0.64 | 128.7 | 64.35 | 24 | 穴状 整地 | 27 | 4:3:3 | 5937 | 大叶榉树 | 2375 | 桢楠 | 1781 | 无患子 | 1781 | 1079.4 | 60 | 81.0 | 857.8 |  | 否 |
| 286 | 永定区 | 四都坪乡 | 牧笛溪村 |  | 8 | 200.0 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 9杉木1阔叶树 | 113 | 0.80 | 中龄林 | 12.2 | 11.2 | 9.0 | 1800 | 间伐 | 41.6 | 20.0 | 66 | 32 | 0.60 | 14.5 | 12.6 | 47 | 1.8 | 360 | 180 | 24 | 穴状 整地 | 32 | 4:3:3 | 7040 | 大叶榉树 | 2816 | 桢楠 | 2112 | 无患子 | 2112 | 1280.0 | 60 | 96.0 | 891.2 |  | 否 |
| 287 | 永定区 | 四都坪乡 | 四都坪村 |  | 9 | 234.1 | Ⅲ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 8杉木2阔叶树 | 74 | 0.70 | 中龄林 | 12.7 | 10.9 | 7.1 | 1662 | 间伐 | 29.7 | 11.5 | 52 | 27 | 0.55 | 14.7 | 11.5 | 22 | 0.82 | 191.14 | 95.57 | 22 | 穴状 整地 | 28 | 4:3:3 | 7210 | 大叶榉树 | 2884 | 桢楠 | 2163 | 无患子 | 2163 | 1311.0 | 70 | 98.3 | 1012.3 |  | 否 |
| 288 | 永定区 | 四都坪乡 | 四都坪村 |  | 10 | 225.9 | Ⅲ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 8杉木2阔叶树 | 77 | 0.75 | 中龄林 | 12.7 | 10.9 | 7.2 | 1626 | 间伐 | 20.8 | 5.9 | 61 | 34 | 0.65 | 13.8 | 11.2 | 16 | 0.42 | 95.96 | 47.98 | 25 | 穴状 整地 | 26 | 4:3:3 | 6461 | 大叶榉树 | 2584 | 桢楠 | 1938 | 无患子 | 1939 | 1174.6 | 68 | 88.1 | 962.0 |  | 否 |
| 289 | 永定区 | 四都坪乡 | 四都坪村 |  | 11 | 144.1 | Ⅲ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 9杉木1阔叶树 | 112 | 0.80 | 中龄林 | 13.1 | 11.1 | 10.3 | 1484 | 间伐 | 40.2 | 15.5 | 67 | 33 | 0.60 | 15.4 | 12.2 | 45 | 1.6 | 230.06 | 115 | 24 | 穴状 整地 | 30 | 4:3:3 | 4755 | 大叶榉树 | 1902 | 桢楠 | 1427 | 无患子 | 1426 | 864.6 | 43 | 64.8 | 632.6 |  | 否 |
| 290 | 永定区 | 四都坪乡 | 四都坪村 |  | 12 | 195.7 | Ⅲ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 9杉木1阔叶树 | 103 | 0.80 | 中龄林 | 13.3 | 11.2 | 9.7 | 1898 | 间伐 | 40.8 | 17.9 | 61 | 34 | 0.60 | 15.5 | 12.7 | 42 | 1.74 | 339.79 | 169.9 | 25 | 穴状 整地 | 29 | 4:3:3 | 6243 | 大叶榉树 | 2497 | 桢楠 | 1873 | 无患子 | 1873 | 1135.0 | 59 | 85.1 | 852.7 |  | 否 |
| 291 | 永定区 | 四都坪乡 | 四都坪村 |  | 13 | 300.0 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 8杉木1马尾松1阔叶树 | 101 | 0.80 | 中龄林 | 13.2 | 11.0 | 9.8 | 2940 | 间伐 | 35.6 | 15.3 | 65 | 36 | 0.60 | 15.1 | 12.3 | 36 | 1.5 | 449.82 | 224.9 | 25 | 穴状 整地 | 30 | 4:3:3 | 9900 | 大叶榉树 | 3960 | 桢楠 | 2970 | 无患子 | 2970 | 1800.0 | 90 | 135.0 | 1317.0 |  | 否 |
| 292 | 永定区 | 四都坪乡 | 四都坪村 |  | 14 | 300.0 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 7杉木2阔叶树1马尾松 | 103 | 0.80 | 中龄林 | 12.9 | 10.9 | 9.4 | 2820 | 间伐 | 40.8 | 20.1 | 61 | 34 | 0.60 | 15.6 | 12.4 | 42 | 1.89 | 566.82 | 283.4 | 25 | 穴状 整地 | 26 | 4:3:3 | 8580 | 大叶榉树 | 3432 | 桢楠 | 2574 | 无患子 | 2574 | 1560.0 | 90 | 117.0 | 1277.4 |  | 否 |
| 293 | 永定区 | 四都坪乡 | 铜斗村 |  | 15 | 299.9 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 8杉木1马尾松1阔叶树 | 103 | 0.80 | 中龄林 | 13.2 | 11.0 | 10.0 | 2999 | 间伐 | 39.8 | 17.1 | 62 | 40 | 0.60 | 15.2 | 12.5 | 41 | 1.71 | 512.83 | 256.4 | 27 | 穴状 整地 | 26 | 4:3:3 | 8577 | 大叶榉树 | 3431 | 桢楠 | 2573 | 无患子 | 2573 | 1559.4 | 90 | 117.0 | 1277.0 |  | 否 |
| 294 | 永定区 | 四都坪乡 | 铜斗村 |  | 16 | 299.7 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 8杉木1马尾松1阔叶树 | 103 | 0.80 | 中龄林 | 13.0 | 11.2 | 9.8 | 2937 | 间伐 | 38.8 | 16.8 | 63 | 35 | 0.60 | 14.9 | 12.2 | 40 | 1.65 | 493.43 | 246.7 | 25 | 穴状 整地 | 30 | 4:3:3 | 9890 | 大叶榉树 | 3956 | 桢楠 | 2967 | 无患子 | 2967 | 1798.2 | 90 | 134.9 | 1315.7 |  | 否 |
| 295 | 永定区 | 四都坪乡 | 熊家塔村 |  | 17 | 250.6 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 6杉木2马尾松2阔叶树 | 78 | 0.75 | 中龄林 | 13.5 | 11.2 | 8.3 | 2080 | 间伐 | 21.8 | 5.6 | 61 | 30 | 0.65 | 14.7 | 11.7 | 17 | 0.46 | 116.48 | 58.24 | 23 | 穴状 整地 | 23 | 4:3:3 | 6340 | 大叶榉树 | 2536 | 桢楠 | 1902 | 无患子 | 1902 | 1152.8 | 75 | 86.5 | 1042.4 |  | 否 |
| 296 | 永定区 | 四都坪乡 | 熊家塔村 |  | 18 | 249.0 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 6杉木2马尾松2阔叶树 | 73 | 0.70 | 中龄林 | 13.3 | 11.2 | 7.5 | 1868 | 间伐 | 30.1 | 8.5 | 51 | 30 | 0.55 | 15.2 | 12.3 | 22 | 0.64 | 158.74 | 79.37 | 23 | 穴状 整地 | 31 | 4:3:3 | 8491 | 大叶榉树 | 3396 | 桢楠 | 2547 | 无患子 | 2548 | 1543.8 | 75 | 115.8 | 1101.3 |  | 否 |
| 297 | 永定区 | 四都坪乡 | 熊家塔村 |  | 19 | 300.4 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 6杉木3阔叶树1马尾松 | 73 | 0.70 | 中龄林 | 13.5 | 11.2 | 7.5 | 2253 | 间伐 | 30.1 | 10.8 | 51 | 29 | 0.55 | 15.6 | 11.8 | 22 | 0.81 | 243.32 | 121.7 | 23 | 穴状 整地 | 33 | 4:3:3 | 10905 | 大叶榉树 | 4362 | 桢楠 | 3272 | 无患子 | 3271 | 1982.6 | 90 | 148.7 | 1348.5 |  | 否 |
| 298 | 永定区 | 四都坪乡 | 熊家塔村 |  | 20 | 299.5 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 8杉木1马尾松1阔叶树 | 101 | 0.80 | 中龄林 | 12.7 | 11.1 | 9.5 | 2845 | 间伐 | 35.6 | 15.6 | 65 | 37 | 0.60 | 15 | 11.9 | 36 | 1.48 | 443.86 | 221.9 | 26 | 穴状 整地 | 35 | 4:3:3 | 11531 | 大叶榉树 | 4612 | 桢楠 | 3459 | 无患子 | 3460 | 2096.6 | 90 | 157.2 | 1364.4 |  | 否 |
| 299 | 永定区 | 四都坪乡 | 沅溪村 |  | 21 | 201.7 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 7杉木2阔叶树1马尾松 | 94 | 0.80 | 中龄林 | 12.9 | 11.0 | 9.5 | 1916 | 间伐 | 30.9 | 10.4 | 65 | 38 | 0.65 | 14.9 | 12 | 29 | 0.99 | 199.28 | 99.64 | 26 | 穴状 整地 | 27 | 4:3:3 | 5990 | 大叶榉树 | 2396 | 桢楠 | 1797 | 无患子 | 1797 | 1089.2 | 61 | 81.7 | 865.5 |  | 否 |
| 300 | 永定区 | 四都坪乡 | 沅溪村 |  | 22 | 298.5 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 7杉木2阔叶树1马尾松 | 91 | 0.80 | 中龄林 | 12.7 | 10.9 | 8.6 | 2567 | 间伐 | 31.9 | 13.7 | 62 | 35 | 0.65 | 14.8 | 11.8 | 29 | 1.18 | 351.69 | 175.9 | 25 | 穴状 整地 | 30 | 4:3:3 | 9851 | 大叶榉树 | 3940 | 桢楠 | 2955 | 无患子 | 2956 | 1791.0 | 90 | 134.3 | 1310.6 |  | 否 |
| 301 | 永定区 | 天门山镇 | 大坪居委会 |  | 1 | 255.4 | Ⅳ | CFXF6 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 青冈 | 7青冈3马尾松 | 72 | 0.70 | 中龄林 | 10.7 | 7.5 | 2.8 | 715 | 间伐 | 23.6 | 5.7 | 55 | 32 | 0.60 | 11.6 | 8 | 17 | 0.16 | 40.76 | 20.38 | 24 | 穴状 整地 | 31 | 5:3:2 | 8709 | 珙桐 | 4355 | 南方红豆杉 | 2613 | 青冈 | 1741 | 1583.4 | 77 | 118.8 | 1104.0 |  | 否 |
| 302 | 永定区 | 天门山镇 | 大坪居委会 |  | 2 | 293.2 | Ⅳ | CFXF6 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 青冈 | 6青冈4马尾松 | 68 | 0.65 | 中龄林 | 9.3 | 7.1 | 2.7 | 792 | 间伐 | 14.7 | 4.6 | 58 | 33 | 0.60 | 9.8 | 7.4 | 10 | 0.12 | 36.42 | 18.21 | 24 | 穴状 整地 | 30 | 5:3:2 | 9676 | 珙桐 | 4838 | 南方红豆杉 | 2903 | 青冈 | 1935 | 1759.2 | 88 | 131.9 | 1257.8 |  | 否 |
| 303 | 永定区 | 天门山镇 | 黄庄村 |  | 3 | 149.6 | Ⅱ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 7杉木1马尾松2阔叶树 | 89 | 0.80 | 中龄林 | 12.0 | 10.7 | 6.9 | 1032 | 间伐 | 33.7 | 12.2 | 59 | 33 | 0.65 | 14 | 11.5 | 30 | 0.84 | 125.93 | 62.97 | 24 | 穴状 整地 | 32 | 4:3:3 | 5266 | 大叶榉树 | 2106 | 桢楠 | 1580 | 无患子 | 1580 | 957.4 | 45 | 71.8 | 666.6 |  | 否 |
| 304 | 永定区 | 天门山镇 | 黄庄村 |  | 4 | 269.6 | Ⅳ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 7杉木2马尾松1阔叶树 | 92 | 0.80 | 中龄林 | 11.1 | 10.5 | 6.3 | 1698 | 间伐 | 34.8 | 13.5 | 60 | 33 | 0.65 | 13.1 | 11.3 | 32 | 0.85 | 229.29 | 114.7 | 24 | 穴状 整地 | 24 | 4:3:3 | 7117 | 大叶榉树 | 2847 | 桢楠 | 2135 | 无患子 | 2135 | 1294.0 | 81 | 97.1 | 1130.2 |  | 否 |
| 305 | 永定区 | 天门山镇 | 黄庄村 |  | 5 | 284.5 | Ⅳ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 7杉木2马尾松1阔叶树 | 91 | 0.80 | 中龄林 | 11.6 | 9.6 | 6.2 | 1764 | 间伐 | 31.9 | 10.4 | 62 | 33 | 0.65 | 13.5 | 10.4 | 29 | 0.64 | 183.45 | 91.73 | 24 | 穴状 整地 | 29 | 4:3:3 | 9076 | 大叶榉树 | 3630 | 桢楠 | 2723 | 无患子 | 2723 | 1650.2 | 85 | 123.8 | 1239.7 |  | 否 |
| 306 | 永定区 | 天门山镇 | 黄庄村 |  | 6 | 53.5 | Ⅳ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 7杉木2马尾松1阔叶树 | 93 | 0.80 | 中龄林 | 11.8 | 10.4 | 7.0 | 375 | 间伐 | 33.3 | 12.3 | 62 | 37 | 0.65 | 13.4 | 11.5 | 31 | 0.86 | 46.06 | 23.03 | 26 | 穴状 整地 | 29 | 4:3:3 | 1707 | 大叶榉树 | 683 | 桢楠 | 512 | 无患子 | 512 | 310.4 | 16 | 23.3 | 233.2 |  | 否 |
| 307 | 永定区 | 天门山镇 | 黄庄村 |  | 7 | 139.9 | Ⅳ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 杉木 | 6杉木3马尾松1阔叶树 | 100 | 0.70 | 中龄林 | 11.4 | 9.5 | 6.7 | 937 | 间伐 | 38.0 | 13.7 | 62 | 39 | 0.50 | 13.4 | 10.5 | 38 | 0.92 | 128.41 | 64.21 | 26 | 穴状 整地 | 23 | 4:3:3 | 3539 | 大叶榉树 | 1416 | 青冈 | 1062 | 无患子 | 1061 | 643.6 | 42 | 48.3 | 581.9 |  | 否 |
| 308 | 永定区 | 天门山镇 | 黄庄村 |  | 8 | 99.6 | Ⅳ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 杉木 | 8杉木1马尾松1阔叶树 | 114 | 0.80 | 中龄林 | 11.0 | 9.4 | 6.9 | 687 | 间伐 | 31.6 | 11.0 | 78 | 46 | 0.65 | 12.6 | 10.2 | 36 | 0.76 | 75.6 | 37.8 | 29 | 穴状 整地 | 35 | 4:3:3 | 3835 | 大叶榉树 | 1534 | 青冈 | 1151 | 无患子 | 1150 | 697.2 | 30 | 52.3 | 453.7 |  | 否 |
| 309 | 永定区 | 天门山镇 | 塘家村 |  | 9 | 299.7 | Ⅱ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2026年 | 人工 | 公益林 | 杉木 | 5杉木4马尾松1阔叶树 | 91 | 0.80 | 中龄林 | 12.6 | 10.3 | 7.6 | 2278 | 间伐 | 35.2 | 13.6 | 59 | 32 | 0.60 | 14.8 | 11.3 | 32 | 1.03 | 309.77 | 154.9 | 24 | 穴状 整地 | 26 | 4:3:3 | 8571 | 大叶榉树 | 3428 | 桢楠 | 2571 | 无患子 | 2572 | 1558.4 | 90 | 116.9 | 1156.3 |  | 否 |
| 310 | 永定区 | 天门山镇 | 土木溪村 |  | 10 | 290.5 | Ⅱ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 杉木 | 7杉木2马尾松1阔叶树 | 95 | 0.80 | 中龄林 | 11.8 | 10.0 | 6.5 | 1888 | 间伐 | 37.9 | 17.7 | 59 | 32 | 0.60 | 13.9 | 11.1 | 36 | 1.15 | 334.22 | 167.1 | 24 | 穴状 整地 | 30 | 4:3:3 | 9587 | 大叶榉树 | 3835 | 桢楠 | 2876 | 无患子 | 2876 | 1743.0 | 87 | 130.7 | 1275.4 |  | 否 |
| 311 | 永定区 | 天门山镇 | 土木溪村 |  | 11 | 100.1 | Ⅳ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 杉木 | 7杉木2马尾松1阔叶树 | 94 | 0.80 | 中龄林 | 11.8 | 10.0 | 6.5 | 651 | 间伐 | 35.1 | 11.3 | 61 | 36 | 0.60 | 13.4 | 10.8 | 33 | 0.73 | 73.52 | 36.76 | 25 | 穴状 整地 | 29 | 4:3:3 | 3193 | 大叶榉树 | 1277 | 桢楠 | 958 | 无患子 | 958 | 580.6 | 30 | 43.5 | 436.1 |  | 否 |
| 312 | 永定区 | 天门山镇 | 小坪村 |  | 12 | 200.2 | Ⅱ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2026年 | 人工 | 公益林 | 马尾松 | 7杉木2马尾松1阔叶树 | 95 | 0.80 | 中龄林 | 10.8 | 9.2 | 5.4 | 1081 | 间伐 | 32.6 | 11.3 | 64 | 32 | 0.65 | 12.3 | 10.3 | 31 | 0.61 | 122.16 | 61.08 | 24 | 穴状 整地 | 38 | 4:3:3 | 8368 | 大叶榉树 | 3347 | 桢楠 | 2510 | 无患子 | 2511 | 1521.6 | 60 | 114.1 | 851.7 |  | 否 |
| 313 | 永定区 | 天门山镇 | 小坪村 |  | 13 | 200.1 | Ⅱ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2026年 | 人工 | 公益林 | 马尾松 | 6马尾松3杉木1阔叶树 | 92 | 0.80 | 中龄林 | 12.3 | 10.1 | 6.9 | 1381 | 间伐 | 39.1 | 15.6 | 56 | 32 | 0.60 | 14.3 | 11 | 36 | 1.08 | 215.39 | 107.7 | 24 | 穴状 整地 | 23 | 4:3:3 | 5063 | 大叶榉树 | 2025 | 桢楠 | 1519 | 无患子 | 1519 | 920.4 | 60 | 69.0 | 752.1 |  | 否 |
| 314 | 永定区 | 天门山镇 | 小坪村 |  | 14 | 200.4 | Ⅱ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2026年 | 人工 | 公益林 | 杉木 | 6杉木2马尾松2阔叶树 | 81 | 0.75 | 中龄林 | 12.6 | 10.5 | 6.2 | 1242 | 间伐 | 29.6 | 8.1 | 57 | 30 | 0.60 | 14.1 | 11 | 24 | 0.5 | 100.64 | 50.32 | 23 | 穴状 整地 | 31 | 4:3:3 | 6834 | 大叶榉树 | 2734 | 桢楠 | 2050 | 无患子 | 2050 | 1242.4 | 60 | 93.2 | 806.0 |  | 否 |
| 315 | 永定区 | 天门山镇 | 小坪村 |  | 15 | 100.4 | Ⅱ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 7杉木2马尾松1阔叶树 | 75 | 0.75 | 中龄林 | 11.8 | 9.9 | 5.2 | 522 | 间伐 | 26.7 | 7.8 | 55 | 28 | 0.60 | 12.9 | 10.7 | 20 | 0.41 | 40.72 | 20.36 | 23 | 穴状 整地 | 38 | 4:3:3 | 4197 | 大叶榉树 | 1679 | 桢楠 | 1259 | 无患子 | 1259 | 763.0 | 30 | 57.2 | 467.2 |  | 否 |

| 序号 | 县 | 乡(镇) | 村(社区) | 调查小班号 | 小班号 | 面积(亩) | 立地类型号 | 措施模式号 | 建设内容 | 计划年度 | 林分现状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采伐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 修枝株数(株/亩) | 整地方式 | 补植苗木(株 、含10%损耗系数) |  |  |  |  |  |  |  |  | 施肥量(千克) | 生根粉（克 ) | 保水剂(千克) | 用工 /人工(天) | 基础 设施 | 是否为示范林小班 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 起 源 | 森林类别 | 优势树种 | 树种组成 | 株数(株/亩) | 郁 闭 度 | 龄组 | 平均胸径(cm) | 平均树高(m) | 每亩 蓄积量 (m³) | 小班蓄积量(m³) | 采伐方式 | 株 数 强 度 (%) | 蓄积强度(%) | 保留 木株数 (株/亩) | 目标 树株数(株 /亩) | 保留郁闭度 | 伐后 平均 胸径(cm) | 伐后 平均 树高(m) | 采伐 株数(株/亩) | 每亩 采伐 蓄积(m³) | 小班采伐蓄积 (m³) | 采伐 出材 (m³/亩 ) |  |  | 补植 密度(株/亩) | 混交比例 | 小计 | 树种1 | 需苗量 (株) | 树种2 | 需苗量 (株) | 树种3 | 需苗量 (株) |  |  |  |  | 作业道(米) |  |
| 316 | 永定区 | 天门山镇 | 柏树居委会 |  | 1 | 299.2 | Ⅱ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 6杉木3马尾松1阔叶树 | 87 | 0.80 | 中龄林 | 11.2 | 9.8 | 6.2 | 1855 | 间伐 | 34.5 | 12.6 | 57 | 32 | 0.65 | 13.1 | 10.7 | 30 | 0.78 | 233.74 | 116.9 | 24 | 穴状 整地 | 36 | 5:3:2 | 11848 | 山乌桕 | 5924 | 桢楠 | 3554 | 银杏 | 2370 | 2154.2 | 90 | 161.6 | 1372.7 |  | 否 |
| 317 | 永定区 | 天门山镇 | 柏树居委会 |  | 2 | 201.1 | Ⅱ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 6杉木3马尾松1阔叶树 | 90 | 0.80 | 中龄林 | 11.1 | 10.1 | 6.4 | 1287 | 间伐 | 25.6 | 8.9 | 67 | 36 | 0.65 | 12.5 | 10.8 | 23 | 0.57 | 114.55 | 57.28 | 25 | 穴状 整地 | 28 | 5:3:2 | 6194 | 山乌桕 | 3097 | 桢楠 | 1858 | 银杏 | 1239 | 1126.2 | 60 | 84.5 | 869.5 |  | 否 |
| 318 | 永定区 | 天门山镇 | 大坪居委会 |  | 3 | 247.8 | Ⅳ | CFXF6 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 商品林 | 青冈 | 6青冈4马尾松 | 74 | 0.70 | 中龄林 | 10.1 | 7.2 | 2.8 | 694 | 间伐 | 27.0 | 7.1 | 54 | 28 | 0.55 | 11.2 | 7.9 | 20 | 0.2 | 49.26 | 24.63 | 23 | 穴状 整地 | 31 | 5:3:2 | 8450 | 珙桐 | 4225 | 南方红豆杉 | 2535 | 青冈 | 1690 | 1536.4 | 74 | 115.2 | 1071.3 |  | 否 |
| 319 | 永定区 | 天门山镇 | 大坪居委会 |  | 4 | 203.0 | Ⅳ | CFXF6 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 商品林 | 青冈 | 6青冈4马尾松 | 67 | 0.65 | 中龄林 | 9.3 | 7.1 | 2.7 | 548 | 间伐 | 13.4 | 5.8 | 58 | 36 | 0.60 | 9.5 | 7.2 | 9 | 0.16 | 31.79 | 15.9 | 25 | 穴状 整地 | 30 | 5:3:2 | 6699 | 珙桐 | 3350 | 南方红豆杉 | 2010 | 青冈 | 1339 | 1218.0 | 61 | 91.4 | 870.9 |  | 否 |
| 320 | 永定区 | 天门山镇 | 大坪居委会 |  | 5 | 200.3 | Ⅱ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 5马尾松3杉木2阔叶树 | 95 | 0.80 | 中龄林 | 12.0 | 9.9 | 6.8 | 1362 | 间伐 | 35.8 | 15.3 | 61 | 39 | 0.60 | 13.6 | 10.9 | 34 | 1.04 | 208.39 | 104.2 | 26 | 穴状 整地 | 29 | 5:3:2 | 6390 | 山乌桕 | 3195 | 桢楠 | 1917 | 银杏 | 1278 | 1161.8 | 60 | 87.1 | 792.5 |  | 否 |
| 321 | 永定区 | 天门山镇 | 黄庄村 |  | 6 | 100.3 | Ⅱ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 6杉木2马尾松2阔叶树 | 82 | 0.75 | 中龄林 | 11.4 | 10.1 | 5.3 | 532 | 间伐 | 29.3 | 10.3 | 58 | 32 | 0.60 | 13.1 | 11 | 24 | 0.55 | 54.75 | 27.38 | 24 | 穴状 整地 | 33 | 4:3:3 | 3641 | 大叶榉树 | 1456 | 桢楠 | 1092 | 无患子 | 1093 | 662.0 | 30 | 49.7 | 450.2 |  | 否 |
| 322 | 永定区 | 天门山镇 | 黄庄村 |  | 7 | 200.1 | Ⅱ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 6杉木2马尾松2阔叶树 | 84 | 0.75 | 中龄林 | 11.8 | 10.3 | 6.0 | 1201 | 间伐 | 32.1 | 11.8 | 57 | 32 | 0.60 | 13.7 | 11.4 | 27 | 0.71 | 141.67 | 70.84 | 24 | 穴状 整地 | 32 | 4:3:3 | 7044 | 大叶榉树 | 2818 | 桢楠 | 2113 | 无患子 | 2113 | 1280.6 | 60 | 96.0 | 891.6 |  | 否 |
| 323 | 永定区 | 天门山镇 | 黄庄村 |  | 8 | 200.1 | Ⅳ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 天 然 | 商品林 | 杉木 | 7杉木2马尾松1阔叶树 | 83 | 0.75 | 中龄林 | 11.5 | 10.2 | 5.9 | 1181 | 间伐 | 31.3 | 12.9 | 57 | 33 | 0.60 | 13 | 10.9 | 26 | 0.76 | 152.3 | 76. 15 | 24 | 穴状 整地 | 33 | 4:3:3 | 7264 | 大叶榉树 | 2906 | 桢楠 | 2179 | 无患子 | 2179 | 1320.6 | 60 | 99.0 | 898.2 |  | 否 |
| 324 | 永定区 | 天门山镇 | 黄庄村 |  | 9 | 300.3 | Ⅳ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 天 然 | 商品林 | 杉木 | 7杉木2马尾松1阔叶树 | 97 | 0.80 | 中龄林 | 11.0 | 10.0 | 6.2 | 1862 | 间伐 | 37.1 | 15.8 | 61 | 34 | 0.60 | 12.6 | 10.8 | 36 | 0.98 | 294.17 | 147.1 | 25 | 穴状 整地 | 26 | 4:3:3 | 8589 | 大叶榉树 | 3436 | 桢楠 | 2577 | 无患子 | 2576 | 1561.6 | 90 | 117.1 | 1278.7 |  | 否 |
| 325 | 永定区 | 天门山镇 | 黄庄村 |  | 10 | 199.2 | Ⅳ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 天 然 | 商品林 | 杉木 | 7杉木2马尾松1阔叶树 | 93 | 0.80 | 中龄林 | 11.9 | 10.3 | 6.6 | 1315 | 间伐 | 38.7 | 16.5 | 57 | 31 | 0.60 | 13.6 | 11.3 | 36 | 1.09 | 216.93 | 108.5 | 24 | 穴状 整地 | 30 | 4:3:3 | 6574 | 大叶榉树 | 2630 | 桢楠 | 1972 | 无患子 | 1972 | 1195.2 | 60 | 89.6 | 874.4 |  | 否 |
| 326 | 永定区 | 天门山镇 | 黄庄村 |  | 11 | 299.2 | Ⅳ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 天 然 | 商品林 | 杉木 | 6杉木2马尾松2阔叶树 | 87 | 0.80 | 中龄林 | 11.1 | 10.2 | 5.6 | 1676 | 间伐 | 26.4 | 8.5 | 64 | 37 | 0.65 | 12.2 | 11.1 | 23 | 0.48 | 142.42 | 71.21 | 26 | 穴状 整地 | 33 | 4:3:3 | 10861 | 大叶榉树 | 4344 | 桢楠 | 3258 | 无患子 | 3259 | 1974.8 | 90 | 148.1 | 1343.1 |  | 否 |
| 327 | 永定区 | 天门山镇 | 黄庄村 |  | 12 | 100.7 | Ⅱ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 天 然 | 商品林 | 杉木 | 6杉木2马尾松2阔叶树 | 90 | 0.80 | 中龄林 | 11.3 | 9.9 | 5.8 | 584 | 间伐 | 28.9 | 9.6 | 64 | 41 | 0.65 | 12.5 | 10.6 | 26 | 0.56 | 56.07 | 28.04 | 27 | 穴状 整地 | 30 | 4:3:3 | 3323 | 大叶榉树 | 1329 | 桢楠 | 997 | 无患子 | 997 | 604.2 | 30 | 45.3 | 442.1 |  | 否 |
| 328 | 永定区 | 天门山镇 | 黄庄村 |  | 13 | 300.5 | Ⅳ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 8杉木1马尾松1阔叶树 | 103 | 0.70 | 中龄林 | 10.7 | 10.3 | 6.2 | 1863 | 间伐 | 35.0 | 14.2 | 67 | 36 | 0.50 | 12.4 | 11.5 | 36 | 0.88 | 264.56 | 132.3 | 25 | 穴状 整地 | 22 | 4:3:3 | 7272 | 大叶榉树 | 2909 | 桢楠 | 2182 | 无患子 | 2181 | 1322.2 | 90 | 99.2 | 1239.9 |  | 否 |
| 329 | 永定区 | 天门山镇 | 黄庄村 |  | 14 | 299.5 | Ⅳ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 8杉木1马尾松1阔叶树 | 108 | 0.75 | 中龄林 | 10.6 | 10.3 | 6.3 | 1887 | 间伐 | 37.0 | 13.8 | 68 | 38 | 0.55 | 12.5 | 11.3 | 40 | 0.87 | 260.39 | 130.2 | 26 | 穴状 整地 | 32 | 4:3:3 | 10542 | 大叶榉树 | 4217 | 桢楠 | 3163 | 无患子 | 3162 | 1916.8 | 90 | 143.8 | 1334.7 |  | 否 |
| 330 | 永定区 | 天门山镇 | 黄庄村 |  | 15 | 199.7 | Ⅳ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 7杉木2马尾松1阔叶树 | 99 | 0.80 | 中龄林 | 11.4 | 10.6 | 7.0 | 1398 | 间伐 | 36.4 | 12.6 | 63 | 32 | 0.60 | 13.4 | 11.7 | 36 | 0.88 | 176.14 | 88.07 | 24 | 穴状 整地 | 26 | 4:3:3 | 5711 | 大叶榉树 | 2284 | 桢楠 | 1713 | 无患子 | 1714 | 1038.4 | 60 | 77.9 | 850.3 |  | 否 |
| 331 | 永定区 | 天门山镇 | 天门溪村 |  | 16 | 182.6 | Ⅱ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2027年 | 天 然 | 公益林 | 杉木 | 6杉木3马尾松1阔叶树 | 88 | 0.80 | 中龄林 | 11.1 | 9.7 | 5.5 | 1004 | 间伐 | 29.5 | 10.5 | 62 | 32 | 0.65 | 12.7 | 10.6 | 26 | 0.58 | 105.45 | 52.73 | 24 | 穴状 整地 | 26 | 5:3:2 | 5222 | 山乌桕 | 2611 | 桢楠 | 1567 | 银杏 | 1044 | 949.6 | 55 | 71.2 | 704.6 |  | 否 |
| 332 | 永定区 | 天门山镇 | 天门溪村 |  | 17 | 216.6 | Ⅱ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2027年 | 天 然 | 公益林 | 杉木 | 6杉木3马尾松1阔叶树 | 91 | 0.80 | 中龄林 | 12.3 | 10.5 | 6.8 | 1473 | 间伐 | 40.7 | 16.3 | 54 | 33 | 0.60 | 14.3 | 11.7 | 37 | 1.11 | 240.08 | 120 | 24 | 穴状 整地 | 23 | 5:3:2 | 5480 | 山乌桕 | 2740 | 桢楠 | 1644 | 银杏 | 1096 | 996.4 | 65 | 74.70 | 814 |  | 否 |
| 333 | 永定区 | 天门山镇 | 土木溪村 |  | 18 | 208.9 | Ⅱ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 7杉木2马尾松1阔叶树 | 100 | 0.70 | 中龄林 | 10.8 | 9.6 | 5.8 | 1212 | 间伐 | 32.0 | 13.5 | 68 | 42 | 0.55 | 12.5 | 10.3 | 32 | 0.78 | 163.57 | 81.79 | 27 | 穴状 整地 | 27 | 4:3:3 | 6204 | 大叶榉树 | 2482 | 桢楠 | 1861 | 无患子 | 1861 | 1128.0 | 63 | 84.60 | 896 |  | 否 |
| 334 | 永定区 | 天门山镇 | 土木溪村 |  | 19 | 150.0 | Ⅱ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 7杉木2马尾松1阔叶树 | 101 | 0.70 | 中龄林 | 10.8 | 9.7 | 6.5 | 975 | 间伐 | 35.6 | 13.8 | 65 | 34 | 0.50 | 12.4 | 10.5 | 36 | 0.9 | 134.55 | 67.28 | 25 | 穴状 整地 | 23 | 4:3:3 | 3795 | 大叶榉树 | 1518 | 桢楠 | 1139 | 无患子 | 1138 | 690.0 | 45 | 51.80 | 624 |  | 否 |
| 335 | 永定区 | 天门山镇 | 小坪村 |  | 20 | 299.8 | Ⅱ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 天 然 | 商品林 | 杉木 | 5杉木3阔叶树2马尾松 | 80 | 0.75 | 中龄林 | 12.1 | 10.8 | 5.8 | 1739 | 间伐 | 27.5 | 8.1 | 58 | 38 | 0.60 | 13.8 | 11.6 | 22 | 0.47 | 140.85 | 70.43 | 26 | 穴状 整地 | 34 | 4:3:3 | 11213 | 大叶榉树 | 4485 | 桢楠 | 3364 | 无患子 | 3364 | 2038.6 | 90 | 152.90 | 1356 |  | 否 |
| 336 | 永定区 | 天门山镇 | 小坪村 |  | 21 | 299.6 | Ⅱ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 天 然 | 商品林 | 杉木 | 5杉木3马尾松2阔叶树 | 77 | 0.75 | 中龄林 | 12.1 | 10.8 | 5.6 | 1678 | 间伐 | 23.4 | 5.5 | 59 | 29 | 0.65 | 13.2 | 11.2 | 18 | 0.31 | 92.28 | 46. 14 | 23 | 穴状 整地 | 34 | 4:3:3 | 11205 | 大叶榉树 | 4482 | 桢楠 | 3362 | 无患子 | 3361 | 2037.2 | 90 | 152.80 | 1355 |  | 否 |
| 337 | 永定区 | 王家坪镇 | 湖田垭居委会 |  | 1 | 300.0 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 天 然 | 商品林 | 杉木 | 7杉木3枫香 | 99 | 0.80 | 中龄林 | 13.7 | 11.2 | 9.7 | 2910 | 间伐 | 32.3 | 13.0 | 67 | 41 | 0.65 | 16 | 11.9 | 32 | 1.26 | 378.3 | 189.2 | 27 | 穴状 整地 | 28 | 4:3:3 | 9240 | 大叶榉树 | 3696 | 赤皮青冈 | 2772 | 无患子 | 2772 | 1680.0 | 90 | 126.00 | 1297 |  | 否 |
| 338 | 永定区 | 王家坪镇 | 九龙山村 |  | 2 | 250.0 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 天 然 | 商品林 | 杉木 | 8杉木1马尾松1枫香 | 88 | 0.80 | 中龄林 | 14.0 | 11.4 | 9.6 | 2400 | 间伐 | 29.5 | 11.6 | 62 | 38 | 0.65 | 15.8 | 12.4 | 26 | 1.11 | 278.4 | 139.2 | 26 | 穴状 整地 | 32 | 4:3:3 | 8800 | 大叶榉树 | 3520 | 赤皮青冈 | 2640 | 无患子 | 2640 | 1600.0 | 75 | 120.00 | 1114 |  | 否 |
| 339 | 永定区 | 王家坪镇 | 韭菜垭 |  | 3 | 250.0 | Ⅰ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2026年 | 天 然 | 公益林 | 马尾松 | 7马尾松3枫香 | 83 | 0.75 | 中龄林 | 15.0 | 11.5 | 9.9 | 2475 | 间伐 | 28.9 | 9.1 | 59 | 30 | 0.60 | 17.2 | 12.2 | 24 | 0.9 | 225.23 | 112.6 | 23 | 穴状 整地 | 27 | 4:3:3 | 7425 | 大叶榉树 | 2970 | 赤皮青冈 | 2228 | 无患子 | 2227 | 1350.0 | 75 | 101.30 | 973 |  | 否 |
| 340 | 永定区 | 王家坪镇 | 马头溪村 |  | 4 | 299.6 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 天 然 | 商品林 | 杉木 | 5杉木4马尾松1枫香 | 86 | 0.80 | 中龄林 | 13.8 | 11.1 | 10.0 | 2996 | 间伐 | 25.6 | 6.6 | 64 | 33 | 0.65 | 15.6 | 12 | 22 | 0.66 | 197.74 | 98.87 | 24 | 穴状 整地 | 33 | 4:3:3 | 10875 | 大叶榉树 | 4350 | 赤皮青冈 | 3263 | 无患子 | 3262 | 1977.4 | 90 | 148.30 | 1345 |  | 否 |
| 341 | 永定区 | 王家坪镇 | 木山村 |  | 5 | 300.0 | Ⅰ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2026年 | 天 然 | 公益林 | 杉木 | 6杉木2马尾松2枫香 | 72 | 0.70 | 中龄林 | 12.9 | 10.9 | 7.1 | 2130 | 间伐 | 22.2 | 4.9 | 56 | 35 | 0.60 | 14.2 | 11.8 | 16 | 0.35 | 104.37 | 52. 19 | 25 | 穴状 整地 | 36 | 4:3:3 | 11880 | 大叶榉树 | 4752 | 赤皮青冈 | 3564 | 无患子 | 3564 | 2160.0 | 90 | 162.00 | 1256 |  | 否 |
| 342 | 永定区 | 王家坪镇 | 伞家湾村 |  | 6 | 244.7 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 天然 | 商品林 | 杉木 | 7杉木2枫香1马尾松 | 83 | 0.75 | 中龄林 | 13.8 | 11.3 | 8.5 | 2080 | 间伐 | 32.5 | 12.2 | 56 | 28 | 0.60 | 15.9 | 12.5 | 27 | 1.04 | 253.75 | 126.9 | 23 | 穴状 整地 | 36 | 4:3:3 | 9690 | 大叶榉树 | 3876 | 赤皮青冈 | 2907 | 无患子 | 2907 | 1761.8 | 73 | 132.10 | 1123 |  | 否 |
| 343 | 永定区 | 王家坪镇 | 伞家湾村 |  | 7 | 255.3 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 天然 | 商品林 | 杉木 | 7杉木2枫香1马尾松 | 85 | 0.75 | 中龄林 | 13.5 | 11.1 | 8.3 | 2119 | 间伐 | 35.3 | 13.0 | 55 | 36 | 0.55 | 15.5 | 12.1 | 30 | 1.08 | 275.47 | 137.7 | 25 | 穴状 整地 | 32 | 4:3:3 | 8987 | 大叶榉树 | 3595 | 赤皮青冈 | 2696 | 无患子 | 2696 | 1634.0 | 77 | 122.60 | 1138 |  | 否 |
| 344 | 永定区 | 王家坪镇 | 石堰坪村 |  | 8 | 294.2 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 杉木 | 8杉木1马尾松1桤木 | 111 | 0.80 | 中龄林 | 13.2 | 11.1 | 11.2 | 3295 | 间伐 | 33.3 | 10.1 | 74 | 41 | 0.65 | 15.1 | 11.9 | 37 | 1.13 | 332.8 | 166.4 | 27 | 穴状 整地 | 32 | 4:3:3 | 10356 | 大叶榉树 | 4142 | 赤皮青冈 | 3107 | 无患子 | 3107 | 1882.8 | 88 | 141.20 | 1311 |  | 否 |
| 345 | 永定区 | 王家坪镇 | 石堰坪村 |  | 9 | 205.4 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 杉木 | 8杉木1马尾松1桤木 | 108 | 0.80 | 中龄林 | 12.8 | 10.7 | 9.9 | 2033 | 间伐 | 37.0 | 16.2 | 68 | 35 | 0.60 | 15 | 11.8 | 40 | 1.6 | 329.42 | 164.7 | 25 | 穴状 整地 | 30 | 4:3:3 | 6778 | 大叶榉树 | 2711 | 赤皮青冈 | 2033 | 无患子 | 2034 | 1232.4 | 62 | 92.40 | 902 |  | 否 |
| 346 | 永定区 | 王家坪镇 | 宋家溪村 |  | 10 | 100.0 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 杉木 | 9杉木1枫香 | 101 | 0.80 | 中龄林 | 13.6 | 11.2 | 10.4 | 1040 | 间伐 | 36.6 | 13.8 | 64 | 33 | 0.60 | 15.5 | 12.2 | 37 | 1.44 | 143.52 | 71.76 | 24 | 穴状 整地 | 22 | 4:3:3 | 2420 | 大叶榉树 | 968 | 赤皮青冈 | 726 | 无患子 | 726 | 440.0 | 30 | 33.00 | 413 |  | 否 |
| 347 | 永定区 | 王家坪镇 | 宋家溪村 |  | 11 | 100.0 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 杉木 | 7杉木3枫香 | 89 | 0.80 | 中龄林 | 14.1 | 11.7 | 9.7 | 970 | 间伐 | 25.8 | 7.0 | 66 | 35 | 0.65 | 15.7 | 12.8 | 23 | 0.68 | 67.9 | 33.95 | 25 | 穴状 整地 | 32 | 4:3:3 | 3520 | 大叶榉树 | 1408 | 赤皮青冈 | 1056 | 无患子 | 1056 | 640.0 | 30 | 48.00 | 446 |  | 否 |
| 348 | 永定区 | 王家坪镇 | 太阳山村 |  | 12 | 250.0 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 天然 | 商品林 | 杉木 | 8杉木2枫香 | 103 | 0.80 | 中龄林 | 13.3 | 10.9 | 9.8 | 2450 | 间伐 | 36.9 | 16.0 | 65 | 41 | 0.60 | 15.1 | 12 | 38 | 1.57 | 392 | 196 | 27 | 穴状 整地 | 29 | 4:3:3 | 7975 | 大叶榉树 | 3190 | 赤皮青冈 | 2393 | 无患子 | 2392 | 1450.0 | 75 | 108.80 | 1089 |  | 否 |
| 349 | 永定区 | 王家坪镇 | 紫荆塔村 |  | 13 | 250.0 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 天然 | 商品林 | 杉木 | 8杉木2枫香 | 95 | 0.80 | 中龄林 | 13.1 | 10.8 | 8.6 | 2150 | 间伐 | 33.7 | 13.7 | 63 | 33 | 0.65 | 14.7 | 11.8 | 32 | 1.18 | 294.55 | 147.3 | 24 | 穴状 整地 | 24 | 4:3:3 | 6600 | 大叶榉树 | 2640 | 赤皮青冈 | 1980 | 无患子 | 1980 | 1200.0 | 75 | 90.00 | 1048 |  | 否 |
| 350 | 永定区 | 王家坪镇 | 紫荆塔村 |  | 14 | 300.0 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 7杉木2枫香1马尾松 | 95 | 0.80 | 中龄林 | 13.3 | 10.9 | 8.9 | 2670 | 间伐 | 37.9 | 16.3 | 59 | 33 | 0.60 | 15.5 | 12.2 | 36 | 1.45 | 435.21 | 217.6 | 24 | 穴状 整地 | 28 | 4:3:3 | 9240 | 大叶榉树 | 3696 | 赤皮青冈 | 2772 | 无患子 | 2772 | 1680.0 | 90 | 126.00 | 1297 |  | 否 |

| 序号 | 县 | 乡(镇) | 村(社区) | 调查小班号 | 小班号 | 面积(亩) | 立地类型号 | 措施模式号 | 建设内容 | 计划年度 | 林分现状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采伐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 修枝株数(株/亩) | 整地方式 | 补植苗木(株 、含10%损耗系数) |  |  |  |  |  |  |  |  | 施肥量(千克) | 生根粉（克 ) | 保水剂(千克) | 用工 /人工(天) | 基础 设施 | 是否为示范林小班 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 起 源 | 森林类别 | 优势树种 | 树种组成 | 株数(株/亩) | 郁 闭 度 | 龄组 | 平均胸径(cm) | 平均树高(m) | 每亩 蓄积量 (m³) | 小班蓄积量(m³) | 采伐方式 | 株 数 强 度 (%) | 蓄积强度(%) | 保留 木株数 (株/亩) | 目标 树株数(株 /亩) | 保留郁闭度 | 伐后 平均 胸径(cm) | 伐后 平均 树高(m) | 采伐 株数(株/亩) | 每亩 采伐 蓄积(m³) | 小班采伐蓄积 (m³) | 采伐 出材 (m³/亩 ) |  |  | 补植 密度(株/亩) | 混交比例 | 小计 | 树种1 | 需苗量 (株) | 树种2 | 需苗量 (株) | 树种3 | 需苗量 (株) |  |  |  |  | 作业道(米) |  |
| 351 | 永定区 | 王家坪镇 | 马头溪村 |  | 1 | 200.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2027年 | 天 然 | 商品林 | 马尾松 | 6马尾松3杉木1枫香 | 88 | 0.80 | 中龄林 | 14.8 | 11.5 | 10.6 | 2120 | 间伐 | 33.0 | 11.2 | 59 | 33 | 0.65 | 16.6 | 12.6 | 29 | 1.19 | 237.44 | 118.7 | 24 | 穴状 整地 | 31 | 4:3:3 | 6820 | 大叶榉树 | 2728 | 赤皮青冈 | 2046 | 无患子 | 2046 | 1240.0 | 60 | 93.00 | 885 |  | 否 |
| 352 | 永定区 | 王家坪镇 | 马头溪村 |  | 2 | 300.1 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 4杉木2马尾松4阔叶树 | 84 | 0.75 | 中龄林 | 14.6 | 10.3 | 7.8 | 2341 | 间伐 | 26.2 | 8.2 | 62 | 39 | 0.60 | 16.5 | 10.9 | 22 | 0.64 | 191.94 | 95.97 | 26 | 穴状 整地 | 30 | 4:3:3 | 9903 | 大叶榉树 | 3961 | 赤皮青冈 | 2971 | 无患子 | 2971 | 1800.6 | 90 | 135.00 | 1317 |  | 否 |
| 353 | 永定区 | 王家坪镇 | 马头溪村 |  | 3 | 300.0 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 6杉木3枫香1马尾松 | 93 | 0.80 | 中龄林 | 13.3 | 10.9 | 8.8 | 2640 | 间伐 | 35.5 | 15.6 | 60 | 37 | 0.60 | 15.8 | 12 | 33 | 1.37 | 411.84 | 205.9 | 26 | 穴状 整地 | 32 | 4:3:3 | 10560 | 大叶榉树 | 4224 | 赤皮青冈 | 3168 | 无患子 | 3168 | 1920.0 | 90 | 144.00 | 1337 |  | 否 |
| 354 | 永定区 | 王家坪镇 | 桥边河村 |  | 4 | 263.9 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2027年 | 天 然 | 商品林 | 马尾松 | 8马尾松2枫香 | 79 | 0.75 | 中龄林 | 15.8 | 11.7 | 10.1 | 2665 | 间伐 | 20.3 | 5.2 | 63 | 32 | 0.65 | 16.6 | 12.4 | 16 | 0.53 | 138.6 | 69.3 | 24 | 穴状 整地 | 31 | 4:3:3 | 8999 | 大叶榉树 | 3600 | 赤皮青冈 | 2700 | 无患子 | 2699 | 1636.2 | 79 | 122.70 | 1167 |  | 否 |
| 355 | 永定区 | 王家坪镇 | 桥边河村 |  | 5 | 236.1 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2027年 | 天 然 | 商品林 | 马尾松 | 8马尾松2枫香 | 85 | 0.75 | 中龄林 | 15.3 | 11.4 | 9.7 | 2290 | 间伐 | 27.1 | 8.7 | 62 | 37 | 0.60 | 16.8 | 12.1 | 23 | 0.84 | 199.24 | 99.62 | 26 | 穴状 整地 | 30 | 4:3:3 | 7791 | 大叶榉树 | 3116 | 赤皮青冈 | 2337 | 无患子 | 2338 | 1416.6 | 71 | 106.20 | 1037 |  | 否 |
| 356 | 永定区 | 王家坪镇 | 伞家湾村 |  | 6 | 300.0 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 天 然 | 商品林 | 杉木 | 7杉木1马尾松2枫香 | 90 | 0.80 | 中龄林 | 13.9 | 11.4 | 9.2 | 2760 | 间伐 | 24.4 | 8.1 | 68 | 37 | 0.70 | 15.5 | 11.8 | 22 | 0.75 | 223.56 | 111.8 | 26 | 穴状 整地 | 30 | 4:3:3 | 9900 | 大叶榉树 | 3960 | 赤皮青冈 | 2970 | 无患子 | 2970 | 1800.0 | 90 | 135.00 | 1317 |  | 否 |
| 357 | 永定区 | 王家坪镇 | 伞家湾村 |  | 7 | 200.0 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 天 然 | 商品林 | 杉木 | 7杉木1马尾松2枫香 | 91 | 0.80 | 中龄林 | 13.9 | 11.3 | 9.5 | 1900 | 间伐 | 35.2 | 14.6 | 59 | 37 | 0.60 | 16.4 | 12.4 | 32 | 1.39 | 277.4 | 138.7 | 26 | 穴状 整地 | 28 | 4:3:3 | 6160 | 大叶榉树 | 2464 | 赤皮青冈 | 1848 | 无患子 | 1848 | 1120.0 | 60 | 84.00 | 865 |  | 否 |
| 358 | 永定区 | 王家坪镇 | 伞家湾村 |  | 8 | 300.0 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 天 然 | 商品林 | 杉木 | 7杉木1马尾松2枫香 | 83 | 0.75 | 中龄林 | 13.1 | 10.9 | 7.7 | 2310 | 间伐 | 34.9 | 13.0 | 54 | 31 | 0.60 | 15.1 | 12 | 29 | 1 | 300.3 | 150.2 | 24 | 穴状 整地 | 32 | 4:3:3 | 10560 | 大叶榉树 | 4224 | 赤皮青冈 | 3168 | 无患子 | 3168 | 1920.0 | 90 | 144.00 | 1337 |  | 否 |
| 359 | 永定区 | 王家坪镇 | 砂子垭村 |  | 9 | 250.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2027年 | 天 然 | 商品林 | 马尾松 | 5马尾松3杉木2枫香 | 82 | 0.75 | 中龄林 | 14.0 | 11.3 | 8.4 | 2100 | 间伐 | 36.6 | 16.2 | 52 | 33 | 0.55 | 16 | 12.2 | 30 | 1.36 | 340.2 | 170.1 | 24 | 穴状 整地 | 29 | 4:3:3 | 7975 | 大叶榉树 | 3190 | 赤皮青冈 | 2393 | 无患子 | 2392 | 1450.0 | 75 | 108.80 | 1089 |  | 否 |
| 360 | 永定区 | 王家坪镇 | 宋家溪村 |  | 10 | 300.0 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 9杉木1枫香 | 97 | 0.80 | 中龄林 | 14.4 | 11.8 | 11.7 | 3510 | 间伐 | 33.0 | 10.8 | 65 | 39 | 0.65 | 16.8 | 12.6 | 32 | 1.26 | 379.08 | 189.5 | 26 | 穴状 整地 | 32 | 4:3:3 | 10560 | 大叶榉树 | 4224 | 赤皮青冈 | 3168 | 无患子 | 3168 | 1920.0 | 90 | 144.00 | 1337 |  | 否 |
| 361 | 永定区 | 王家坪镇 | 王家坪居委会 |  | 11 | 114.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2027年 | 天 然 | 商品林 | 马尾松 | 5马尾松1杉木4枫香 | 87 | 0.80 | 中龄林 | 14.5 | 11.4 | 9.6 | 1094 | 间伐 | 25.3 | 8.1 | 65 | 34 | 0.65 | 15.8 | 12.5 | 22 | 0.78 | 88.65 | 44.33 | 25 | 穴状 整地 | 30 | 4:3:3 | 3762 | 大叶榉树 | 1505 | 赤皮青冈 | 1129 | 无患子 | 1128 | 684.0 | 34 | 51.30 | 500 |  | 否 |
| 362 | 永定区 | 王家坪镇 | 王家坪居委会 |  | 12 | 185.9 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2027年 | 天 然 | 商品林 | 马尾松 | 6马尾松1杉木3枫香 | 91 | 0.80 | 中龄林 | 14.3 | 11.3 | 9.7 | 1803 | 间伐 | 31.9 | 13.1 | 62 | 32 | 0.65 | 16.3 | 12.2 | 29 | 1.27 | 236.22 | 118.1 | 24 | 穴状 整地 | 25 | 4:3:3 | 5112 | 大叶榉树 | 2045 | 赤皮青冈 | 1534 | 无患子 | 1533 | 929.6 | 56 | 69.70 | 786 |  | 否 |
| 363 | 永定区 | 王家坪镇 | 紫荆塔村 |  | 13 | 200.0 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 7杉木3枫香 | 99 | 0.80 | 中龄林 | 13.5 | 11.1 | 9.8 | 1960 | 间伐 | 35.4 | 15.0 | 64 | 38 | 0.60 | 15.9 | 11.8 | 35 | 1.47 | 294 | 147 | 26 | 穴状 整地 | 27 | 4:3:3 | 5940 | 大叶榉树 | 2376 | 赤皮青冈 | 1782 | 无患子 | 1782 | 1080.0 | 60 | 81.00 | 858 |  | 否 |
| 364 | 永定区 | 王家坪镇 | 紫荆塔村 |  | 14 | 198.7 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 6杉木3枫香1马尾松 | 97 | 0.80 | 中龄林 | 13.5 | 11.1 | 9.6 | 1908 | 间伐 | 34.0 | 11.8 | 64 | 35 | 0.65 | 15.6 | 11.9 | 33 | 1.13 | 225.09 | 112.6 | 25 | 穴状 整地 | 30 | 4:3:3 | 6557 | 大叶榉树 | 2623 | 赤皮青冈 | 1967 | 无患子 | 1967 | 1192.2 | 60 | 89.40 | 872 |  | 否 |
| 365 | 永定区 | 王家坪镇 | 紫荆塔村 |  | 15 | 201.1 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 6杉木3枫香1马尾松 | 97 | 0.80 | 中龄林 | 13.4 | 11.0 | 9.2 | 1850 | 间伐 | 30.9 | 12.7 | 67 | 38 | 0.65 | 15.2 | 12.1 | 30 | 1.17 | 234.97 | 117.5 | 26 | 穴状 整地 | 31 | 4:3:3 | 6858 | 大叶榉树 | 2743 | 赤皮青冈 | 2057 | 无患子 | 2058 | 1246.8 | 60 | 93.50 | 889 |  | 否 |
| 366 | 永定区 | 西溪坪街道 | 关门岩村 |  | 1 | 171.5 | Ⅰ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 杉木 | 7杉木2马尾松1板栗 | 99 | 0.80 | 中龄林 | 12.2 | 10.0 | 7.1 | 1218 | 间伐 | 34.3 | 12.8 | 65 | 37 | 0.65 | 14.3 | 10.6 | 34 | 0.91 | 155.86 | 77.93 | 26 | 穴状 整地 | 24 | 4:3:3 | 4528 | 复羽叶栾树 | 1811 | 桢楠 | 1358 | 枫香 | 1359 | 823.2 | 51 | 61.70 | 650 |  | 否 |
| 367 | 永定区 | 西溪坪街道 | 关门岩村 |  | 2 | 268.5 | Ⅰ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 杉木 | 7杉木2马尾松1板栗 | 109 | 0.80 | 中龄林 | 11.3 | 8.9 | 6.1 | 1638 | 间伐 | 35.8 | 15.6 | 70 | 34 | 0.60 | 13.4 | 9.5 | 39 | 0.95 | 255.5 | 127.8 | 25 | 穴状 整地 | 29 | 4:3:3 | 8565 | 复羽叶栾树 | 3426 | 桢楠 | 2570 | 枫香 | 2569 | 1557.4 | 81 | 116.80 | 1063 |  | 否 |
| 368 | 永定区 | 西溪坪街道 | 郭家溪村 |  | 3 | 231.7 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 9杉木1刺槐 | 98 | 0.80 | 中龄林 | 12.7 | 9.1 | 6.2 | 1437 | 间伐 | 38.8 | 13.5 | 60 | 35 | 0.60 | 15.3 | 9.9 | 38 | 0.84 | 193.93 | 96.97 | 25 | 穴状 整地 | 24.3 | 4:3:3 | 6202 | 复羽叶栾树 | 2481 | 桢楠 | 1861 | 枫香 | 1860 | 1127.6 | 70 | 84.60 | 974 |  | 否 |
| 369 | 永定区 | 西溪坪街道 | 郭家溪村 |  | 4 | 300.0 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 7杉木3香椿 | 106 | 0.80 | 中龄林 | 12.2 | 9.0 | 6.2 | 1860 | 间伐 | 37.7 | 15.3 | 66 | 31 | 0.60 | 14.3 | 9.8 | 40 | 0.95 | 284.58 | 142.3 | 24 | 穴状 整地 | 26.7 | 4:3:3 | 8800 | 复羽叶栾树 | 3520 | 桢楠 | 2640 | 枫香 | 2640 | 1600.0 | 90 | 120.00 | 1284 |  | 否 |
| 370 | 永定区 | 西溪坪街道 | 三岔乡林场 |  | 5 | 259.2 | Ⅲ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 5杉木4栎树1马尾松 | 93 | 0.80 | 中龄林 | 12.6 | 10.2 | 6.3 | 1633 | 间伐 | 33.3 | 13.9 | 62 | 38 | 0.65 | 14.6 | 11.4 | 31 | 0.88 | 226.98 | 113.5 | 26 | 穴状 整地 | 26.7 | 4:3:3 | 7603 | 复羽叶栾树 | 3041 | 桢楠 | 2281 | 枫香 | 2281 | 1382.4 | 78 | 103.70 | 1109 |  | 否 |
| 371 | 永定区 | 西溪坪街道 | 三岔乡林场 |  | 6 | 240.4 | Ⅲ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 5杉木4栎树1马尾松 | 97 | 0.80 | 中龄林 | 12.1 | 10.1 | 6.0 | 1442 | 间伐 | 34.0 | 11.1 | 64 | 32 | 0.65 | 14 | 11.1 | 33 | 0.67 | 160.11 | 80.06 | 24 | 穴状 整地 | 24 | 4:3:3 | 6347 | 复羽叶栾树 | 2539 | 桢楠 | 1904 | 枫香 | 1904 | 1154.0 | 72 | 86.60 | 1008 |  | 否 |
| 372 | 永定区 | 西溪坪街道 | 三山村 |  | 7 | 240.2 | Ⅰ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2026年 | 天 然 | 公益林 | 马尾松 | 7马尾松2杉木1香椿 | 90 | 0.80 | 中龄林 | 14.0 | 11.2 | 8.2 | 1970 | 间伐 | 27.8 | 8.0 | 65 | 41 | 0.65 | 15.8 | 12.2 | 25 | 0.66 | 157.57 | 78.79 | 27 | 穴状 整地 | 23.7 | 4:3:3 | 6253 | 复羽叶栾树 | 2501 | 桢楠 | 1876 | 枫香 | 1876 | 1137.0 | 72 | 85.30 | 908 |  | 否 |
| 373 | 永定区 | 西溪坪街道 | 三山村 |  | 8 | 263.5 | Ⅰ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 5马尾松4杉木1香樟 | 100 | 0.80 | 中龄林 | 13.7 | 10.2 | 8.2 | 2161 | 间伐 | 34.0 | 13.4 | 66 | 38 | 0.65 | 16 | 11.2 | 34 | 1.1 | 289.53 | 144.8 | 26 | 穴状 整地 | 33 | 4:3:3 | 9565 | 复羽叶栾树 | 3826 | 桢楠 | 2870 | 枫香 | 2869 | 1739.2 | 79 | 130.40 | 1078 |  | 否 |
| 374 | 永定区 | 西溪坪街道 | 三山村 |  | 9 | 225.0 | Ⅰ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 杉木 | 6杉木3马尾松1板栗 | 95 | 0.80 | 中龄林 | 12.5 | 9.6 | 6.9 | 1553 | 间伐 | 32.6 | 13.6 | 64 | 32 | 0.65 | 13.9 | 10.7 | 31 | 0.94 | 211.14 | 105.6 | 24 | 穴状 整地 | 24.3 | 4:3:3 | 6022 | 复羽叶栾树 | 2409 | 桢楠 | 1807 | 枫香 | 1806 | 1095.0 | 68 | 82. 10 | 856 |  | 否 |
| 375 | 永定区 | 西溪坪街道 | 桐木岗 |  | 10 | 251.4 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 8杉木1马尾松1香椿 | 96 | 0.80 | 中龄林 | 12.9 | 10.4 | 9.4 | 2363 | 间伐 | 33.3 | 14.6 | 64 | 33 | 0.65 | 14.9 | 11.4 | 32 | 1.37 | 345.02 | 172.5 | 24 | 穴状 整地 | 25.7 | 4:3:3 | 7098 | 复羽叶栾树 | 2839 | 桢楠 | 2129 | 枫香 | 2130 | 1290.6 | 75 | 96.80 | 1068 |  | 否 |
| 376 | 永定区 | 西溪坪街道 | 桐木岗 |  | 11 | 256.0 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 8杉木1马尾松1板栗 | 103 | 0.80 | 中龄林 | 13.3 | 10.6 | 10.4 | 2662 | 间伐 | 35.9 | 14.8 | 66 | 33 | 0.60 | 15.3 | 11.5 | 37 | 1.54 | 394.04 | 197 | 24 | 穴状 整地 | 22 | 4:3:3 | 6195 | 复羽叶栾树 | 2478 | 桢楠 | 1859 | 枫香 | 1858 | 1126.4 | 77 | 84.50 | 1056 |  | 否 |
| 377 | 永定区 | 西溪坪街道 | 西溪坪社区 |  | 12 | 110.4 | Ⅰ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2026年 | 人工 | 公益林 | 马尾松 | 10马尾松 | 94 | 0.80 | 中龄林 | 14.9 | 11.6 | 9.9 | 1093 | 间伐 | 34.0 | 11.2 | 62 | 35 | 0.65 | 17.2 | 12.7 | 32 | 1.11 | 122.41 | 61.21 | 25 | 穴状 整地 | 26 | 4:3:3 | 3157 | 复羽叶栾树 | 1263 | 桢楠 | 947 | 山乌桕 | 947 | 574.0 | 33 | 43. 10 | 426 |  | 否 |
| 378 | 永定区 | 西溪坪街道 | 西溪坪社区 |  | 13 | 89.5 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 马尾松 | 10马尾松 | 91 | 0.80 | 中龄林 | 13.4 | 10.8 | 7.2 | 644 | 间伐 | 34.1 | 14.9 | 60 | 35 | 0.65 | 15.7 | 11.8 | 31 | 1.07 | 96.02 | 48.01 | 25 | 穴状 整地 | 26 | 4:3:3 | 2560 | 复羽叶栾树 | 1024 | 桢楠 | 768 | 山乌桕 | 768 | 465.4 | 27 | 34.90 | 381 |  | 否 |
| 379 | 永定区 | 西溪坪街道 | 杨家溪村 |  | 14 | 153.6 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 杉木 | 8杉木1马尾松1刺槐 | 99 | 0.80 | 中龄林 | 14.1 | 11.0 | 10.8 | 1659 | 间伐 | 36.4 | 15.4 | 63 | 36 | 0.60 | 16.5 | 12.4 | 36 | 1.66 | 255.47 | 127.7 | 25 | 穴状 整地 | 23.5 | 4:3:3 | 3965 | 复羽叶栾树 | 1586 | 桢楠 | 1190 | 枫香 | 1189 | 720.8 | 46 | 54. 10 | 641 |  | 否 |
| 380 | 永定区 | 西溪坪街道 | 杨家溪村 |  | 15 | 316.4 | Ⅰ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2026年 | 人工 | 公益林 | 杉木 | 9杉木1马尾松 | 96 | 0.80 | 中龄林 | 15.1 | 11.4 | 10.2 | 3227 | 间伐 | 36.5 | 12.5 | 61 | 30 | 0.60 | 17.7 | 12.7 | 35 | 1.28 | 403.41 | 201.7 | 23 | 穴状 整地 | 24.3 | 4:3:3 | 8469 | 复羽叶栾树 | 3388 | 桢楠 | 2541 | 枫香 | 2540 | 1539.8 | 95 | 115.50 | 1203 |  | 否 |
| 381 | 永定区 | 西溪坪街道 | 幺公坡村 |  | 16 | 97.2 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 马尾松 | 7马尾松2杉木1香椿 | 86 | 0.70 | 中龄林 | 13.8 | 10.9 | 6.7 | 651 | 间伐 | 36.0 | 16.5 | 55 | 36 | 0.50 | 16 | 11.9 | 31 | 1.11 | 107.45 | 53.73 | 25 | 穴状 整地 | 26 | 4:3:3 | 2780 | 复羽叶栾树 | 1112 | 桢楠 | 834 | 枫香 | 834 | 505.4 | 29 | 37.90 | 414 |  | 否 |
| 382 | 永定区 | 西溪坪街道 | 幺公坡村 |  | 17 | 172.4 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 马尾松 | 9马尾松1香樟 | 90 | 0.80 | 中龄林 | 13.9 | 11.0 | 7.9 | 1362 | 间伐 | 26.7 | 9.7 | 66 | 39 | 0.65 | 15.2 | 11.9 | 24 | 0.77 | 132.11 | 66.06 | 26 | 穴状 整地 | 28 | 4:3:3 | 5310 | 复羽叶栾树 | 2124 | 桢楠 | 1593 | 枫香 | 1593 | 965.4 | 52 | 72.40 | 745 |  | 否 |
| 383 | 永定区 | 西溪坪街道 | 一碗水村 |  | 18 | 168.5 | Ⅰ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2026年 | 人工 | 公益林 | 杉木 | 8杉木1马尾松1板栗 | 106 | 0.80 | 中龄林 | 12.1 | 9.5 | 9.4 | 1584 | 间伐 | 37.7 | 12.7 | 66 | 38 | 0.60 | 14 | 10.7 | 40 | 1.19 | 201.16 | 100.6 | 26 | 穴状 整地 | 31 | 4:3:3 | 5746 | 复羽叶栾树 | 2298 | 桢楠 | 1724 | 枫香 | 1724 | 1044.8 | 51 | 78.40 | 678 |  | 否 |
| 384 | 永定区 | 西溪坪街道 | 一碗水村 |  | 19 | 253.2 | Ⅰ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2026年 | 人工 | 公益林 | 杉木 | 8杉木1马尾松1板栗 | 97 | 0.80 | 中龄林 | 13.7 | 11.0 | 10.1 | 2557 | 间伐 | 29.9 | 10.6 | 68 | 33 | 0.65 | 15.5 | 11.6 | 29 | 1.07 | 271.08 | 135.5 | 24 | 穴状 整地 | 35.3 | 4:3:3 | 9841 | 复羽叶栾树 | 3936 | 桢楠 | 2952 | 枫香 | 2953 | 1789.2 | 76 | 134.20 | 1055 |  | 否 |
| 385 | 永定区 | 西溪坪街道 | 一碗水村 |  | 20 | 237.4 | Ⅰ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 杉木 | 8杉木1马尾松1香椿 | 100 | 0.80 | 中龄林 | 13.7 | 10.9 | 9.7 | 2303 | 间伐 | 33.0 | 14.3 | 67 | 42 | 0.65 | 16 | 11.8 | 33 | 1.39 | 329.3 | 164.7 | 27 | 穴状 整地 | 32.5 | 4:3:3 | 8478 | 复羽叶栾树 | 3391 | 桢楠 | 2543 | 枫香 | 2544 | 1541.6 | 71 | 115.60 | 967 |  | 否 |

| 序号 | 县 | 乡(镇) | 村(社区) | 调查小班号 | 小班号 | 面积(亩) | 立地类型号 | 措施模式号 | 建设内容 | 计划年度 | 林分现状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采伐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 修枝株数(株/亩) | 整地方式 | 补植苗木(株 、含10%损耗系数) |  |  |  |  |  |  |  |  | 施肥量(千克) | 生根粉（克 ) | 保水剂(千克) | 用工 /人工(天) | 基础 设施 | 是否为示范林小班 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 起 源 | 森林类别 | 优势树种 | 树种组成 | 株数(株/亩) | 郁 闭 度 | 龄组 | 平均胸径(cm) | 平均树高(m) | 每亩 蓄积量 (m³) | 小班蓄积量(m³) | 采伐方式 | 株 数 强 度 (%) | 蓄积强度(%) | 保留 木株数 (株/亩) | 目标 树株数(株 /亩) | 保留郁闭度 | 伐后 平均 胸径(cm) | 伐后 平均 树高(m) | 采伐 株数(株/亩) | 每亩 采伐 蓄积(m³) | 小班采伐蓄积 (m³) | 采伐 出材 (m³/亩 ) |  |  | 补植 密度(株/亩) | 混交比例 | 小计 | 树种1 | 需苗量 (株) | 树种2 | 需苗量 (株) | 树种3 | 需苗量 (株) |  |  |  |  | 作业道(米) |  |
| 386 | 永定区 | 西溪坪街道 | 一碗水村 |  | 21 | 154.0 | Ⅰ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 杉木 | 8杉木1马尾松1香椿 | 84 | 0.75 | 中龄林 | 13.8 | 10.4 | 7.9 | 1217 | 间伐 | 34.5 | 14.1 | 55 | 35 | 0.60 | 16.2 | 11.2 | 29 | 1.11 | 171.54 | 85.77 | 25 | 穴状 整地 | 28.5 | 4:3:3 | 4822 | 复羽叶栾树 | 1929 | 桢楠 | 1447 | 枫香 | 1446 | 876.8 | 46 | 65.80 | 607 |  | 否 |
| 387 | 永定区 | 西溪坪街道 | 一碗水村 |  | 22 | 236.9 | Ⅰ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 杉木 | 8杉木1马尾松1香椿 | 95 | 0.80 | 中龄林 | 13.6 | 10.9 | 8.6 | 2037 | 间伐 | 36.8 | 17.3 | 60 | 37 | 0.60 | 15.9 | 12.3 | 35 | 1.49 | 352.46 | 176.2 | 26 | 穴状 整地 | 38 | 4:3:3 | 9902 | 复羽叶栾树 | 3961 | 桢楠 | 2971 | 枫香 | 2970 | 1800.4 | 71 | 135.00 | 1008 |  | 否 |
| 388 | 永定区 | 谢家垭乡 | 昌溪村 |  | 1 | 270.7 | Ⅲ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 6杉木1马尾松3阔叶树 | 78 | 0.70 | 中龄林 | 14.3 | 9.7 | 7.5 | 2030 | 间伐 | 20.5 | 5.2 | 62 | 38 | 0.60 | 15.5 | 10.3 | 16 | 0.39 | 105.57 | 52.79 | 26 | 穴状 整地 | 32 | 4:3:3 | 9529 | 大叶榉树 | 3812 | 青冈 | 2859 | 无患子 | 2858 | 1732.4 | 81 | 129.90 | 1206 |  | 否 |
| 389 | 永定区 | 谢家垭乡 | 昌溪村 |  | 2 | 229.4 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 6杉木1马尾松3阔叶树 | 82 | 0.70 | 中龄林 | 14.3 | 9.7 | 7.3 | 1675 | 间伐 | 29.3 | 9.0 | 58 | 33 | 0.55 | 16.1 | 10.4 | 24 | 0.66 | 150.72 | 75.36 | 24 | 穴状 整地 | 34 | 4:3:3 | 8580 | 大叶榉树 | 3432 | 青冈 | 2574 | 无患子 | 2574 | 1560.0 | 69 | 117.00 | 1037 |  | 否 |
| 390 | 永定区 | 谢家垭乡 | 和平岗村 |  | 3 | 287.3 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 6杉木2马尾松2阔叶树 | 81 | 0.75 | 中龄林 | 14.2 | 9.9 | 7.5 | 2155 | 间伐 | 28.4 | 10.8 | 58 | 35 | 0.60 | 16 | 10.9 | 23 | 0.81 | 232.71 | 116.4 | 25 | 穴状 整地 | 37 | 4:3:3 | 11693 | 大叶榉树 | 4677 | 青冈 | 3508 | 无患子 | 3508 | 2126.0 | 86 | 159.50 | 1328 |  | 否 |
| 391 | 永定区 | 谢家垭乡 | 和平岗村 |  | 4 | 213.1 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 6杉木2马尾松2阔叶树 | 82 | 0.70 | 中龄林 | 14.2 | 9.9 | 7.6 | 1620 | 间伐 | 29.3 | 9.2 | 58 | 35 | 0.55 | 15.7 | 10.6 | 24 | 0.7 | 149 | 74.5 | 25 | 穴状 整地 | 36 | 4:3:3 | 8439 | 大叶榉树 | 3376 | 青冈 | 2532 | 无患子 | 2531 | 1534.4 | 64 | 115.10 | 978 |  | 否 |
| 392 | 永定区 | 谢家垭乡 | 苗湾村 |  | 5 | 283.5 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 6杉木1马尾松3阔叶树 | 83 | 0.75 | 中龄林 | 14.2 | 9.8 | 7.4 | 2098 | 间伐 | 32.5 | 13.4 | 56 | 29 | 0.60 | 16.5 | 10.9 | 27 | 0.99 | 281.12 | 140.6 | 23 | 穴状 整地 | 37 | 4:3:3 | 11538 | 大叶榉树 | 4615 | 青冈 | 3461 | 无患子 | 3462 | 2098.0 | 85 | 157.40 | 1310 |  | 否 |
| 393 | 永定区 | 谢家垭乡 | 苗湾村 |  | 6 | 215.2 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 6杉木1马尾松3阔叶树 | 83 | 0.75 | 中龄林 | 14.2 | 9.8 | 7.3 | 1571 | 间伐 | 37.3 | 17.5 | 52 | 33 | 0.55 | 16.6 | 11 | 31 | 1.28 | 274.92 | 137.5 | 24 | 穴状 整地 | 33 | 4:3:3 | 7812 | 大叶榉树 | 3125 | 青冈 | 2344 | 无患子 | 2343 | 1420.4 | 65 | 106.50 | 966 |  | 否 |
| 394 | 永定区 | 谢家垭乡 | 青湾村 |  | 7 | 126.8 | Ⅰ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 杉木 | 6杉木1马尾松3阔叶树 | 85 | 0.75 | 中龄林 | 14.2 | 9.7 | 7.2 | 913 | 间伐 | 31.8 | 12.7 | 58 | 31 | 0.60 | 16.8 | 10.8 | 27 | 0.91 | 115.95 | 57.98 | 24 | 穴状 整地 | 27 | 4:3:3 | 3766 | 大叶榉树 | 1506 | 青冈 | 1130 | 无患子 | 1130 | 684.8 | 38 | 51.40 | 493 |  | 否 |
| 395 | 永定区 | 谢家垭乡 | 青湾村 |  | 8 | 245.4 | Ⅰ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 杉木 | 6杉木1马尾松3阔叶树 | 83 | 0.75 | 中龄林 | 14.5 | 10.0 | 7.4 | 1816 | 间伐 | 33.7 | 10.6 | 55 | 32 | 0.60 | 16.9 | 11.2 | 28 | 0.78 | 192.49 | 96.25 | 24 | 穴状 整地 | 26 | 4:3:3 | 7018 | 大叶榉树 | 2807 | 青冈 | 2105 | 无患子 | 2106 | 1276.0 | 74 | 95.70 | 947 |  | 否 |
| 396 | 永定区 | 谢家垭乡 | 青湾村 |  | 9 | 127.4 | Ⅰ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 杉木 | 6杉木1马尾松3阔叶树 | 82 | 0.75 | 中龄林 | 14.5 | 10.0 | 7.4 | 943 | 间伐 | 30.5 | 8.6 | 57 | 33 | 0.60 | 16.1 | 10.9 | 25 | 0.64 | 81.08 | 40.54 | 24 | 穴状 整地 | 29 | 4:3:3 | 4064 | 大叶榉树 | 1626 | 青冈 | 1219 | 无患子 | 1219 | 739.0 | 38 | 55.40 | 504 |  | 否 |
| 397 | 永定区 | 谢家垭乡 | 双溪桥村 |  | 10 | 274.0 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 7杉木1马尾松2阔叶树 | 83 | 0.75 | 中龄林 | 14.4 | 9.9 | 7.4 | 2028 | 间伐 | 32.5 | 10.5 | 56 | 33 | 0.60 | 16.2 | 10.9 | 27 | 0.78 | 212.9 | 106.5 | 24 | 穴状 整地 | 33 | 4:3:3 | 9946 | 大叶榉树 | 3978 | 青冈 | 2984 | 无患子 | 2984 | 1808.4 | 82 | 135.60 | 1230 |  | 否 |
| 398 | 永定区 | 谢家垭乡 | 双溪桥村 |  | 11 | 225.5 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 7杉木1马尾松2阔叶树 | 82 | 0.75 | 中龄林 | 14.4 | 9.9 | 7.3 | 1646 | 间伐 | 34.1 | 14.8 | 54 | 36 | 0.60 | 16.3 | 11 | 28 | 1.08 | 243.63 | 121.8 | 25 | 穴状 整地 | 33 | 4:3:3 | 8186 | 大叶榉树 | 3274 | 青冈 | 2456 | 无患子 | 2456 | 1488.4 | 68 | 111.60 | 1012 |  | 否 |
| 399 | 永定区 | 谢家垭乡 | 双溪桥村 |  | 12 | 300.0 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 7杉木1马尾松2阔叶树 | 83 | 0.75 | 中龄林 | 14.4 | 10.0 | 7.6 | 2280 | 间伐 | 28.9 | 10.2 | 59 | 30 | 0.60 | 16.3 | 10.7 | 24 | 0.78 | 232.56 | 116.3 | 23 | 穴状 整地 | 33 | 4:3:3 | 10890 | 大叶榉树 | 4356 | 青冈 | 3267 | 无患子 | 3267 | 1980.0 | 90 | 148.50 | 1347 |  | 否 |
| 400 | 永定区 | 谢家垭乡 | 孙阳坪村 |  | 13 | 268.5 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 5杉木2马尾松3阔叶树 | 78 | 0.70 | 中龄林 | 14.1 | 10.0 | 7.2 | 1933 | 间伐 | 24.4 | 6.5 | 59 | 32 | 0.60 | 15.8 | 10.4 | 19 | 0.47 | 125.66 | 62.83 | 24 | 穴状 整地 | 33 | 4:3:3 | 9747 | 大叶榉树 | 3899 | 青冈 | 2924 | 无患子 | 2924 | 1772.2 | 81 | 132.90 | 1205 |  | 否 |
| 401 | 永定区 | 谢家垭乡 | 孙阳坪村 |  | 14 | 231.2 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 5杉木2马尾松3阔叶树 | 79 | 0.70 | 中龄林 | 14.0 | 10.0 | 7.3 | 1688 | 间伐 | 20.3 | 4.7 | 63 | 31 | 0.60 | 15.1 | 10.5 | 16 | 0.34 | 79.32 | 39.66 | 24 | 穴状 整地 | 33 | 4:3:3 | 8393 | 大叶榉树 | 3357 | 青冈 | 2518 | 无患子 | 2518 | 1526.0 | 69 | 114.50 | 1038 |  | 否 |
| 402 | 永定区 | 谢家垭乡 | 孙阳坪村 |  | 15 | 296.8 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 6杉木2马尾松2阔叶树 | 80 | 0.70 | 中龄林 | 14.3 | 10.0 | 7.5 | 2226 | 间伐 | 20.0 | 4.3 | 64 | 35 | 0.60 | 15.3 | 10.7 | 16 | 0.32 | 95.72 | 47.86 | 25 | 穴状 整地 | 33 | 4:3:3 | 10774 | 大叶榉树 | 4310 | 青冈 | 3232 | 无患子 | 3232 | 1958.8 | 89 | 146.90 | 1332 |  | 否 |
| 403 | 永定区 | 谢家垭乡 | 孙阳坪村 |  | 16 | 203.1 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 6杉木2马尾松2阔叶树 | 80 | 0.75 | 中龄林 | 14.3 | 10.0 | 7.4 | 1503 | 间伐 | 21.3 | 4.6 | 63 | 32 | 0.65 | 15.2 | 10.6 | 17 | 0.34 | 69.14 | 34.57 | 24 | 穴状 整地 | 36 | 4:3:3 | 8043 | 大叶榉树 | 3217 | 青冈 | 2413 | 无患子 | 2413 | 1462.4 | 61 | 109.70 | 932 |  | 否 |
| 404 | 永定区 | 谢家垭乡 | 和平岗村 |  | 1 | 253.8 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 6杉木1马尾松3阔叶树 | 82 | 0.70 | 中龄林 | 14.1 | 9.7 | 7.2 | 1827 | 间伐 | 26.8 | 7.7 | 60 | 36 | 0.55 | 15.3 | 10.3 | 22 | 0.55 | 140.71 | 70.36 | 25 | 穴状 整地 | 35 | 4:3:3 | 9771 | 大叶榉树 | 3908 | 青冈 | 2931 | 无患子 | 2932 | 1776.6 | 76 | 133.20 | 1156 |  | 否 |
| 405 | 永定区 | 谢家垭乡 | 和平岗村 |  | 2 | 197.8 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 6杉木1马尾松3阔叶树 | 82 | 0.70 | 中龄林 | 14.1 | 9.7 | 7.3 | 1444 | 间伐 | 32.9 | 9.7 | 55 | 29 | 0.55 | 16.1 | 10.8 | 27 | 0.71 | 140.06 | 70.03 | 23 | 穴状 整地 | 30 | 4:3:3 | 6527 | 大叶榉树 | 2611 | 青冈 | 1958 | 无患子 | 1958 | 1186.8 | 59 | 89.00 | 868 |  | 否 |
| 406 | 永定区 | 谢家垭乡 | 和平岗村 |  | 3 | 316.7 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 6杉木1马尾松3阔叶树 | 84 | 0.70 | 中龄林 | 14.6 | 10.0 | 7.4 | 2344 | 间伐 | 28.6 | 10.5 | 60 | 32 | 0.55 | 16.5 | 10.5 | 24 | 0.78 | 246.08 | 123 | 24 | 穴状 整地 | 33 | 4:3:3 | 11496 | 大叶榉树 | 4598 | 青冈 | 3449 | 无患子 | 3449 | 2090.2 | 95 | 156.80 | 1422 |  | 否 |
| 407 | 永定区 | 谢家垭乡 | 龙阳村 |  | 4 | 274.4 | Ⅰ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 公益林 | 杉木 | 6杉木2马尾松2阔叶树 | 85 | 0.75 | 中龄林 | 14.3 | 9.6 | 7.3 | 2003 | 间伐 | 27.1 | 9.9 | 62 | 39 | 0.60 | 16.4 | 10 | 23 | 0.72 | 198.31 | 99. 16 | 26 | 穴状 整地 | 26 | 4:3:3 | 7848 | 大叶榉树 | 3139 | 青冈 | 2354 | 无患子 | 2355 | 1426.8 | 82 | 107.00 | 1059 |  | 否 |
| 408 | 永定区 | 谢家垭乡 | 龙阳村 |  | 5 | 226.1 | Ⅰ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 公益林 | 杉木 | 6杉木2马尾松2阔叶树 | 84 | 0.80 | 中龄林 | 14.3 | 9.6 | 7.3 | 1651 | 间伐 | 34.5 | 11.6 | 55 | 28 | 0.65 | 16.2 | 10.4 | 29 | 0.85 | 191.46 | 95.73 | 23 | 穴状 整地 | 27 | 4:3:3 | 6715 | 大叶榉树 | 2686 | 青冈 | 2015 | 无患子 | 2014 | 1221.0 | 68 | 91.60 | 880 |  | 否 |
| 409 | 永定区 | 谢家垭乡 | 苗湾村 |  | 6 | 269.9 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 6杉木1马尾松3阔叶树 | 84 | 0.75 | 中龄林 | 14.2 | 9.7 | 7.2 | 1943 | 间伐 | 36.9 | 13.0 | 53 | 32 | 0.55 | 16.9 | 10.5 | 31 | 0.94 | 252.63 | 126.3 | 24 | 穴状 整地 | 32 | 4:3:3 | 9500 | 大叶榉树 | 3800 | 青冈 | 2850 | 无患子 | 2850 | 1727.4 | 81 | 129.60 | 1203 |  | 否 |
| 410 | 永定区 | 谢家垭乡 | 苗湾村 |  | 7 | 229.6 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 6杉木1马尾松3阔叶树 | 84 | 0.75 | 中龄林 | 14.2 | 9.7 | 7.2 | 1653 | 间伐 | 28.6 | 11.3 | 60 | 30 | 0.60 | 15.9 | 10.5 | 24 | 0.81 | 186.8 | 93.4 | 23 | 穴状 整地 | 34 | 4:3:3 | 8587 | 大叶榉树 | 3435 | 青冈 | 2576 | 无患子 | 2576 | 1561.2 | 69 | 117.10 | 1038 |  | 否 |
| 411 | 永定区 | 谢家垭乡 | 孙阳坪村 |  | 8 | 268.9 | Ⅲ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 6杉木2马尾松2阔叶树 | 81 | 0.75 | 中龄林 | 14.4 | 10.0 | 7.6 | 2044 | 间伐 | 33.3 | 10.3 | 54 | 31 | 0.60 | 16.4 | 11 | 27 | 0.78 | 210.49 | 105.3 | 24 | 穴状 整地 | 30 | 4:3:3 | 8874 | 大叶榉树 | 3550 | 青冈 | 2662 | 无患子 | 2662 | 1613.4 | 81 | 121.00 | 1181 |  | 否 |
| 412 | 永定区 | 谢家垭乡 | 孙阳坪村 |  | 9 | 231.5 | Ⅲ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 人工 | 商品林 | 杉木 | 6杉木2马尾松2阔叶树 | 82 | 0.75 | 中龄林 | 14.4 | 10.0 | 7.6 | 1759 | 间伐 | 36.6 | 14.4 | 52 | 28 | 0.55 | 17 | 10.9 | 30 | 1.09 | 253.35 | 126.7 | 23 | 穴状 整地 | 31 | 4:3:3 | 7894 | 大叶榉树 | 3158 | 青冈 | 2368 | 无患子 | 2368 | 1435.4 | 69 | 107.70 | 1024 |  | 否 |
| 413 | 永定区 | 谢家垭乡 | 孙阳坪村 |  | 10 | 276.8 | Ⅲ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2027年 | 人工 | 公益林 | 杉木 | 6杉木1马尾松3阔叶树 | 81 | 0.75 | 中龄林 | 14.4 | 10.0 | 7.3 | 2021 | 间伐 | 32.1 | 11.8 | 55 | 35 | 0.60 | 16.6 | 10.9 | 26 | 0.86 | 238.44 | 119.2 | 25 | 穴状 整地 | 32 | 4:3:3 | 9743 | 大叶榉树 | 3897 | 青冈 | 2923 | 无患子 | 2923 | 1771.6 | 83 | 132.90 | 1123 |  | 否 |
| 414 | 永定区 | 谢家垭乡 | 孙阳坪村 |  | 11 | 223.1 | Ⅲ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2027年 | 人工 | 公益林 | 杉木 | 6杉木1马尾松3阔叶树 | 82 | 0.75 | 中龄林 | 14.4 | 10.0 | 7.4 | 1651 | 间伐 | 32.9 | 12.3 | 55 | 35 | 0.60 | 16.5 | 11 | 27 | 0.91 | 203.07 | 101.5 | 25 | 穴状 整地 | 31 | 4:3:3 | 7608 | 大叶榉树 | 3043 | 青冈 | 2282 | 无患子 | 2283 | 1383.2 | 67 | 103.70 | 898 |  | 否 |
| 415 | 永定区 | 谢家垭乡 | 孙阳坪村 |  | 12 | 265.3 | Ⅰ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2027年 | 人工 | 公益林 | 杉木 | 6杉木1马尾松3阔叶树 | 83 | 0.75 | 中龄林 | 14.5 | 10.0 | 7.5 | 1990 | 间伐 | 31.3 | 9.5 | 57 | 34 | 0.60 | 16.2 | 10.7 | 26 | 0.71 | 189.03 | 94.52 | 25 | 穴状 整地 | 30 | 4:3:3 | 8755 | 大叶榉树 | 3502 | 青冈 | 2627 | 无患子 | 2626 | 1591.8 | 80 | 119.40 | 1059 |  | 否 |
| 416 | 永定区 | 谢家垭乡 | 孙阳坪村 |  | 13 | 235.0 | Ⅰ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2027年 | 人工 | 公益林 | 杉木 | 6杉木1马尾松3阔叶树 | 83 | 0.75 | 中龄林 | 14.5 | 10.0 | 7.4 | 1739 | 间伐 | 28.9 | 8.3 | 59 | 35 | 0.60 | 16.3 | 10.5 | 24 | 0.61 | 144.34 | 72. 17 | 25 | 穴状 整地 | 27 | 4:3:3 | 6980 | 大叶榉树 | 2792 | 青冈 | 2094 | 无患子 | 2094 | 1269.0 | 71 | 95.20 | 914 |  | 否 |
| 417 | 永定区 | 谢家垭乡 | 筒车坝村 |  | 14 | 288.2 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 人工 | 商品林 | 杉木 | 6杉木1马尾松3阔叶树 | 83 | 0.70 | 中龄林 | 14.2 | 9.7 | 7.2 | 2075 | 间伐 | 27.7 | 9.7 | 60 | 35 | 0.55 | 16 | 10.3 | 23 | 0.7 | 201.28 | 100.6 | 25 | 穴状 整地 | 31 | 4:3:3 | 9828 | 大叶榉树 | 3931 | 青冈 | 2948 | 无患子 | 2949 | 1786.8 | 86 | 134.00 | 1275 |  | 否 |
| 418 | 永定区 | 谢家垭乡 | 筒车坝村 |  | 15 | 211.6 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 人工 | 商品林 | 杉木 | 6杉木1马尾松3阔叶树 | 84 | 0.70 | 中龄林 | 14.2 | 9.7 | 7.2 | 1524 | 间伐 | 26.2 | 7.4 | 62 | 32 | 0.55 | 15.9 | 10.5 | 22 | 0.53 | 112.74 | 56.37 | 24 | 穴状 整地 | 34 | 4:3:3 | 7914 | 大叶榉树 | 3166 | 青冈 | 2374 | 无患子 | 2374 | 1438.8 | 63 | 107.90 | 957 |  | 否 |
| 419 | 永定区 | 新桥镇 | 丁家庄居委会 |  | 1 | 207.2 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 马尾松 | 9马尾松1杉木 | 71 | 0.70 | 中龄林 | 14.5 | 10.8 | 6.7 | 1388 | 间伐 | 22.5 | 5.1 | 55 | 33 | 0.60 | 16.3 | 11.2 | 16 | 0.34 | 70.8 | 35.4 | 24 | 穴状 整地 | 30 | 4:3:3 | 6838 | 大叶榉树 | 2735 | 柏木 | 2051 | 无患子 | 2052 | 1243.2 | 62 | 93.20 | 910 |  | 否 |
| 420 | 永定区 | 新桥镇 | 丁家庄居委会 |  | 2 | 176.8 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2026年 | 天 然 | 商品林 | 马尾松 | 9马尾松1杉木 | 73 | 0.70 | 中龄林 | 13.7 | 10.4 | 6.1 | 1078 | 间伐 | 21.9 | 5.4 | 57 | 34 | 0.60 | 14.9 | 11 | 16 | 0.33 | 58.24 | 29. 12 | 25 | 穴状 整地 | 37 | 4:3:3 | 7196 | 大叶榉树 | 2878 | 柏木 | 2159 | 无患子 | 2159 | 1308.4 | 53 | 98. 10 | 817 |  | 否 |

| 序号 | 县 | 乡(镇) | 村(社区) | 调查小班号 | 小班号 | 面积(亩) | 立地类型号 | 措施模式号 | 建设内容 | 计划年度 | 林分现状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采伐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 修枝株数(株/亩) | 整地方式 | 补植苗木(株 、含10%损耗系数) |  |  |  |  |  |  |  |  | 施肥量(千克) | 生根粉（克 ) | 保水剂(千克) | 用工 /人工(天) | 基础 设施 | 是否为示范林小班 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 起 源 | 森林类别 | 优势树种 | 树种组成 | 株数(株/亩) | 郁 闭 度 | 龄组 | 平均胸径(cm) | 平均树高(m) | 每亩 蓄积量 (m³) | 小班蓄积量(m³) | 采伐方式 | 株 数 强 度 (%) | 蓄积强度(%) | 保留 木株数 (株/亩) | 目标 树株数(株 /亩) | 保留郁闭度 | 伐后 平均 胸径(cm) | 伐后 平均 树高(m) | 采伐 株数(株/亩) | 每亩 采伐 蓄积(m³) | 小班采伐蓄积 (m³) | 采伐 出材 (m³/亩 ) |  |  | 补植 密度(株/亩) | 混交比例 | 小计 | 树种1 | 需苗量 (株) | 树种2 | 需苗量 (株) | 树种3 | 需苗量 (株) |  |  |  |  | 作业道(米) |  |
| 421 | 永定区 | 新桥镇 | 丁家庄居委会 |  | 3 | 56.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 马尾松 | 10马尾松 | 71 | 0.70 | 中龄林 | 13.2 | 10.5 | 5.7 | 319 | 间伐 | 22.5 | 6.5 | 55 | 29 | 0.60 | 14.3 | 11.1 | 16 | 0.37 | 20.75 | 10.38 | 23 | 穴状 整地 | 35 | 4:3:3 | 2156 | 大叶榉树 | 862 | 柏木 | 647 | 无患子 | 647 | 392.0 | 17 | 29.40 | 255 |  | 否 |
| 422 | 永定区 | 新桥镇 | 丁家庄居委会 |  | 4 | 259.6 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2026年 | 天 然 | 商品林 | 马尾松 | 9马尾松1杉木 | 73 | 0.70 | 中龄林 | 13.7 | 10.5 | 6.1 | 1584 | 间伐 | 27.4 | 9.9 | 53 | 28 | 0.55 | 15.1 | 11 | 20 | 0.6 | 156.77 | 78.39 | 23 | 穴状 整地 | 30 | 4:3:3 | 8567 | 大叶榉树 | 3427 | 柏木 | 2570 | 无患子 | 2570 | 1557.6 | 78 | 116.80 | 1140 |  | 否 |
| 423 | 永定区 | 新桥镇 | 丁家庄居委会 |  | 5 | 251.4 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2026年 | 天 然 | 商品林 | 马尾松 | 8马尾松2阔叶树 | 99 | 0.70 | 中龄林 | 13.7 | 8.6 | 8.6 | 2162 | 间伐 | 29.3 | 10.8 | 70 | 36 | 0.55 | 15.5 | 9.2 | 29 | 0.93 | 233.5 | 116.8 | 25 | 穴状 整地 | 29 | 4:3:3 | 8020 | 柏木 | 3208 | 大叶榉树 | 2406 | 山乌桕 | 2406 | 1458.2 | 75 | 109.40 | 1095 |  | 否 |
| 424 | 永定区 | 新桥镇 | 丁家庄居委会 |  | 6 | 158.9 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 马尾松 | 8马尾松2阔叶树 | 99 | 0.70 | 中龄林 | 13.7 | 8.6 | 8.6 | 1367 | 间伐 | 31.3 | 12.9 | 68 | 35 | 0.55 | 16 | 9.6 | 31 | 1.11 | 176.28 | 88. 14 | 25 | 穴状 整地 | 27 | 4:3:3 | 4719 | 柏木 | 1888 | 大叶榉树 | 1416 | 山乌桕 | 1415 | 858.0 | 48 | 64.40 | 682 |  | 否 |
| 425 | 永定区 | 新桥镇 | 贵峪村 |  | 7 | 225.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 马尾松 | 9马尾松1杉木 | 84 | 0.75 | 中龄林 | 13.2 | 11.7 | 6.8 | 1530 | 间伐 | 28.6 | 8.3 | 60 | 35 | 0.60 | 15.2 | 12.6 | 24 | 0.56 | 126.99 | 63.5 | 25 | 穴状 整地 | 31 | 4:4:2 | 7673 | 山乌桕 | 3069 | 大叶榉树 | 3069 | 桢楠 | 1535 | 1395.0 | 68 | 104.60 | 995 |  | 否 |
| 426 | 永定区 | 新桥镇 | 贵峪村 |  | 8 | 62.8 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 马尾松 | 7马尾松3杉木 | 77 | 0.75 | 中龄林 | 13.3 | 10.6 | 6.3 | 396 | 间伐 | 22.1 | 5.2 | 60 | 31 | 0.65 | 14.3 | 11.2 | 17 | 0.33 | 20.57 | 10.29 | 24 | 穴状 整地 | 36 | 4:4:2 | 2487 | 山乌桕 | 995 | 大叶榉树 | 995 | 桢楠 | 497 | 452.2 | 19 | 33.90 | 288 |  | 否 |
| 427 | 永定区 | 新桥镇 | 贵峪村 |  | 9 | 136.3 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 马尾松 | 6马尾松4杉木 | 81 | 0.75 | 中龄林 | 12.8 | 10.7 | 6.9 | 940 | 间伐 | 37.0 | 13.1 | 51 | 34 | 0.55 | 14.6 | 11.7 | 30 | 0.9 | 123.2 | 61.6 | 25 | 穴状 整地 | 36 | 4:4:2 | 5397 | 山乌桕 | 2159 | 大叶榉树 | 2159 | 桢楠 | 1079 | 981.4 | 41 | 73.60 | 625 |  | 否 |
| 428 | 永定区 | 新桥镇 | 贵峪村 |  | 10 | 65.4 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 马尾松 | 8马尾松2杉木 | 81 | 0.75 | 中龄林 | 13.3 | 10.5 | 6.5 | 425 | 间伐 | 30.9 | 11.1 | 56 | 37 | 0.60 | 15.2 | 11.3 | 25 | 0.72 | 47.19 | 23.6 | 26 | 穴状 整地 | 36 | 4:4:2 | 2590 | 山乌桕 | 1036 | 大叶榉树 | 1036 | 桢楠 | 518 | 470.8 | 20 | 35.30 | 300 |  | 否 |
| 429 | 永定区 | 新桥镇 | 贵峪村 |  | 11 | 70.8 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 马尾松 | 9马尾松1杉木 | 90 | 0.80 | 中龄林 | 12.6 | 10.2 | 6.4 | 453 | 间伐 | 25.6 | 8.6 | 67 | 34 | 0.65 | 13.9 | 10.7 | 23 | 0.55 | 38.97 | 19.49 | 25 | 穴状 整地 | 25 | 4:4:2 | 1947 | 山乌桕 | 779 | 大叶榉树 | 779 | 桢楠 | 389 | 354.0 | 21 | 26.60 | 299 |  | 否 |
| 430 | 永定区 | 新桥镇 | 老木峪村 |  | 12 | 300.0 | Ⅰ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 10马尾松 | 75 | 0.70 | 中龄林 | 14.2 | 11.3 | 7.6 | 2280 | 间伐 | 21.3 | 8.5 | 59 | 37 | 0.60 | 15.4 | 12.1 | 16 | 0.65 | 193.8 | 96.9 | 26 | 穴状 整地 | 36 | 4:3:3 | 11880 | 大叶榉树 | 4752 | 柏木 | 3564 | 银杏 | 3564 | 2160.0 | 90 | 162.00 | 1256 |  | 否 |
| 431 | 永定区 | 漩水林场 | 漩水林场 |  | 1 | 258.0 | Ⅱ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 杉木 | 7杉木3柏木 | 92 | 0.80 | 中龄林 | 15.1 | 8.8 | 9.2 | 2374 | 间伐 | 38.0 | 13.6 | 57 | 35 | 0.60 | 17.6 | 9.7 | 35 | 1.25 | 322.81 | 161.4 | 25 | 穴状 整地 | 24 | 4:3:3 | 6811 | 大叶榉树 | 2724 | 桢楠 | 2043 | 无患子 | 2044 | 1238.4 | 77 | 92.90 | 978 |  | 否 |
| 432 | 永定区 | 漩水林场 | 漩水林场 |  | 2 | 117.0 | Ⅱ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 杉木 | 7杉木3柏木 | 90 | 0.80 | 中龄林 | 16.1 | 8.9 | 9.4 | 1100 | 间伐 | 30.0 | 10.4 | 63 | 35 | 0.65 | 18 | 9.7 | 27 | 0.98 | 114.38 | 57. 19 | 25 | 穴状 整地 | 27 | 4:3:3 | 3475 | 大叶榉树 | 1390 | 桢楠 | 1043 | 无患子 | 1042 | 631.8 | 35 | 47.40 | 455 |  | 否 |
| 433 | 永定区 | 漩水林场 | 漩水林场 |  | 3 | 300.2 | Ⅱ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 杉木 | 7杉木3柏木 | 91 | 0.80 | 中龄林 | 15.3 | 8.8 | 9.1 | 2732 | 间伐 | 31.9 | 9.8 | 62 | 33 | 0.65 | 17.2 | 9.7 | 29 | 0.89 | 267.72 | 133.9 | 24 | 穴状 整地 | 25 | 4:3:3 | 8256 | 大叶榉树 | 3302 | 桢楠 | 2477 | 无患子 | 2477 | 1501.0 | 90 | 112.60 | 1148 |  | 否 |
| 434 | 永定区 | 漩水林场 | 漩水林场 |  | 4 | 284.9 | Ⅱ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 杉木 | 7杉木3柏木 | 93 | 0.80 | 中龄林 | 15.1 | 8.8 | 9.4 | 2678 | 间伐 | 38.7 | 14.4 | 57 | 34 | 0.60 | 18 | 10 | 36 | 1.35 | 385.64 | 192.8 | 25 | 穴状 整地 | 27 | 4:3:3 | 8462 | 大叶榉树 | 3385 | 桢楠 | 2539 | 无患子 | 2538 | 1538.4 | 85 | 115.40 | 1109 |  | 否 |
| 435 | 永定区 | 尹家溪镇 | 红石林村 |  | 1 | 157.8 | Ⅱ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 马尾松 | 8马尾松1杉木1枫香 | 75 | 0.75 | 中龄林 | 14.9 | 11.3 | 7.9 | 1247 | 间伐 | 21.3 | 6.3 | 59 | 34 | 0.65 | 15.8 | 12.2 | 16 | 0.5 | 78.54 | 39.27 | 25 | 穴状 整地 | 36 | 4:3:3 | 6249 | 大叶榉树 | 2500 | 桢楠 | 1875 | 无患子 | 1874 | 1136.2 | 47 | 85.20 | 724 |  | 否 |
| 436 | 永定区 | 尹家溪镇 | 红石林村 |  | 2 | 177.0 | Ⅱ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 6杉木2柏木1马尾松1桤木 | 81 | 0.70 | 中龄林 | 13.6 | 10.8 | 7.1 | 1257 | 间伐 | 27.2 | 8.0 | 59 | 38 | 0.55 | 14.9 | 11.6 | 22 | 0.57 | 100.54 | 50.27 | 26 | 穴状 整地 | 34 | 4:3:3 | 6620 | 大叶榉树 | 2648 | 桢楠 | 1986 | 无患子 | 1986 | 1203.6 | 53 | 90.30 | 800 |  | 否 |
| 437 | 永定区 | 尹家溪镇 | 红石林村 |  | 3 | 166.2 | Ⅱ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 6杉木2马尾松2桤木 | 83 | 0.70 | 中龄林 | 13.1 | 10.4 | 5.7 | 947 | 间伐 | 34.9 | 15.2 | 54 | 30 | 0.55 | 15.5 | 11.1 | 29 | 0.87 | 144 | 72 | 23 | 穴状 整地 | 30 | 4:3:3 | 5485 | 大叶榉树 | 2194 | 桢楠 | 1646 | 无患子 | 1645 | 997.2 | 50 | 74.80 | 730 |  | 否 |
| 438 | 永定区 | 尹家溪镇 | 红石林村 |  | 4 | 98.6 | Ⅱ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2026年 | 天 然 | 商品林 | 马尾松 | 9马尾松1杉木 | 86 | 0.80 | 中龄林 | 14.4 | 11.8 | 8.5 | 838 | 间伐 | 34.9 | 13.0 | 56 | 35 | 0.65 | 16.6 | 12.8 | 30 | 1.11 | 108.95 | 54.48 | 25 | 穴状 整地 | 34 | 4:3:3 | 3688 | 大叶榉树 | 1475 | 桢楠 | 1106 | 无患子 | 1107 | 670.4 | 30 | 50.30 | 446 |  | 否 |
| 439 | 永定区 | 尹家溪镇 | 茅溪村 |  | 5 | 281.1 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 杉木 | 6杉木4马尾松 | 93 | 0.70 | 中龄林 | 12.9 | 10.5 | 7.9 | 2221 | 间伐 | 38.7 | 13.8 | 57 | 32 | 0.50 | 14.8 | 11.6 | 36 | 1.09 | 306.46 | 153.2 | 24 | 穴状 整地 | 26 | 4:4:2 | 8039 | 复羽叶栾树 | 3216 | 山乌桕 | 3216 | 柏木 | 1607 | 1461.8 | 84 | 109.60 | 1197 |  | 否 |
| 440 | 永定区 | 尹家溪镇 | 茅溪村 |  | 6 | 89.4 | Ⅰ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 6杉木3马尾松1柏木 | 89 | 0.80 | 中龄林 | 14.2 | 10.9 | 8.7 | 778 | 间伐 | 30.3 | 12.0 | 62 | 31 | 0.65 | 16.1 | 11.7 | 27 | 1.04 | 93.33 | 46.67 | 24 | 穴状 整地 | 30 | 4:4:2 | 2950 | 复羽叶栾树 | 1180 | 山乌桕 | 1180 | 柏木 | 590 | 536.4 | 27 | 40.20 | 357 |  | 否 |
| 441 | 永定区 | 尹家溪镇 | 太极村 |  | 7 | 52.3 | Ⅰ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 9马尾松1杉木 | 76 | 0.70 | 中龄林 | 12.3 | 9.0 | 4.3 | 225 | 间伐 | 22.4 | 9.0 | 59 | 32 | 0.60 | 13.4 | 9.4 | 17 | 0.39 | 20.24 | 10. 12 | 24 | 穴状 整地 | 33 | 4:4:2 | 1898 | 复羽叶栾树 | 759 | 山乌桕 | 759 | 柏木 | 380 | 345.2 | 16 | 25.90 | 214 |  | 否 |
| 442 | 永定区 | 尹家溪镇 | 太极村 |  | 8 | 117.3 | Ⅰ | CFXF5 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 马尾松 | 7马尾松3杉木 | 83 | 0.80 | 中龄林 | 12.6 | 9.0 | 5.1 | 598 | 间伐 | 33.7 | 13.2 | 55 | 36 | 0.65 | 14.3 | 9.8 | 28 | 0.67 | 78.97 | 39.49 | 25 | 穴状 整地 | 26 | 4:4:2 | 3355 | 复羽叶栾树 | 1342 | 山乌桕 | 1342 | 柏木 | 671 | 610.0 | 35 | 45.80 | 453 |  | 否 |
| 443 | 永定区 | 尹家溪镇 | 太极村 |  | 9 | 80.8 | Ⅱ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 商品林 | 马尾松 | 7马尾松3杉木 | 81 | 0.70 | 中龄林 | 12.1 | 9.4 | 4.8 | 388 | 间伐 | 30.9 | 10.9 | 56 | 34 | 0.55 | 13.8 | 10.3 | 25 | 0.52 | 42.27 | 21. 14 | 25 | 穴状 整地 | 35 | 4:4:2 | 3111 | 复羽叶栾树 | 1244 | 山乌桕 | 1244 | 柏木 | 623 | 565.6 | 24 | 42.40 | 368 |  | 否 |
| 444 | 永定区 | 尹家溪镇 | 红石林村 |  | 1 | 211.2 | Ⅱ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2027年 | 人 工 | 公益林 | 杉木 | 6杉木3马尾松1枫香 | 94 | 0.80 | 中龄林 | 14.6 | 11.2 | 12.8 | 2703 | 间伐 | 30.9 | 9.8 | 65 | 39 | 0.65 | 16.5 | 12.1 | 29 | 1.25 | 264.93 | 132.5 | 26 | 穴状 整地 | 24 | 4:3:3 | 5576 | 大叶榉树 | 2230 | 桢楠 | 1673 | 无患子 | 1673 | 1013.8 | 63 | 76.00 | 801 |  | 否 |
| 445 | 永定区 | 尹家溪镇 | 红石林村 |  | 2 | 100.9 | Ⅱ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2027年 | 天 然 | 商品林 | 马尾松 | 7马尾松2杉木1枫香 | 82 | 0.75 | 中龄林 | 14.2 | 11.3 | 8.5 | 858 | 间伐 | 28.0 | 8.4 | 59 | 37 | 0.60 | 15.6 | 12.3 | 23 | 0.71 | 72.04 | 36.02 | 26 | 穴状 整地 | 29 | 4:3:3 | 3219 | 大叶榉树 | 1288 | 桢楠 | 966 | 无患子 | 965 | 585.2 | 30 | 43.90 | 440 |  | 否 |
| 446 | 永定区 | 尹家溪镇 | 红石林村 |  | 3 | 287.9 | Ⅱ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2027年 | 天 然 | 商品林 | 马尾松 | 6马尾松3杉木1柏木 | 70 | 0.65 | 中龄林 | 12.8 | 9.3 | 4.6 | 1324 | 间伐 | 14.3 | 4.8 | 60 | 37 | 0.60 | 13.8 | 9.3 | 10 | 0.22 | 63.57 | 31.79 | 26 | 穴状 整地 | 31 | 4:3:3 | 9817 | 大叶榉树 | 3927 | 桢楠 | 2945 | 无患子 | 2945 | 1785.0 | 86 | 133.90 | 1273 |  | 否 |
| 447 | 永定区 | 沅古坪镇 | 红土坪 |  | 1 | 299.8 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 杉木 | 7杉木2阔叶树1马尾松 | 88 | 0.80 | 中龄林 | 14.3 | 10.4 | 8.2 | 2458 | 间伐 | 27.3 | 8.2 | 64 | 31 | 0.65 | 15.8 | 11.2 | 24 | 0.67 | 201.59 | 100.8 | 24 | 穴状 整地 | 30 | 4:3:3 | 9893 | 大叶榉树 | 3957 | 桢楠 | 2968 | 无患子 | 2968 | 1798.8 | 90 | 134.90 | 1316 |  | 否 |
| 448 | 永定区 | 沅古坪镇 | 红土坪 |  | 2 | 300.2 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 杉木 | 7杉木2阔叶树1马尾松 | 82 | 0.75 | 中龄林 | 14.7 | 10.4 | 7.8 | 2342 | 间伐 | 37.8 | 16.5 | 51 | 33 | 0.55 | 17.5 | 11.5 | 31 | 1.29 | 386.36 | 193.2 | 24 | 穴状 整地 | 37 | 4:3:3 | 12218 | 大叶榉树 | 4887 | 桢楠 | 3665 | 无患子 | 3666 | 2221.4 | 90 | 166.60 | 1387 |  | 否 |
| 449 | 永定区 | 沅古坪镇 | 盘塘 |  | 3 | 300.2 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 杉木 | 7杉木2阔叶树1马尾松 | 85 | 0.75 | 中龄林 | 14.6 | 10.4 | 7.9 | 2372 | 间伐 | 36.5 | 13.1 | 54 | 28 | 0.55 | 16.7 | 11.1 | 31 | 1.03 | 310.68 | 155.3 | 23 | 穴状 整地 | 35 | 4:3:3 | 11558 | 大叶榉树 | 4623 | 桢楠 | 3467 | 无患子 | 3468 | 2101.4 | 90 | 157.60 | 1367 |  | 否 |
| 450 | 永定区 | 沅古坪镇 | 烽火 |  | 1 | 299.9 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐 修复 | 2027年 | 人工 | 商品林 | 杉木 | 5杉木3阔叶树2马尾松 | 89 | 0.80 | 中龄林 | 14.8 | 10.4 | 8.7 | 2609 | 间伐 | 28.1 | 10.2 | 64 | 34 | 0.65 | 16.2 | 11.1 | 25 | 0.89 | 266.13 | 133.1 | 25 | 穴状 整地 | 34 | 4:3:3 | 11216 | 大叶榉树 | 4486 | 桢楠 | 3365 | 无患子 | 3365 | 2039.4 | 90 | 153.00 | 1356 |  | 否 |
| 451 | 永定区 | 沅古坪镇 | 沅古坪居委会 |  | 2 | 299.9 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐 修复 | 2027年 | 人工 | 商品林 | 马尾松 | 6马尾松2杉木2阔叶树 | 78 | 0.70 | 中龄林 | 14.7 | 10.6 | 7.1 | 2129 | 间伐 | 20.5 | 5.4 | 62 | 39 | 0.60 | 16.3 | 11 | 16 | 0.38 | 114.98 | 57.49 | 26 | 穴状 整地 | 30 | 4:3:3 | 9897 | 大叶榉树 | 3959 | 桢楠 | 2969 | 无患子 | 2969 | 1799.4 | 90 | 135.00 | 1317 |  | 否 |
| 452 | 永定区 | 猪石头国有林场 | 猪石头国有林场 |  | 1 | 314.9 | Ⅲ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2026年 | 人工 | 公益林 | 杉木 | 7杉木3阔叶树 | 75 | 0.75 | 中龄林 | 12.3 | 8.7 | 4.8 | 1512 | 间伐 | 28.0 | 10.4 | 54 | 28 | 0.60 | 14.1 | 9.3 | 21 | 0.5 | 157.2 | 78.6 | 23 | 穴状 整地 | 33 | 4:3:3 | 11431 | 大叶榉树 | 4572 | 桢楠 | 3429 | 无患子 | 3430 | 2078.4 | 94 | 155.90 | 1288 |  | 否 |
| 453 | 永定区 | 猪石头国有林场 | 猪石头国有林场 |  | 2 | 294.4 | Ⅲ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2026年 | 人工 | 公益林 | 杉木 | 7杉木3阔叶树 | 77 | 0.75 | 中龄林 | 13.0 | 9.1 | 5.4 | 1590 | 间伐 | 22.1 | 7.0 | 60 | 34 | 0.65 | 14.5 | 9.8 | 17 | 0.38 | 111.28 | 55.64 | 25 | 穴状 整地 | 35 | 4:3:3 | 11334 | 大叶榉树 | 4534 | 桢楠 | 3400 | 无患子 | 3400 | 2060.8 | 88 | 154.60 | 1223 |  | 否 |
| 454 | 永定区 | 猪石头国有林场 | 猪石头国有林场 |  | 3 | 302.8 | Ⅲ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2026年 | 天然 | 公益林 | 杉木 | 7杉木3阔叶树 | 77 | 0.75 | 中龄林 | 12.1 | 9.0 | 5.2 | 1575 | 间伐 | 22.1 | 6.2 | 60 | 37 | 0.65 | 13.4 | 9.4 | 17 | 0.32 | 97.62 | 48.81 | 26 | 穴状 整地 | 34 | 4:3:3 | 11325 | 大叶榉树 | 4530 | 桢楠 | 3398 | 无患子 | 3397 | 2059.0 | 91 | 154.40 | 1248 |  | 否 |
| 455 | 永定区 | 猪石头国有林场 | 猪石头国有林场 |  | 4 | 287.7 | Ⅲ | CFXF2 | 采伐 修复 | 2026年 | 人 工 | 公益林 | 杉木 | 7杉木3阔叶树 | 79 | 0.75 | 中龄林 | 12.4 | 9.8 | 5.9 | 1697 | 间伐 | 25.3 | 6.4 | 59 | 35 | 0.60 | 13.3 | 10.6 | 20 | 0.38 | 108.64 | 54.32 | 25 | 穴状 整地 | 31 | 4:3:3 | 9811 | 大叶榉树 | 3924 | 桢楠 | 2943 | 无患子 | 2944 | 1783.8 | 86 | 133.80 | 1158 |  | 否 |

- 2.商务要求

- （1）标的提供的时间:

- ①自合同签订之日起 15 日内在永定区设立供应点、并有专人负责。

- ②供货时间：根据采购人需要，早上6:00时至下午18:00时段送货。中标单位不能按合同规定的时间交货和提供服务时，每延迟一天中标单位应向采购人支付违约金 1 万元。

- （2）标的提供的地点:甲方指定项目位置：按照采购人的要求分批次进行供货，具体供货时间以采购人的供货通知为准，采购人至少提前一天通知中标供应商。中标供应商应在接到采购人通知后，按通知规定的时间、地点、批次、种类、数量供货。采购人的通知包括口头通知、书面通知(传真)和电子邮件。采购人的通知(传真)或邮件发送至中标供应商工作人员时，视为中标供应商已经收到。在超出分批供货时间 3 天内中标单位未能按时供货，采购人有权另行采购，由此给采购人造成的损失由中标单位承担，在履约保证金中扣除，如发生三次供货不及时，采购人有权终止合同并要求中标单位赔偿损失，履约保证金予以没收，并要求在合同中予以明确。如由采购人原因引起的要求延期供应，中标单位应无条件配合，采购人由于某种原因需延长工期时，延期赔偿金可不计，对中标单位不作任何赔偿。

（3）验收要求

①种苗验收要求：

A.货到时，采购人对苗木进行验收，如有发现不符合规格一律退还给中标供应商，由此造成的损失由中标单位承担。

B.苗木养护由中标单位负责，在正常的种植季节内中标单位所提供的苗木成活率要求在85%(含)以上，成活率在投标人承诺的成活率以下部分的一切补种费用从中标单位履约保证金中扣除。

C.提供的所有苗木为合法货物，须有合法的供货来源，中标供应商须随货同行提供“三证一签一说明”即林草种子生产经营许可证、苗木质量检验证、植物检疫证书、苗木标签和苗木特性栽植等使用说明，若不提供，采购人有权不与其签订合同。

D.所供的苗木必须符合招标清单中的规格、数量要求。

E.中标供应商到达采购人指定现场的苗木需保证树皮完好不破损，生长健壮，无病虫害，质量和规格符合要求。

F.所有苗木移植时应保持根系完整和根系湿润；起挖苗木根系切口要平滑，根系无劈裂、无拉断、无干枯现象，裸根苗木保留主根、根幅必须达到规定标准且必须保留侧根和须根。

②劳务施工验收要求

A.本项目施工劳务为采伐、林地及剩余物清理、整地、补植、施肥、抚育管护（具体内容详见表1-4：主要技术措施）:

表1-4：主要技术措施

| 措施类型 | 林分 | 适用条件 | 退化等级 | 具体修复模式类型 | 模式号 | 森林类别 | 林分建设目标 | 适宜立地类型号 | 主要技术措施 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采伐 | 修枝 | 林地及剩余物清理 | 整地施肥 | 补植（或更新造林） | 抚育管护 |
| 采伐修复 | 杉木林 | （1）过密过纯，林木生长受限，长势差。（2）多代萌生杉木，林木生长衰退，无培育价值。 | 一般 | 杉木退化林采伐修复 | CFXF1 | 商品林 | 珍贵用材林 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | 伐除与目标树竞争激烈、生长不良或遭受病虫害严重的非目的树种，保留林下阔叶幼树幼苗。伐后林分郁闭度控制在0.4以上，采伐蓄积强度控制在30%以内，伐后平均胸径大于采伐前，林木分布均匀，无大面积林窗。 | 针对培育大径材的目标树、补植及保留的珍贵树种进行修枝，保证林分通透、树形优美。 | 清理采伐剩余物以及有碍于苗木栽植和林木生长的藤蔓、灌木、有害生物等。 | 整地在造林前1个月完成，采用穴状整地（严禁全垦），穴规格50×50×40厘米，每穴底施复合肥0.20千克作基肥。 | 以培育珍贵用材林为目标，优先选用珍贵乡土树种，每个小班补植树种不少于3种。公路两侧、景区后山等区域适当增加彩叶树种；土层瘠薄区域增加耐瘠薄树种。补植树种包括青冈、赤皮青冈、桢楠、柏木、大叶榉树、银杏、山乌桕、无患子、复羽叶栾树、枫香，补植密度为20-38株/亩。 | 造林当年5-6月、8-9月各抚育1次，清除1米直径范围内的杂草杂灌、培蔸除萌、覆盖保墒，并加强林分管护。 |
|  |  |  |  |  | CFXF2 | 公益林 | 水保林、风景林 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | 伐除与目标树竞争激烈、生长不良或遭受病虫害严重的非目的树种，保留林下阔叶幼树幼苗。伐后林分郁闭度一般不低于0.6，采伐蓄积强度控制在20%以内，伐后平均胸径大于采伐前，确保生态功能和森林景观连续性。 | 针对目标树、补植及保留的珍贵树种进行修枝，保证林分通透、树形优美。 | 清理采伐剩余物以及有碍于苗木栽植和林木生长的藤蔓、灌木、有害生物等。 | 整地在造林前1个月完成，采用穴状整地（严禁全垦），穴规格50×50×40厘米，每穴底施复合肥0.20千克作基肥。 | 以培育水保林、风景林为目标，优先选用珍贵乡土树种，每个小班补植树种不少于3种。公路两侧、景区后山等区域适当增加彩叶树种。补植树种包括青冈、赤皮青冈、桢楠、大叶榉树、银杏、山乌桕、无患子、复羽叶栾树、枫香，补植密度为23-38株/亩。 | 造林当年5-6月、8-9月各抚育1次，清除1米直径范围内的杂草杂灌、培蔸除萌、覆盖保墒，并加强林分管护。 |
|  | 马尾松林 | （1）马尾松纯林，密度过高、林层单一，林木竞争激烈、生长衰退。（2）发生松材线虫病害，需要清除部分受害木、枯死木等。 | 一般 | 马尾松退化林采伐修复 | CFXF4 | 商品林 | 珍贵用材林 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ | 伐除竞争木、病虫害严重木及短寿命低价值树种，优先全面伐除松材线虫病疫木（含枯死木、濒死木、受害木），全株清理下山。保护林下阔叶幼树幼苗。伐后林分郁闭度控制在0.4以上，采伐蓄积强度控制在30%以内，伐后平均胸径大于采伐前，林木分布均匀，无大面积林窗。 | 针对培育大径材的目标树、补植及保留的珍贵树种进行修枝，保证林分通透、树形优美。 | 清理采伐剩余物以及有碍于苗木栽植和林木生长的藤蔓、灌木、有害生物等。若存在疫木，应重点清理病腐木、虫源木，降低病虫害传播风险。 | 整地在造林前1个月完成，采用穴状整地（严禁全垦），穴规格50×50×40厘米，每穴底施复合肥0.20千克作基肥。 | 以培育珍贵用材林为目标，补植以乡土珍贵用材树种为主，每个小班补植树种不少于3种。城区、公路及高速沿线增加彩叶树种；石漠化区域增加柏木等耐瘠薄树种。补植树种包括青冈、赤皮青冈、桢楠、柏木、大叶榉树、银杏、山乌桕、无患子、复羽叶栾树、枫香，补植密度为19-42株/亩。 | 造林当年5-6月、8-9月各抚育1次，清除1米直径范围内的杂草杂灌、培蔸除萌、覆盖保墒，并加强林分管护。 |
|  |  |  |  |  | CFXF5 | 公益林 | 水保林、风景林 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ | 伐除竞争木、病虫害严重木及短寿命低价值树种，优先全面伐除松材线虫病疫木（含枯死木、濒死木、受害木），全株清理下山。保护林下阔叶幼树幼苗。伐后林分郁闭度一般不低于0.6，采伐蓄积强度控制在20%以内，伐后平均胸径大于采伐前，确保生态功能和森林景观连续性。 | 针对目标树、补植及保留的珍贵树种进行修枝，保证林分通透、树形优美。 | 清理采伐剩余物以及有碍于苗木栽植和林木生长的藤蔓、灌木、有害生物等。若存在疫木，应重点清理病腐木、虫源木，降低病虫害传播风险。 | 整地在造林前1个月完成，采用穴状整地（严禁全垦），穴规格50×50×40厘米，每穴底施复合肥0.20千克作基肥。 | 以培育水保林、风景林为目标，补植以乡土珍贵树种为主，每个小班补植树种不少于3种。城区、公路、景区及高速沿线增加彩叶树种；石漠化区域增加柏木等耐瘠薄树种。补植树种包括青冈、赤皮青冈、桢楠、柏木、大叶榉树、银杏、山乌桕、无患子、复羽叶栾树、枫香，补植密度为22—47株/亩。 | 造林当年5-6月、8-9月各抚育1次，清除1米直径范围内的杂草杂灌、培蔸除萌、覆盖保墒，并加强林分管护。 |
|  | 针阔混交林 | （1）多代萌生起源，实生林木比例低（<20%），林木分化严重，林分结构差，大径材培育潜力低，缺乏目的树种的针阔混交林。（2）密度过高，林层单一，因林木生长受限导致水源涵养、水土保持等生态功能下降，或景观效果较差的人工防护林。（3）林内I级、Ⅱ级木小于30株每公顷,或IV级、V级木株数比例大于50%的林分。 | 一般 | 针阔混交退化林采伐修复 | CFXF6 | 商品林 | 珍贵用材林 | Ⅳ | 伐除生长不良木、病虫害木、弯曲木、霸王树及干扰木。坚持“伐劣留优、伐密留稀、伐针保阔”，保留珍贵实生阔叶幼树、幼苗及野生动物食源与栖息树种。伐后林分郁闭度控制在0.4以上，采伐蓄积强度控制在20%以内，伐后平均胸径大于采伐前。 | 针对培育大径材的目标树、补植及保留的珍贵树种进行修枝，保证林分通透、树形优美。 | 清理采伐剩余物以及有碍于苗木栽植和林木生长的藤蔓、灌木、有害生物等。 | 整地在造林前1个月完成，采用穴状整地（严禁全垦），穴规格50×50×40厘米，每穴底施复合肥0.20千克作基肥。 | 以培育珍贵用材林为目标，优化林分结构,优先选用珍贵乡土树种，每个小班补植树种不少于3种。本模式小班位于七星山附近海拔较高区域，适宜珙桐与南方红豆杉生长，补植珙桐、南方红豆杉、青冈等，补植密度30—31株/亩，以保存种质资源、突出张家界原生植物群落特色。 | 造林当年5-6月、8-9月各抚育1次，清除1米直径范围内的杂草杂灌、培蔸除萌、覆盖保墒，并加强林分管护。 |
|  |  |  |  |  | CFXF7 | 公益林 | 水保林、风景林 | Ⅱ | 伐除生长不良木、病虫害木、弯曲木、霸王树及干扰木。坚持“伐劣留优、伐密留稀、伐针保阔”，保留珍贵实生阔叶幼树、幼苗及野生动物食源与栖息树种。伐后林分郁闭度一般不低于0.6。采伐蓄积强度控制在20%以内，伐后平均胸径大于采伐前，确保生态功能和森林景观连续性。 | 针对目标树、补植及保留的珍贵树种进行修枝，保证林分通透、树形优美。 | 清理采伐剩余物以及有碍于苗木栽植和林木生长的藤蔓、灌木、有害生物等。 | 整地在造林前1个月完成，采用穴状整地（严禁全垦），穴规格50×50×40厘米，每穴底施复合肥0.20千克作基肥。 | 以培育水保林、风景林为目标，优先选用珍贵乡土树种，小班补植树种不少于3种。澧水附近海拔较低小班补植桢楠、山乌桕、枫香等树种。补植密度为27株/亩。 | 造林当年5-6月、8-9月各抚育1次，清除1米直径范围内的杂草杂灌、培蔸除萌、覆盖保墒，并加强林分管护。 |
| 更替修复 | 马尾松纯林或混交林 | 发生严重松材线虫病害，需要大量清除受害木、病源木、枯死木等。 | 重度 | 马尾松病虫害退化林更替修复 | GTXF1 | 商品林 | 珍贵用材林 | Ⅰ、Ⅱ | 皆伐、块状皆伐:纯林可全面皆伐，一次性伐除小班内所有马尾松以清除病源；混交林采取块状皆伐。采伐时严格保留珍贵树种、实生阔叶幼树幼苗及珍稀濒危林木。 | —— | 所有疫木（含枝桠）必须全株清理下山，进行粉碎、旋切或焚烧等除害处理，严禁在林间随意丢弃或作为薪材运出。 | 整地在造林前1个月完成，采用穴状整地（严禁全垦），穴规格50×50×40厘米，每穴底施复合肥0.20千克作基肥。 | 选择大叶榉树、柏木、山乌桕、桢楠、无患子、银杏、复羽叶栾树等树种营造块状混交林，栽植密度58-72株/亩。高速沿线及高铁站对面林缘增补山乌桕、银杏、复羽叶栾树等色叶树种；石漠化区域增补柏木等耐瘠薄树种。 | 造林当年5-6月、8-9月各抚育1次，清除1米直径范围内的杂草杂灌、培蔸除萌、覆盖保墒，并加强林分管护。 |
|  |  |  |  |  | GTXF2 | 公益林 | 水保林、风景林 | Ⅰ、Ⅱ | 块状皆伐:对受害树木集中区域采取块状皆伐，相邻采伐块之间保留一定宽度的保留块，以减少水土流失及对生态功能的短期冲击。 | —— | 所有疫木（含枝桠）必须全株清理下山，进行粉碎、旋切或焚烧等除害处理，严禁在林间随意丢弃或作为薪材运出。 | 整地在造林前1个月完成，采用穴状整地（严禁全垦），穴规格50×50×40厘米，每穴底施复合肥0.20千克作基肥。 | 选择大叶榉树、柏木、山乌桕、桢楠、无患子、银杏、枫香、复羽叶栾树等树种营造块状混交林，栽植密度55—71株/亩。高速沿线增补山乌桕、银杏、复羽叶栾树等色叶树种；石漠化区域增补柏木等耐瘠薄树种。 | 造林当年5-6月、8-9月各抚育1次，清除1米直径范围内的杂草杂灌、培蔸除萌、覆盖保墒，并加强林分管护。 |

B、中标供应商应主动与该项目相关乡镇、村、林农协调关系，妥善处理项目实施过程中的各类矛盾问题，保障项目顺利推进。

③竣工验收要求：

A.核查验收流程项目建设完成后，实行区(县)级自查、市级抽查、省级核验、国家验收的逐级检查验收制度。建设单位先进行全面自查，上级林业主管部门组织复查和核查验收。具体流程以国家及省、市要求为准。验收的主要依据是国家及省、市下达的绩效目标以及相关文件；林业主管部门批复的项目相关设计文件；概算调整及其批准文件；招投标和监理文件(书);承包合同、工程结算等有关资料；

.

有关的财务核算制度、办法；其他与项目有关资料。

B.验收要求有下列情况之一的，不能进行竣工验收：工程建设规模和质量达不到批复的项目相关设计文件要求和项目合同要求的；未经批准，擅自调整项目建设规模、建设地点和建设内容的；财务管理混乱，未按要求做好资金核算，违规使用项目专项资金的；档案资料不健全的。在项目实施过程中，中标供应商自觉接受监理单位对造林每个工序的质量检查验收，监理单位在检查验收时分作业小班或作业区域开展各工序的验收，当作业小班或作业区域内存在不合格的工序时必须返工直至质量合格为止，否则该作业小班或作业区域就不能转入下一工序施工。对未达到验收标准的，要求进行整改，达标后再次验收，直至合格。

C.主要标准：面积由建设单位安排采用遥感判读、地形图勾绘、无人机测绘等方式，现场实地全面核查各作业小班面积核实误差在±5%(含)以内的以作业设计面积为准，±5%(不含)以上的以核实面积为准。面积核实率应当达到100%。树种使用达到作业设计要求，种苗质量合格率达100%。抚育率达100%。造林成活率85%(含)以上；苗木长势良好，苗木生长效果、生长量达到国家、省、市验收要求，树种配置、树种混交符合设计要求。中龄林抚育工作合格标准为：已取得林木采伐许可证并按作业设计要求进行采伐、修枝、割灌除草，采伐剩余物清理符合要求，各环节施工质量均达到验收要求。符合项目合同书要求。如国家、省、市需要组织的核验。验收人员：采购人；中标供应商；监理单位；(如有)上级林业主管部门或其委托的第三方机构、项目审计服务单位 。

D.项目执行的技术标准（包括但不限于）：《林木采伐技术规程》（GB/T 45088-2024）；《退化林修复技术规程》（GB/T 44351-2024）；《造林技术规程》（GB/T 15776-2023）；《森林抚育规程》（GB/T 15781-2015）；《造林作业设计规程》（LY/T 1607-2024）；《林地分类》（LY/T 1812-2021）；《低效林改造技术规程》（LY/T 1690-2017）；《造林技术规程》（DB43/T 140-2023）；《森林质量精准提升技术规程》（DB43/T 2045-2021）；《主要造林树种苗木质量分级》（DB 43/T 094-2005）等。

- 履约保证金:

- ①缴纳金额：履约保证金的数额为政府采购合同金额的 10% ；缴纳形式：履约保证金可以采用保函、银行转账、本票、汇票等非现金形式。由中标（成交）供应商自行选择。保函应当是见索即付、不可撤销、不可转让、不可拆分的独立保函。

- ②中标供应商需在中标通知书发出后 14 个工作日 内提交，履约担保的担保责任期为项目签订合同之日起至出具项目验收合格书之日止。履约保函到期前，项目未完工的，采购人督促供应商在到期前办理履约保函延续手续，可结合剩余工作量按比例递减的方式延续履约保函。投标人在收到中标通知书后，超过期限未按规定提交符合要求的履约担保的，依法取消其中标资格。

③履约保证金在项目全部履约完毕、验收合格、合同约定质保期届满，且无质量缺陷、无违约纠纷，由中标供应商提出申请后， 5个工作日 内一次性原路退还或解除履约担保，在此期间履约担保均不计息。中标（成交）供应商未按照投标文件履约的，无权要求退还履约担保。

- ④采购人应当自收到保函后 5 日内会同市林业局、市公共资源交易中心对保函的真实性和有效性进行核验。

- 报价要求：

- ①报价性质方面：

- A.本项目报价是投标人为完成本项目所收取的固定总价，应包含但不限于以下费用：成本费、劳务费、交通费、水电费、场地费、管理费、文明施工费、保险费、税金(全额含税发票)、雇员费用，全部费用包工、包料、包工期、包质量、包安全，及项目实施过程中其他应预见和不可预见费用等完成本采购项目、达到采购人目的的一切费用及企业利润。

- B.投标人须考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。

- C.报价不得高于本项目的预算金额，否则视为无效报价，作无效投标处理。

- ②报价合理性方面：

- A.根据财库〔2026〕2号文件，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

- a.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

- b.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

- c.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%。

- B.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第3项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 60分钟，具体由评审委员会根据实际情况自主确定合理时间。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

- C.评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供查询便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

- 付款方式:

- ①预付款的付款方式及扣回：与中标人签订合同后预付项目合同价款 30%，在拨付预付款时，中标人必须提供相同金额的预付款担保，保函形式由中标人自行选择，预付款担保函由采购人会同市林业局、市公共资源交易中心对保函的真实性和有效性进行核验。预付款分两次扣回，即在第一阶段和第二阶段拨付进度款时分别扣回50%的预付款。

- ②进度款付款方式：

- 本项目共分三个阶段，每个阶段分两次付款，第一阶段为采伐、修枝及剩余物清理，第二阶段为整地施肥，第三阶段为补植（或更换树种）和抚育管护。

- A.完成每一个阶段60%的工作量后支付实际完成工作量金额的80%，完成每个阶段的全部工作量后再按第二次实际完成工作量金额的80%再支付一次。项目完工后支付至合同金额的90%，农民工工资按甲方确认产值的工资比重，拨付至中标供应商农民工工资专户，通过实名制平台，实名制发放；

- B.完成项目结算审核后由中标供应商提交付款申请及相关资料，支付至结算总价的97% ；

- C.采购人预留结算总价3%款项，自整体项目竣工验收合格之日起计算，24个月质保期；质保期满，采购人核查项目无遗留问题后，一次性无息付清预留款项。承包人在质保期内仍按合同约定承担项目维修、缺陷整改义务。

- 服务响应:

- ①服务时间内，中标供应商须提供常设服务专线技术支持。

- ②对采购人的服务通知，中标供应商须符合以下要求：在接报后1小时内响应；2小时内到达现场；12小时内提供处理方案给采购人确认。24小时内按采购人确认的处理方案安排人员进场处理，处理时间不得晚于采购人指定的合理期限。③上述服务响应费用包含在服务费中。注：上述费用报价时可不单列。

- 人员管理:

- ①中标供应商须按其响应文件中承诺提供的项目组人员要求投入到本项目中，在合同期内不得擅自更换。中标供应商如因工作安排或其它原因，需要更换项目组人员时，应事前向采购人提出书面申请、未经采购人同意，不得更换人员。

- ②采购人有权以书面形式要求中标供应商更换不能按规定履行合同的人员。即使是采购人要求或同意更换的人员，其代替人员的资质仍应得到采购人的认可，且其资历和经验均不低于被更换人员。由此而产生的费用由中标供应商承担。

- ③中标供应商对作业现场人员的人身安全负全部责任。在项目实施过程中，中标供应商对作业现场的和非作业人员的人身责任造成的伤、残、亡事故，要立即向采购人报告，同时由中标供应商参照国家现行规定负责处理，并负责事故人员及家属的全部经济赔偿。如果供应商需向第三人追偿，依照法律规定。

- ④中标供应商人员进场前，须将项目管理人员名单，包含管理人员基本信息、联系方式、资质以及工人数量等，送采购人和监理单位备案。

- （9）违约责任:

- ①中标供应商未按要求履行核心合同义务(包括但不限于未按约定完成造林、修复、抚育任务、未达到约定质量标准等)时，须从违约之日起每日按对应未履行部分合同金额的1‰的比例向采购人支付违约金；逾期达 15 个日历日时，采购人有权终止合同，由此造成采购人的经济损失由中标供应商承担。违约金不足以弥补损失的，中标供应商应按全额赔偿。

- ②因中标供应商原因导致项目分部工程未达到合同约定的质量标准，中标供应商应在采购人要求的期限内负责整改，累计三次整改不符合质量标准按合同价款的 5 %向采购人支付违约金，采购人有权要求解除本合同并追究相关违约责任。

- ③中标供应商违反本合同约定，存在违法转包或挂靠，违法分包等情形，采购人有权选择解除本合同，并要求中标供应商按合同价款的 10 %向采购人支付违约金；该违约金不足以弥补采购人损失的，中标供应商应负责继续赔偿。

- ④关于投入人员和投入机械设备的违约责任：A.采购人采取随时抽查的形式，项目负责人或项目管理人员未经批准，擅自离开施工现场的(按缺勤处理)或缺勤的，每缺勤一次，采购人有权要求中标供应商支付违约金人民币 10000.00 元，累计超过 3 次(含3次)或缺勤满7个日历日的，采购人有权单方面解除合同，中标供应商负全部责任。B.中标供应商未经采购人同意不得擅自更换项目负责人和项目管理人员，未经采购人书面同意擅自更换项目组人员，采购人有权扣除中标供应商 10000.00元/人/次 的违约金。发生本条上述情况累计达3次后，采购人有权终止合同，由此引致的经济损失，中标供应商须全额赔偿，采购人保留追究中标供应商相关责任的权利。C.中标供应商现场的管理人员需接受监理单位的监督，肥料、苗木等相关物料进场前需要向采购人报备并自觉接受监理单位检查，若未通知监理单位自行将物料进场施工的，采购人可要求中标供应商将物料撤走。若发现进场的物料未经检查或检查不合格或被认定为以劣充好时，除中标供应商需要将物料撤走外，中标供应商还应当向采购人支付违约金人民币 50000元/次。D.当发现中标供应商投入的人员和机械无法满足施工进度要求，采购人将委托监理机构向中标供应商发出书面催告，要求其在合理期限内整改并满足进度要求。若中标供应商在达到催告期限后，投入人员和机械仍未能满足进度要求的，采购人有权单方面解除合同，中标供应商负全部责任。

- ⑤中标供应商发生拖欠工人工资的行为，采购人有权直接将项目进度款用于发放工人工资，中标供应商须提供必要的配合及手续，同时按应付工人工资总额的 1% 向采购人支付违约金，并赔偿给采购人造成的损失。

- ⑥中标供应商未能有效处理施工过程中的纠纷，造成严重影响进度或导致项目无法实施的，采购人有权单方面解除合同。

- ⑦中标供应商不履行或不按约定履行其在本合同项下的其他义务，应当承担继续履行，采取补救措施或者赔偿损失等违约责任，因中标供应商违约导致工期延误的，工期不予顺延。

- ⑧中标供应商应严格遵守森林防火规定，禁止其派出人员在本项目作业范围内进行吸烟、焚烧秸秆、明火取暖等各种用火行为；禁止种植违禁植物、盗采野生保护植物、捕捉野生保护动物。一经发现，中标供应商除自行承担该行为造成的一切责任、损失并负责赔偿外，还应当向采购人支付违约金人民币 1000.00 元/次，采购人保留追究中标供应商责任的权利。

- ⑨合同履行期间，履约保证金出现被扣除、没收或有效期过期的，中标供应商应于 7个工作日 内向采购人补足被扣除部分或按本合同约定重新出具合法有效的银行保函、担保保函或保险保函。中标供应商不及时补足或续保的，应按保证金额的 2‰ 天的标准向采购人支付违约金。

- ⑩采购人逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当每日按履约保证金总价的 0.3 ‰ 向中标供应商偿付违约金，但因合同的履行产生争议中标供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

- ⑪采购人无正当理由逾期付款，则每日按逾期金额的 0.1‰ 向中标供应商偿付违约金。

- ⑫因中标供应商违约责任造成采购人解除合同的，赔偿采购人损失包括但不限于：解除合同后，退回采购人对本项目支付的全部费用；发生的工期延误，质量隐患或事故所导致的全部费用；发生的诉讼，仲裁纠纷案件或其他争议而给采购人造成的全部损失；采购人为实现权益而支出包括但不限于律师费，评估费，鉴定费，担保费，差旅费等合理费用。因中标供应商问题造成国家、省资金拨付减少的，赔偿采购人减少的资金。

- （五）其他要求:

- 1.合同签订：

- （1）合同签订生效后 30 日历日内，中标供应商应当完成进场前置协调工作并具备进场施工条件。因中标供应商自身原因（人员配置不足、属地协调不力、自有手续办理滞后等）逾期未能进场的，采购人向中标供应商发送书面催告函，催告限期 7-10 日内整改进场；催告期满仍无法正常进场开展施工，构成根本违约，采购人有权单方解除本合同，履约保证金不予退还，中标供应商还应当赔偿采购人全部实际损失。

- （2）中标供应商主动放弃或者未按照招标文件期限与采购人约定签订合同、未按时提交履约保证金、未按规定组织进场施工被采购人取消资格后，中标供应商履约保证金不予退还，中标供应商还应当赔偿采购人全部实际损失，采购人应根据评审结果，从评审小组评审后通过资格审查和符合性审查的供应商中按第二候选人、第三候选人的排序顺延中标。若顺延至第三候选人均不接受顺延中标，采购人应当重新组织采购活动。

- 2.农民工工资：

- （1）采购人应当建立保障农民工工资支付协调机制和工资拖欠预防机制，督促中标供应商落实保障农民工工资各项制度，为中标供应商落实各项制度提供必要条件。

- （2）中标供应商设立农民工工资专户，采购人将人工费按月足额支付至中标供应商农民工资专用帐户，中标供应商必须按月支付农民工工资。中标供应商拖欠或者挪用农民工工资专户资金的，停拨工程进度款，直至改正为止，因此造成的工期延误或者损失由中标供应商负责。

第四章 评标方法及标准

本项目将按照招标文件第二章投标人须知的相关要求及本章的规定评标。

第一节 资格审查

1.1依据政府采购相关法律法规规定，由采购人或采购代理机构对投标人进行资格审查。资格审查表如下：

资格审查表

| 序号 | 评审指标 | 评审标准 | 格式及材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明 | 合法有效 | 提供有效的投标人营业执照（或事业单位法人登记证书）和税务登记证的扫描件，应完整地体现出营业执照（或事业单位法人登记证书）和税务登记证的全部内容。已办理“三证合一”或“五证合一”登记的， 投标文件中提供营业执照（或事业单位法人登记证书）扫描件即可。 |
|  | 信用记录查询 | 投标人不得存在投标人资格中的不良信用 记录情形 | 详见投标人须知第 21.2 条要求 |
|  | 授权委托书 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章 | 法定代表人参加投标的无需此件，提供身份证明即可。详见第六章投标文件的组成格二 |
|  | 投标人资格声明 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章 | 详见第六章投标文件格式附件3-1 |
|  | 湖南省政府采购供应商资格承诺函 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章 | 详见第六章投标文件格式附件3-4 |
|  | 存在关联关系的供应商不参与政府采购项目竞争的承诺书 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章 | 详见第六章投标文件格式附件3-6 |
|  | 无重大违法记录声明函、无不良信用 记录声明函 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章 | 详见第六章投标文件格式附件3-7 |
|  | 特定资格条件（如有） | 符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明原件 | 详见第六章投标文件格式附件3-3 |
|  | 投标保证金（如有） | 符合招标文件投标人须知正文第15条要求 | 查询投标保证金缴纳情况 |
|  | 投标报价 | 符合招标文件投标人须知正文第14条要求 | 详见第六章投标文件开标一览表 |
|  | 投标文件的资格证明文件按照招标文件要求签署、盖章 | 符合招标文件的要求 | 详见投标人须知第17条要求 |

资格审查指标通过标准：投标人必须通过资格审查表中的全部评审指标。

第二节 符合性审查

2.1评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查表如下：

符合性审查表

| 序号 | 评审指标 | 评审标准 | 格式及材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章 | 详见投标人须知第17条要求 |
|  | 投标文件是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应 | 符合招标文件采购需求中的要求 | 需满足招标文件第三章要求 |
|  | 投标文件对招标文件的偏离是否超出招标文件规定的偏离范围和幅度的 | 符合招标文件采购需求中的要求 | 需满足招标文件第三章要求 |
|  | 投标有效期 | 需满足招标文件第二章第16.1款要求 | 详见第六章投标文件的组成格式四 |
|  | 其他要求 | 符合法律、行政法规规定的其他条件或招标文件列明的其他要求 |  |

符合性审查指标通过标准：投标人必须通过符合性审查表中的全部评审指标。

第三节 投标文件的比较与评价（详细审查）

投标文件的比较与评价（综合评分法）

1. 综合评分法

1.1综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

1.2评标因素：评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。本采购项目的评标因素和标准见本章本节附表1“评标方法及标准表”。

1.3未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

2. 投标报价的算术修正及政府采购政策调整（详见招标文件）

3. 投标报价评价（详见招标文件）

- 技术、商务等评分项响应评价及政府采购政策加分（详见招标文件）

- 评标总得分（详见招标文件）

- 中标候选人的推荐方法

6.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

附表1  评标方法及标准表

| 评审因素及权值 |  |
| --- | --- |
| 评审因素 | 权值范围 |
| 价格部分 | 10 |
| 技术部分 | 40 |
| 商务部分 | 50 |

| 序号 | 评标因素（分值） |  | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 （100分） |  | 1、投标报价调整(大中型企业承诺向小微企业分包份额占到合同总金额30%以上服务，小微企业服务，残疾人福利性单位服务、监狱企业服务)； 2、满足招标文件要求且投标报价中最低的投标报价为评标基准价其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100 注：按投标人前附表42.6其他补充说明，投标人报价异常时，应当启动异常低价审查程序。 |
| 2 | 技术 部分 100分 | 施工组织方案25分。 | 根据供应商提供的施工组织方案，进行综合评审。 1.提供施工方案内容包括： (1) 施工总体部署；(2)施工组织部署；(3)施工总体流程；(4)施工组织措施；(5)施工技术；(6)施工总平面布置各分部分项工程的施工方法以上6项内容，每项要涵盖采伐修枝及剩余物清理、苗木采购、整地施肥、补植和抚育管护等，每项内容记2.5分。本小项最高计15分。 2.在完整提供上述内容的前提下： (1)内容清晰、全面详细，可操作性强计10分； (2)内容清晰、全面详细，可操作性强任意1个方面存在欠缺的计8.75分； (3)内容清晰、全面详细，可操作性强任意2至3个方面存在欠缺的，计7.5分。 |
|  |  | 施工进度计划与措施 25分。 | 1.提供施工进度计划与措施内容包括： (1)施工进度计划；(2)人员分配；(3)进度保证措 施；(4)工期目标；(5)工期保证措施以上5项内容，每项要涵盖采伐修枝及剩余物清理、苗木采购、整地施肥、补植和抚育管护等，每项内容计2.5分，本小项最高计12.5分。 2.在完整提供上述内容的前提下： (1)内容清晰、全面详细，可操作性强计12.5分； (2)内容清晰、全面详细，可操作性强任意1个方面 存在欠缺的计11.25分； (3)内容清晰、全面详细，可操作性强任意2至3个 方面存在欠缺的，计10分。 |
|  |  | 安全文明施工，环保措施25分。 | - 提供安全文明施工、环保措施内容包括： (1)安全施 工管理体系；(2)文明施工管理体系；(3)安全施工措施； (4)文明施工措施；(5)环保体系及措施以上5项内容， 每项内容计2.5分，本小项最高计12.5分。 2.在完整提供上述内容的前提下： (1)内容清晰、全面详细，可操作性强计12.5分； (2)内容清晰、全面详细，可操作性强任意1个方面 存在欠缺的计11.25分； (3)内容清晰、全面详细，可操作性强任意2至3个 方面存在欠缺的，计10分。 |
|  |  | 质量保证体系与措施25分。 | 1.提供质量保证体系与措施内容： (1)质量保证体系； (2)质量管理措施办法； (3)关键工序质量控制措施以上3项内容，每项内容 记5分。本小项最高计15分。 2.在完整提供上述内容的前提下： (1)内容清晰、全面详细，可操作性强计10分； (2)内容清晰、全面详细，可操作性强任意1个方面 存在欠缺的计8.75分； (3)内容清晰、全面详细，可操作性强任意2至3个 方面存在欠缺的，计7.5分。 |
| 3 | 商务 部分100分 | 企业类似业绩36分。 | - 企业类似业绩36分。近三年（2023年8月1日至开标时间截止日期）企业完成过2个森林质量精准提升或优化提升或修复提升或生物多样性保护与生态修复业绩的每个计18分，最多计36分； - 注：类似业绩时间以竣工验收时间为准，须在投标文件中提供中标（发包）通知书复印件和合同关键页（关键页含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、项目金额与签订合同双方的落款盖章、签订日期）复印件作为同类业绩证明材料，并提供项目竣工验收文件（竣工验收报告或竣工验收表或单位工程质量验收表）。以上资料加盖投标人公章，未按要求提供证明材料的，不计分。 |
|  |  | 服务团队能力44分 | 2、项目负责人12分（投标时无在建项目,否则不计分）。 (1)以项目负责人身份近三年（2023年8月1日至开标时间截止日期）完成过1个类似业绩计4分； (2)具有林业专业高级工程师或以上职称的计8分， 林业专业中级工程师职称的计4分，无或其他不计分。 注：①类似业绩指森林质量精准提升或优化提升或修复提升或生物多样性保护与生态修复业绩，须提供类似业绩的中标通知书、合同关键页、竣工验收报告证明材料，并加盖投标人公章，项目负责人身份须在业绩证明材料中体现，若无法体现不得分。 ②提供职称证书复印件并加盖投标人公章，同一人员不得在“项目负责人”“技术负责人”“现场施工作业团队” 中重复计分，若一人同时符合多个岗位要求，仅按其可获得的最高分值岗位计分。 |
|  |  |  | 3、技术负责人8分。 (1)技术负责人具有林业专业高级工程师或以上职称的计8分，林业专业中级工程师计4分，无或其他不计分。 注：提供职称证书复印件并加盖投标人公章，同一人员不得在“项目负责人”“技术负责人”“现场施工作业团队” 中重复计分，若一人同时符合多个岗位要求，仅按其可获得的最高分值岗位计分。 |
|  |  |  | - 现场施工作业团队(除项目负责人、技术负责人外的团队管理人员)24分。拟投入的现场施工作业管理人员不少于8人（含8人），具体工种为:造林工（或造林更新工）2人，育苗工（或种苗工）2人，园林植保工（或植保工）2人，植物病虫害检测工2人，每1人计3分。1人有多工种相关的证书的只计3分。每个工种相关的证书最多只能按2人计分。现场施工作业团队中没有上述4类工种相关的证书或虽有以上4类工种相关的证书的其中一类或几类但数量不够的，可提供林业专业初级及以上专业职称，每1人计1分。 - 注：①所提供应计分的现场施工作业团队（含上述要求的具有4类工种相关的证书人员和林业类技术职称人员）的管理人员数量不得超出所要求的数量即8人，超出的人数不计分。 - ②同一人员不得在“项目负责人”“技术负责人”“现场施工作业团队”中重复计分，若一人同时符合多个岗位要求，仅按其可获得的最高分值岗位计分。 - ③造林工（或造林更新工）、育苗工（或种苗工）、园林植保工（或植保工）、植物病虫害检测工是一线操作工种，所提供人员应提供相关的证书的复印件，并加盖投标人公章。 - ④有林业类技术职称人员应提供职称证书复印件并加盖投标人公章。 - ⑤所提供林业类技术职称人员数量同一专业数量不得超过2人，超出的人数不计分。 - 服务团队能力加分项重要说明：服务团队能力所有岗位属未退休人员，投标人须提供开标截止日前近6个月缴纳社会保险的证明材料、相关的证书及社保证明复印件并加盖投标人公章；若属退休人员需提供开标截止日前近6个月投标人支付劳动报酬的证明材料（证明材料为加盖有银行印章的银行流水）和投标人与该退休人员订立的书面用工协议复印件、相关的证书及退休证复印件并加盖投标人公章。（新开办的投标人无法提供上述所要求的缴纳社保证明和支付劳动报酬银行流水的作出说明即可；成立时间不足6个月的投标人，须按上述要求提供自成立以来至开标截止前的缴纳社保证明和支付劳动报酬的银行流水，未按上述要求配套提供不计分）。 - 6.投标人提供的服务团队人员所有的证书复印件和证明材料，采购人将在开标结束后对其真实性进行核查。发现投标人提供虚假材料谋取中标的，按照政府采购法第七十七条规定严肃处理。 |
|  |  | 企业综合能力20分 | - (1)投标人具有有效期内的林草种子生产经营许可证且有生产地点计20分，无或其他不计分。 - 注：林草种子生产经营许可证提供证书复印件并加盖投标人公章，许可证中的生产地点栏不能为空白，需有具体的地址，否则不计分。 |

重复说明：1、评分依据评标标准，对照投标文件进行。评标标准涉及要求提供复印件的，投标文件中须附相关证书和证明文件的复印件并加盖投标人单位公章，否则相应计分项不予计分。

2、投标人参与政府采购应提供真实有效的证明材料，应当诚信守法、公平竞争。业主和市林业局、市公共资源交易中心将在开评标当天、中标候选人公示期间及合同签订前，对中标候选人提供的材料进行核查，其他投标人发现中标候选人提供虚假材料谋取中标，可按相关规定提出质疑；经查实，中标候选人提供虚假材料谋取中标、成交的，取消其中标资格，处以采购金额5‰—10‰的罚款，列入不良行为记录名单，在1-3年内禁止参加政府采购活动。

第五章 政府采购合同参考范本

| 政府采购合同 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （服务类） |  |  |  |  |
|  | 项目名称： |  | 张家界市永定区湘西北生物多样性保护和生态修复项目（二期） |  |
|  | 采购合同编号： |  |  |  |
|  | 甲方（采购人）： |  | 张家界市永定区林业局 |  |
|  | 乙方（供应商）： |  |  |  |
|  | 签订地点： |  |  |  |
|  | 签订日期： |  |  |  |

第一部分 政府采购合同协议书

采购人（全称）： 张家界市永定区林业局  （甲方）

供应商（全称）：                       （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

（1）采购项目名称： 张家界市永定区湘西北生物多样性保护和生态修复项目（二期）

（2）采购计划编号：                          。

（3）项目内容：                             。

（4）是否分包：                             。

（5）项目负责人：                           。

（6）联系电话：                             。

2.合同金额

（1）合同金额小写：                       。

大写：                      。

（2）具体标的见附件。

（3）合同定价方式：☑固定总价 固定单价 成本补偿 绩效激励

（4）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应一次性支付全部合同款项）                     。

预付款：                                                        。

分期付款：                                                      。

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）  。

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）  。

3.合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。总日历天数：     天。

（2）地点：                             。

（3）方式：                             。

（4）履约担保：                         。

（5）履约担保金：1.履约担保金额：履约担保金额为中标合同金额的 10% ；

2.缴纳形式：

（1）履约保证金采用保函、银行转账、本票、汇票等非现金形式提交。

3.履约担保提交的期限：中标人领取中标通知书后14个工作日内，须向采购人提交履约担保。

4.履约担保期限：银行保函、担保保函等保函要求在项目交付使用前不可撤销、不可转让、见索即付，履约担保责任至对应工程交付使用之日终止。采购人自收到包含后5日内负责核验，并报市林业局负责复核。

5.逾期未提交履约担保的，取消中标人的中标资格，其投标保证金不予退还，并依法将其列入"严重失信企业名单"。同时按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

4.合同验收

（1）验收主体：核查验收流程项目建设完成后，实行区(县)级自查、市级抽查、省级核验、国家验收的逐级检查验收制度。建设单位先进行全面自查，上级林业主管部门组织复查和核查验收。

（2）验收方式：具体流程以国家及省、市要求为准。验收的主要依据是国家及省、市下达的绩效目标以及相关文件；林业主管部门批复的项目相关设计文件；概算调整及其批准文件；招投标和监理文件(书);承包合同、工程结算等有关资料；

.

有关的财务核算制度、办法；其他与项目有关资料。

2、验收要求有下列情况之一的，不能进行竣工验收：工程建设规模和质量达不到批复的项目相关设计文件要求和项目合同要求的；未经批准，擅自调整项目建设规模、建设地点和建设内容的；财务管理混乱，未按要求做好资金核算，违规使用项目专项资金的；档案资料不健全的。在项目实施过程中，中标供应商自觉接受监理单位对造林每个工序的质量检查验收，监理单位在检查验收时分作业小班或作业区域开展各工序的验收，当作业小班或作业区域内存在不合格的工序时必须返工直至质量合格为止，否则该作业小班或作业区域就不能转入下一工序施工。对未达到验收标准的，要求进行整改，达标后再次验收，直至合格。

（3）验收标准：主要标准(1)面积由建设单位安排采用遥感判读、地形图勾绘、无人机测绘等方式，现场实地全面核查各作业小班面积核实误差在±5%(含)以内的以作业设计面积为准，±5%(不含)以上的以核实面积为准。 面积核实率应当达到100%。(2)树种使用达到作业设计要求，种苗质量合格率达100%。(3)新造林抚 育率达100%。(4)造林成活率95%(含)以上；苗木长势良好，苗木生长效果、生长量达到国家、省、市验收要求，树种配置、树种混交符合设计要求。(5) 中龄林抚育工作合格标准为：已取得林木采伐许可证并按作业设计要求进行采伐、修枝、割灌除草，采伐剩余物清理符合要求，各环节施工质量均达到验收要求，抚育合格率≥95%。(6)符合项目合同书要求。(7)如国家、省、市需要组织的核验。(8)验收人员：1.采购人:2.中标供应商；3.监理单位；4.(如有)上级林业主管部门或其委托的第三方机构、项目审计服务单位。

5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）本合同协议书

（3）中标通知书

（4）投标文件

（5）政府采购合同专用条款

（6）政府采购合同通用条款

（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。

（8）其他合同文件。

6.合同生效

本合同自  双方签字并盖章之日起  生效。

7.合同份数

本合同一式     份，采购人执    份，供应商执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                         。

附件：具体标的明细、分包合同等。

| 甲方（加盖公章）： |  | 乙方（加盖公章）： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码： |  | 统一社会信用代码： |  |
| 法定代表人（签字、签章或印鉴）： |  | 法定代表人（签字、签章或印鉴）： |  |
| 或授权代表（签字）： |  | 或授权代表（签字）： |  |
| 时 间： | 年 月 日 | 时 间： | 年 月 日 |

第二部分 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“服务”系指根据合同规定，乙方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其它义务。

（5）“合同条款”系指本合同及其附件、补充文件约定的全部条款。

（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。

2.合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。

3.合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。

4.合同价款

4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

5.履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的时间和地点完成服务项目。

6.货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第五章采购需求另有约定的除外）。

7.货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

8.运输和保险

8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。

9.质量标准和保证

9.1 质量标准

（1）本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10.权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11.知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12.保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

13.合同价款支付

13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作日内支付。

13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。

13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。

14.乙方应提供的服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训；

（5）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.3 乙方提供的服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的补救措施和索赔

（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16.合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17.合同中止与终止

17.1合同的中止

（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

18.合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

19.不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

20.解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

21.法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

22.通知

22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

24.合同生效

24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。

第三部分 政府采购合同专用条款

| 本章第二节 第1.1款 | 甲方名称、地址 | 名 称：张家界市永定区林业局 地 址：张家界市永定区 |
| --- | --- | --- |
| 本章第二节 第1.2（6）项 | 项目现场 | 张家界市永定区林业局指定施工位置 |
| 本章第二节 第5.1款 | 履行合同的时间、地点及方式 | 服务时间：建设期1年。 履行合同地点：采购人指定的地点。 履行合同方式：由中标人按照招标文件、投标文件及合同规定的服务内容、服务要求、服务地点等履行合同。 |
| 本章第二节 第9.2（3）项 | 响应时间 | 1小时响应 |
| 本章第二节 第13.5款 | 合同价款支付方式和条件 | 依照第三章采购需求第六点付款方式执行。 |
| 本章第二节 第14.2（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 依照第三章采购需求。 |
| 本章第二节 第20.2款 | 解决争议的方式 | □ 诉讼，向张家界人民法院起诉 ☑仲裁，提请张家界仲裁委员会仲裁 |
| 本章第二节 第23.1款 | 合同未尽事项 | 双方友好协商解决。 投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处。 |

附件：

履约保函（格式）

（受益人名称）：

鉴于你方作为招标人已经于         年     月      日向                 公司（以下称“中标人”）发出  （政府采购）  发出中标通知书，我方愿意无条件、不可撤销地就中标人履行与你方签订的政府采购合同义务，向你方出具见索即付保函：

1．本保函最高担保金额人民币（大写）              元（¥             ）。

2．本保函有效期为签订合同之日（或保函出具之日）起至完成履约之日终止，或者至我方收到你方与中标人共同签署的解除政府采购合同的书面通知书，或者项目中止实施超过3个月的书面通知书止。但本保函有效期最迟不超过      年   月   日。

3．在本保函有效期内，因中标人未能按照合同约定履行义务时，我方在收到你方提出的书面索赔通知以及本保函原件后，在10个工作日内无条件地向你方支付累计总额不超过本保函第1款约定的经济赔偿金。

4．你方的索赔通知应当符合下列要求：

（1）索赔通知应当列明索赔金额，由你方加盖单位公章和法定代表人印章；

（2）提交索赔通知的同时出具一份书面申明，申明索赔款项并未由中标人或其委托代理人直接或间接地支付给你方；

（3）索赔通知书必须在本保函有效期内邮寄或送达以下地址：                 。

5．你方和中标人变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

6．本保函项下的权利不得转让或设定担保。

7．本保函有效期届满，或者我方收到你方与中标人共同签署的解除政府采购合同的书面通知书，或者项目中止实施超过3个月的书面通知书后，无论是否将保函原件退回我方，本保函自行失效。我方在本保函项下的保证责任解除，此后提出的要求我方履行担保责任的主张无效。

8．本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

开立人（担保人）：                                 （盖章）

法定代表人（负责人）：              （签字或盖章）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年   月   日

- 投标文件的组成

第一部分 资格证明文件

一、开标一览表

二、法定代表人或负责人授权委托书

三、投标人提供的资格证明文件

第二部分 商务技术文件

四、投标函

五、分项报价明细表

六、采购需求响应

七、采购需求条款偏离表

八、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

九、投标人认为需提供的其他资料

政府采购

投 标 文 件

第一部分 资格证明文件

采购项目名称：

采  购  人：

政府采购计划编号:

委托代理编号:

采购代理机构:

投标人：

年  月  日

一、开标一览表

项目名称：

政府采购计划编号：

| 小写金额： （人民币元） 大写金额： （人民币元） | 服务期限： |
| --- | --- |
| （大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准） |  |

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：  年   月   日

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：         ；兼营：

姓名：       性别：   年龄：

职务：         系           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

注：投标人代表为法定代表人（单位负责人）的提供。自然人投标的无需提供。

投标人名称（盖单位章）：

日期：年月日

授权委托书

本人         （姓名、职务）系                   （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现授权               （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                （项目名称）（政府采购计划编号：       ，委托代理编号：              ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                        。

代理人无转委托权。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

| 身份证（正面）复印件 | 身份证（反面）复印件 |
| --- | --- |

注：投标人代表不是投标人的法定代表人（单位负责人）的提供。自然人投标的无需提供。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：

委托代理人（签字或印章）：

日期：   年   月    日

三、投标人提供的资格证明文件

须  知

1、投标人应按第二章第13.1要求提供下列的证明材料

附件3-1投标人资格声明(格式)

附件3-2 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

附件3-3 符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明

附件3-4 湖南省政府采购供应商资格承诺函

附件3-5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

附件3-6 存在关联关系的供应商不参与政府采购项目竞争的承诺书

附件3-7无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

2、投标人以联合体形式投标的，除应提交联合协议外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。

附件3-8 联合体协议书（格式）（联合体形式投标的提供）

附件3-1投标人资格声明(格式)

投标人资格声明(格式)

致(采购人或者采购代理机构)：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为  ，全称为  ，统一社会信用代码为   ，法定代表人为   ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：对公民处罚款在1000元及以上；对法人或者其他组织处罚款在200万元及以上；法律法规另有规定的，从其规定。

六、我单位未因违法经营被政府采购监管部门禁止参加政府采购活动（禁止期限已经届满的除外）。

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他法人单位如下：

2、我单位直接控股的其他法人单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他法人单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

我单位保证随时按照要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或印章）

日期： 年 月 日

附件3-2 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

注：按招标文件要求提供。

（1）投标人为营利法人的，应提交营业执照的复印件；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书复印件；

（3）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；

（4）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；

（5）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件；

（6）分支机构须提供法人单位授权投标人参与投标的授权委托书及法人单位愿为其承担履约责任的承诺书。

附件3-3 符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明

符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明

注：按招标文件要求提供。

附件3-4 湖南省政府采购供应商资格承诺函

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求，并做出如下承诺；

一、本公司本次投标时提交的业绩证明材料、人员证件、缴纳社保证明、支付劳动报酬银行流水等所有的材料均真实有效，无提供虚假材料谋取中标的行为。若有弄虚作假的行为，自愿接受采购金额5‰以上至10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内严禁参与任何采购活动。

二、按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司的企业规模为：大型□ 中型□ 小型□ 微型□企业。

| 机构代码 |  | 注册登记机构 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册日期 |  | 有效期 |  |
| 注册资本 |  | 注册地址 |  |
| 经济行业 |  | 经济性质 |  |

特别要求：1、 □ 根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，本公司承诺根据办法要求，分包合同总价 30 % 以上的份额给小型或微型企业，在招标评审过程中享受 4 % 的价格折扣率，用扣除后的价格参加评审。

2、 □ 本公司中标后合同总价不予分包，自愿放弃享受价格折扣率参加评审的权利。

法定代表人(负责人)姓名(签字)：

身份证号：

手机号：

授权代表人姓名(签字)：

身份证号：

手机号：

公司（单位）名称（盖章）

年   月   日

注：大中型企业潜在投标人须在特别要求1和2两个选项中做出唯一选择，在□内打“√”进行选择，多选或未选视为无效投标，小型或微型企业无需选择特别要求内容。
附件3-5 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

致              (采购代理机构)：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：

（一）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在 200 万元以下的行政处罚除外；法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。【依据财库〔2022〕3号“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见”】

（二）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。

特此声明！

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：     年     月     日

附件3-6 存在关联关系的供应商不参与政府采购项目竞争的承诺书

存在关联关系的供应商不参与政府采购项目竞争的承诺书

根据《政府采购法实施条例》第十八条的规定，本公司郑重承诺：

1、本公司与参与该项目的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

2、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不参加该采购项目的其他采购活动。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，依法承担相应的法律责任。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：  年   月   日

附件3-7无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

（联合体参加投标的，联合体各方均须提供）

1.本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，且未在被禁止参加政府采购活动的处罚期限内。

2.本单位郑重声明，我单位无以下不良信用记录情形：

（1）被人民法院列入失信被执行人；

（2）单位、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；

（3）被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

（4）被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

（5）被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.                               。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：  年   月   日

附件3-8 联合体协议书（格式）

联合体协议书（格式）

（不允许联合体投标或未组成联合体投标，不需此件）

致                   （采购人、采购代理机构）：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同参加                    （项目名称）（委托代理编号：                ）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：                （各方公司名称、地址、注册资金、营业执照、法定代表人（单位负责人）姓名）

二、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                      。按照本条上述分工，联合体各成员的协议合同金额占联合体协议合同总金额比例如下：               。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式    份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：

成员1名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：

…

日   期：        年        月        日

注：1、本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人（单位负责人）授权委托书。

2、投标人在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价。影响本协议书第五条的，应同时修改本协议书第五条。否则，评审时价格评审优惠不予以考虑。

政府采购

投 标 文 件

第二部分 商务技术文件

采购项目名称：

采  购  人：

政府采购计划编号:

委托代理编号:

采购代理机构:

投 标 人

年  月  日

四、投标函

致：（采购人及代理机构）：

根据贵方为（项目名称）的投标邀请（政府采购计划编号： ，委托代理编号：），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人 （投标人名称）提交下述投标文件第一部分资格证明文件；第二部分商务和技术文件。并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。

第一部分 资格证明文件

一、开标一览表

二、法定代表人或负责人授权委托书

三、投标人提供的资格证明文件

第二部分 商务技术文件

四、投标函

五、分项报价明细表

六、采购需求响应

七、商务、合同条款偏离表

八、采购需求偏离表

九、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

十、投标人认为需提供的其他资料

在此，签字代表宣布同意如下：

1、投标人严格按照招标文件的规定报价，见《开标一览表》。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起90个日历日。在投标有效期内，投标人同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

5、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：；电话：，邮箱：。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或负责人或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：  年  月  日

五、分项报价明细表

（投标人可自行编制）

附件5-1 分项报价明细表

已标价工程量清单

六、采购需求响应

备注：投标人应按招标文件第三章采购需求自行编写采购需求响应文件（其内容可包括，且不限于详细的采购清单服务要求、技术服务等，格式自拟）。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：  年   月  日

附件6-1 主要人员简历表

主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  |  |
| 毕业学校、专业 |  |  |  |  |  |  |
| 身份证号 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 执业资格证 |  |  | 执业资格证书号 |  |  |  |
| 近三年承担项目情况 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 类似项目名称 |  |  | 担任职务 | 项目单位名称及电话 |  |

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日期：  年   月   日

七、采购需求条款偏离表

委托代理编号：                       项目名称：

包号：                               包名称：

| 序号 | 招标文件章节条款号 | 招标文件要求 | 投标文件的应答 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人保证：除本采购需求条款偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。 |  |  |  |  |

备注：（1）投标人应根据招标文件第三章采购需求填写本表；

（2）投标人如果对招标文件第三章采购需求的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

（3）在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件采购需求条款偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或负责人或其授权的代理人（签字或印章）：

日       期：     年   月   日

注：1.采购需求的所有内容，均为实质性响应，不允许任何偏离。

- 2.投标人对采购需求内容如有偏离作无效投标处理。

- 3.投标人若对采购需求无偏离，只需填写本表中的项目名称即可。

八、享受政府采购政策优惠的证明资料

投标人符合第二章第37.3条要求的，应提供下列证明资料，否则，评审时不予以考虑。

附件8-1小型、微型企业声明函

中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1、(标的名称)，属于其他未列明行业；承建(承接)企业为(企业名称)，从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于(中型企业、 小型企业、微型企业)；

2、(标的名称)，属于其他未列明行业；承建(承接)企业为(企业名称)，从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于(中型企业、 小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件8-2 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件8-3 监狱企业证明资料

监狱企业证明资料

(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

九、投标人认为需提供的其他资料

备注：投标人认为需提供的其他资料包括：

（1）招标文件第三章采购需求要求的其他资料；

（2）招标文件第四章评标方法及标准要求的其他相关资料。

第七章 政府采购供应商质疑函范本

质疑函范本

## 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

## 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

## 三、质疑事项具体内容

质疑事项：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

## 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签章（签字或盖章）：

单位名称（公章）：

日期：

质疑函制作说明：

- 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

- 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

- 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

- 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

- 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

- 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。