采购需求

## 第一节 采购清单一览表

| 包号 | 包名称 | 标的名称 | 简要技术要求 | 数量 | 核心产品 | 节能 产品 | 进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启明小学、太阳小学、实验小学、荷塘小学、八达小学设施设备添置项目 | 启明小学、太阳小学、实验小学、荷塘小学、八达小学设施设备添置项目 | 详见第五章采购需求 | 1批 | □ | □ | □ |

注：1.“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到具体标的。

2.投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分标的投标，否则投标无效。

3.货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。

4.投标人应在投标文件《分项价格表》中按标的名称顺序逐项填写，且每个标的中的条目均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效。

- 技术要求

- 启明小学、太阳小学、实验小学、荷塘小学、八达小学设施设备添置项目采购需求清单

| 序号 | 产品名称 | 尺寸规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 产品参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验小学 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双层工作台 | 1800×800×800mm | 1.规格：(长宽高）1800×800×800mm； 2.台面采用不锈钢板制作，板厚≧1.0mm； 3.台面下垫防水木板加固，板厚≧14mm，用发泡胶与不锈钢板粘贴； 4.台面下设置不锈钢U型加强筋，加强筋料厚≧1.0mm； 5.台面四周采用不锈钢板折弯成型封边，不锈钢板厚≧1.0mm； 6.层板采用1.0mm厚不锈钢板制作； 7.台脚采用50×50mm不锈钢方管，管壁厚度≧1.0mm，配全钢调节子弹脚。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 刀具砧板消毒柜 | 单门 | 1.规格：单门； 2.功率：≧300W 电压：220V/50HZ ； 3.采用紫外线+臭氧消毒，带循环风； 4.刀具柜带安全锁，刀具把手也可充分消毒。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 切片切丝机 | 两用 | 1.规格：两用； 2.电压：220V/50Hz； 3.功率：0.75KW； 4.功能：切丝、切片； 5.机身全不锈钢板制作； 6.生产效率：260Kg。 7.操作与控制面板：搭载稳定一体式控制系统，支持一键式操作，配备简洁独立控制面板；控制面板依据GB/T 4208-2017标准检测防护等级≥IP69，提供检测报告复印件以及对应网站查询截图； | 台 | 1 |  |
| 4 | 切肉机 | 单切 | 1.规格：750W； 2.电压：220V/50Hz； 3.功能：切肉丝、切肉片； 4.机身全不锈钢板制作，料厚≧1.0mm； 5.生产效率：260Kg/小时。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 空调 | 5P | 本产品为强制节能产品，需提供国家认可的认证机构出具的有效的《中国节能产品认证证书》，投标时提供证书复印件。 1.冷暖类型：冷暖； 2.匹数：5匹； 3.额定制冷量(W)：≥ 7210； 4.额定制冷功率(W)：≤ 2090； 5.额定制热量(W)：≥9710； 6.额定制热功率(W)：≤ 3250； 7.电辅热（W）：≤2000W(PTC)； 8.电源规格(.V - Hz)：220 / 50Hz。 | 台 | 4 |  |
| 6 | 双层工作台 | 1800×800×800mm | 1.规格：(长宽高）1800×800×800mm； 2.台面采用不锈钢板制作，板厚≧1.0mm； 3.台面下垫防水木板加固，板厚≧14mm，用发泡胶与不锈钢板粘贴； 4.台面下设置不锈钢U型加强筋，加强筋料厚≧1.0mm； 5.台面四周采用不锈钢板折弯成型封边，不锈钢板厚≧1.0mm； 6.层板采用1.0mm厚不锈钢板制作； 7.台脚采用50×50mm不锈钢方管，管壁厚度≧1.0mm，配全钢调节子弹脚。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 单头大锅灶 | 900锅 | 1.规格：900锅； 2.灶台面用不锈钢贴塑磨砂板制作,面板厚≧ 1.0mm； 3.侧板、背板用不锈钢板制作，板厚≧1.0mm； 4.框架采用50#国标角铁制作，厚≧ 3.0mm，加垫20mm厚隔热棉； 5.配置环保型节能高深铸铁炉头,炉头φ110mm； 6.炉面前端设去水槽，配有多孔槽盖及一个直径≧50mm的排水出口,去水槽斜倾向排水口； 7.炉脚：φ50无缝钢管外套202不锈钢管、配可调202不锈钢子弹脚； 8.配置大中小火控调节风阀、摇摆水龙头、自动点火装置； 9.配置国标鼓风机，风机电压220V,功率：250W； 10.天燃气耗气量≦4.5㎥/h。 | 台 | 2 |  |
| 8 | 长龙洗碗机 | ≥4200×1018×1950mm | 1.基础规格与电力配置：设备整体尺寸≥4200×1018×1950mm，装载高度≥420mm，传送带宽度610mm；功率≥58kW，适配380V/50Hz/3N～标准工业电源，适配商用后厨稳定供电运行； 2.运行效率与能耗参数：标准工况下洗涤效率≥3000碟/小时（10寸碟子基准），设备每小时耗水量320L；搭载双道喷淋系统； 3.温控与清洗配置：设备标准清洗温度55～65℃，喷淋温度82～90℃；升温箱采用分级加热控制，主洗区配备上5组、下4组洗臂，满足大批量餐具清洗需求； 4.机身材质与工艺：外壳不锈钢板材取得GB8624-2012标准的“阻燃等级产品认证证书”且阻燃等级≥A1级，提供证书复印件以及在全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/)网站查询截图；依据GB/T 2423.18-2021标准耐腐蚀测试，外观评级≥10级，提供检测报告复印件以及对应网站查询截图； 5.结构设计特点：设备全功能区采用模块化设计，支持标准化量产，可根据客户需求增减配置；进出口配备不锈钢齿轮结构，可稳定清洗运行速度； 6.清洗部件设计：洗臂、喷淋臂采用抽拉式拆装结构，日常清洁、检修便捷；全系清洗臂为防堵型结构，可实现餐具全覆盖无死角清洗；搭配带自排干功能的不锈钢水泵，彻底排空设备积水，保障设备洁净卫生； 7.智能系统：自动适配餐具清洗模式、优化设备能耗，搭载的“智能餐具识别系统”取得行政主管部门认证；搭载的“耗材实时监测系统”取得行政主管部门认证。需提供认证材料复印件以及在中国版权保护中心(https://www.ccopyright.com.cn/)网站查询截图。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 蒸饭车 | 24盘 | 1.规格：24盘； 2.外壳采用不锈钢板制作，内胆采用不锈钢板制作，内胆检测合格； 3.柜体、柜门整体发泡，采用优质聚氨酯发泡； 4.采用不锈钢热交换器，开炉后8分钟可供蒸煮； 5.前去水槽连隔渣槽盖，气密式隔热门； 6.内胆采用冲压成型，无焊点技术； 7.电压：380V，功率：2×12kW； 8.配四个可调节不锈钢子弹脚； 9.配24个蒸饭盘。 | 台 | 1 |  |
| 10 | 不锈钢桶 | Φ300 | 1.规格：Φ300； 2.采用304不锈钢加工成型，料厚≧1.0mm。 | 个 | 20 |  |
| 11 | 煲汤桶 | 桶直径：450mm | 1.桶直径：450mm； 2.电压：380V； 3.功率≥9KW。 | 个 | 1 |  |
| 12 | 热风循环消毒柜 | 720L | 1.规格：720L； 2.功率：4.2kW，电压：220V/50Hz； 3.温度范围：50-125℃； 4.柜体整体发泡，采用优质聚氨酯发泡； 5.柜门整体发泡，采用优质聚氨酯发泡； 6.容积≧720L；风机功率：47W+47W； 7.面板采用不锈钢制作，料厚≧1.0mm； 8.标配8个加厚不锈钢碗碟篮； 9.消毒方式：高温热风循环。 | 台 | 1 |  |
| 13 | 热风循环消毒柜 | 360L | 1.规格：360L； 2.功率：2.1kW，电压：220V/50Hz； 3.温度范围：50-125℃； 4.柜体整体发泡，采用优质聚氨酯发泡； 5.柜门整体发泡，采用优质聚氨酯发泡； 6.容积≧360L；风机功率：47W； 7.面板采用不锈钢制作，料厚≧1.0mm； 8.标配4个加厚不锈钢碗碟篮； 9.消毒方式：高温热风循环。 | 台 | 3 |  |
| 14 | 食品留样柜 | 90L | 1.容积≧90L； 2.双层钢化玻璃门； 3.冷藏温度0-8℃； 4.带锁。 | 台 | 1 |  |
| 15 | 五格售饭台 | 1800×700×800㎜ | 1.规格：(长宽高)1800×700×800mm； 2.面板采用不锈钢磨砂板制作，板厚≧1.0mm，围板厚≧0.8mm； 3.配无水发热板，自动电控恒温式保温方式； 4.四脚采用不锈钢管方管，方管规格：38×38mm，管壁厚≧1.0mm； 5.电压：220V/HZ，功率≧2KW。 | 台 | 3 |  |
| 16 | 平板推车 | 中号 | 1.规格：中号； 2.车台面采用不锈钢板制作，板厚≧1.2mm； 3.台面下设置承载梁，载重超过400㎏； 4.配置≧5寸静音尼龙轮； 5.扶手采用不锈钢管制作，料厚1.0mm，折弯成型。 | 台 | 2 |  |
| 17 | 电动拖车 | 900×600mm | 1.规格： (长宽高）900×600mm； 2.最大载重：300Kg； 3.最大续航里程：8Km； 4.角轮尺寸：6寸。 | 台 | 1 |  |
| 18 | 四层平板货架 | 1100×500×1550mm | 1.规格：(长宽高)1100×500×1550mm； 2.立柱采用不锈钢方管制作，方管规格：38×38mm，管壁厚≧1.0mm； 3.层板采用不锈钢板制作，板厚≧1.0mm； 4.调节脚采用全钢可调式子弹脚； 5.层板每层承重≧80kg； 6.整体焊接成型，焊接点需打磨清洗。 | 台 | 1 |  |
| 19 | 不锈钢餐盆 | 直径165mm | 1.规格：直径165mm； 2.采用304不锈钢冲压成型，料厚≧1.0mm； 3.双层。 | 个 | 1900 |  |
| 20 | 二次更衣室 | 1800×1000×2000㎜ | 不锈钢制作；配置洗手盆；装自动门。 | 套 | 1 |  |
| 21 | 不锈钢餐盘 | 5格 | 1.规格：长宽355×265mm； 2.采用304不锈钢加工成型，料厚≧1.0mm。 | 个 | 800 |  |
| 22 | 不锈钢汤碗 | 直径Φ125mm | 1.规格：直径Φ125mm； 2.内胆采用304不锈钢板冲压成型，料厚≧1.0mm； 3.双层。 | 个 | 2000 |  |
| 23 | 不锈钢勺子 | 长175mm | 1.规格：长175mm； 2.采用304不锈钢板冲压成型，料厚≧1.2mm。 | 个 | 2000 |  |
| 24 | 风幕机 | L1800mm | 1.规格：L=1800mm； 2.电压：220V； 3.功率≥150W。 | 台 | 2 |  |
| 八达小学 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 长龙洗碗机 | ≥6300×900×1980mm | 1.基础规格与电力配置：设备整体尺寸≥4200×1018×1950mm，装载高度≥420mm，传送带宽度610mm；功率≥58kW，适配380V/50Hz/3N～标准工业电源，适配商用后厨稳定供电运行； 2.运行效率与能耗参数：标准工况下洗涤效率≥3000碟/小时（10寸碟子基准），设备每小时耗水量320L；搭载双道喷淋系统； 3.温控与清洗配置：设备标准清洗温度55～65℃，喷淋温度82～90℃；升温箱采用分级加热控制，主洗区配备上5组、下4组洗臂，满足大批量餐具清洗需求； 4.机身材质与工艺：外壳不锈钢板材取得GB8624-2012标准的“阻燃等级产品认证证书”且阻燃等级≥A1级，提供证书复印件以及在全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/)网站查询截图；依据GB/T 2423.18-2021标准耐腐蚀测试，外观评级≥10级，提供检测报告复印件以及对应网站查询截图； 5.结构设计特点：设备全功能区采用模块化设计，支持标准化量产，可根据客户需求增减配置；进出口配备不锈钢齿轮结构，可稳定清洗运行速度； 6.清洗部件设计：洗臂、喷淋臂采用抽拉式拆装结构，日常清洁、检修便捷；全系清洗臂为防堵型结构，可实现餐具全覆盖无死角清洗；搭配带自排干功能的不锈钢水泵，彻底排空设备积水，保障设备洁净卫生； 7.智能系统：自动适配餐具清洗模式、优化设备能耗，搭载的“智能餐具识别系统”取得行政主管部门认证；搭载的“耗材实时监测系统”取得行政主管部门认证。需提供认证材料复印件以及在中国版权保护中心(https://www.ccopyright.com.cn/)网站查询截图。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 生物醇油大锅灶 | 900锅 | 1.规格：900锅； 2.灶台面用不锈钢贴塑磨砂板制作,面板厚≧ 1.0mm； 3.侧板、背板用不锈钢板制作，板厚≧1.0mm； 4.框架采用50#国标角铁制作，厚≧ 3.0mm，加垫20mm厚隔热棉； 5.配置环保型节能高深铸铁炉头,炉头φ110mm； 6.炉面前端设去水槽，配有多孔槽盖及一个直径≧50mm的排水出口,去水槽斜倾向排水口； 7.炉脚：φ50无缝钢管外套202不锈钢管、配可调202不锈钢子弹脚； 8.配置大中小火控调节风阀、摇摆水龙头、自动点火装置； 9.配置国标鼓风机，风机电压220V,功率：250W； 10.生物醇基燃料； 11.配置供油油箱及管路。 | 套 | 3 |  |
| 3 | 蒸饭车 | 10盘 | 1.规格：10盘； 2.外壳采用不锈钢板制作，内胆采用不锈钢板制作，内胆检测合格； 3.柜体、柜门整体发泡，采用优质聚氨酯发泡； 4.采用不锈钢热交换器，开炉后8分钟可供蒸煮； 5.前去水槽连隔渣槽盖，气密式隔热门； 6.内胆采用冲压成型，无焊点技术； 7.电压：380V，功率≥6kW； 8.配四个可调节不锈钢子弹脚。 | 台 | 5 |  |
| 4 | 切片切丝机 | 两用 | 1.规格：两用； 2.电压：220V/50Hz； 3.功率：0.75KW； 4.功能：切丝、切片； 5.机身全不锈钢板制作； 6.生产效率：260Kg。 7.操作与控制面板：搭载稳定一体式控制系统，支持一键式操作，配备简洁独立控制面板；控制面板依据GB/T 4208-2017标准检测防护等级≥IP69，提供检测报告复印件以及对应网站查询截图； | 台 | 1 |  |
| 5 | 不锈钢餐盘 | 5格 | 1.规格：长宽355×265mm； 2.采用304不锈钢加工成型，料厚≧1.0mm。 | 个 | 2300 |  |
| 6 | 不锈钢汤碗 | 直径Φ125mm | 1.规格：直径Φ125mm； 2.内胆采用304不锈钢板冲压成型，料厚≧1.0mm； 3.双层。 | 个 | 2700 |  |
| 7 | 不锈钢勺子 | 长175mm | 1.规格：长175mm； 2.采用304不锈钢板冲压成型，料厚≧1.2mm。 | 个 | 3000 |  |
| 8 | 热风循环消毒柜 | 720L | 1.规格：720L； 2.功率：4.2kW，电压：220V/50Hz； 3.温度范围：50-125℃； 4.柜体整体发泡，采用优质聚氨酯发泡； 5.柜门整体发泡，采用优质聚氨酯发泡； 6.容积≧720L；风机功率：47W+47W； 7.面板采用不锈钢制作，料厚≧1.0mm； 8.标配8个加厚不锈钢碗碟篮； 9.消毒方式：高温热风循环。 | 台 | 1 |  |
| 荷塘小学 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 八人桌椅 | 2100×1300×750 ㎜ | 1.规格：（长宽高)2100×1300×750 ㎜； 2.桌面、凳面采用优质不锈钢板制作，板厚≧1.0mm,两边压弧形； 3.桌面、凳面下包15 ㎜木板，用优质发泡胶与不锈钢桌面粘贴； 4.桌面、凳面背面设计二根优质不锈钢加强筋，四周用 202 不锈钢条封边,料厚≧ 1.0mm； 5.桌面尺寸：2100×580×30㎜； 6.桌架采用不锈钢方管制作,方管规格 50×50mm,管壁厚≧ 1.0mm。 | 套 | 80 |  |
| 2 | 双温四门冰箱 | 双门 | 1.规格：双门； 2.面板、内板均采用不锈钢板制作，料厚≧0.8mm； 3.中间聚胺脂整体发泡剂； 4.冷冻温度－18℃-0℃ , 冷藏温度：0℃-10℃; 5.采用品牌双压缩机，全铜管冷凝器； 6.自动回归门； 7.功率：≦800W。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 蒸饭车 | 10盘 | 1.规格：10盘； 2.外壳采用不锈钢板制作，内胆采用不锈钢板制作，内胆检测合格； 3.柜体、柜门整体发泡，采用优质聚氨酯发泡； 4.采用不锈钢热交换器，开炉后8分钟可供蒸煮； 5.前去水槽连隔渣槽盖，气密式隔热门； 6.内胆采用冲压成型，无焊点技术； 7.电压：380V，功率≥6kW； 8.配四个可调节不锈钢子弹脚。 | 台 | 2 |  |
| 4 | 切片切丝机 | 两用 | 1.规格：两用； 2.电压：220V/50Hz； 3.功率：0.75KW； 4.功能：切丝、切片； 5.机身全不锈钢板制作； 6.生产效率：260Kg。 7.操作与控制面板：搭载稳定一体式控制系统，支持一键式操作，配备简洁独立控制面板；控制面板依据GB/T 4208-2017标准检测防护等级≥IP69，提供检测报告复印件以及对应网站查询截图； | 台 | 1 |  |
| 5 | 双门大型汤桶大盆高温柜 | 1400×930×2020mm | 1.规格：(长宽高）1400×930×2020mm； 2.功率：4.4kW，电压：220V/50Hz； 3.温度范围：50-125℃； 4.柜体整体发泡，采用优质聚氨酯发泡； 5.柜门整体发泡，采用优质聚氨酯发泡 6.面板采用不锈钢制作，料厚≧1.0mm。 | 台 | 2 |  |
| 6 | 不锈钢餐盘 | 5格 | 1.规格：长宽355×265mm； 2.采用304不锈钢加工成型，料厚≧1.0mm。 | 个 | 2500 |  |
| 7 | 不锈钢勺子 | 长175mm | 1.规格：长175mm； 2.采用304不锈钢板冲压成型，料厚≧1.2mm。 | 个 | 3800 |  |
| 8 | 不锈钢桶 | Φ300 | 1.规格：Φ300； 2.采用304不锈钢加工成型，料厚≧1.0mm。 | 个 | 40 |  |
| 9 | 不锈钢打菜勺 | 长290mm | 1.规格：长290mm； 2.采用304不锈钢板冲压成型，料厚≧1.0mm。 | 个 | 80 |  |
| 10 | 不锈钢餐盆 | 直径180mm | 1.规格：直径180mm； 2.采用304不锈钢冲压成型，料厚≧1.0mm； 3.双层。 | 个 | 300 |  |
| 11 | 蒸饭盘 | 600×400×48mm | 1.规格：长宽高600×400×48mm； 2.采用304不锈钢加工成型，料厚≧1. 0mm。 | 个 | 50 |  |
| 12 | 空调 | 3P | 本产品为强制节能产品，需提供国家认可的认证机构出具的有效的《中国节能产品认证证书》，投标时提供证书复印件。 1.冷暖类型：冷暖； 2.匹数：3匹； 3.额定制冷量(W)：≥6000； 4.额定制冷功率(W)：≤2000； 5.额定制热量(W)：≥8000； 6.额定制热功率(W)：≤ 3000； 7.电辅热（W）：≤2000W(PTC)； 8.电源规格(.V - Hz)：220 / 50Hz。 | 台 | 1 |  |
| 启明小学 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 八人桌椅 | 2100×1300×750 ㎜ | 1.规格：（长宽高)2100×1300×750 ㎜； 2.桌面、凳面采用优质不锈钢板制作，板厚≧1.0mm,两边压弧形； 3.桌面、凳面下包15 ㎜木板，用优质发泡胶与不锈钢桌面粘贴； 4.桌面、凳面背面设计二根优质不锈钢加强筋，四周用 202 不锈钢条封边,料厚≧ 1.0mm； 5.桌面尺寸：2100×580×30㎜； 6.桌架采用不锈钢方管制作,方管规格 50×50mm,管壁厚≧ 1.0mm。 | 套 | 10 |  |
| 2 | 双头大锅灶 | 双900锅 | 1.规格：双900锅； 2.灶台面用不锈钢贴塑磨砂板制作,面板厚≧ 1.0mm； 3.侧板、背板用不锈钢板制作，板厚≧1.0mm； 4.框架采用50#国标角铁制作，厚≧ 3.0mm，加垫20mm厚隔热棉； 5.配置环保型节能高深铸铁炉头,炉头φ110mm； 6.炉面前端设去水槽，配有多孔槽盖及一个直径≧50mm的排水出口,去水槽斜倾向排水口； 7.炉脚：φ50无缝钢管外套202不锈钢管、配可调202不锈钢子弹脚； 8.配置大中小火控调节风阀、摇摆水龙头、自动点火装置； 9.配置国标鼓风机，风机电压220V,功率：250W×2； 10.天燃气耗气量≦4.5㎥/h×2。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 蒸饭车 | 24盘 | 1.规格：24盘； 2.外壳采用不锈钢板制作，内胆采用不锈钢板制作，内胆检测合格； 3.柜体、柜门整体发泡，采用优质聚氨酯发泡； 4.采用不锈钢热交换器，开炉后8分钟可供蒸煮； 5.前去水槽连隔渣槽盖；气密式隔热门； 6.内胆采用冲压成型，无焊点技术； 7.电压：380V，功率：2×12kW； 8.配四个可调节不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 切片切丝机 | 两用 | 1.规格：两用； 2.电压：220V/50Hz； 3.功率：0.75KW； 4.功能：切丝、切片； 5.机身全不锈钢板制作； 6.生产效率：260Kg。 7.操作与控制面板：搭载稳定一体式控制系统，支持一键式操作，配备简洁独立控制面板；控制面板依据GB/T 4208-2017标准检测防护等级≥IP69，提供检测报告复印件以及对应网站查询截图； | 台 | 1 |  |
| 5 | 热风循环消毒柜 | 720L | 1.规格：720L； 2.功率：4.2kW，电压：220V/50Hz； 3.温度范围：50-125℃； 4.柜体整体发泡，采用优质聚氨酯发泡； 5.柜门整体发泡，采用优质聚氨酯发泡； 6.容积≧720L；风机功率：47W+47W； 7.面板采用不锈钢制作，料厚≧1.0mm； 8.标配8个加厚不锈钢碗碟篮； 9.消毒方式：高温热风循环。 | 台 | 2 |  |
| 6 | 不锈钢餐盘 | 5格 | 1.规格：长宽355×265mm； 2.采用304不锈钢加工成型，料厚≧1.0mm。 | 个 | 1000 |  |
| 7 | 不锈钢桶 | Φ300 | 1.规格：Φ300； 2.采用304不锈钢加工成型，料厚≧1.0mm。 | 个 | 10 |  |
| 8 | 不锈钢面盆 | Φ800 | 1.规格：Φ800； 2.采用304不锈钢冲压成型，料厚≧1.0mm。 | 个 | 10 |  |
| 9 | 不锈钢面盆 | Φ800 | 1.规格：Φ800； 2.采用304不锈钢冲压成型，料厚≧1.0mm。 | 个 | 10 |  |
| 10 | 不锈钢桶 | Φ300 | 1.规格：Φ300； 2.采用304不锈钢加工成型，料厚≧1.0mm。 | 个 | 42 |  |
| 11 | 煲汤桶 | 桶直径：450mm | 1.桶直径：450mm； 2.电压：380V； 3.功率≥9KW。 | 个 | 1 |  |
| 12 | 不锈钢桶 | Φ300 | 1.规格：Φ300； 2.采用304不锈钢加工成型，料厚≧1.0mm。 | 个 | 24 |  |
| 13 | 热水器 | 80L | 1、额定容量：≥80L； 2、额定电压：220V； 3、额定频率：50Hz； 4、额定功率：≤3000W。 5、产品符合GB 4706.12-2006或GB/T 4706.12-2024标准，产品防水等级不低于IPX4。水可从压力释放装置的排水管中流出，并且排水管要保持与大气相通。在正常使用中，器具和其周围环境的温度不应过高。器具的结构，应可消除非正常工作或误操作导致的火灾危险、有损安全或电击防护的机械性损坏。（提供第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件） | 台 | 3 |  |
| 14 | 送餐箱 | 70L | 1.规格：70L； 2.食品级塑料、保温。 | 台 | 12 |  |
| 15 | 农药残留快速检测仪 | 5通道 | 1.规格：5通道； 2.主要用于食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留的快速检测； 3.检测通道：≥5个，可以同时测试多个样品； 4.显示方式：≥5英寸液晶触摸屏显示，中文操作界面，读数直观； 5.配备嵌入式热敏打印机，手动/自动打印； 6.光源采用优质超高亮发光二极管，光源可控； 7.采用USB2.0接口设计，方便数据的存贮和移动，计算机可直接控制仪器，实现数据查询、浏览、分析、统计、打印等功能； 8.能自动判断样品是否合格，检测结果直接屏显； 9.具备≥100种蔬菜名称数据库，直接点击可使用、打印出蔬菜名称。 | 台 | 1 |  |
| 16 | 地面吹干机 | 1KW | 1.电压：220V； 2.功率：1KW。 | 台 | 3 |  |
| 17 | 空调 | 3P | 本产品为强制节能产品，需提供国家认可的认证机构出具的有效的《中国节能产品认证证书》，投标时提供证书复印件。 1.冷暖类型：冷暖； 2.匹数：3匹； 3.额定制冷量(W)：≥6000； 4.额定制冷功率(W)：≤2000； 5.额定制热量(W)：≥8000； 6.额定制热功率(W)：≤ 3000； 7.电辅热（W）：≤2000W(PTC)； 8.电源规格(.V - Hz)：220 / 50Hz。 | 台 | 5 |  |
| 18 | 烘手机 | 1KW | 1.电压：220V； 2.功率：1KW。 | 台 | 2 |  |
| 19 | 空气消毒机 | 98W | 1.壁挂式； 2.杀菌，除菌，除甲醛，净化空气、消毒、除臭； 3.适用面积：20-40㎡； 4.符合国标GB 28235-2020《空气消毒机通用要求》； 5.高压等离子模块消毒更专业； 6.双等离子模块杀菌更迅速； 7.输入功率：≤98W。 | 台 | 3 |  |
| 太阳小学 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 蒸饭车 | 10盘 | 1.规格：10盘； 2.外壳采用不锈钢板制作，内胆采用不锈钢板制作，内胆检测合格； 3.柜体、柜门整体发泡，采用优质聚氨酯发泡； 4.采用不锈钢热交换器，开炉后8分钟可供蒸煮； 5.前去水槽连隔渣槽盖，气密式隔热门； 6.内胆采用冲压成型，无焊点技术； 7.电压：380V，功率≥6kW； 8.配四个可调节不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 食品留样柜 | 90L | 1.容积≧90L； 2.双层钢化玻璃门； 3.冷藏温度0-8℃； 4.带锁。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 八人桌椅 | 2100×1300×750 ㎜ | 1.规格：（长宽高)2100×1300×750 ㎜； 2.桌面、凳面采用优质不锈钢板制作，板厚≧1.0mm,两边压弧形； 3.桌面、凳面下包15 ㎜木板，用优质发泡胶与不锈钢桌面粘贴； 4.桌面、凳面背面设计二根优质不锈钢加强筋，四周用 202 不锈钢条封边,料厚≧ 1.0mm； 5.桌面尺寸：2100×580×30㎜； 6.桌架采用不锈钢方管制作,方管规格 50×50mm,管壁厚≧ 1.0mm。 | 套 | 22 |  |
| 4 | 三星洗池 | 1800×700×950㎜ | 1.规格：(长宽高)1800×700×950mm ； 2.面板采用优质不锈钢板制作，板厚≧1.0mm； 3.星盆斗采用优质不锈钢板制作，板厚≧1.0mm； 4.支架横通采用不锈钢方管制作,方管规格：25×25mm，管壁厚≧1.0mm； 5.台脚采用不锈钢方管制作,方管规格：38×38mm，管壁厚≧1.0mm； 6.台脚配置不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 保温柜 | 22层 | 1.规格：22层； 2.双门、22层； 3.电压：220V。 4.整体无磁不锈钢箱体 5.全钢无磁钢丝网架 6.温度范围30-80度可调 7.全304不锈钢加热装置 8.单独风道热风循环系统 9.底盘防撞设计 10.磁吸式把手 1.静音轴承脚轮 | 台 | 1 |  |
| 6 | 餐车 | 三层 | 规格：三层； 1.车台面采用优质不锈钢板制作； 2.台面下设置承载梁，载重超过100Kg； 3.配置≧5寸静音尼龙轮； 4.扶手采用不锈钢板，折弯成型。 | 台 | 2 |  |
| 7 | 切片切丝机 | 两用 | 1.规格：两用； 2.电压：220V/50Hz； 3.功率：0.75KW； 4.功能：切丝、切片； 5.机身全不锈钢板制作； 6.生产效率：260Kg。 7.操作与控制面板：搭载稳定一体式控制系统，支持一键式操作，配备简洁独立控制面板；控制面板依据GB/T 4208-2017标准检测防护等级≥IP69，提供检测报告复印件以及对应网站查询截图； | 台 | 1 |  |
| 8 | 煲汤桶 | 桶直径：450mm | 1.桶直径：450mm； 2.电压：380V； 3.功率≥9KW。 | 个 | 1 |  |
| 9 | 切肉机 | 单切 | 1.规格：750W； 2.电压：220V/50Hz； 3.功能：切肉丝、切肉片； 4.机身全不锈钢板制作，料厚≧1.0mm； 5.生产效率：260Kg。 | 台 | 1 |  |
| 10 | 五格售饭台 | 1800×700×800㎜ | 1.规格：(长宽高)1800×700×800mm； 2.面板采用不锈钢磨砂板制作，板厚≧1.0mm，围板厚≧0.8mm； 3.配无水发热板，自动电控恒温式保温方式； 4.四脚采用不锈钢管方管，方管规格：38×38mm，管壁厚≧1.0mm； 5.电压：220V/HZ，功率≧2KW。 | 台 | 1 |  |
| 11 | 不锈钢餐盘 | 5格 | 1.规格：长宽355×265mm； 2.采用304不锈钢加工成型，料厚≧1.0mm。 | 个 | 300 |  |
| 12 | 不锈钢汤碗 | 直径Φ125mm | 1.规格：直径Φ125mm； 2.内胆采用304不锈钢板冲压成型，料厚≧1.0mm； 3.双层。 | 个 | 300 |  |
| 13 | 不锈钢勺子 | 长175mm | 1.规格：长175mm； 2.采用304不锈钢板冲压成型，料厚≧1.2mm。 | 个 | 300 |  |
| 14 | 不锈钢桶 | Φ300 | 1.规格：Φ300； 2.采用304不锈钢加工成型，料厚≧1.0mm。 | 个 | 20 |  |
| 15 | 不锈钢打菜勺 | 长290mm | 1.规格：长290mm； 2.采用304不锈钢板冲压成型，料厚≧1.0mm。 | 个 | 30 |  |
| 16 | 不锈钢面盆 | Φ800 | 1.规格：Φ800； 2.采用304不锈钢冲压成型，料厚≧1.0mm。 | 个 | 10 |  |
| 17 | 不锈钢面盆 | Φ800 | 1.规格：Φ800； 2.采用304不锈钢冲压成型，料厚≧1.0mm。 | 个 | 10 |  |
| 18 | 热水器 | 80L | 1、额定容量：≥80L； 2、额定电压：220V； 3、额定频率：50Hz； 4、额定功率：≤3000W。 5、产品符合GB 4706.12-2006或GB/T 4706.12-2024标准，产品防水等级不低于IPX4。水可从压力释放装置的排水管中流出，并且排水管要保持与大气相通。在正常使用中，器具和其周围环境的温度不应过高。器具的结构，应可消除非正常工作或误操作导致的火灾危险、有损安全或电击防护的机械性损坏。（提供第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件） | 台 | 1 |  |
| 19 | 农药残留快速检测仪 | 5通道 | 1.规格：5通道； 2.主要用于食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留的快速检测； 3.检测通道：≥5个，可以同时测试多个样品； 4.显示方式：≥5英寸液晶触摸屏显示，中文操作界面，读数直观； 5.配备嵌入式热敏打印机，手动/自动打印； 6.光源采用优质超高亮发光二极管，光源可控； 7.采用USB2.0接口设计，方便数据的存贮和移动，计算机可直接控制仪器，实现数据查询、浏览、分析、统计、打印等功能； 8.能自动判断样品是否合格，检测结果直接屏显； 9.具备≥100种蔬菜名称数据库，直接点击可使用、打印出蔬菜名称。 | 台 | 1 |  |
| 20 | 地面吹干机 | 1KW | 1.电压：220V； 2.功率：1KW。 | 台 | 3 |  |
| 21 | 空调 | 3P | 本产品为强制节能产品，需提供国家认可的认证机构出具的有效的《中国节能产品认证证书》，投标时提供证书复印件。 1.冷暖类型：冷暖； 2.匹数：3匹； 3.额定制冷量(W)：≥6000； 4.额定制冷功率(W)：≤2000； 5.额定制热量(W)：≥8000； 6.额定制热功率(W)：≤ 3000； 7.电辅热（W）：≤2000W(PTC)； 8.电源规格(.V - Hz)：220 / 50Hz。 | 台 | 2 |  |
| 22 | 烘手机 | 1KW | 1.电压：220V； 2.功率：1KW。 | 台 | 2 |  |
| 23 | 空气消毒机 | 98W | 1.壁挂式； 2.杀菌，除菌，除甲醛，净化空气、消毒、除臭； 3.适用面积：20-40㎡； 4.符合国标GB 28235-2020《空气消毒机通用要求》； 5.高压等离子模块消毒更专业； 6.双等离子模块杀菌更迅速； 7.输入功率：≤98W。 | 台 | 3 |  |
| 24 | 风幕机 | L1500mm | 1.规格：L=1500mm； 2.电压：220V； 3.功率≥120W。 | 台 | 2 |  |
| 25 | 电动拖车 | 900×600mm | 1.规格：(长宽高）900×600mm； 2.最大载重：300Kg； 3.最大续航里程：8Km； 4.角轮尺寸：6寸。 | 台 | 1 |  |
| 26 | 四层平板货架 | 1100×500×1550mm | 1.规格：(长宽高)1100×500×1550mm； 2.立柱采用不锈钢方管制作，方管规格：38×38mm，管壁厚≧1.0mm； 3.层板采用不锈钢板制作，板厚≧1.0mm； 4.调节脚采用全钢可调式子弹脚； 5.层板每层承重≧80kg； 6.整体焊接成型，焊接点需打磨清洗。 | 台 | 1 |  |
| 1、本项目核心产品为八人桌椅 2、上述技术参数中所涉及的检测报告、证书、证件，中标人在中标后三个工作日内提交原件给采购方查验，如未按时提供或资料虚假（比如：检测机构未取得相应检测资质所出具的报告），取消中标资格，并上报采购监管部门列入黑名单。 |  |  |  |  |  |  |

重要说明：

1、如果在材质说明与技术参数中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，投标人可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于材质说明与技术参数的相关要求。

2、技术标准规范：以技术参数中的技术标准规范为准，如国家有最新版标准，以最新版标准为准。

3、不同部分的同一货物（技术参数一致的）的偏离按一处计算。

4、技术参数中涉及大于（等于）或小于（等于）标准值的，所投产品响应数值分别为大于（等于）或小于（等于）标准值的即认定为满足该项技术参数要求（例如：技术参数中大于（等于）300千克，所投产品响应数值为大于（等于）300千克即认定为满足该项技术参数要求）；技术参数中涉及区间范围指标的，所投产品响应数值在招标文件要求的区间范围内即认定为满足该项技术参数要求（例如：技术参数中区间范围指标为0至10摄氏度，所投产品响应数值为0至10摄氏度即认定为满足该项技术参数要求）；所投产品响应数值与招标要求不一致的均视为负偏离。

## 第三节 商务要求

一、包装、运输、保管及保险

1.中标人所供货物必须为制造商原厂包装，包装质量符合国家或行业相关标准，货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，货物要求有包装材料保护运至现场。凡由于包装不良导致货物损坏、锈蚀等的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

2.中标人负责根据本项目内容各个不同的安装地点，将货物材料送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

3.各种货物，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

4.货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收移交完毕。

5.货物在安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

二、安装、调试

1.投标人应派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到各类设备正常使用，其费用由投标人负担，包含在投标总价中并负责技术人员在安装过程的保险。

2.投标人应提供安装中全部所需的工具。

3.严格遵守安装现场安全保卫制度和防火制度。

三、验收：

1.本项目采用一般程序进行验收。项目验收另有国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由中标人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

2.验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为采购人原因造成的，由采购人承担检测费用；否则，由中标人承担。

3.项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他。

四、质量保证

质量保证期限：本项目整体质保期不少于3年，采购清单中有单独约定的，从其约定,投标人需提供承诺函（格式自拟）并加盖单位公章。

五、售后服务

本项目为启明小学、太阳小学、实验小学、荷塘小学、八达小学设施设备添置项目，为保障项目交付的各类厨房设备能够顺利落地、规范使用、高效运维、长效管理，切实适配学校校园运营、食堂管理、后勤运维工作实际场景，投标人须针对本项目提供售后服务方案。

1.投标人须制定针对性的常态化运维、故障排查、应急抢修、系统巡检服务计划，明确服务时效、服务内容、处置流程、分级响应机制。接到报修后30分钟内响应，4小时内到达现场，24小时内完成修复。

2.投标人须结合本项目采购的设备型号、数量、使用场景，制定专属备品备件保障方案，同时明确备件质保、更换、售后跟进全流程服务标准：

（1）质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修；

（2）质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标人应及时优惠（不高于本次投标报价）提供所需的备品备件。

六、培训

1.本项目为启明小学、太阳小学、实验小学、荷塘小学、八达小学设施设备添置项目，为保障项目交付的各类厨房设备能够顺利落地、规范使用、高效运维、长效管理，切实适配学校校园运营、食堂管理、后勤运维工作实际场景，投标人须针对本项目提供专项培训方案。

2.中标人负责针对本项目相关设施设备对采购人进行相关培训，由此产生的所有费用均在投标报价中综合考虑，不得以任何理由或形式要求采购人支付其他任何费用。

七、工期及付款

1.交货时间：合同签订并接到采购人下发供货指令后，30日内完成生产、运送、安装及调试验收，中标人须确保完成所有设施、设备的安装调试工作。

2.结算及付款

2.1本项目最终结算金额以实际供货量为准。

2.2付款：所有货物进行安装、调试，验收合格后付款总价的95%；作质保金5%，如无质量问题且售后服务良好，质保期结束后无息付清。

九、重要事项说明：

1.投标人应给出所投标产品的主要技术数据；主要技术参数及要求，投标人必须满足，并不得有弄虚作假现象，否则作无效投标处理。

2.投标人对投标文件的真实性负责，包括但不限于认证证书、检测（检验或试验）报告、业绩合同、制造商出具的证明材料等。成交供应商须在成交公告发布后3个工作日内，须提供各项证明材料的原件及其他佐证材料备查。如发现提供虚假材料或虚假响应谋取中标的，取消其中标资格并报招标监管部门依法处理。（须提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）。

3.中标人确保所供货物技术指标符合招标文件、以及国家或行业标准要求，必须严格按《产品质量法》实行三包。

4.不同部分的同一货物价格不同按报价最低的修正进行结算

5.投标人应根据项目情况配备相应项目团队。

6.本项目采购人不单独或分别组织任何一个投标人进行现场踏勘；投标人可自行对项目现场和周围环境进行踏勘，以获取投标人编制有关投标文件和签署合同时所需的有关资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担，投标人应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。中标单位不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加费用或索赔要求。