# 采购需求

## 第一节  采购清单一览表

| 包号 | 包名称 | 标的名称 | 简要技术要求 | 数量 | 标的预算 | 采购项目最高限价 | 节能产品 | 进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 芷江侗族自治县秀水中学厨卫用具采购项目 | 芷江侗族自治县秀水中学厨卫用具采购项目 | 详见采购需求 | 1 | 1100000元 | 1100000元 |  |  |

注：1.“包”为最小合同单位。每“包”内容应细化到具体标的。

2.投标供应商必须对一个完整、独立的包进行响应，不得仅对一个包中的部分标的响应，否则响应无效。

3.货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。

4.投标供应商应在响应文件《分项报价明细表》中按标的名称顺序逐项填写，且每个标的中的条目均需按谈判文件规定报价。如有缺项、漏项，其响应无效。

## 第二节 技术要求

| 芷江侗族自治县秀水中学厨卫用具采购项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 备注 |
| A更衣/仓库 |  |  |  |  |  |  |
| A01 | 电子落地称 | 300KG | 1 | 台 | 最大称重量：≥300kg |  |
| A02 | 不锈钢平板车 | 850*600*800 | 2 | 台 | - 整体采用SUS304#不锈钢制作； - 面板不锈钢厚≥1.2mm； - 扶手直径≥38*38*1.2mm圆管； - 配万向牛筋轮（带刹）。 |  |
| A03 | 粘捕式灭蚊蝇灯 |  | 3 | 台 | - 功率/电压： 2*10W/220V； - 2、电网电压： 4500~5000V； - 3、诱虫灯管： W环形管； - 4、有效面积： 30-50m²。 |  |
| A04 | 不锈钢米面架 | 1200*500*200 | 8 | 台 | - 支架≥50*50*1.2mm不锈钢方管； - 2、配橡胶消声脚套。 |  |
| A05 | 4门更衣柜 | 800*400*1800 | 1 | 台 | - 门板采用SUS304#≥1.0mm厚贴塑磨砂不锈钢板制作并用马仔加筋； - 柜体采用SUS304#≥1.0mm厚磨砂不锈钢板； - 层板为≥1.0mm厚不锈钢板； - 柜门开启方式为门轴结构。每个门配一把转舌锁带两把钥匙。 |  |
| A06 | 6门更衣柜 | 900*400*1800 | 3 | 台 | 1、门板采用SUS304#≥1.0mm厚贴塑磨砂不锈钢板制作并用马仔加筋； 2、柜体采用SUS304#≥1.0mm厚磨砂不锈钢板； 3、层板为≥1.0mm厚不锈钢板。 4、柜门开启方式为门轴结构。每个门配一把转舌锁带两把钥匙。 |  |
| A07 | 四层冲孔货架 | 1000*500*1550 | 2 | 台 | 1、不锈钢板为SUS304#不锈钢板； 2、层板：采用SUS304#≥1.2mm不锈钢板激光切孔； 3、层板配U型加强力加强筋厚度≥1.0mm； 4、支架：采用SUS304#≥38*38mm优质不锈钢方管，厚度≥1.2mm； 5、配不锈钢可调节脚。 |  |
| A08 | 四层冲孔货架 | 1200*500*1550 | 7 | 台 | 1、不锈钢板为SUS304#不锈钢板； 2、层板：采用SUS304#≥1.2mm不锈钢板激光切孔； 3、层板配U型加强力加强筋厚度≥1.0mm； 4、支架：采用SUS304#≥38*38mm优质不锈钢方管，厚度≥1.2mm； 5、配不锈钢可调节脚。 |  |
| B蔬菜/荤菜加工间 |  |  |  |  |  |  |
| B01 | 粘捕式灭蚊蝇灯 |  | 2 | 台 | 1、功率/电压： 2*10W/220V； 2、电网电压： 4500~5000V； 3、诱虫灯管： W环形管； 4、有效面积： 30-50m²。 |  |
| B02 | 四层冲孔货架 | 1500*500*1550 | 1 | 台 | 1、不锈钢板为SUS304#不锈钢板； 2、层板：采用SUS304#≥1.2mm不锈钢板激光切孔； 3、层板配U型加强力加强筋厚度≥1.0mm； 4、支架：采用SUS304#≥38*38mm优质不锈钢方管，厚度≥1.2mm； 5、配不锈钢可调节脚。 |  |
| B03 | 洗地龙头 | 10米 | 2 | 台 | - 碳钢静电喷涂圆形敞开式，采用钢丝液压管； - 304#旋转便捷拆卸更换的接头，水枪可360度手控制出水，按压渐变出水形状； - 提供有效的‌节能产品认证证书‌，并加盖投标供应商公章。 |  |
| B04 | 刀具砧板组合消毒柜 | 600*600*1800 | 2 | 台 | 1、采用全不锈钢材质，全钢结构制造，加粗无磁不锈钢钢筋设计，承重力强； 2、紫外线＋臭氧消毒，远红外线烘干，360°无死角，灭菌率高达99％以上； 3、消毒时间可随意调节，操作方便； 4、刀具可上锁，保证安全； 5、额定电压：220V。 |  |
| B05 | 双层工作台带靠背 | 1100*760*800+150 | 1 | 台 | - 不锈钢板为SUS304#不锈钢板； 2、台面不锈钢厚≥1.2mm； 3、下层板不锈钢厚≥1.0mm； 4、U 型加强力加强筋厚度≥1.0mm； - 5、脚管为 ≥38*38*1.2mm厚不锈钢方管； 6、配不锈钢可调节脚。 |  |
| B06 | 双层工作台 | 2000*900*800 | 2 | 台 | - 1、不锈钢板为SUS304#不锈钢板； 2、台面不锈钢厚≥1.2mm； 3、下层板不锈钢厚≥1.0mm； 4、U 型加强力加强筋厚度≥1.0mm； - 5、脚管为 ≥38*38*1.2mm厚不锈钢方管； 6、配不锈钢可调节脚。 |  |
| B07-1 | 台式混水龙头 | 双温 | 3 | 台 | 全铜阀体,陶瓷阀芯,开关次数达5万次以上，提供有效的‌节能产品认证证书‌，并加盖投标供应商公章。 |  |
| B07 | 不锈钢单星盆水池 | 1000*760*800+150 | 3 | 台 | - 不锈钢板为SUS304#不锈钢板； - 台面及星斗不锈钢厚≥1.2mm； - U型加强力加强筋厚度≥1.0mm； 4、脚管为≥38*38*1.2mm厚不锈钢方管； 5、配不锈钢可调节脚； 6、横撑≥38*25*1.2mm厚不锈钢管。 |  |
| B08 | 绞切肉机 | 600*400*800（±50） | 1 | 台 | 1、电压:220V SPN：50Hz； 2、转速:≥1400r/min,； 3、功率：≥1.5kw； 4、绞切量(kg/h)：切肉（肉片：400/肉丝：200）；绞肉:150； 5、外壳为优质不锈钢。 |  |
| B09 | 双层工作台带靠背 | 1400*760*950 | 1 | 台 | - 不锈钢板为SUS304#不锈钢板； 2、台面不锈钢厚≥1.2mm； 3、下层板不锈钢厚≥1.0mm； 4、U型加强力加强筋厚度≥1.0mm； - 5、脚管为≥38*38*1.2mm厚不锈钢方管； 6、配不锈钢可调节脚。 |  |
| B10 | 不锈钢双星盆水池 | 1200*760*800+150 | 1 | 台 | 1、不锈钢板为SUS304#不锈钢板； 2、台面及星斗不锈钢厚≥1.2mm； 3、U型加强力加强筋厚度≥1.0mm； 4、脚管为≥38*38*1.2mm厚不锈钢方管； 5、配不锈钢可调节脚； 6、横撑≥38*25*1.2mm厚不锈钢管。 |  |
| B10-1 | 台式混水龙头 | 双温 | 2 | 台 | 全铜阀体,陶瓷阀芯,开关次数达5万次以上，提供有效的‌节能产品认证证书‌，并加盖投标供应商公章。 |  |
| B11 | 单星工作台（左星） | 1500*760*800+150 | 1 | 台 | 1、不锈钢板为SUS304#不锈钢板； 2、台面及星斗不锈钢厚≥1.2mm； 3、U型加强力加强筋厚度≥1.0mm； 4、脚管为≥38*38*1.2mm厚不锈钢方管； 5、配不锈钢可调节脚； 6、横撑≥38*25*1.2mm厚不锈钢管。 |  |
| B11-1 | 台式混水龙头 | 双温 | 1 | 台 | 全铜阀体,陶瓷阀芯,开关次数达5万次以上，提供有效的‌节能产品认证证书‌，并加盖投标供应商公章。 |  |
| C烹饪间 |  |  |  |  |  |  |
| C01 | 四层冲孔货架 | 1200*500*1550 | 2 | 台 | 1、不锈钢板为SUS304#不锈钢板； 2、层板：采用SUS304#≥1.2mm不锈钢板激光切孔； 3、层板配U型加强力加强筋厚度≥1.0mm； 4、支架：采用SUS304#≥38*38mm优质不锈钢方管，厚度1.2mm； 5、配不锈钢可调节脚。 |  |
| C02 | 洗地龙头 | 10米 | 1 | 台 | - 碳钢静电喷涂圆形敞开式，采用钢丝液压管； - 304#旋转便捷拆卸更换的接头，水枪可360度手控制出水，按压渐变出水形状； - 提供有效的‌节能产品认证证书‌，并加盖投标供应商公章。 |  |
| C03 | 厨房灭火系统 | 双瓶组 | 1 | 台 | 1、灭火装置采用CMJS机械式构造，在没有电源时也能正常工作； 2、驱动器由合金铸造，且氮气驱动瓶贮存压力不少于12Mpa； 3、箱体由优质不锈钢制作； 4、连接管道用Φ16不锈钢钢管； 5、药剂瓶由304不锈钢焊接打磨而成，且需贮存有不少于2*11.5L食用油专用灭火药剂，灭火剂有效使用期≥5年； 6、灭火装置根据现场烟罩长度、炉头数字配置多个雾化喷嘴。 |  |
| C04 | 双门留样柜 | 1200*700*1950（±50） | 1 | 台 | - 温度：6℃～ -5℃；输入功率:220V/400W； - 制冷方式：风冷； - 物架层数：2层（不锈钢加厚方管层架）； - 控温类型：电子温控；柜脚类型：万向轮脚； - 内外箱材料：优质不锈钢。 |  |
| C05 | 不锈钢智能UV烟罩 | L*1300*600 | 9.4 | 米 | 面板采用SUS304#≥1.0mm不锈钢制作，采用全挡光功能的不锈钢油网，烟罩内配置有照明灯组。选用高性能C波段紫外线灯管，通过C波段紫外线光解油烟改变油脂的分子结构，同时C波段紫外线与空气中的氧反应发生成臭氧（臭氧对有机物、油脂、气味有极强的氧化能力），臭氧净已改变了的油烟分子进行氧化，冷燃烧生成水和二氧化碳，及微量的白色粉末，通过排烟管道排出达到油烟净化的目的。 |  |
| C06 | 不锈钢单星盆水池 | 1000*700*800 | 1 | 台 | 1、不锈钢板为SUS304#不锈钢板； 2、台面及星斗不锈钢厚≥1.2mm； 3、U型加强力加强筋厚度≥1.0mm； 4、脚管为≥38*38*1.2mm厚不锈钢方管； 5、配不锈钢可调节脚； 6、横撑≥38*25*1.2mm厚不锈钢管。 |  |
| C06-1 | 台式混水龙头 | 双温 | 1 | 台 | 全铜阀体,陶瓷阀芯,开关次数达5万次以上，提供有效的‌节能产品认证证书‌，并加盖投标供应商公章。 |  |
| C07 | 电蒸饭柜 | 24盘（竖盘） | 1 | 台 | 1、整机采用优质不锈钢制作； 2、柜体不锈钢厚≥1.0mm； 3、侧板、背板不锈钢厚≥0.8mm； 4、炉体骨架∠40x3mm厚国标镀锌角钢； 5、浮球水箱，自动进水，防干烧； 6、功率：380V/12KW*2； 7、四脚配万向轮。 |  |
| C08 | 单星工作台（左星） | 1800*700*800+150 | 1 | 台 | 1、不锈钢板为SUS304#不锈钢板； 2、台面及星斗不锈钢厚≥1.2mm； 3、U型加强力加强筋厚度≥1.0mm； 4、脚管为≥38*38*1.2mm厚不锈钢方管； 5、配不锈钢可调节脚； 6、横撑≥38*25*1.2mm厚不锈钢管。 |  |
| C08-1 | 台式混水龙头 | 双温 | 1 | 台 | 全铜阀体,陶瓷阀芯,开关次数达5万次以上，提供有效的‌节能产品认证证书‌，并加盖投标供应商公章。 |  |
| C09 | 炉拼台 | 400*1200*800+400 | 1 | 台 | 1、采用304#不锈钢制作； 2、层板采用≥1.2mm厚不锈钢板。 |  |
| C10 | 炉拼台 | 600*800*800+400 | 1 | 台 | 1、采用304#不锈钢制作； 2、层板采用≥1.2mm厚不锈钢板。 |  |
| C11 | 双通移门荷台柜 | 1800*1000*800 | 3 | 台 | 1、不锈钢板为SUS304#不锈钢板； 2、台面不锈钢厚≥1.2mm； 3、下层板不锈钢厚≥1.0mm； 4、门板及侧板不锈钢厚≥1.0mm； 5、U型加强力加强筋厚度≥1.0mm； 6、配可调节重力脚； 7、趟门配滑轮。 |  |
| C12 | 电磁大炒炉（双头） | 2200*1200*800+400 | 2 | 台 | - 额定功率/额定电压：2*25KW/380V ，采用优质磨砂不锈钢板制作，炉面板≥1.25mm 整体拉伸 ,副板及装饰≥1.2mm,独立三门设计，可分拆且密封性强 ,圆角设计、承重力强； - 使用360°旋转磁控模块化火力调节开关，使火力均匀控制，档位对应数字功率显示调节； - 全密封铝材质机芯，模块化铜桥结构； - 整机散热采用变频、防水风机，减低能耗； - 采用蓝光防刺眼屏幕，带有功率、挡位、电度累计功能，厨师轻松掌握火力大小； - 具有故障数字代码提醒保护功能：无桶、线盘超温、线盘NTC故障、IGBT超温、锅底超温、IGBT NTC 开路失效、锅底NTC失效、电压过低或缺相、电压过高； - 整机依据GB/T 2423.34-2024《环境试验 第2部分:试验方法 试验Z/AD:温度/湿度组合循环试验》标准，进行温度/湿度组合循环试验时间不小于480h，试验后外观无异常现象且能正常工作，并检验合格，(提供国家认可的第三方机构出具的具有CMA标识的合格有效检测(检验)报告扫描件或复印件，并加盖投标供应商公章)； - 整机达到QB/T 4499-2023《商用电磁灶》产品寿命测试要求，电磁灶在标准测试状态与最高功率调节挡位下，工作累计时间不小于480h，并检测合格，(提供国家认可的第三方机构出具的具有CMA标识的合格有效检测(检验)报告扫描件或复印件，并加盖投标供应商公章)。 |  |
| C13 | 电蒸饭柜 | 48盘 | 1 | 台 | 1、整机采用优质不锈钢制作； 2、柜体不锈钢厚≥1.0mm； 3、侧板、背板不锈钢厚≥0.8mm； 4、炉体骨架∠40x3mm厚国标镀锌角钢； 5、浮球水箱，自动进水，防干烧； 6、功率：380V/24KW*2； 7、四脚配万向轮。 |  |
| C14 | 电磁双头平头炉 | 1400*750*500+700 | 1 | 台 | - 单桶≥500*500mm，额定功率/额定电压：2*15KW/380V ，采用优质磨砂不锈钢板制作，炉面板≥1.25mm 整体拉伸 ,副板及装饰≥1.2mm,独立三门设计，可分拆且密封性强 ,圆角设计、承重力强； - 使用360°旋转磁控模块化火力调节开关，使火力均匀控制，档位对应数字功率显示调节； - 全密封铝材质机芯，模块化铜桥结构； - 整机散热采用变频、防水风机，减低能耗； - 采用蓝光防刺眼屏幕，带有功率、挡位、电度累计功能，厨师轻松掌握火力大小； - 具有故障数字代码提醒保护功能：无桶、线盘超温、线盘NTC故障、IGBT超温、锅底超温、IGBT NTC 开路失效、锅底NTC失效、电压过低或缺相、电压过高； - 整机依据GB/T2423.34-2024《环境试验第2部分:试验方法 试验Z/AD:温度/湿度组合循环试验》标准，进行温度/湿度组合循环试验时间不小于480h，试验后外观无异常现象且能正常工作，并检验合格，(提供国家认可的第三方机构出具的具有CMA标识的合格有效检测(检验)报告扫描件或复印件，并加盖投标供应商公章)； - 整机达到QB/T 4499-2023《商用电磁灶》产品寿命测试要求，电磁灶在标准测试状态与最高功率调节挡位下，工作累计时间不小于480h，并检测合格，(提供国家认可的第三方机构出具的具有CMA标识的合格有效检测(检验)报告扫描件或复印件，并加盖投标供应商公章)。 |  |
| C15 | 智能厨房冰箱 | 1200*700*1950（±100） | 2 | 台 | - 制冷方式：风冷，冷藏室温度：2℃~8℃，冷冻室温度：-5℃~-18℃，有效容量≥900L。 2、内外箱材料：优质不锈钢≥0.6mm，箱体整体发泡，中梁配加热丝，可拆卸门封条，自动回归门设计；双压缩机，纯铜蒸发器，纯铜冷凝器，在最高42℃的极端环境温度下也能正常制冷； 3、采用智能微电脑触摸屏控制器，配置离子食物保鲜系统，通过释放活氧抑制细菌生长，通过释放负离子延缓食物氧化，延长食物保鲜时间； 4、冰箱具有智能触摸控制功能：①.节能功能、②.抑菌功能、③.离子保鲜功能、④.累计耗电量显示功能、⑤.化霜功能、⑥.中文故障显示功能、⑦.温度显示功能（根据需求调节冷藏/冷冻间室温度），符合GB/T25000.51-2016要求，并检验合格(提供国家认可的第三方机构出具的具有CMA标识的合格有效检测(检验)报告扫描件或复印件，并加盖投标供应商公章)。 |  |
| C16 | 粘捕式灭蚊蝇灯 |  | 2 | 台 | 1、功率/电压： 2*10W/220V； 2、电网电压： 4500~5000V； 3、诱虫灯管： W环形管； 4、有效面积： 30-50m²。 |  |
| D售卖间 |  |  |  |  |  |  |
| D01 | 油网烟罩 | L*800*500 | 1.5 | 米 | 1、采用304#不锈钢制作； 2、采用≥1.2mm厚不锈钢板。 |  |
| D02 | 洗手星 | 500*450*550（±50） | 2 | 台 | 1、不锈钢板为SUS304#不锈钢板； 2、台面及星斗不锈钢厚≥1.2mm； 3、U型加强力加强筋厚度≥1.0mm。 |  |
| D03 | 高温智控消毒柜 | 1300*700*1950 | 2 | 台 | - 电压/功率：220V/4.6KW,整机采用加厚优质不锈钢制作，B1级阻燃聚氨酯发泡保温； - 拥有变频升温技术，可有效节能； - 配备304不锈钢发热管、叶轮防腐耐用； - 发热管依据GB/T 2423.34-2024《环境试验 第2部分:试验方法 试验Z/AD:温度/湿度组合循环试验》标准，进行温度/湿度组合循环试验时间不小于480h，试验后外观无异常现象且能正常工作(提供国家认可的第三方机构出具的具有CMA标识的合格有效检测(检验)报告扫描件或复印件，并加盖投标供应商公章)； - 5、六面发泡保温； 6、智能触摸屏控制，拥有定时、定温、故障提示、双重超温保护； 7、可设置预约消毒时间、可设置24小时保温功能； 8、标配8个560*400*260mm加深不锈钢篮子。 |  |
| D04 | 紫外线消毒灯 |  | 2 | 台 | 额定功率：40W； 额定电压：AC 220~； 诱灭面积：20-50㎡； 铝合金结构外壳。 |  |
| D05 | 粘捕式灭蚊蝇灯 |  | 1 | 台 | 1、功率/电压： 2*10W/220V； 2、电网电压： 4500~5000V； 3、诱虫灯管： W环形管； 4、有效面积： 30-50m²。 |  |
| D06 | 双层工作台带靠背 | 1200*700*950 | 2 | 台 | - 不锈钢板为SUS304#不锈钢板； 2、台面不锈钢厚≥1.2mm； 3、下层板不锈钢厚≥1.0mm； 4、U 型加强力加强筋厚度≥1.0mm； - 5、脚管为≥38*38*1.2mm厚不锈钢方管； 6、配不锈钢可调节脚。 |  |
| D07 | 不锈钢单星盆水池 | 700*700*800+150 | 1 | 台 | 1、不锈钢板为SUS304#不锈钢板； 2、台面及星斗不锈钢厚≥1.2mm； 3、U型加强力加强筋厚度≥1.0mm； 4、脚管为≥38*38*1.2mm厚不锈钢方管； 5、配不锈钢可调节脚； 6、横撑≥38*25*1.2mm厚不锈钢管。 |  |
| D07-1 | 台式混水龙头 | 双温 | 1 | 台 | 全铜阀体,陶瓷阀芯,开关次数达5万次以上，提供有效的‌节能产品认证证书‌，并加盖投标供应商公章。 |  |
| D08 | 电磁煮面炉（双头） | 1200*700*800+150 | 1 | 台 | - 1、电压/功率：380V/2*12kW； 2、采用304不锈钢制作，炉面板≥1.2mm，其余≥1.0mm， 3、电磁感应加热； 4、旋钮式档位火力调节； 5、数码火力显示； 6、一体成型台面； 7、搭载磁电引擎； 8、耐高温齿形线盘组件，搭配高效聚能磁条； 9、产品外壳不锈钢板依据GB/T 2423.34-2024《环境试验 第2部分:试验方法 试验Z/AD:温度/湿度组合循环试验》标准，进行温度/湿度组合循环试验时间不小于480h，试验后外观无异常现象且能正常工作并检验合格，(提供国家认可的第三方机构出具的具有CMA标识的合格有效检测(检验)报告扫描件或复印件，并加盖投标供应商公章)。 |  |
| D09 | 双层工作台 | 900*700*800 | 1 | 台 | - 不锈钢板为SUS304#不锈钢板； 2、台面不锈钢厚≥1.2mm； 3、下层板不锈钢厚≥1.0mm； 4、U 型加强力加强筋厚度≥1.0mm； - 5、脚管为≥38*38*1.2mm厚不锈钢方管； 6、配不锈钢可调节脚。 |  |
| D10 | 五格保温台 | 1800*700*810 | 4 | 台 | - 整体采用SUS304#不锈钢制作； 2、台面不锈钢≥1.2mm； 3、侧板、内胆及围板不锈钢≥1.0mm； - 4、配不锈钢调节脚，脚管为≥38*38*1.0mm厚不锈钢方管。 |  |
| E洗碗间 |  |  |  |  |  |  |
| E01 | 洗地龙头 | 10米 | 1 | 台 | - 碳钢静电喷涂圆形敞开式，采用钢丝液压管； - 304#旋转便捷拆卸更换的接头，水枪可360度手控制出水，按压渐变出水形状 - 提供有效的‌节能产品认证证书‌，并加盖投标供应商公章。 |  |
| E02 | 粘捕式灭蚊蝇灯 |  | 1 | 台 | 1、功率/电压： 2*10W/220V； 2、电网电压： 4500~5000V； 3、诱虫灯管： W环形管； 4、有效面积： 30-50m²。 |  |
| E03-1 | 台式混水龙头 | 双温 | 3 | 台 | 全铜阀体,陶瓷阀芯,开关次数达5万次以上，提供有效的‌节能产品认证证书‌，并加盖投标供应商公章。 |  |
| E03 | 不锈钢单星盆水池 | 900*760*800+150 | 3 | 台 | 1、不锈钢板为SUS304#不锈钢板； 2、台面及星斗不锈钢厚≥1.2mm； 3、U型加强力加强筋厚度≥1.0mm； 4、脚管为≥38*38*1.2mm厚不锈钢方管； 5、配不锈钢可调节脚； 6、横撑≥38*25*1.2mm厚不锈钢管。 |  |
| E04 | 长龙式洗碗机 | 3600*1000*2050（±100） | 1 | 台 | 1、机器入口宽度≥600mm； 2、最大洗涤高度≥420mm； 3、最大洗涤量≥3000碟/小时； 4、电源要求：380V/50Hz/3N； 5、电加热型功率≤62kw； 6、洗涤缸数≥2个、洗涤程序≥3个、烘干≥1个； 7、机器传送带速度无极变速可调，最大速度：≥2.75米/分钟； 8、由入口区、主洗区、高温漂洗消毒区、烘干区、出口区5个部分组成 ，要求洗碗机总长度≥3600mm； 9、主洗区由≥4根下洗涤臂和≥4根上洗涤臂组成，使用50—55℃的循环水在高压下清洗污渍；高温漂洗区由上下各≥2根漂洗臂组成，使用80—85℃的高温清水进行消毒；洗涤臂采用内凹8字形喷嘴，避免残渣堵住喷嘴，提高餐具跟水流的接触面积，保证喷淋无死角； 10、出口区末端配置自动急停开关，当洗涤完毕的餐具触碰急停开关后，机器传送带和漂洗停止运行； 11、设备配备高压烘干模块，确保餐具快速烘干无水滴附着，机外工作环境温度应舒适宜人，能防止残留水渍滋生细菌繁殖，模块内的烘干加热管、内壁、格栅网、螺旋叶片、加热块配件依据GB/T2423.16-2022也均经权威微生物检测机构实测证明上述部件满足严酷等级≥2级，长霉等级为0级（不长霉），确保从设备源头杜绝有害菌体生物对人体的伤害，并检验合格，(提供国家认可的第三方机构出具的具有CMA标识的合格有效检测(检验)报告扫描件或复印件，并加盖投标供应商公章)同时提供产品抗霉菌性能认证证书佐证扫描件或复印件，并加盖投标供应商公章； 12、需配置智能PLC控制系统，能显示机器运行数据,触摸控制板依据GB/T2423.2-2008经检测机构检测可耐受水汽温度≥70°以上的不低于20天的高温工况中连续无故障运行、且稳定可靠，检验合格，(提供国家认可的第三方机构出具的具有CMA标识的合格有效检测(检验)报告扫描件或复印件，并加盖投标供应商公章)。 |  |
| F餐厅 |  |  |  |  |  |  |
| F01 | 双层工作台带靠背 | 1800*800*950 | 2 | 台 | - 不锈钢板为SUS304#不锈钢板； 2、台面不锈钢厚≥1.2mm； 3、下层板不锈钢厚≥1.0mm； 4、U 型加强力加强筋厚度≥1.0mm； - 5、脚管为≥38*38*1.2mm厚不锈钢方管； 6、配不锈钢可调节脚。 |  |
| F02 | 收餐柜 | 1800*800*800+150 | 2 | 台 | 1、整体采用SUS304#不锈钢制作； 2、台面不锈钢厚≥1.2mm； 3、U型加强力加强筋厚度≥1.0mm； 4、脚管为≥38*38*1.2mm厚不锈钢方管； 5、配不锈钢可调节脚； 6、台面开圆/方斗下渣口。 |  |
| F03 | 不锈钢八人桌椅 | 2200*1450*750 | 63 | 套 | 1、台面采用SUS304#≥1.0mm磨砂条纹板，特殊材料处理；面板底垫防潮板，配加强筋； 2、底架采用≥50*50mmSUS304#1.2mm不锈钢方管； 3、所有棱边、尖角需翻边压实,去毛刺，抛光打磨，无焊痕。脚配橡胶垫； 4、椅子采用连体的不锈钢长条凳。 |  |
| 排烟系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双进风柜式离心风机 | 11KW/380V | 1 | 台 | 1、采用多翼式叶轮结构； 2、蜗舌采用消声结构，从而降低了整机噪声； 3、轴承全部采用外球面滚动轴承； 4、侧、底、后、顶均采用实厚≥2.0mm镀锌蓝色覆膜无花板； 5、受厨房湿热环境影响双进风柜式离心风机(风轮)依据GB/T 2423.34-2024《环境试验 第2部分:试验方法 试验Z/AD:温度/湿度组合循环试验》标准，进行温度/湿度组合循环试验时间不小于480h，试验后外观无异常现象且能正常工作(提供国家认可的第三方机构出具的具有CMA标识的合格有效检测(检验)报告扫描件或复印件，并加盖投标供应商公章)。 |  |
| 2 | 电机 | 11KW/380V | 1 | 台 | 1、全封自扇冷式鼠笼型三相异步电动机。 |  |
| 3 | 静电油烟净化器 | 30000立方/h | 1 | 套 | - 采用静电净化处理,箱板材料采用≥1.2mm优质不锈钢钢板焊接而成，内芯为≥2.0mm优质铝合金材质； - 净化原理：电场为板式结构，内分为两级，第一级为电离器，强电场使微粒荷电，成为带电颗粒，这些带电微颗粒到达第二级集成器后立刻被收集电吸附，且部分碳化，同时，高压静电场有效的降解有害成分达到消毒、除味作用； 3、受厨房湿热环境影响静电油烟净化器(导电弹簧)依据GB/T 2423.34-2024《环境试验 第2部分:试验方法 试验Z/AD:温度/湿度组合循环试验》标准，进行温度/湿度组合循环试验时间不小于480h，试验后外观无异常现象且能正常工作(提供国家认可的第三方机构出具的具有CMA标识的合格有效检测(检验)报告扫描件或复印件，并加盖投标供应商公章)。 |  |
| 4 | 净化器支架连减震装置 | 与现场配套产品 | 1 | 套 | 1、采用国标镀锌角铁及槽钢。 |  |
| 5 | 风柜支架连减震装置 | 与现场配套产品 | 1 | 套 | 1、采用国标镀锌角铁及槽钢。 |  |
| 6 | 排烟风管连降噪辅件 | 定制 | 96 | M2 | 1、采用优质不锈钢板； 2、面板不锈钢厚≥1.0mm。 |  |
| 7 | 止回阀 | 与风管配套 | 1 | 个 | 通体采用≥1.0MM厚铁板制作。 |  |
| 8 | 防火阀 | 与风管配套 | 2 | 个 | 1、常开型排烟防火阀，150度熔断关闭，常开，输出电讯号； 2、温度超过150度时自动熔断关闭，可联动关闭排烟风机。 |  |
| 9 | 不锈钢弯头 | 与现场配套产品 | 4 | 个 | 1、采用优质不锈钢板； 2、面板不锈钢厚≥1.0mm。 |  |
| 10 | 不锈钢变径 | 与现场配套产品 | 4 | 个 | 1、采用优质不锈钢板； 2、面板不锈钢厚≥1.0mm。 |  |
| 11 | 法兰、紧固螺丝及密封胶 | 与现场配套产品 | 1 | 项 | 管道连接法兰采用30*3mm（螺栓M8）的国标镀锌角铁制作。 |  |
| 12 | 风管支架 | 与风管配置 | 1 | 项 | 1、采用国标镀锌角铁。 |  |
| 13 | 风机变频启动控制箱 | 与风柜匹配 | 1 | 套 | 变频器启动 |  |
| 14 | 消声减震帆布软接连法兰 | 阻然帆布 | 1 | 套 | 帆布皮革加钢丝 |  |
| 15 | 不锈钢封墙板 | L*800 | 9.4 | 米 | 1、不锈钢板为SUS304不锈钢板； 2、面板不锈钢厚≥1.0mm。 |  |
| 补风系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双进风风柜（鲜风柜） | 7.5KW/380V | 1 | 台 | 1、采用多翼式叶轮结构； 2、蜗舌采用消声结构； 3、轴承全部采用外球面滚动轴承； 4、侧、底、后、顶均采用实厚≥2.0mm镀锌蓝色覆膜无花板。 |  |
| 2 | 电机 | 7.5KW/380V | 1 | 台 | 1、全封自扇冷式鼠笼型三相异步电动机。 |  |
| 3 | 风柜吊装连减震装置 | 与现场配套产品 | 1 | 套 | 1、采用国标镀锌角铁及槽钢。 |  |
| 4 | 风机变频启动控制箱 | 与风柜匹配 | 1 | 套 | 变频器启动 |  |
| 5 | 不锈钢弯头 | 与现场配套产品 | 10 | 个 | 1、采用优质不锈钢板； 2、面板不锈钢厚≥1.0mm。 |  |
| 6 | 变径/三通 | 与现场配套产品 | 5 | 个 | 1、采用优质不锈钢板； 2、面板不锈钢厚≥1.0mm。 |  |
| 7 | 防火阀 | 与风管配套 | 4 | 个 | 1、常开型排烟防火阀，150度熔断关闭，常开，输出电讯号； 2、温度超过150度时自动熔断关闭，可联动关闭排烟风机。 |  |
| 8 | 法兰、紧固螺丝及密封胶 | 与现场配套产品 | 1 | 项 | 管道连接法兰采用30*3mm（螺栓M8）的国标镀锌角铁制作。 |  |
| 9 | 消声减震帆布软接连法兰 | 阻然帆布 | 1 | 套 | 帆布皮革加钢丝 |  |
| 10 | 风管吊架 | 与风管配置 | 1 | 项 | 1、采用国标镀锌角铁及槽钢。 |  |
| 11 | 排烟风管连降噪辅件 | 与现场配套产品 | 65 | M2 | 1、采用优质不锈钢板； 2、面板不锈钢厚≥1.0mm。 |  |
| 12 | 鲜风咀 | 与现场配套产品 | 12 | 个 | 铝合金/不锈钢 |  |
| 厨房杂件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢汤碗 | 直径Φ125mm | 1500 | 个 | 1.规格：直径Φ≥125mm； 2.采用304不锈钢板冲压成型，料厚≥1.0mm，双层； 3.净重≥85g。 |  |
| 2 | 不锈钢勺子 | 长205mm | 1500 | 个 | 1.规格：长205mm（±5mm）； 2.采用304不锈钢板冲压成型，料厚≥1.2mm； 3.净重≥48g。 |  |
| 3 | 筷子 | 长230mm | 1500 | 双 | 1.规格：长230mm（±5mm）； 2.采用木材材质制作。 |  |
| 4 | 不锈钢餐盘 | 长宽355×265mm | 1500 | 个 | 1.规格：长宽≥355×265mm； 2.采用304不锈钢加工成型，料厚≥1.0mm； 3.净重≥400g。 |  |
| 5 | 不锈钢汤桶 | 直径高Φ500mm | 10 | 个 | 1.规格：直径高Φ≥500mm； 2.采用304不锈钢加工成型，料厚≥1.0mm； 3.净重≥2600g，带盖。 |  |
| 6 | 砧板 | 直径高Φ400×80mm | 10 | 个 | 1.规格：直径高Φ≥400×80mm； 2.采用PE材料制作，厚≥80mm； 3.净重≥8000g。 |  |
| 7 | 不锈钢面盆 | 直径高Φ500×130mm | 10 | 个 | 1.规格：直径高Φ≥500×130mm； 2.采用304不锈钢冲压成型，料厚≥1.0mm； 3.净重≥720g。 |  |
| 8 | 不锈钢面盆 | 直径高Φ600×170mm | 10 | 个 | 1.规格：直径高Φ≥600×170mm； 2.采用304不锈钢冲压成型，料厚≥1.0mm； 3.净重≥1600g。 |  |
| 9 | 不锈钢面盆 | 直径高Φ800×185mm | 10 | 个 | 1.规格：直径高Φ≥800×185mm； 2.采用304不锈钢冲压成型，料厚≥1.0mm； 3.净重≥2700g。 |  |
| 10 | 不锈钢油缸 | 直径高Φ300×160mm | 10 | 个 | 1.规格：直径高Φ≥300×160mm； 2.采用304不锈钢冲压成型，料厚≥1.0mm。 |  |
| 11 | 不锈钢味盅 | 直径高Φ200×80mm | 20 | 个 | 1.规格：直径高Φ≥200×80mm； 2.采用304不锈钢冲压成型，料厚≥1.0mm。 |  |
| 12 | 不锈钢份数盘 | 一分之一 | 20 | 套 | 1.规格：一分之一； 2.采用304不锈钢冲压成型，料厚≥0.7mm。 |  |
| 13 | 蒸饭盘 | 600*400mm | 72 | 个 | 1.规格：≥600*400mm； 2.采用304不锈钢冲压成型，料厚≥0.7mm。 |  |
| 14 | 炒勺 | 长500mm | 10 | 个 | 1.总长度≥500mm； 2.勺头直径≥140mm，厚度≥1.5mm； 3.材质304不锈钢板。 |  |
| 15 | 锅铲 | 长1400mm | 10 | 个 | 1.总长度≥1400mm； 2.勺头直径≥140mm，厚度≥1.5mm； 3.材质304不锈钢板。 |  |
| 16 | 不锈钢打菜勺 | 长350mm | 30 | 个 | 1.规格：长≥350mm； 2.采用304不锈钢板冲压成型，料厚≥1.0mm； 3.净重≥200g。 |  |
| 17 | 斩切刀 | 长330mm | 10 | 把 | 1.规格：≥330mm； 2.刃长≥150； 3.厚度：≥3mm； 4.材质：铁制。 |  |
| 18 | 砍刀 | 长280mm | 5 | 把 | 1.规格：≥280mm； 2.刃长≥150； 3.厚度：≥5mm； 4.材质：铁制。 |  |
| 19 | 粗石 | (长宽高)200×50×25mm | 5 | 个 | 1.规格：(长宽高)≥200×50×25mm； 2.双面 材质：棕刚玉+陶瓷纤维。 |  |
| 20 | 油石 | (长宽高)180×60×128mm | 5 | 个 | 1.规格：(长宽高)≥180×60×128mm； 2.双面 材质：白刚玉。 |  |
| 21 | 大号加厚菜框 | (长宽高）540×360×290mm | 15 | 个 | 1.规格：(长宽高）≥540×360×290mm； 2.采用无毒塑料制作，加厚，防摔。 |  |
| 22 | 中号加厚菜框 | (长宽高）500×330×290mm | 15 | 个 | 1.规格：(长宽高）≥500×330×290mm； 2.采用无毒塑料制作，加厚，防摔。 |  |
| 23 | 金属软管 | 100CM | 100 | 根 | 1.优质金属制造。 |  |
| 24 | 大炒锅 | 直径900mm | 4 | 个 | 规格：直径 900mm； 材质：304不锈钢，厚度2mm。 |  |
| 25 | 挂墙热水器 | 100L | 3 | 台 | 规格：≥100升；提供有效的中国强制性产品认证证书并加盖投标供应商公章。 |  |

## 第三节 商务要求

一、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1.1采购项目交付：芷江侗族自治县秀水中学

1.2交货地点：采购人指定地点。

1.3供货及安装期限：在接收到采购人订货通知后30日内；供应商应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作。

二、采购标的的安装调试及验收

2.1包装：原厂原包装送货，货到采购人指定地点，经采购人指定人员验证后方可开箱。

2.2安装：成交供应商负责现场安装、调试，成交供应商应对产品和安装提供全面的技术服务与支持，为顺利安装运行提供完全技术保证；成交供应商负责其派出的工作人员的人身意外保险，在项目实施过程中出现的安全、人身等意外事故全部自行负责，均与采购人无关。

2.3调试：调试由成交供应商负责，成交供应商为运行调试提供技术和产品的必要条件。并应向采购人有关人员讲解产品和产品结构与计划调试方法，包括的性能、技术特点、调试技巧等有关技术原理、方法，指导解决调试过程中出现的技术问题。

2.4验收：

2.4.1货物运抵采购人指定地点后，成交供应商提供齐全的随货商品合格证明资料，采购人方可开箱验收。由采购人对到货产品的数量、型号、外观质量、随机备品备件、技术资料等进行检查，采购人可要求成交供应商提供验收方案，双方共同协商后确定。验收过程中如发现产品存在数量短缺、型号不符、外观破损或技术资料不全等问题，成交供应商须在24小时内响应并及时补足、更换或完善；验收合格后，双方签署《货物验收单》，作为付款及质保期起算依据。

2.4.2验收地点：设备安装地（采购人指定）。

2.4.3严格按照国家及行业相关标准进行验收。对未达到技术要求的不合格产品，一律拒收；并可终止合同执行。

2.4.4因成交供应商所提供的产品出现质量问题而引起纠纷，成交供应商提供国家认可的检验报告。

2.4.5采购人验收时，若发现货物中存在技术指标与采购文件要求不符，存在弄虚作假等的，有权拒绝支付合同货款，并上报湖南省政府采购管理部门根据政府采购法相关条例处罚，将其列入政府采购不良记录名单。

2.4.6 验收结果以采购人认可的验收单据为准。

三、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

3.1质保要求：

3.1.1设备质量保证期为验收合格之日起≥3年。

3.1.2质量保证：成交供应商需保证所提供货物是用全新的、未使用过的，并且各方面与合同规定的质量，规格和性能相一致。在使用过程中，如最终用户发现中标供应商提供的货物属于翻新的货物或假货、技术指标未达标，最终用户拥有不受时限的追索权，有权要求中标供应商赔偿其所有损失。

3.2售后服务：提供至少 1 年原厂保修和上门服务，产生的费用由供应商承担，供应商提供承诺函。

3.3质保期内，供应商负责产品的维修，出现严重质量问题，供应商应负责包换、包退，并承担全部费用。质保期满后，供应商必须继续向采购人提供本项目终身的维修、技术支持等服务和必须能供应本次采购产品所需的备、配件，其发生的费用供应商只收取破损组件的成本费，人工及其他费用由供应商承担。

3.4响应时间：接采购人通知后 2 小时内响应，12 小时内到达现场，24 小时内解决问题。

3.5开学时，应配置足够维修人员在场进行应急维修。

四、结算方式：

付款条件 :货物安装调试培训完毕，验收合格后，根据成交供应商开具合同价款的正规发票及采购人验收证明单支付合同款的100%，同时成交供应商向采购人提供结算总价5%的质量保证金银行保函，待质保期满（无质量问题、售后服务纠纷，以及其他经济法律纠纷等）后退还。

注：投标供应商须对本谈判文件货物技术、配置、参数、质保、售后等要求全部需求条款逐条顺序响应，否则视为不满足实质性条款响应要求；按需求编号一一对应，禁止整段概括、合并条目、省略应答。