采购清单一览表

| 包号 | 车辆分类 | 车型 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业队伍标准化建设 | 运兵车 | 辆 | 17 | 技术参数附后 |
|  |  | 机具车 | 辆 | 20 |  |
|  |  | 单兵越野巡护车（两轮） | 辆 | 17 |  |
|  |  | 山地地形车 | 辆 | 15 |  |
|  | 以水灭火设施设备建设 | 消防水车 | 辆 | 16 |  |

备注：本招标文件所列货物数量均为预估采购数量，实际采购数量可能因项目所在县市区车辆编制控制原因低于预估数量，采购人可根据车辆编制审批情况调整实际采购量，最终结算以实际采购量和中标单价计算确认为准。

技术参数

注：技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运兵车 | ▲1、燃油种类：汽油； 2、排放依据标准：国六； ▲3、排量和功率≥1990ml/180kw； ▲4、车身尺寸：≥4950×1950×1780mm； 5、满载重量：≥2500kg； 6、轴距：3100mm≥轴距≥2900mm； 7、额定载客人数： ≥5 人； 8、最高时速： ≥120km/h； 9、前置四驱；8档变速、ABS+EBD 、胎压监测、540 度全景影像/透明底盘，全速自适应巡航等，车辆质保：五年或 15 万公里； 10、最大扭矩（N.m)：≥400； 11、最小离地间隙：≥200mm； 12、油箱容积：≥65L； 13、轮胎规格：≥255/50R20 14、交付时提供所投产品国家工信部“运兵车”公告（含公告查询网站网址、完整的公告查询截图以及国家认可的第三方整车检验检测报告） | 辆 | 17 |
| 2 | 机具车 | - ▲1、驱动型式：4×4； - 2、座位数：≥5； - 3、车身尺寸 5600mm≤长≤5700mm，1900mm≤宽≤2000mm，1900mm≤高≤2000mm； - 4、货厢内部尺寸：1700mm≤长≤1800mm，1500mm≤宽≤1600mm，500mm≤高≤550mm； - 5、总质量：≥3495kg； - 6、整备质量：≥2115kg； - 7、额定载质量：≤1055kg； - 8、接近角/离去角：≥30°/25°； - 9、最高车速：≥170Km/h； - ▲10、轴距：≥3450mm； - 11、燃料种类：柴油； - 12、排放依据标准：国Ⅵ； - 13、发动机额定功率：≥130kW； - 14、发动机排量：≥2200ml； - 15、轮胎规格：≥265/65R17； - 16、货箱设有方便安装和拆卸尾箱高盖，型号与原车相匹配，螺丝、及相关附件全部采用防锈材质，配备全套快速安装工具； - 17、器材架按战斗编成和战斗展开设计器材集成、分区存放；人体工程学原理设计各种器材托架；按使用逻辑关系和使用频率放置器材；使用防锈、防振、防脱落、防划伤的专用夹具；所有器材合理固定； - 18、涂装要求：整车涂装林业专用橘红或按用户要求定制； - 19、交付时提供所投产品国家工信部“森林防火指挥车”公告（含公告查询网站网址、完整的公告查询截图以及国家认可的第三方整车检验检测报告） | 辆 | 20 |
| 3 | 单兵越野巡护车（两轮） | - 发动机排量：≥124cc； - 发动机冷却方式：风冷； - 转向操纵方式：把式； - 燃料类型：汽车； - ▲5、功率：≥7.0kw； - 6、发动机：单缸风冷四冲程汽油机； - 7、整备质量：120kg (±10kg）； - 8、总质量：≤300kg； - 9、乘员：≥2 人； - 10、摩托车制动方式：前盘后鼓式； - ▲11、车速：≥85km/h； - 12、轴距：1280mm； - 13、外廓尺寸：2000×750×1100mm(±10 mm) | 辆 | 17 |
| 4 | 山地地形车 | - 整车： - 1.1、发动机型式：单缸、四冲程、水冷； - ▲1.2、排量：≥350ml； - ▲1.3、最大功率：≥19Kw/6000r/min； - 1.4 、最大扭矩：≥27N·m/5500r/mm； - 1.5 、驾驶操纵方式：方向盘式； - 1.6 、驱动方式：2WD/4WD 自由切换； - 1.7 、传动方式：CVT 轴传动； - 1.8 、轴距：≤2000mm； - 1.9 、转弯半径：≤5000mm； - 1.10 、最小离地距离：≥200mm； - 1.11 、整车整备质量：≥500Kg； - 1.12 、制动器形式：前后盘式液压； - 1.13 、加装消防上装后： - ▲（1）外形尺寸（长×宽×高）：≤3000mm×1500mm×2100mm； - （2）满载质量：≥900Kg； - ▲（3）最高车速：≥58Km/h； - ▲（4）制动距离：≤6m； - （5）车身颜色为消防红色，配有顶棚、挡玻、警灯、警具、喊话器； - （6）乘坐人数：2 人。 - 2、喷雾灭火装置： - 2.1 、高压泵工作压力 12Mpa 时流量≥0. 15L/s；喷雾枪工作压力 7Mpa 时流量≥0. 15L/s； - 2.2 、喷射距离：直流≥12m；喷雾≥10m； - 2.3 、有效喷射时间：直流≥9min；喷雾≥9min； - 2.4 、绞盘长度：≥30m； - 2.5 、水箱容积：≥100L； - 3、配消防泵 1 台（含水枪、进水管、出水管各 1 件）： - 3.1 、发动机型式：单缸、风冷、四冲程动力； - 3.2 、额定流量：≥3L/s； - 3.3 、额定压力：≥0.5Mpa； - 3.4 、功率：≥3Kw； - 3.5 、最大扬程：≥50m； - 3.6 、泵可从车上随意拆卸，并可单独操作。 - 二、整体要求： - 1、提供国家认可的有资质带 CMA 或 CNAS 的第三方检测机构出具的检测报告予以佐证； - 2 、每辆山地地形车免费提供一年特种设备责任险，保额不低于 20 万元 | 辆 | 15 |
| 6 | 消防水车 | - 外廓尺寸：5900≤长≤5950，2050≤宽≤2100，2800≤高度≤2850； - ▲2、乘员人数：≥5 人； - 3、水罐：容积≥2500L； - 4、消防泵：低压 1.0MPa 时，流量：≥20L/S，引水时间：≤50s； - ▲5、消防炮流量：≥20L/S，射程：≥50M； - 6、驱动形式：≥4×2； - 7、轴距：3300≤L≤3350mm； - ▲8、发动机额定输出功率为：≥85Kw，排放标准：国Ⅵ，排量(L)：≥2.3L，最大扭矩：≥320（N.m），能源种类：柴油； - 9、变速箱：机械式手动变速箱，5 个前进档； - 10、制动系统：驻车制动中央鼓式制动； - 11、最高车速：≥90km/h； - 12、安全警示发光路锥 1 个，具备爆闪、慢闪两种模式； - 13、配 2 套防爆 LED 警示伸缩路锥，工作时间≥20h； - 14、整车总质量：≤7360Kg，整车整备质量：≤4150Kg，接近角/离去角： ≥24°/17°； - 15、交付时提供所投产品国家工信部“水罐消防车”公告（含公告查询网站网址、完整的公告查询截图以及国家认可的第三方整车检验检测报告） | 辆 | 16 |