采购需求

前注：

下列采购需求须完全响应，否则投标无效。

- 项目概况

项目建设地点包括八大公山镇、陈家河镇、芙蓉桥白族乡、官地坪镇、河口

乡、洪家关白族乡、空壳树乡、澧源镇、利福塔镇、凉水口镇、廖家村镇、刘家

坪白族乡、龙潭坪镇、马合口白族乡、桥自湾镇、人潮溪镇、瑞塔铺镇、沙塔坪

乡、上洞街乡、上河溪乡、五道水镇、竹叶坪乡、走马坪白族乡等 23 个乡（镇），共涉及 115 个村（居委会、林场）。

项目建设内容主要为森林质量精准提升（退化林修复）和配套工程（作业道）建设。项目建设总面积10.9万亩，修复方式均为采伐修复；配套新建作业道 180.00千米。项目建设期1年，建设任务详见表 1-1。

| 表1-1 桑植县建设任务一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 县（区） | 包号 | 森林质量精准提升（退化林修复） | 配套工程 |
|  |  | 采伐修复（亩） | 作业道（千米） |
|  | 包1 | 57600 | 104.48 |
|  | 包2 | 51400 | 75.92 |

- 采购项目预（概）算

总预算： 108075809.86元

包1预算：56738033.73元

包2预算：51337776.13元

- 采购标的汇总表

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 品目分类编码 | 计量单位 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 1 | 内半县 | C09029900-其他林业服务 | 项 | 1 | 否 |
| 包2 | 2 | 外半县 | C09029900-其他林业服务 | 项 | 1 | 否 |

- 项目需遵循的有关标准和规范（包括但不限于）

（1）《林木采伐技术规程》（GB/T 45088-2024）；

（2）《退化林修复技术规程》（GB/T 44351-2024）；

（3）《造林技术规程》（GB/T 15776-2023）；

（4）《森林抚育规程》（GB/T 15781-2015）；

（5）《造林作业设计规程》（LY/T 1607-2024）；

（6）《林地分类》（LY/T 1812-2021）；

（7）《低效林改造技术规程》（LY/T 1690-2017）；

（8）《造林技术规程》（DB43/T 140-2023）；

（9）《森林质量精准提升技术规程》（DB43/T 2045-2021）；

（10）《主要造林树种苗木质量分级》（DB 43/T 094-2005）等。

- 技术商务要求

- 技术要求

包1：

- （1）采购内容：森林质量精准提升工程(退化林采伐修复）57600亩，新建作业道104.48千米。主要是采伐、修枝、林地及剩余物清理、整地、补植、施肥、抚育管护，改变林分树种结构，提高森林质量。涉及乡（镇、场）：龙潭坪镇、五道水镇、沙塔坪乡、凉水口镇、桥自湾镇、陈家河镇、河口乡、八大公山镇、上河溪乡、廖家村镇、上洞街乡等 11 个乡（镇），共55个村（居委会、林场）。

- （2）采购清单：

- 表1-2材料、人工、配套工程汇总表

| 项目内容 |  | 单位 | 规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）退化林采伐修复 |  |  |  |
| 材料 | 苗木 | 株 | 1944008 |
|  | 其中：青冈 | 株 | 60434 |
|  | 赤皮青冈 | 株 | 19113 |
|  | 柏木 | 株 | 36983 |
|  | 大叶榉树 | 株 | 1109072 |
|  | 鹅掌楸 | 株 | 368587 |
|  | 银杏 | 株 | 36612 |
|  | 黄柏 | 株 | 116615 |
|  | 枫香 | 株 | 3960 |
|  | 木荷 | 株 | 192632 |
|  | 肥料 | 吨 | 353.459 |
|  | 保水剂等 | 吨 | 26.51 |
| 人工 | 小计 | 工日 | 255928.3 |
|  | 采伐 | 工日 | 65764.09 |
|  | 修枝 | 工日 | 11614.51 |
|  | 林地及剩余物清理 | 工日 | 64185.48 |
|  | 整地挖穴 | 工日 | 35335.36 |
|  | 栽植或补植 | 工日 | 17675.12 |
|  | 施肥 | 工日 | 3258.64 |
|  | 抚育管护 | 工日 | 58095.10 |
| （二）配套工程 |  |  |  |
| 作业道 |  | 千米 | 104.082 |

- 表1-3苗木质量表

| 序号 | 树种名称 | 苗龄 | 苗木类型 | 苗木等级 | 胸径/地径（cm） | 苗高（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大叶榉树 | 两年生 | 裸根苗 | Ⅰ | ≧ 1.0 | ≧ 1.2 |
| 2 | 青冈 | 两年生 | 容器苗 | Ⅰ | ≧0.8 | ≧0.8 |
| 3 | 柏木 | 两年生 | 容器苗 | Ⅰ | ≧0.8 | ≧0.8 |
| 4 | 银杏 | 两年生 | 裸根苗 | Ⅰ | ≧ 1.0 | ≧ 1.2 |
| 5 | 闽楠 | 两年生 | 容器苗 | Ⅰ | ≧0.8 | ≧0.8 |
| 6 | 赤皮青冈 | 两年生 | 容器苗 | Ⅰ | ≧0.8 | ≧0.8 |
| 7 | 复羽叶栾树 | 两年生 | 裸根苗 | Ⅰ | ≧ 1.0 | ≧ 1.2 |
| 8 | 黄柏 | 两年生 | 裸根苗 | Ⅰ | ≧ 1.0 | ≧ 1.0 |
| 9 | 鹅掌楸 | 两年生 | 裸根苗 | Ⅰ | ≧0.8 | ≧0.8 |
| 10 | 木荷 | 两年生 | 容器苗 | Ⅰ | ≧0.8 | ≧0.8 |
| 11 | 枫香 | 两年生 | 裸根苗 | Ⅰ | ≧ 1.0 | ≧ 1.0 |
| 12 | 南方红豆杉 | 两年生 | 容器苗 | Ⅰ | ≧0.8 | ≧0.8 |

- 注：苗木合格率 100% 。

- 表1-4工程量清单

| 表E.1.1 工程项目清单汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：桑植县湘西北生物多样性保护与生态修复项目（二期） 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目内容 | 金额(元) |
| 1 | 分部分项工程项目 |  |
| 1.1 | 桑植县湘西北生物多样性保护与生态修复项目（二期） |  |
| 1.1.1 | 桑植县湘西北生物多样性保护与生态修复项目（二期）内半县 |  |
| 2 | 措施项目 |  |
| 2.1 | 其中：安全生产措施项目 |  |
| 3 | 其他项目 |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 |  |
| 4 | 增值税 |  |
|  | 合 计 |  |
| 注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。 |  |  |

| 表E.1.2 单位工程清单汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：桑植县湘西北生物多样性保护与生态修复项目（二期） 标段：内半县 |  |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目内容 | 计费基础说明 | 费率 % | 金额（元） |
| 1 | 分部分项工程费 | 分部分项费用合计 |  |  |
| 1.1 | 分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费 |  |  |  |
| 1.1.1 | 人工费 |  |  |  |
| 1.1.2 | 材料费 |  |  |  |
| 1.1.2.1 | 其中：工程设备费 |  |  |  |
| 1.1.3 | 机械费 |  |  |  |
| 1.1.4 | 管理费 |  | 30.56 |  |
| 1.1.5 | 利润 |  | 25.50 |  |
| 1.2 | 分部分项工程项目清单列项的措施项目费 |  |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |  |
| 2.1 | 其中：安全生产措施项目费 |  | 6.20 |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 |  |  |  |
| 4 | 增值税 | 1+2+3-3.2 | 9.00 |  |
| 单位工程建安造价 |  | 1+2+3+4 |  |  |
| 注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。 |  |  |  |  |

| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：桑植县湘西北生物多样性保护与生态修复项目（二期） 标段：内半县 |  |  |  |  |  | 第1页 共4页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| A1 |  | 内半县（商品林） |  |  |  |  |  |
| A1.1 |  | 苗木工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 050103001001 | 栽植乔木 大叶榉树 | 1.两年生裸根苗，苗高≥1.2米，地径≥1.0厘米 | 株 | 782394 |  |  |
| 2 | 050103001002 | 栽植乔木 鹅掌楸 | 1.两年生裸根苗，地径≧0.8 厘米，苗高≧0.8 米。 | 株 | 262578 |  |  |
| 3 | 050103001003 | 栽植乔木 青冈 | 1.两年生容器苗，地径≧0.8 厘米，苗高≧0.8 米。 | 株 | 39723 |  |  |
| 4 | 050103001004 | 栽植乔木 黄柏 | 1.两年生裸根苗，地径≧1.0 厘米，苗高≧1.0 米。 | 株 | 100535 |  |  |
| 5 | 050103001005 | 栽植乔木 木荷 | 1.两年生容器苗，地径≧0.8 厘米，苗高≧0.8 米。 | 株 | 120536 |  |  |
| 6 | 050103001006 | 栽植乔木 银杏 | 1.两年生裸根苗，地径≧1.0 厘米，苗高≧1.2 米。 | 株 | 28032 |  |  |
| 7 | 050103001007 | 栽植乔木 柏木 | 1.两年生容器苗，地径≧0.8 厘米，苗高≧0.8 米。 | 株 | 23539 |  |  |
| 8 | 050103001008 | 栽植乔木 枫香 | 1.两年生裸根苗，地径≧1.0 厘米，苗高≧1.0 米。 | 株 | 1980 |  |  |
| 9 | 050103001009 | 栽植乔木 赤皮青冈 | 1.两年生容器苗，地径≧0.8 厘米，苗高≧0.8 米。 | 株 | 13833 |  |  |
| 10 | BC001001001 | 非示范点 采伐 | 1.根据林分状况采取疏伐的方式； 2.详细要求详见作业设计说明书； | 亩 | 40411 |  |  |
| 11 | 05B0032001 | 非示范点 修枝 | 1.修枝整形对象：珍贵树种、目标树； 2.详细要求详见作业设计说明书； | 亩 | 40411 |  |  |
| 12 | 050101002001 | 非示范点 林地及剩余物清理植被清理 | 1.林地清理：全面清除影响补植林木生长的藤蔓、灌木、有害生物等； 2.详细要求详见作业设计说明书； | 亩 | 40411 |  |  |
| 13 | BC004001001 | 非示范点 抚育管护 | 1.建设期当年对现有的阔叶幼树幼苗进行培蔸抚育； 2.建设期后每年抚育2次，抚育时间为每年的6月和9月； 3.详细要求详见作业设计说明书； | 亩 | 40411 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：桑植县湘西北生物多样性保护与生态修复项目（二期） 标段：内半县 |  |  |  |  |  | 第2页 共4页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 14 | 05B0035004 | 施肥 | 1.栽植前穴坑施底肥； 2.详细要求详见作业设计说明书； | 亩 | 40411 |  |  |
| A1.2 |  | 示范点 |  |  |  |  |  |
| A1.2.1 |  | 苗木补植工程 |  |  |  |  |  |
| 15 | 050103001010 | 栽植乔木 大叶榉树 | 1.两年生裸根苗，苗高≥1.2米，地径≥1.0厘米 | 株 | 5960 |  |  |
| 16 | 050103001011 | 栽植乔木 鹅掌楸 | 1.两年生裸根苗，地径≧0.8 厘米，苗高≧0.8 米。 | 株 | 1986 |  |  |
| 17 | 050103001012 | 栽植乔木 青冈 | 1.两年生容器苗，地径≧0.8 厘米，苗高≧0.8 米。 | 株 | 1987 |  |  |
| 18 | BC001001002 | 示范点 采伐 | 1.根据林分状况采取疏伐的方式； 2.详细要求详见作业设计说明书； | 亩 | 301 |  |  |
| 19 | 05B0032002 | 示范点 修枝 | 1.修枝整形对象：珍贵树种、目标树； 2.详细要求详见作业设计说明书； | 亩 | 301 |  |  |
| 20 | 050101002002 | 示范点 林地及剩余物清理植被清理 | 1.林地清理：全面清除影响补植林木生长的藤蔓、灌木、有害生物等； 2.详细要求详见作业设计说明书； | 亩 | 301 |  |  |
| 21 | BC004001002 | 示范点 抚育管护 | 1.建设期当年对现有的阔叶幼树幼苗进行培蔸抚育； 2.建设期后每年抚育2次，抚育时间为每年的6月和9月； 3.详细要求详见作业设计说明书； | 亩 | 301 |  |  |
| 22 | 05B0035002 | 示范点 施肥 | 1.栽植前穴坑施底肥； 2.详细要求详见作业设计说明书； | 亩 | 301 |  |  |
| A1.3 |  | 道路工程 |  |  |  |  |  |
| A1.3.1 |  | 道路工程 |  |  |  |  |  |
| 23 | 050101002003 | 路基清表 | 1.清理路面植物 运距5km内 | m2 | 226347 |  |  |
| 24 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.机械开挖普通土，不装车 | m3 | 65160.5 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：桑植县湘西北生物多样性保护与生态修复项目（二期） 标段：内半县 |  |  |  |  |  | 第3页 共4页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 25 | 040201003001 | 路床(槽)整形 | 1.车行道路床整形碾压 | m2 | 205804.244 |  |  |
| 26 | 040201003002 | 土路肩 | 1.作业道有效路面两侧需设置路肩，路肩采用土路肩，路面一般高出地面 40 cm | m3 | 5624.38 |  |  |
| 27 | 040202010001 | 碎石 | 1.铺筑 10cm厚碎石层。 | m2 | 192052 |  |  |
| A2 |  | 内半县（公益林） |  |  |  |  |  |
| A2.1 |  | 苗木工程 |  |  |  |  |  |
| 28 | 050103001013 | 栽植乔木 大叶榉树 | 1.两年生裸根苗，苗高≥1.2米，地径≥1.0厘米 | 株 | 320718 |  |  |
| 29 | 050103001014 | 栽植乔木 鹅掌楸 | 1.两年生裸根苗，地径≧0.8 厘米，苗高≧0.8 米。 | 株 | 104023 |  |  |
| 30 | 050103001015 | 栽植乔木 青冈 | 1.两年生容器苗，地径≧0.8 厘米，苗高≧0.8 米。 | 株 | 18724 |  |  |
| 31 | 050103001016 | 栽植乔木 黄柏 | 1.两年生裸根苗，地径≧1.0 厘米，苗高≧1.0 米。 | 株 | 16080 |  |  |
| 32 | 050103001017 | 栽植乔木 木荷 | 1.两年生容器苗，地径≧0.8 厘米，苗高≧0.8 米。 | 株 | 72096 |  |  |
| 33 | 050103001018 | 栽植乔木 银杏 | 1.两年生裸根苗，地径≧1.0 厘米，苗高≧1.2 米。 | 株 | 8580 |  |  |
| 34 | 050103001019 | 栽植乔木 柏木 | 1.两年生容器苗，地径≧0.8 厘米，苗高≧0.8 米。 | 株 | 13444 |  |  |
| 35 | 050103001020 | 栽植乔木 枫香 | 1.两年生裸根苗，地径≧1.0 厘米，苗高≧1.0 米。 | 株 | 1980 |  |  |
| 36 | 050103001021 | 栽植乔木 赤皮青冈 | 1.两年生容器苗，地径≧0.8 厘米，苗高≧0.8 米。 | 株 | 5280 |  |  |
| 37 | BC001001003 | 非示范点 采伐 | 1.根据林分状况采取疏伐的方式； 2.详细要求详见作业设计说明书； | 亩 | 16931 |  |  |
| 38 | 05B0032003 | 非示范点修枝 | 1.修枝整形对象：珍贵树种、目标树； 2.详细要求详见作业设计说明书； | 亩 | 16931 |  |  |
| 39 | 050101002004 | 非示范点 林地及剩余物清理植被清理 | 1.林地清理：全面清除影响补植林木生长的藤蔓、灌木、有害生物等； 2.详细要求详见作业设计说明书； | 亩 | 16931 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：桑植县湘西北生物多样性保护与生态修复项目（二期） 标段：内半县 |  |  |  |  |  | 第4页 共4页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 40 | BC004001003 | 非示范点 抚育管护 | 1.建设期当年对现有的阔叶幼树幼苗进行培蔸抚育； 2.建设期后每年抚育2次，抚育时间为每年的6月和9月； 3.详细要求详见作业设计说明书； | 亩 | 16931 |  |  |
| 41 | 05B0035003 | 非示范点 施肥 | 1.栽植前穴坑施底肥； 2.详细要求详见作业设计说明书； | 亩 | 16931 |  |  |
| A2.2 |  | 道路工程 |  |  |  |  |  |
| A2.2.1 |  | 道路工程 |  |  |  |  |  |
| 42 | 050101002005 | 路面清理 | 1.清理路面植物 运距5km内 | m2 | 117123.6 |  |  |
| 43 | 040101001002 | 挖一般土方 | 1.机械开挖普通土，不装车 | m3 | 29990.74 |  |  |
| 44 | 040201003003 | 路床(槽)整形 | 1.车行道路床整形碾压 | m2 | 117123.6 |  |  |
| 45 | 040201003004 | 土路肩 | 1.作业道有效路面两侧需设置路肩，路肩采用土路肩，路面一般高出地面 40 cm | m3 | 2910.344 |  |  |
| 46 | 040202010002 | 碎石 | 1.铺筑 10cm厚碎石层。 | m2 | 99377.6 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 表E.2.1-2 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费） |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：桑植县湘西北生物多样性保护与生态修复项目（二期） 标段：内半县 |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 表E.2.3 材料暂估单价及调整表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：桑植县湘西北生物多样性保护与生态修复项目（二期） 标段：内半县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  | 确认 |  |  | 调整金额 (元) | 备注 |
|  |  |  |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  |  |
|  |  |  |  | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  | - |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |
| 注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表E.3.1 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：桑植县湘西北生物多样性保护与生态修复项目（二期） 标段：内半县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 工作内容 |  |  | 价格（元） |  | 备注 |  |
| 1 | 050406004001 |  | 安全生产 |  | 施工现场安全施工所需的各项措施 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 050406003001 |  | 环境保护 |  | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 050406002001 |  | 文明施工 |  | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 050406001001 |  | 临时设施 |  | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 050406005001 |  | 冬雨季施工增加费 |  | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表E.4.1 其他项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：桑植县湘西北生物多样性保护与生态修复项目（二期） 标段：内半县 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  | 暂估（暂定） 金额（元） |  | 结算（确定） 金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注 |  |
| 1 |  | 暂列金额 |  | 325000.00 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.2 |  |
| 2 |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.3 |  |
| 3 |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.4 |  |
| 4 |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.5 |  |
| 5 |  | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |

| 表E.4.2 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：桑植县湘西北生物多样性保护与生态修复项目（二期） 标段：内半县 |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额 （元） | 确定金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注 |
| 1 | 不可预见费 |  |  | 325000.00 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  | - | - |  |  |  | - |
| 合 计 |  | - | - |  |  |  | - |
| 注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”， 并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 表E.4.3 专业工程暂估价明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：桑植县湘西北生物多样性保护与生态修复项目（二期） 标段：内半县 |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | 确认金额（元） | 调整金额± (元) | 备注 |
|  |  | 含税价格 | 含税价格 |  |  |
|  |  | C1 | C2 | D=C2-C1 |  |
| 1 | 涵管及土沟 |  |  |  |  |
| 2 | 路面砂砾层 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  | — |
| 合 计 |  |  |  |  | — |
| 注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。 |  |  |  |  |  |

| 表E.4.4 计日工表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：桑植县湘西北生物多样性保护与生态修复项目（二期） 标段：内半县 |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定 数量 | 实际 数量 | 综合单价 (元) | 合价(元) |  | 调整金额± （元） |
|  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |  |
|  |  |  |  |  |  | A1 | A2 | B=A2-A1 |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编 制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表E.4.5 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：桑植县湘西北生物多样性保护与生态修复项目（二期） 标段：内半县 |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注 |
|  |  |  | A1 | B | C1 | A2 | C2 | D=C2-C1 |  |
| 1 | 发包人提供材料 |  |  |  |  |  |  |  | 详见本标准表G.1.1 |
| 2 | 专业分包工程 |  |  |  |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.3 |
| 3 | 直接发包的专业工程 |  |  |  |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.6 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | — | — |  | — |  |  | — |
| 注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务的，应分别填写“计算基础A1”“费率B” ，并计算填写“金额C1”，C1=A1×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C1”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A2”，并计算填写“结算金额C2” ，C2=A2×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C2”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 备注：若其他表中的数据与本工程量清单不一致时，以本工程量清单为准。

- 表1-5小班设计及工程量统计表

| 序号 | 县 | 乡(镇) | 村(社区) | 小地名 | 小班号 | 面积 (亩) | 立地类型号 | 措施模式号 | 建设内容 | 计划年度 | 林分现状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采伐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 修枝株数(株/亩) | 整地方式 | 补植苗木(株、含10%损耗系数) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施肥量(千克) | 生根粉（克） | 保水剂(千克) | 用工(工日) | 基础 设施 | 是否为示范林小班 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 起源 | 森林类别 | 优势树种 | 树种组成 | 株数(株/亩) | 郁闭度 | 龄组 | 平均胸径(cm) | 平均树高(m) | 每亩蓄积量(m³) | 小班蓄积量(m³) | 采伐方式 | 株数强度(%) | 蓄积强度(%) | 保留木株数(株/亩) | 目标树株数(株/亩) | 保留郁闭度 | 伐后平均胸径(cm) | 伐后平均树高(m) | 采伐株数(株/亩) | 每亩采伐蓄积(m³) | 小班采伐蓄积(m³) | 采伐出材(m³/亩) |  |  | 补植密度(株/亩) | 混交比例 | 小计 | 树种1 | 需苗量 (株) | 树种2 | 需苗量 (株) | 树种3 | 需苗量 (株) | 树种4 | 需苗量 (株) |  |  |  |  | 作业道(米) |  |
| 5 | 桑植县 | 八大公山镇 | 凤凰山村 | 两河口 | 5 | 188.0 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 杉木 | 7杉木2阔叶树1马尾松 | 92 | 0.70 | 中龄林 | 13.7 | 10.9 | 9.0 | 1692 | 间伐 | 34.8 | 13.5 | 60 | 37 | 0.55 | 15.7 | 11.9 | 32 | 1.22 | 228.42 | 114.21 | 26 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 6204 | 大叶榉树 | 3722 | 鹅掌楸 | 1241 | 黄柏 | 1241 |  |  | 1128.0 | 56 | 84.6 | 782.1 |  |  |
| 6 | 桑植县 | 八大公山镇 | 凤凰山村 | 两河口 | 6 | 212.0 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 杉木 | 7杉木2阔叶树1马尾松 | 92 | 0.70 | 中龄林 | 13.9 | 9.9 | 9.3 | 1972 | 间伐 | 39.1 | 14.6 | 56 | 37 | 0.50 | 16 | 10.7 | 36 | 1.36 | 287.85 | 143.93 | 26 | 穴状整地 | 32 | 6:2:2 | 7462 | 大叶榉树 | 4477 | 鹅掌楸 | 1492 | 黄柏 | 1493 |  |  | 1356.8 | 64 | 101.8 | 895.5 | 710 |  |
| 7 | 桑植县 | 八大公山镇 | 洗泡河村 | 梅家屋场 | 7 | 172.0 | Ⅲ | CFXF1 | 采伐修复 | 2026年 | 天然 | 商品林 | 杉木 | 7杉木2马尾松1阔叶树 | 97 | 0.80 | 中龄林 | 10.9 | 10.0 | 6.1 | 1049 | 间伐 | 38.1 | 16.1 | 60 | 36 | 0.60 | 12.6 | 11.2 | 37 | 0.98 | 168.92 | 84.46 | 25 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 5676 | 大叶榉树 | 3406 | 鹅掌楸 | 1135 | 黄柏 | 1135 |  |  | 1032.0 | 52 | 77.4 | 715.5 |  |  |
| 8 | 桑植县 | 八大公山镇 | 洗泡河村 | 梅家屋场 | 8 | 228.0 | Ⅲ | CFXF1 | 采伐修复 | 2026年 | 天然 | 商品林 | 杉木 | 7杉木2马尾松1阔叶树 | 97 | 0.80 | 中龄林 | 10.7 | 9.7 | 5.7 | 1300 | 间伐 | 37.1 | 14.5 | 61 | 30 | 0.60 | 12.7 | 10.7 | 36 | 0.83 | 188.44 | 94.22 | 23 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 7524 | 大叶榉树 | 4514 | 鹅掌楸 | 1505 | 黄柏 | 1505 |  |  | 1368.0 | 68 | 102.6 | 948.5 | 1200 |  |
| 9 | 桑植县 | 八大公山镇 | 洗泡河村 | 张家湾 | 9 | 120.0 | Ⅲ | CFXF1 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 杉木 | 6杉木2阔叶树2马尾松 | 111 | 0.80 | 中龄林 | 11.8 | 8.7 | 7.0 | 840 | 间伐 | 41.4 | 21.5 | 65 | 31 | 0.60 | 13.7 | 9.6 | 46 | 1.51 | 180.6 | 90.3 | 24 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 3960 | 大叶榉树 | 2376 | 鹅掌楸 | 792 | 黄柏 | 792 |  |  | 720.0 | 36 | 54.0 | 499.2 |  |  |
| 10 | 桑植县 | 八大公山镇 | 洗泡河村 | 张家湾 | 10 | 281.0 | Ⅲ | CFXF1 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 杉木 | 6杉木2阔叶树2马尾松 | 109 | 0.75 | 中龄林 | 11.3 | 9.0 | 6.6 | 1855 | 间伐 | 39.4 | 17.4 | 66 | 38 | 0.55 | 13 | 10.1 | 43 | 1.15 | 322.7 | 161.35 | 26 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 9273 | 大叶榉树 | 5564 | 鹅掌楸 | 1855 | 黄柏 | 1854 |  |  | 1686.0 | 84 | 126.5 | 1169.0 | 1060 |  |
| 20 | 桑植县 | 陈家河镇 | 蔡家坪村 | 彭家界 | 8 | 300.0 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 杉木 | 6杉木4马尾松 | 97 | 0.70 | 中龄林 | 11.1 | 9.5 | 5.7 | 1710 | 间伐 | 29.9 | 11.9 | 68 | 41 | 0.55 | 12.3 | 10.3 | 29 | 0.68 | 203.49 | 101.75 | 27 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 9900 | 大叶榉树 | 5940 | 鹅掌楸 | 1980 | 木荷 | 1980 |  |  | 1800.0 | 90 | 135.0 | 1248.0 | 1280 |  |
| 22 | 桑植县 | 陈家河镇 | 仓关裕村 | 唐家湾 | 10 | 303.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 马尾松 | 5马尾松3阔叶树2杉木 | 100 | 0.80 | 中龄林 | 14.3 | 13.0 | 12.1 | 3666 | 间伐 | 36.0 | 12.1 | 64 | 35 | 0.60 | 16.7 | 13.9 | 36 | 1.46 | 443.62 | 221.81 | 25 | 穴状整地 | 32 | 6:2:2 | 10666 | 大叶榉树 | 6400 | 鹅掌楸 | 2133 | 木荷 | 2133 |  |  | 1939.2 | 91 | 145.4 | 1416.5 | 670 |  |
| 23 | 桑植县 | 陈家河镇 | 仓关裕村 | 洞塆 | 11 | 301.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 马尾松 | 5马尾松3阔叶树2杉木 | 99 | 0.75 | 中龄林 | 11.0 | 12.6 | 6.7 | 2017 | 间伐 | 34.3 | 14.4 | 65 | 39 | 0.60 | 12.6 | 14 | 34 | 0.96 | 290.4 | 145.2 | 26 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 9933 | 大叶榉树 | 5960 | 鹅掌楸 | 1987 | 木荷 | 1986 |  |  | 1806.0 | 90 | 135.5 | 1388.0 | 1160 |  |
| 24 | 桑植县 | 陈家河镇 | 仓关裕村 | 洞塆 | 12 | 301.0 | Ⅱ | CFXF4 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 马尾松 | 5马尾松3阔叶树2杉木 | 95 | 0.75 | 中龄林 | 12.5 | 13.0 | 9.9 | 2980 | 间伐 | 35.8 | 13.6 | 61 | 34 | 0.55 | 14.3 | 14.2 | 34 | 1.35 | 405.27 | 202.64 | 25 | 穴状整地 | 31 | 6:2:2 | 10264 | 大叶榉树 | 6158 | 鹅掌楸 | 2053 | 木荷 | 2053 |  |  | 1866.2 | 90 | 140.0 | 1397.5 | 1100 |  |
| 25 | 桑植县 | 陈家河镇 | 仓关裕村 | 洞塆 | 13 | 302.0 | Ⅱ | CFXF4 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 马尾松 | 5马尾松3杉木2阔叶树 | 94 | 0.75 | 中龄林 | 11.7 | 13.5 | 8.2 | 2476 | 间伐 | 33.0 | 10.5 | 63 | 35 | 0.60 | 13.1 | 14.7 | 31 | 0.86 | 260.02 | 130.01 | 25 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 9966 | 大叶榉树 | 5980 | 鹅掌楸 | 1993 | 木荷 | 1993 |  |  | 1812.0 | 91 | 135.9 | 1392.5 | 1070 |  |
| 26 | 桑植县 | 陈家河镇 | 仓关裕村 | 岩路 | 14 | 300.0 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 杉木 | 8杉木1马尾松1阔叶树 | 104 | 0.80 | 中龄林 | 13.3 | 13.7 | 12.6 | 3780 | 间伐 | 39.4 | 14.3 | 63 | 37 | 0.60 | 15.7 | 15.4 | 41 | 1.8 | 540.54 | 270.27 | 26 | 穴状整地 | 31 | 6:2:2 | 10230 | 大叶榉树 | 6138 | 鹅掌楸 | 2046 | 木荷 | 2046 |  |  | 1860.0 | 90 | 139.5 | 1257.6 |  |  |
| 27 | 桑植县 | 陈家河镇 | 仓关裕村 | 二台 | 15 | 299.0 | Ⅱ | CFXF4 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 马尾松 | 5马尾松4阔叶树1杉木 | 122 | 0.80 | 中龄林 | 13.2 | 12.8 | 13.4 | 4007 | 间伐 | 42.6 | 20.9 | 70 | 42 | 0.60 | 16.1 | 14 | 52 | 2.8 | 837.38 | 418.69 | 27 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 9867 | 大叶榉树 | 5920 | 鹅掌楸 | 1973 | 木荷 | 1974 |  |  | 1794.0 | 90 | 134.6 | 1378.7 |  |  |
| 31 | 桑植县 | 陈家河镇 | 格溪村 | 杜家坡 | 19 | 200.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 马尾松 | 6马尾松2杉木2阔叶树 | 91 | 0.70 | 中龄林 | 12.5 | 10.5 | 8.0 | 1600 | 间伐 | 40.7 | 17.2 | 54 | 33 | 0.50 | 14.6 | 11.9 | 37 | 1.38 | 275.2 | 137.6 | 24 | 穴状整地 | 31 | 6:2:2 | 6820 | 大叶榉树 | 4092 | 鹅掌楸 | 1364 | 木荷 | 1364 |  |  | 1240.0 | 60 | 93.0 | 928.6 |  |  |
| 32 | 桑植县 | 陈家河镇 | 格溪村 | 杜家坡 | 20 | 202.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 马尾松 | 6马尾松2杉木2阔叶树 | 95 | 0.70 | 中龄林 | 13.7 | 10.6 | 8.6 | 1737 | 间伐 | 37.9 | 15.9 | 59 | 29 | 0.50 | 16.4 | 11.7 | 36 | 1.37 | 276.21 | 138.11 | 23 | 穴状整地 | 31 | 6:2:2 | 6888 | 大叶榉树 | 4133 | 鹅掌楸 | 1378 | 木荷 | 1377 |  |  | 1252.4 | 61 | 93.9 | 937.8 |  |  |
| 40 | 桑植县 | 陈家河镇 | 黄木潭居委会 | 老街 | 28 | 200.0 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 杉木 | 7杉木3马尾松 | 106 | 0.75 | 中龄林 | 11.6 | 9.9 | 7.3 | 1460 | 间伐 | 38.7 | 13.7 | 65 | 33 | 0.55 | 13.5 | 10.7 | 41 | 1 | 200.02 | 100.01 | 24 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 6600 | 大叶榉树 | 3960 | 鹅掌楸 | 1320 | 木荷 | 1320 |  |  | 1200.0 | 60 | 90.0 | 832.0 |  |  |
| 47 | 桑植县 | 陈家河镇 | 梳子溪村 | 孙家坡 | 35 | 302.0 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 杉木 | 7杉木2马尾松1阔叶树 | 90 | 0.70 | 中龄林 | 11.0 | 10.0 | 6.0 | 1812 | 间伐 | 24.4 | 8.4 | 68 | 33 | 0.60 | 11.8 | 10.7 | 22 | 0.5 | 152.21 | 76.11 | 24 | 穴状整地 | 31 | 6:2:2 | 10298 | 大叶榉树 | 6179 | 鹅掌楸 | 2060 | 木荷 | 2059 |  |  | 1872.4 | 91 | 140.4 | 1265.9 |  |  |
| 51 | 桑植县 | 陈家河镇 | 云朝山村 | 白泥垭 | 39 | 302.0 | Ⅰ | CFXF5 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 公益林 | 马尾松 | 6马尾松2杉木2阔叶树 | 99 | 0.80 | 中龄林 | 10.9 | 9.9 | 5.3 | 1601 | 间伐 | 31.3 | 12.1 | 68 | 34 | 0.65 | 12.1 | 10.9 | 31 | 0.64 | 193.67 | 96.84 | 25 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 9966 | 大叶榉树 | 5980 | 鹅掌楸 | 1993 | 木荷 | 1993 |  |  | 1812.0 | 91 | 135.9 | 1254.5 | 550 |  |
| 52 | 桑植县 | 陈家河镇 | 云朝山村 | 甘家洞 | 40 | 300.0 | Ⅰ | CFXF5 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 公益林 | 马尾松 | 6马尾松2杉木2阔叶树 | 96 | 0.80 | 中龄林 | 9.1 | 9.7 | 3.7 | 1110 | 间伐 | 32.3 | 7.4 | 65 | 32 | 0.65 | 10.6 | 10.3 | 31 | 0.27 | 82.14 | 41.07 | 24 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 9900 | 大叶榉树 | 5940 | 鹅掌楸 | 1980 | 木荷 | 1980 |  |  | 1800.0 | 90 | 135.0 | 1246.2 | 810 |  |
| 53 | 桑植县 | 陈家河镇 | 云朝山村 | 牛耳洞 | 41 | 301.0 | Ⅲ | CFXF5 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 公益林 | 马尾松 | 6马尾松2杉木2阔叶树 | 97 | 0.80 | 中龄林 | 10.0 | 9.3 | 4.3 | 1294 | 间伐 | 35.1 | 11.0 | 63 | 37 | 0.60 | 11.4 | 10.1 | 34 | 0.47 | 142.37 | 71.19 | 26 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 9933 | 大叶榉树 | 5960 | 鹅掌楸 | 1987 | 木荷 | 1986 |  |  | 1806.0 | 90 | 135.5 | 1250.4 | 1110 |  |
| 117 | 桑植县 | 河口乡 | 富溪村 | 江家坡 | 1 | 286.0 | Ⅱ | CFXF4 | 采伐修复 | 2026年 | 天然 | 商品林 | 马尾松 | 6马尾松2阔叶树2杉木 | 93 | 0.75 | 中龄林 | 12.0 | 11.6 | 7.1 | 2031 | 间伐 | 37.6 | 17.7 | 58 | 29 | 0.55 | 14 | 12.6 | 35 | 1.26 | 359.42 | 179.71 | 23 | 穴状整地 | 32 | 6:2:2 | 10067 | 大叶榉树 | 6040 | 鹅掌楸 | 2013 | 黄柏 | 2014 |  |  | 1830.4 | 86 | 137.3 | 1336.9 | 650 |  |
| 118 | 桑植县 | 河口乡 | 富溪村 | 索子湖沟 | 2 | 200.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐修复 | 2026年 | 天然 | 商品林 | 马尾松 | 5马尾松3阔叶树2杉木 | 95 | 0.75 | 中龄林 | 12.2 | 12.1 | 8.3 | 1660 | 间伐 | 34.7 | 12.1 | 62 | 30 | 0.60 | 13.9 | 13.4 | 33 | 1 | 200.86 | 100.43 | 23 | 穴状整地 | 33 | 6:2:2 | 7260 | 大叶榉树 | 4356 | 鹅掌楸 | 1452 | 黄柏 | 1452 |  |  | 1320.0 | 60 | 99.0 | 941.3 |  |  |
| 128 | 桑植县 | 河口乡 | 两岔村 | 唐家河 | 12 | 301.0 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 杉木 | 6杉木2马尾松2阔叶树 | 108 | 0.80 | 中龄林 | 12.0 | 10.4 | 7.4 | 2227 | 间伐 | 39.8 | 19.4 | 65 | 33 | 0.60 | 13.9 | 11.4 | 43 | 1.44 | 432.12 | 216.06 | 24 | 穴状整地 | 31 | 6:2:2 | 10264 | 大叶榉树 | 6158 | 鹅掌楸 | 2053 | 黄柏 | 2053 |  |  | 1866.2 | 90 | 140.0 | 1261.8 |  |  |
| 129 | 桑植县 | 河口乡 | 两岔村 | 苏家屋场 | 13 | 258.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 马尾松 | 6马尾松3阔叶树1杉木 | 96 | 0.70 | 中龄林 | 12.2 | 9.9 | 6.9 | 1780 | 间伐 | 37.5 | 15.7 | 60 | 33 | 0.50 | 14.5 | 11 | 36 | 1.08 | 279.49 | 139.75 | 24 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 8514 | 大叶榉树 | 5108 | 鹅掌楸 | 1703 | 黄柏 | 1703 |  |  | 1548.0 | 77 | 116.1 | 1189.6 | 900 |  |
| 130 | 桑植县 | 河口乡 | 两岔村 | 向家湾 | 14 | 198.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 马尾松 | 7马尾松2杉木1阔叶树 | 102 | 0.80 | 中龄林 | 12.1 | 9.5 | 6.4 | 1267 | 间伐 | 37.3 | 16.3 | 64 | 36 | 0.60 | 14 | 10.3 | 38 | 1.04 | 206.55 | 103.28 | 25 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 6534 | 大叶榉树 | 3920 | 鹅掌楸 | 1307 | 黄柏 | 1307 |  |  | 1188.0 | 59 | 89.1 | 913.0 | 440 |  |
| 131 | 桑植县 | 河口乡 | 两岔村 | 苏家屋场 | 15 | 182.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 马尾松 | 6马尾松3阔叶树1杉木 | 96 | 0.70 | 中龄林 | 11.6 | 9.9 | 6.6 | 1201 | 间伐 | 38.5 | 18.0 | 59 | 31 | 0.50 | 13.6 | 10.8 | 37 | 1.19 | 216.22 | 108.11 | 24 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 6006 | 大叶榉树 | 3604 | 鹅掌楸 | 1201 | 黄柏 | 1201 |  |  | 1092.0 | 55 | 81.9 | 839.2 |  |  |
| 132 | 桑植县 | 河口乡 | 两岔村 | 向家湾 | 16 | 123.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 马尾松 | 7马尾松2杉木1阔叶树 | 103 | 0.80 | 中龄林 | 12.0 | 9.5 | 6.3 | 775 | 间伐 | 37.9 | 17.4 | 64 | 38 | 0.60 | 14 | 10.7 | 39 | 1.1 | 134.83 | 67.42 | 26 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 4059 | 大叶榉树 | 2435 | 鹅掌楸 | 812 | 黄柏 | 812 |  |  | 738.0 | 37 | 55.4 | 567.1 |  |  |
| 133 | 桑植县 | 河口乡 | 两岔村 | 下坪 | 17 | 110.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 马尾松 | 6马尾松3阔叶树1杉木 | 98 | 0.70 | 中龄林 | 12.2 | 10.5 | 7.5 | 825 | 间伐 | 36.7 | 16.7 | 62 | 33 | 0.50 | 14 | 11.6 | 36 | 1.25 | 137.78 | 68.89 | 24 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 3630 | 大叶榉树 | 2178 | 鹅掌楸 | 726 | 黄柏 | 726 |  |  | 660.0 | 33 | 49.5 | 507.2 | 670 |  |
| 134 | 桑植县 | 河口乡 | 两岔村 | 安家庄 | 18 | 175.0 | Ⅲ | CFXF5 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 公益林 | 马尾松 | 6马尾松3阔叶树1杉木 | 93 | 0.80 | 中龄林 | 12.2 | 10.0 | 7.3 | 1278 | 间伐 | 35.5 | 10.5 | 60 | 36 | 0.60 | 14.2 | 10.8 | 33 | 0.77 | 134.14 | 67.07 | 25 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 5775 | 大叶榉树 | 3465 | 鹅掌楸 | 1155 | 黄柏 | 1155 |  |  | 1050.0 | 53 | 78.8 | 727.0 |  |  |
| 135 | 桑植县 | 河口乡 | 两岔村 | 安家庄 | 19 | 255.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 马尾松 | 6马尾松3阔叶树1杉木 | 95 | 0.70 | 中龄林 | 11.0 | 10.7 | 5.8 | 1479 | 间伐 | 33.7 | 10.4 | 63 | 31 | 0.55 | 12.7 | 11.4 | 32 | 0.6 | 153.82 | 76.91 | 24 | 穴状整地 | 31 | 6:2:2 | 8696 | 大叶榉树 | 5218 | 鹅掌楸 | 1739 | 黄柏 | 1739 |  |  | 1581.0 | 77 | 118.6 | 1184.0 | 1890 |  |
| 138 | 桑植县 | 河口乡 | 粟洞村 | 后头湾 | 22 | 200.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐修复 | 2026年 | 天然 | 商品林 | 马尾松 | 6马尾松3阔叶树1杉木 | 98 | 0.70 | 中龄林 | 10.7 | 9.6 | 5.5 | 1100 | 间伐 | 34.7 | 12.3 | 64 | 40 | 0.55 | 12.4 | 10.5 | 34 | 0.68 | 135.3 | 67.65 | 27 | 穴状整地 | 32 | 6:2:2 | 7040 | 大叶榉树 | 4224 | 鹅掌楸 | 1408 | 黄柏 | 1408 |  |  | 1280.0 | 60 | 96.0 | 934.9 | 1050 |  |
| 139 | 桑植县 | 河口乡 | 粟洞村 | 岩家坡 | 23 | 201.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐修复 | 2026年 | 天然 | 商品林 | 马尾松 | 6马尾松3阔叶树1杉木 | 98 | 0.70 | 中龄林 | 10.6 | 10.4 | 5.7 | 1146 | 间伐 | 32.7 | 12.3 | 66 | 39 | 0.55 | 12.2 | 11.4 | 32 | 0.7 | 140.92 | 70.46 | 26 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 6633 | 大叶榉树 | 3980 | 鹅掌楸 | 1327 | 黄柏 | 1326 |  |  | 1206.0 | 60 | 90.5 | 926.9 | 480 |  |
| 140 | 桑植县 | 河口乡 | 粟洞村 | 严家沟 | 24 | 301.0 | Ⅰ | CFXF2 | 采伐修复 | 2026年 | 天然 | 公益林 | 杉木 | 6杉木2马尾松2阔叶树 | 96 | 0.80 | 中龄林 | 11.6 | 10.7 | 6.7 | 2017 | 间伐 | 32.3 | 10.4 | 65 | 38 | 0.65 | 13.4 | 11.8 | 31 | 0.7 | 209.74 | 104.87 | 26 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 9933 | 大叶榉树 | 5960 | 鹅掌楸 | 1987 | 黄柏 | 1986 |  |  | 1806.0 | 90 | 135.5 | 1221.3 |  |  |
| 141 | 桑植县 | 河口乡 | 新民村 | 张家坡 | 25 | 240.0 | Ⅰ | CFXF5 | 采伐修复 | 2026年 | 天然 | 公益林 | 马尾松 | 6马尾松2杉木2阔叶树 | 88 | 0.80 | 中龄林 | 11.5 | 10.2 | 5.8 | 1392 | 间伐 | 33.0 | 14.0 | 59 | 33 | 0.65 | 13.2 | 11.2 | 29 | 0.81 | 194.88 | 97.44 | 24 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 7920 | 大叶榉树 | 4752 | 鹅掌楸 | 1584 | 黄柏 | 1584 |  |  | 1440.0 | 72 | 108.0 | 997.0 |  |  |
| 142 | 桑植县 | 河口乡 | 新民村 | 张家坡 | 26 | 260.0 | Ⅰ | CFXF5 | 采伐修复 | 2026年 | 天然 | 公益林 | 马尾松 | 6马尾松2杉木2阔叶树 | 92 | 0.80 | 中龄林 | 12.2 | 10.4 | 7.0 | 1820 | 间伐 | 31.5 | 10.4 | 63 | 33 | 0.65 | 14.2 | 11.3 | 29 | 0.73 | 189.28 | 94.64 | 24 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 8580 | 大叶榉树 | 5148 | 鹅掌楸 | 1716 | 黄柏 | 1716 |  |  | 1560.0 | 78 | 117.0 | 1080.0 | 1310 |  |
| 143 | 桑植县 | 河口乡 | 以咱村 | 杨家台 | 27 | 301.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 马尾松 | 6马尾松3阔叶树1杉木 | 100 | 0.70 | 中龄林 | 11.2 | 9.8 | 5.6 | 1686 | 间伐 | 37.0 | 13.4 | 63 | 38 | 0.50 | 12.9 | 11 | 37 | 0.75 | 225.87 | 112.94 | 26 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 9933 | 大叶榉树 | 5960 | 鹅掌楸 | 1987 | 黄柏 | 1986 |  |  | 1806.0 | 90 | 135.5 | 1388.0 | 1110 |  |
| 144 | 桑植县 | 河口乡 | 以咱村 | 轿顶山 | 28 | 300.0 | Ⅱ | CFXF4 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 马尾松 | 6马尾松2阔叶树2杉木 | 88 | 0.75 | 中龄林 | 11.4 | 12.2 | 7.5 | 2250 | 间伐 | 31.8 | 10.5 | 60 | 37 | 0.60 | 12.6 | 13.3 | 28 | 0.79 | 236.25 | 118.13 | 26 | 穴状整地 | 35 | 6:2:2 | 11550 | 大叶榉树 | 6930 | 鹅掌楸 | 2310 | 黄柏 | 2310 |  |  | 2100.0 | 90 | 157.5 | 1431.0 |  |  |
| 145 | 桑植县 | 河口乡 | 以咱村 | 轿顶山 | 29 | 300.0 | Ⅱ | CFXF4 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 马尾松 | 5马尾松3阔叶树2杉木 | 84 | 0.75 | 中龄林 | 11.8 | 12.6 | 8.2 | 2460 | 间伐 | 28.6 | 10.8 | 60 | 32 | 0.60 | 13.1 | 13.9 | 24 | 0.89 | 265.68 | 132.84 | 24 | 穴状整地 | 34 | 6:2:2 | 11220 | 大叶榉树 | 6732 | 鹅掌楸 | 2244 | 黄柏 | 2244 |  |  | 2040.0 | 90 | 153.0 | 1421.5 |  |  |
| 146 | 桑植县 | 河口乡 | 以咱村 | 轿顶山 | 30 | 299.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐修复 | 2026年 | 天然 | 商品林 | 马尾松 | 6马尾松2阔叶树2杉木 | 90 | 0.75 | 中龄林 | 12.2 | 12.0 | 8.0 | 2392 | 间伐 | 27.8 | 8.8 | 65 | 41 | 0.60 | 13.6 | 12.5 | 25 | 0.7 | 210.5 | 105.25 | 27 | 穴状整地 | 31 | 6:2:2 | 10196 | 大叶榉树 | 6118 | 鹅掌楸 | 2039 | 黄柏 | 2039 |  |  | 1853.8 | 90 | 139.0 | 1388.3 |  |  |
| 147 | 桑植县 | 河口乡 | 以咱村 | 轿顶山 | 31 | 225.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐修复 | 2026年 | 天然 | 商品林 | 马尾松 | 6马尾松2阔叶树2杉木 | 90 | 0.75 | 中龄林 | 12.5 | 11.8 | 7.6 | 1710 | 间伐 | 24.4 | 5.8 | 68 | 38 | 0.65 | 13.7 | 12.5 | 22 | 0.44 | 99.18 | 49.59 | 26 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 7425 | 大叶榉树 | 4455 | 鹅掌楸 | 1485 | 黄柏 | 1485 |  |  | 1350.0 | 68 | 101.3 | 1037.5 | 720 |  |
| 148 | 桑植县 | 河口乡 | 以咱村 | 轿顶山 | 32 | 138.0 | Ⅱ | CFXF4 | 采伐修复 | 2026年 | 天然 | 商品林 | 马尾松 | 6马尾松2阔叶树2杉木 | 94 | 0.75 | 中龄林 | 12.0 | 12.1 | 7.5 | 1035 | 间伐 | 40.4 | 16.7 | 56 | 31 | 0.55 | 14.2 | 13.2 | 38 | 1.25 | 172.85 | 86.43 | 24 | 穴状整地 | 31 | 6:2:2 | 4706 | 大叶榉树 | 2824 | 鹅掌楸 | 941 | 黄柏 | 941 |  |  | 855.6 | 41 | 64.2 | 640.8 |  |  |
| 149 | 桑植县 | 河口乡 | 以咱村 | 索子湖沟 | 33 | 302.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐修复 | 2026年 | 天然 | 商品林 | 马尾松 | 5马尾松4阔叶树1杉木 | 99 | 0.75 | 中龄林 | 12.5 | 12.4 | 9.4 | 2839 | 间伐 | 31.3 | 9.8 | 68 | 38 | 0.60 | 13.9 | 13.8 | 31 | 0.92 | 278.2 | 139.1 | 26 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 9966 | 大叶榉树 | 5980 | 鹅掌楸 | 1993 | 黄柏 | 1993 |  |  | 1812.0 | 91 | 135.9 | 1392.5 | 550 |  |
| 150 | 桑植县 | 河口乡 | 以咱村 | 索子湖沟 | 34 | 256.0 | Ⅱ | CFXF4 | 采伐修复 | 2026年 | 天然 | 商品林 | 马尾松 | 5马尾松3阔叶树2杉木 | 90 | 0.75 | 中龄林 | 13.4 | 11.6 | 10.5 | 2688 | 间伐 | 30.0 | 12.1 | 63 | 32 | 0.60 | 14.8 | 12.6 | 27 | 1.27 | 325.25 | 162.63 | 24 | 穴状整地 | 35 | 6:2:2 | 9856 | 大叶榉树 | 5914 | 鹅掌楸 | 1971 | 黄柏 | 1971 |  |  | 1792.0 | 77 | 134.4 | 1221.1 |  |  |
| 151 | 桑植县 | 河口乡 | 以咱村 | 索子湖沟 | 35 | 196.0 | Ⅱ | CFXF4 | 采伐修复 | 2026年 | 天然 | 商品林 | 马尾松 | 5马尾松3阔叶树2杉木 | 94 | 0.75 | 中龄林 | 13.2 | 12.4 | 10.4 | 2038 | 间伐 | 36.2 | 13.8 | 60 | 32 | 0.55 | 15.6 | 13.4 | 34 | 1.44 | 281.3 | 140.65 | 24 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 6468 | 大叶榉树 | 3881 | 鹅掌楸 | 1294 | 黄柏 | 1293 |  |  | 1176.0 | 59 | 88.2 | 903.8 | 470 |  |
| 213 | 桑植县 | 凉水口镇 | 和谐村 | 三里界 | 1 | 231.0 | Ⅰ | CFXF5 | 采伐修复 | 2026年 | 天然 | 公益林 | 马尾松 | 5马尾松3阔叶树2杉木 | 95 | 0.80 | 中龄林 | 11.8 | 8.9 | 5.9 | 1363 | 间伐 | 37.9 | 19.2 | 59 | 38 | 0.60 | 13.7 | 10 | 36 | 1.13 | 261.68 | 130.84 | 26 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 7623 | 大叶榉树 | 4574 | 鹅掌楸 | 1525 | 木荷 | 1524 |  |  | 1386.0 | 69 | 104.0 | 959.6 |  |  |
| 214 | 桑植县 | 凉水口镇 | 和谐村 | 三里界 | 2 | 269.0 | Ⅰ | CFXF5 | 采伐修复 | 2026年 | 天然 | 公益林 | 马尾松 | 5马尾松3阔叶树2杉木 | 101 | 0.80 | 中龄林 | 10.0 | 8.5 | 4.4 | 1184 | 间伐 | 37.6 | 15.1 | 63 | 36 | 0.60 | 11.7 | 9.3 | 38 | 0.66 | 178.72 | 89.36 | 25 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 8877 | 大叶榉树 | 5326 | 鹅掌楸 | 1775 | 木荷 | 1776 |  |  | 1614.0 | 81 | 121.1 | 1117.4 |  |  |
| 221 | 桑植县 | 凉水口镇 | 利溪坪村 | 三里界 | 9 | 274.0 | Ⅰ | CFXF5 | 采伐修复 | 2026年 | 天然 | 公益林 | 马尾松 | 5马尾松3阔叶树2杉木 | 95 | 0.80 | 中龄林 | 9.8 | 8.2 | 4.1 | 1123 | 间伐 | 38.9 | 14.4 | 58 | 35 | 0.60 | 11.2 | 9.2 | 37 | 0.59 | 161.77 | 80.89 | 25 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 9042 | 大叶榉树 | 5425 | 鹅掌楸 | 1808 | 木荷 | 1809 |  |  | 1644.0 | 82 | 123.3 | 1138.2 | 860 |  |
| 222 | 桑植县 | 凉水口镇 | 利溪坪村 | 三里界 | 10 | 226.0 | Ⅰ | CFXF5 | 采伐修复 | 2026年 | 天然 | 公益林 | 马尾松 | 5马尾松3阔叶树2杉木 | 93 | 0.80 | 中龄林 | 9.3 | 7.4 | 3.3 | 746 | 间伐 | 39.8 | 15.9 | 56 | 30 | 0.60 | 11.2 | 8.4 | 37 | 0.52 | 118.58 | 59.29 | 23 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 7458 | 大叶榉树 | 4475 | 鹅掌楸 | 1492 | 木荷 | 1491 |  |  | 1356.0 | 68 | 101.7 | 938.8 | 630 |  |
| 223 | 桑植县 | 凉水口镇 | 利溪坪村 | 三里界 | 11 | 249.0 | Ⅰ | CFXF5 | 采伐修复 | 2026年 | 天然 | 公益林 | 马尾松 | 5马尾松3阔叶树2杉木 | 100 | 0.80 | 中龄林 | 10.2 | 8.0 | 3.9 | 971 | 间伐 | 34.0 | 9.3 | 66 | 39 | 0.65 | 11.6 | 8.9 | 34 | 0.36 | 90.31 | 45.16 | 26 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 8217 | 大叶榉树 | 4930 | 鹅掌楸 | 1643 | 木荷 | 1644 |  |  | 1494.0 | 75 | 112.1 | 1034.3 | 1620 |  |
| 224 | 桑植县 | 凉水口镇 | 利溪坪村 | 三里界 | 12 | 250.0 | Ⅰ | CFXF5 | 采伐修复 | 2026年 | 天然 | 公益林 | 马尾松 | 5马尾松3阔叶树2杉木 | 91 | 0.80 | 中龄林 | 10.8 | 7.8 | 4.6 | 1150 | 间伐 | 35.2 | 8.7 | 59 | 34 | 0.60 | 12.2 | 8.4 | 32 | 0.4 | 100.05 | 50.03 | 25 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 8250 | 大叶榉树 | 4950 | 鹅掌楸 | 1650 | 木荷 | 1650 |  |  | 1500.0 | 75 | 112.5 | 1038.5 |  |  |
| 230 | 桑植县 | 廖家村镇 | 冲天溪村 | 刘同弯 | 1 | 302.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐修复 | 2026年 | 天然 | 商品林 | 马尾松 | 5马尾松3阔叶树2杉木 | 94 | 0.70 | 中龄林 | 12.0 | 8.8 | 6.6 | 1993 | 间伐 | 30.9 | 10.3 | 65 | 31 | 0.55 | 13.3 | 9.5 | 29 | 0.68 | 205.3 | 102.65 | 24 | 穴状整地 | 32 | 6:2:2 | 10630 | 大叶榉树 | 6378 | 鹅掌楸 | 2126 | 木荷 | 2126 |  |  | 1932.8 | 91 | 145.0 | 1411.7 | 890 |  |
| 235 | 桑植县 | 廖家村镇 | 团结村 | 大弯 | 6 | 300.0 | Ⅰ | CFXF5 | 采伐修复 | 2026年 | 天然 | 公益林 | 马尾松 | 5马尾松3阔叶树2杉木 | 99 | 0.80 | 中龄林 | 11.6 | 8.6 | 5.4 | 1620 | 间伐 | 32.3 | 9.8 | 67 | 37 | 0.65 | 12.9 | 9.5 | 32 | 0.53 | 158.76 | 79.38 | 26 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 9900 | 大叶榉树 | 5940 | 鹅掌楸 | 1980 | 木荷 | 1980 |  |  | 1800.0 | 90 | 135.0 | 1246.2 | 470 |  |
| 282 | 桑植县 | 龙潭坪镇 | 红军村 | 曹家屋场 | 12 | 253.0 | Ⅲ | CFXF1 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 杉木 | 7杉木2阔叶树1马尾松 | 97 | 0.80 | 中龄林 | 9.9 | 7.7 | 4.1 | 1037 | 间伐 | 39.2 | 14.2 | 59 | 29 | 0.60 | 11.6 | 8.7 | 38 | 0.58 | 147.3 | 73.65 | 23 | 穴状整地 | 31 | 6:2:2 | 8627 | 大叶榉树 | 5176 | 鹅掌楸 | 1725 | 木荷 | 1726 |  |  | 1568.6 | 76 | 117.6 | 1060.6 |  |  |
| 283 | 桑植县 | 龙潭坪镇 | 红军村 | 周家湾 | 13 | 219.0 | Ⅲ | CFXF1 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 杉木 | 5杉木4阔叶树1马尾松 | 100 | 0.70 | 中龄林 | 11.3 | 9.0 | 6.3 | 1380 | 间伐 | 30.0 | 11.8 | 70 | 42 | 0.55 | 12.8 | 9.6 | 30 | 0.74 | 162.8 | 81.4 | 27 | 穴状整地 | 32 | 6:2:2 | 7709 | 大叶榉树 | 4625 | 鹅掌楸 | 1542 | 木荷 | 1542 |  |  | 1401.6 | 66 | 105.1 | 925.1 |  |  |
| 284 | 桑植县 | 龙潭坪镇 | 红军村 | 周家湾 | 14 | 221.0 | Ⅲ | CFXF1 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 杉木 | 6杉木3阔叶树1马尾松 | 91 | 0.70 | 中龄林 | 9.8 | 7.8 | 3.7 | 818 | 间伐 | 36.3 | 14.1 | 58 | 37 | 0.50 | 11.7 | 8.4 | 33 | 0.52 | 115.3 | 57.65 | 26 | 穴状整地 | 33 | 6:2:2 | 8022 | 大叶榉树 | 4813 | 青冈 | 1604 | 银杏 | 1605 |  |  | 1458.6 | 66 | 109.4 | 940.6 | 2404 |  |
| 285 | 桑植县 | 龙潭坪镇 | 红军村 | 土坡坑 | 15 | 281.0 | Ⅲ | CFXF1 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 杉木 | 8杉木1阔叶树1马尾松 | 101 | 0.70 | 中龄林 | 10.7 | 10.3 | 6.1 | 1714 | 间伐 | 40.6 | 15.7 | 60 | 31 | 0.50 | 12.6 | 11.5 | 41 | 0.96 | 269.11 | 134.56 | 24 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 9273 | 大叶榉树 | 5564 | 青冈 | 1855 | 银杏 | 1854 |  |  | 1686.0 | 84 | 126.5 | 1169.0 | 1320 |  |
| 286 | 桑植县 | 龙潭坪镇 | 红军村 | 土坡坑 | 16 | 226.0 | Ⅲ | CFXF1 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 杉木 | 7杉木3阔叶树 | 95 | 0.70 | 中龄林 | 11.9 | 9.9 | 6.6 | 1492 | 间伐 | 31.6 | 10.3 | 65 | 32 | 0.55 | 13.3 | 10.9 | 30 | 0.68 | 153.63 | 76.82 | 24 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 7458 | 大叶榉树 | 4475 | 青冈 | 1492 | 银杏 | 1491 |  |  | 1356.0 | 68 | 101.7 | 940.2 |  |  |
| 287 | 桑植县 | 龙潭坪镇 | 红军村 | 彭家弯 | 17 | 301.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐修复 | 2026年 | 天然 | 商品林 | 马尾松 | 5马尾松3阔叶树2杉木 | 98 | 0.70 | 中龄林 | 11.3 | 7.9 | 4.8 | 1445 | 间伐 | 35.7 | 13.2 | 63 | 33 | 0.50 | 12.9 | 8.4 | 35 | 0.63 | 190.71 | 95.36 | 24 | 穴状整地 | 33 | 6:2:2 | 10926 | 大叶榉树 | 6556 | 鹅掌楸 | 2185 | 木荷 | 2185 |  |  | 1986.6 | 90 | 149.0 | 1416.7 | 950 |  |
| 288 | 桑植县 | 龙潭坪镇 | 洪家峪村 | 后峪 | 18 | 301.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐修复 | 2026年 | 天然 | 商品林 | 马尾松 | 6马尾松3阔叶树1杉木 | 101 | 0.70 | 中龄林 | 11.3 | 7.4 | 4.9 | 1475 | 间伐 | 37.6 | 15.4 | 63 | 39 | 0.50 | 13.1 | 8 | 38 | 0.75 | 227.13 | 113.57 | 26 | 穴状整地 | 32 | 6:2:2 | 10595 | 大叶榉树 | 6357 | 鹅掌楸 | 2119 | 木荷 | 2119 |  |  | 1926.4 | 90 | 144.5 | 1407.0 |  |  |
| 295 | 桑植县 | 龙潭坪镇 | 四方溪村 | 十桶水 | 25 | 262.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 马尾松 | 6马尾松2杉木2阔叶树 | 97 | 0.70 | 中龄林 | 9.0 | 10.0 | 6.1 | 1598 | 间伐 | 33.0 | 11.3 | 65 | 31 | 0.55 | 10.5 | 11.1 | 32 | 0.69 | 180.6 | 90.3 | 24 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 8646 | 大叶榉树 | 5188 | 鹅掌楸 | 1729 | 木荷 | 1729 |  |  | 1572.0 | 79 | 117.9 | 1208.1 |  |  |
| 296 | 桑植县 | 龙潭坪镇 | 四方溪村 | 十桶水 | 26 | 201.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 马尾松 | 6马尾松2阔叶树2柏木 | 94 | 0.70 | 中龄林 | 9.0 | 11.0 | 6.5 | 1307 | 间伐 | 39.4 | 16.7 | 57 | 30 | 0.50 | 10.6 | 12.1 | 37 | 1.09 | 218.19 | 109.1 | 23 | 穴状整地 | 33 | 6:2:2 | 7296 | 大叶榉树 | 4378 | 鹅掌楸 | 1459 | 木荷 | 1459 |  |  | 1326.6 | 60 | 99.5 | 946.0 |  |  |
| 297 | 桑植县 | 龙潭坪镇 | 四方溪村 | 彭家湾 | 27 | 303.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 马尾松 | 6马尾松2阔叶树1杉木1柏木 | 105 | 0.75 | 中龄林 | 10.0 | 12.4 | 7.5 | 2273 | 间伐 | 34.3 | 14.4 | 69 | 36 | 0.60 | 11.5 | 13.4 | 36 | 1.08 | 327.24 | 163.62 | 25 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 9999 | 大叶榉树 | 5999 | 鹅掌楸 | 2000 | 木荷 | 2000 |  |  | 1818.0 | 91 | 136.4 | 1397.2 |  |  |
| 298 | 桑植县 | 龙潭坪镇 | 四方溪村 | 狗牙溪 | 28 | 212.0 | Ⅰ | CFXF5 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 公益林 | 马尾松 | 5马尾松3阔叶树1杉木1柏木 | 98 | 0.80 | 中龄林 | 10.1 | 7.7 | 4.2 | 890 | 间伐 | 36.7 | 11.4 | 62 | 33 | 0.60 | 12 | 8.7 | 36 | 0.48 | 101.51 | 50.76 | 24 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 6996 | 大叶榉树 | 4198 | 青冈 | 1399 | 银杏 | 1399 |  |  | 1272.0 | 64 | 95.4 | 880.6 |  |  |
| 299 | 桑植县 | 龙潭坪镇 | 四方溪村 | 狗牙溪 | 29 | 288.0 | Ⅰ | CFXF5 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 公益林 | 马尾松 | 5马尾松4阔叶树1杉木 | 107 | 0.80 | 中龄林 | 12.1 | 10.2 | 7.2 | 2074 | 间伐 | 40.2 | 16.5 | 64 | 34 | 0.60 | 14.2 | 11.4 | 43 | 1.19 | 342.14 | 171.07 | 25 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 9504 | 大叶榉树 | 5702 | 青冈 | 1901 | 银杏 | 1901 |  |  | 1728.0 | 86 | 129.6 | 1196.4 |  |  |
| 338 | 桑植县 | 桥自湾镇 | 龙潭村 | 大山界 | 6 | 249.0 | Ⅲ | CFXF5 | 采伐修复 | 2026年 | 天然 | 公益林 | 马尾松 | 5马尾松3阔叶树2杉木 | 103 | 0.80 | 中龄林 | 12.6 | 9.3 | 7.8 | 1942 | 间伐 | 36.9 | 12.9 | 65 | 35 | 0.60 | 14.3 | 10.1 | 38 | 1.01 | 250.54 | 125.27 | 25 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 8217 | 大叶榉树 | 4930 | 鹅掌楸 | 1643 | 木荷 | 1644 |  |  | 1494.0 | 75 | 112.1 | 1034.3 | 1260 |  |
| 339 | 桑植县 | 桥自湾镇 | 龙潭村 | 大山界 | 7 | 248.0 | Ⅰ | CFXF5 | 采伐修复 | 2026年 | 天然 | 公益林 | 马尾松 | 5马尾松4阔叶树1杉木 | 95 | 0.80 | 中龄林 | 12.6 | 9.7 | 7.7 | 1910 | 间伐 | 35.8 | 14.2 | 61 | 36 | 0.60 | 14.4 | 10.7 | 34 | 1.09 | 271.16 | 135.58 | 25 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 8184 | 大叶榉树 | 4910 | 鹅掌楸 | 1637 | 木荷 | 1637 |  |  | 1488.0 | 74 | 111.6 | 1030.2 | 1290 |  |
| 340 | 桑植县 | 桥自湾镇 | 龙潭村 | 大山界 | 8 | 251.0 | Ⅰ | CFXF5 | 采伐修复 | 2026年 | 天然 | 公益林 | 马尾松 | 6马尾松3阔叶树1杉木 | 99 | 0.80 | 中龄林 | 10.6 | 8.5 | 5.1 | 1280 | 间伐 | 32.3 | 12.2 | 67 | 34 | 0.65 | 12.1 | 9 | 32 | 0.62 | 156.17 | 78.09 | 25 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 8283 | 大叶榉树 | 4970 | 鹅掌楸 | 1657 | 木荷 | 1656 |  |  | 1506.0 | 75 | 113.0 | 1042.7 |  |  |
| 341 | 桑植县 | 桥自湾镇 | 龙潭村 | 大山界 | 9 | 252.0 | Ⅲ | CFXF5 | 采伐修复 | 2026年 | 天然 | 公益林 | 马尾松 | 4马尾松4阔叶树2杉木 | 93 | 0.80 | 中龄林 | 11.1 | 8.6 | 5.5 | 1386 | 间伐 | 36.6 | 13.6 | 59 | 34 | 0.60 | 13 | 9.7 | 34 | 0.75 | 188.5 | 94.25 | 25 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 8316 | 大叶榉树 | 4990 | 鹅掌楸 | 1663 | 木荷 | 1663 |  |  | 1512.0 | 76 | 113.4 | 1046.8 | 1040 |  |
| 342 | 桑植县 | 桥自湾镇 | 龙潭村 | 大山界 | 10 | 252.0 | Ⅰ | CFXF5 | 采伐修复 | 2026年 | 天然 | 公益林 | 马尾松 | 5马尾松4阔叶树1杉木 | 98 | 0.80 | 中龄林 | 12.7 | 9.5 | 7.2 | 1814 | 间伐 | 36.7 | 16.1 | 62 | 36 | 0.60 | 15 | 10.3 | 36 | 1.16 | 292.12 | 146.06 | 25 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 8316 | 大叶榉树 | 4990 | 鹅掌楸 | 1663 | 木荷 | 1663 |  |  | 1512.0 | 76 | 113.4 | 1046.8 | 670 |  |
| 343 | 桑植县 | 桥自湾镇 | 龙潭村 | 大山界 | 11 | 248.0 | Ⅰ | CFXF5 | 采伐修复 | 2026年 | 天然 | 公益林 | 马尾松 | 5马尾松3阔叶树2杉木 | 99 | 0.80 | 中龄林 | 12.9 | 8.7 | 6.7 | 1662 | 间伐 | 38.4 | 18.6 | 61 | 39 | 0.60 | 14.9 | 9.4 | 38 | 1.25 | 309.06 | 154.53 | 26 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 8184 | 大叶榉树 | 4910 | 鹅掌楸 | 1637 | 木荷 | 1637 |  |  | 1488.0 | 74 | 111.6 | 1030.2 |  |  |
| 347 | 桑植县 | 桥自湾镇 | 青龙村 | 铺垭 | 15 | 200.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐修复 | 2026年 | 天然 | 商品林 | 马尾松 | 5马尾松4杉木1阔叶树 | 68 | 0.65 | 中龄林 | 10.6 | 7.4 | 2.8 | 560 | 间伐 | 16.2 | 3.6 | 57 | 34 | 0.55 | 11.1 | 7.7 | 11 | 0.1 | 20.16 | 10.08 | 25 | 穴状整地 | 36 | 6:2:2 | 7920 | 大叶榉树 | 4752 | 鹅掌楸 | 1584 | 木荷 | 1584 |  |  | 1440.0 | 60 | 108.0 | 960.4 |  |  |
| 348 | 桑植县 | 桥自湾镇 | 青龙村 | 铺垭 | 16 | 200.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐修复 | 2026年 | 天然 | 商品林 | 马尾松 | 6马尾松3阔叶树1杉木 | 74 | 0.65 | 中龄林 | 10.2 | 8.6 | 3.2 | 640 | 间伐 | 23.0 | 6.3 | 57 | 37 | 0.55 | 11.3 | 9.2 | 17 | 0.2 | 40.32 | 20.16 | 26 | 穴状整地 | 38 | 6:2:2 | 8360 | 大叶榉树 | 5016 | 鹅掌楸 | 1672 | 木荷 | 1672 |  |  | 1520.0 | 60 | 114.0 | 973.1 |  |  |
| 349 | 桑植县 | 桥自湾镇 | 青龙村 | 铁厂垭 | 17 | 201.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐修复 | 2026年 | 天然 | 商品林 | 马尾松 | 6马尾松4阔叶树 | 95 | 0.70 | 中龄林 | 11.4 | 8.3 | 4.8 | 965 | 间伐 | 36.8 | 12.1 | 60 | 36 | 0.50 | 13.1 | 9.3 | 35 | 0.58 | 116.74 | 58.37 | 25 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 6633 | 大叶榉树 | 3980 | 青冈 | 1327 | 柏木 | 1326 |  |  | 1206.0 | 60 | 90.5 | 926.9 |  |  |
| 350 | 桑植县 | 桥自湾镇 | 青龙村 | 栗树弯 | 18 | 300.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐修复 | 2026年 | 天然 | 商品林 | 马尾松 | 5马尾松4阔叶树1杉木 | 100 | 0.70 | 中龄林 | 11.6 | 9.1 | 5.7 | 1710 | 间伐 | 32.0 | 9.4 | 68 | 34 | 0.55 | 12.9 | 10.1 | 32 | 0.54 | 160.74 | 80.37 | 25 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 9900 | 大叶榉树 | 5940 | 青冈 | 1980 | 柏木 | 1980 |  |  | 1800.0 | 90 | 135.0 | 1383.3 | 1250 |  |
| 351 | 桑植县 | 桥自湾镇 | 青龙村 | 铁厂垭 | 19 | 200.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐修复 | 2026年 | 天然 | 商品林 | 马尾松 | 5马尾松4阔叶树1杉木 | 93 | 0.70 | 中龄林 | 10.7 | 9.1 | 4.9 | 980 | 间伐 | 40.9 | 18.4 | 55 | 33 | 0.50 | 12.7 | 10 | 38 | 0.9 | 180.32 | 90.16 | 24 | 穴状整地 | 31 | 6:2:2 | 6820 | 大叶榉树 | 4092 | 青冈 | 1364 | 柏木 | 1364 |  |  | 1240.0 | 60 | 93.0 | 928.6 | 1550 |  |
| 389 | 桑植县 | 沙塔坪乡 | 大木塘村 | 下坪塔 | 3 | 300.0 | Ⅰ | CFXF5 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 公益林 | 马尾松 | 6马尾松2杉木2阔叶树 | 74 | 0.70 | 中龄林 | 10.4 | 8.8 | 3.7 | 1110 | 间伐 | 23.0 | 7.4 | 57 | 34 | 0.60 | 11.1 | 9.4 | 17 | 0.27 | 82.14 | 41.07 | 25 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 9900 | 大叶榉树 | 5940 | 鹅掌楸 | 1980 | 木荷 | 1980 |  |  | 1800.0 | 90 | 135.0 | 1246.2 |  |  |
| 403 | 桑植县 | 沙塔坪乡 | 冷水塔村 | 中里 | 17 | 253.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐修复 | 2026年 | 天然 | 商品林 | 马尾松 | 5马尾松3阔叶树2杉木 | 100 | 0.70 | 中龄林 | 10.5 | 8.7 | 4.7 | 1189 | 间伐 | 31.0 | 11.3 | 69 | 41 | 0.55 | 11.9 | 9.6 | 31 | 0.53 | 134.37 | 67.19 | 27 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 8349 | 鹅掌楸 | 5009 | 赤皮青冈 | 1670 | 银杏 | 1670 |  |  | 1518.0 | 76 | 113.9 | 1166.6 | 1140 |  |
| 404 | 桑植县 | 沙塔坪乡 | 冷水塔村 | 中里 | 18 | 280.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐修复 | 2026年 | 天然 | 商品林 | 马尾松 | 5马尾松4阔叶树1杉木 | 98 | 0.70 | 中龄林 | 12.0 | 9.1 | 6.6 | 1848 | 间伐 | 32.7 | 14.1 | 66 | 35 | 0.55 | 13.5 | 9.7 | 32 | 0.93 | 260.57 | 130.29 | 25 | 穴状整地 | 33 | 6:2:2 | 10164 | 鹅掌楸 | 6098 | 赤皮青冈 | 2033 | 银杏 | 2033 |  |  | 1848.0 | 84 | 138.6 | 1317.8 |  |  |
| 405 | 桑植县 | 沙塔坪乡 | 冷水塔村 | 窝子田 | 19 | 267.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐修复 | 2026年 | 天然 | 商品林 | 马尾松 | 4马尾松4阔叶树2杉木 | 94 | 0.70 | 中龄林 | 10.6 | 9.5 | 5.6 | 1495 | 间伐 | 35.1 | 13.2 | 61 | 38 | 0.50 | 12.1 | 10.6 | 33 | 0.74 | 197.37 | 98.69 | 26 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 8811 | 鹅掌楸 | 5287 | 赤皮青冈 | 1762 | 银杏 | 1762 |  |  | 1602.0 | 80 | 120.2 | 1231.1 | 1500 |  |
| 422 | 桑植县 | 上河溪乡 | 东风坪村 | 胡家界 | 8 | 278.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 马尾松 | 7马尾松3阔叶树 | 94 | 0.70 | 中龄林 | 10.4 | 9.0 | 4.4 | 1223 | 间伐 | 39.4 | 19.5 | 57 | 34 | 0.50 | 12.3 | 10.2 | 37 | 0.86 | 238.52 | 119.26 | 25 | 穴状整地 | 31 | 6:2:2 | 9480 | 大叶榉树 | 5688 | 鹅掌楸 | 1896 | 黄柏 | 1896 |  |  | 1723.6 | 83 | 129.3 | 1290.8 | 1160 |  |
| 423 | 桑植县 | 上河溪乡 | 东风坪村 | 胡家界 | 9 | 276.0 | Ⅲ | CFXF4 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 马尾松 | 6马尾松4阔叶树 | 101 | 0.70 | 中龄林 | 10.3 | 8.7 | 4.5 | 1242 | 间伐 | 37.6 | 16.6 | 63 | 38 | 0.50 | 11.8 | 9.9 | 38 | 0.75 | 206.17 | 103.09 | 26 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 9108 | 大叶榉树 | 5465 | 鹅掌楸 | 1822 | 黄柏 | 1821 |  |  | 1656.0 | 83 | 124.2 | 1272.7 |  |  |
| 424 | 桑植县 | 上河溪乡 | 东风坪村 | 陈家屋后 | 10 | 150.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 马尾松 | 7马尾松2阔叶树1杉木 | 85 | 0.75 | 中龄林 | 14.3 | 12.5 | 11.0 | 1650 | 间伐 | 27.1 | 10.0 | 62 | 31 | 0.60 | 16.1 | 13 | 23 | 1.1 | 165 | 82.5 | 24 | 穴状整地 | 35 | 6:2:2 | 5775 | 大叶榉树 | 3465 | 鹅掌楸 | 1155 | 木荷 | 1155 |  |  | 1050.0 | 45 | 78.8 | 715.6 |  |  |
| 426 | 桑植县 | 上河溪乡 | 黄金塔村 | 谷家湾 | 12 | 301.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐修复 | 2026年 | 天然 | 商品林 | 马尾松 | 6马尾松2杉木2阔叶树 | 104 | 0.70 | 中龄林 | 9.5 | 10.2 | 4.9 | 1475 | 间伐 | 40.4 | 18.0 | 62 | 36 | 0.50 | 11.3 | 11.4 | 42 | 0.88 | 265.48 | 132.74 | 25 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 9933 | 大叶榉树 | 5960 | 鹅掌楸 | 1987 | 黄柏 | 1986 |  |  | 1806.0 | 90 | 135.5 | 1388.0 | 930 |  |
| 427 | 桑植县 | 上河溪乡 | 上河溪村 | 棒竹溪 | 13 | 140.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 马尾松 | 7马尾松2杉木1阔叶树 | 106 | 0.75 | 中龄林 | 10.9 | 10.7 | 7.1 | 994 | 间伐 | 41.5 | 18.7 | 62 | 33 | 0.55 | 12.9 | 11.7 | 44 | 1.33 | 185.88 | 92.94 | 24 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 4620 | 大叶榉树 | 2772 | 鹅掌楸 | 924 | 黄柏 | 924 |  |  | 840.0 | 42 | 63.0 | 645.6 |  |  |
| 428 | 桑植县 | 上河溪乡 | 上河溪村 | 棒竹溪 | 14 | 196.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 马尾松 | 7马尾松2杉木1阔叶树 | 104 | 0.70 | 中龄林 | 10.8 | 9.7 | 6.3 | 1235 | 间伐 | 34.6 | 12.2 | 68 | 41 | 0.55 | 12.3 | 10.3 | 36 | 0.77 | 150.65 | 75.33 | 27 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 6468 | 大叶榉树 | 3881 | 鹅掌楸 | 1294 | 黄柏 | 1293 |  |  | 1176.0 | 59 | 88.2 | 903.8 | 1580 |  |
| 432 | 桑植县 | 上河溪乡 | 狮子山村 | 棒竹溪 | 18 | 166.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 马尾松 | 7马尾松2杉木1阔叶树 | 105 | 0.75 | 中龄林 | 11.9 | 9.8 | 7.9 | 1311 | 间伐 | 41.0 | 15.9 | 62 | 32 | 0.55 | 14.4 | 11.2 | 43 | 1.26 | 208.51 | 104.26 | 24 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 5478 | 大叶榉树 | 3287 | 鹅掌楸 | 1096 | 黄柏 | 1095 |  |  | 996.0 | 50 | 74.7 | 765.5 |  |  |
| 433 | 桑植县 | 上河溪乡 | 狮子山村 | 梁山寨 | 19 | 220.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 马尾松 | 6马尾松3阔叶树1杉木 | 85 | 0.70 | 中龄林 | 9.7 | 9.1 | 4.2 | 924 | 间伐 | 36.5 | 17.2 | 54 | 35 | 0.50 | 11.4 | 10.1 | 31 | 0.72 | 158.93 | 79.47 | 25 | 穴状整地 | 33 | 6:2:2 | 7986 | 大叶榉树 | 4792 | 鹅掌楸 | 1597 | 黄柏 | 1597 |  |  | 1452.0 | 66 | 108.9 | 1035.5 |  |  |
| 434 | 桑植县 | 上河溪乡 | 狮子山村 | 梁山寨 | 20 | 280.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 马尾松 | 6马尾松3阔叶树1杉木 | 91 | 0.70 | 中龄林 | 9.2 | 9.3 | 3.7 | 1036 | 间伐 | 36.3 | 13.6 | 58 | 29 | 0.50 | 10.8 | 10.5 | 33 | 0.5 | 140.9 | 70.45 | 23 | 穴状整地 | 32 | 6:2:2 | 9856 | 大叶榉树 | 5914 | 鹅掌楸 | 1971 | 黄柏 | 1971 |  |  | 1792.0 | 84 | 134.4 | 1308.9 |  |  |
| 435 | 桑植县 | 上河溪乡 | 熊家坪村 | 胡家界 | 21 | 296.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 马尾松 | 7马尾松3阔叶树 | 102 | 0.70 | 中龄林 | 11.0 | 8.9 | 4.8 | 1421 | 间伐 | 35.3 | 11.6 | 66 | 33 | 0.50 | 12.7 | 9.7 | 36 | 0.56 | 164.81 | 82.41 | 24 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 9768 | 大叶榉树 | 5861 | 鹅掌楸 | 1954 | 黄柏 | 1953 |  |  | 1776.0 | 89 | 133.2 | 1364.9 | 1320 |  |
| 438 | 桑植县 | 上河溪乡 | 杨竹溪村 | 黑湾 | 24 | 292.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐修复 | 2026年 | 天然 | 商品林 | 马尾松 | 7马尾松2杉木1阔叶树 | 103 | 0.70 | 中龄林 | 11.0 | 9.4 | 5.8 | 1694 | 间伐 | 36.9 | 12.4 | 65 | 38 | 0.50 | 12.5 | 10.5 | 38 | 0.72 | 210.01 | 105.01 | 26 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 9636 | 大叶榉树 | 5782 | 鹅掌楸 | 1927 | 黄柏 | 1927 |  |  | 1752.0 | 88 | 131.4 | 1346.5 | 1110 |  |
| 439 | 桑植县 | 上河溪乡 | 杨竹溪村 | 黑湾 | 25 | 108.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐修复 | 2026年 | 天然 | 商品林 | 马尾松 | 7马尾松2杉木1阔叶树 | 103 | 0.70 | 中龄林 | 10.7 | 9.3 | 5.2 | 562 | 间伐 | 39.8 | 13.9 | 62 | 39 | 0.50 | 12.9 | 10.3 | 41 | 0.72 | 78.06 | 39.03 | 26 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 3564 | 大叶榉树 | 2138 | 鹅掌楸 | 713 | 黄柏 | 713 |  |  | 648.0 | 32 | 48.6 | 498.0 |  |  |
| 452 | 桑植县 | 五道水镇 | 桑植坪村 | 皮家坡 | 10 | 234.0 | Ⅰ | CFXF5 | 采伐修复 | 2026年 | 天然 | 公益林 | 马尾松 | 6马尾松3阔叶树1杉木 | 100 | 0.80 | 中龄林 | 12.4 | 9.0 | 7.1 | 1661 | 间伐 | 30.0 | 9.7 | 70 | 33 | 0.65 | 14.3 | 9.8 | 30 | 0.69 | 161.16 | 80.58 | 24 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 7722 | 大叶榉树 | 4633 | 青冈 | 1544 | 柏木 | 1545 |  |  | 1404.0 | 70 | 105.3 | 972.0 |  |  |
| 453 | 桑植县 | 五道水镇 | 桑植坪村 | 佘家坪 | 11 | 266.0 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 杉木 | 4杉木2马尾松2阔叶树2柏木 | 90 | 0.65 | 中龄林 | 10.7 | 7.8 | 4.3 | 1144 | 间伐 | 26.7 | 9.0 | 66 | 40 | 0.50 | 11.8 | 8.3 | 24 | 0.39 | 102.94 | 51.47 | 27 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 8778 | 大叶榉树 | 5267 | 鹅掌楸 | 1756 | 木荷 | 1755 |  |  | 1596.0 | 80 | 119.7 | 1106.6 |  |  |

- 表1-6 主要技术措施

森林质量精准提升（退化林修复）技术措施表

| 措 施 类 型 | 林 分 | 适用条件 | 退化等级 | 具体修复模式类型 | 模式号 | 森林类别 | 林分建设目标 | 适宜立 地类型 号 | 主要技术措施 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采伐 | 修枝 | 林地及剩余物清理 | 整地施肥 | 补植（或更新造林） | 抚育管护 |
| 采 伐 修 复 | 杉 木 林 | （1）过密过 纯，林木生长受限，长势差。 （2）多代萌生杉木，林木生长衰退，无培育价值。 | 一般 | 杉木退化林采伐修复 | CFXF1 | 商品林 | 珍贵用材林 | Ⅰ 、Ⅱ、 Ⅲ 、Ⅳ | 伐除与目标树竞争激烈、生长不良或遭受病虫害严重的非目的树种，保留林下阔叶幼树幼苗。伐后林分郁闭度控制在 0.4以上，采伐蓄积强度控制在 30%以内，伐后平均胸径大于采伐前，林木分布均匀，无大面积林窗。 | 针对以培育大径材的目标树、补植及保留的珍贵树种进行修枝，保证林分通透、树形优美。 | 清理采伐剩余物以及有碍于苗木栽植和林木生长的藤蔓、灌木、有害生物等。 | 整地在造林前 1 个月完成，采用穴状整地（严禁全垦），穴规格50×50×40 厘米，每穴底施复合肥 0.20 千克作基肥。 | 以培育珍贵用材林为目标，优先选用珍贵乡土树种，每个小班补植树种一般不少于 3 种。江河源头及两岸补植木荷、青冈等深根水源涵养树种；石漠化区域增加黄柏等适应性强的珍贵树种。补植树种包括青冈、赤皮青冈、木荷、黄柏、大叶榉树、鹅掌楸、银杏、复羽叶栾树，补植密度为 30-34 株/亩。 | 造林当年 5-6 月、8-9月各抚育 1 次，清除1 米直径范围内的杂草杂灌、培蔸除萌、覆盖保墒，并加强林分管护。 |
|  |  |  |  |  | CFXF2 | 公益林 | 水保林、风景林 | Ⅰ 、Ⅱ、 Ⅲ 、Ⅳ | 伐除与目标树竞争激烈、生长不良或遭受病虫害严重的非目的树种，保留林下阔叶幼树幼苗。伐后林分郁闭度一般不低于0.6 ，采伐蓄积强度控制在20%以内，伐后平均胸径大于采伐前，确保生态功能和森林景观连续性。 | 针对目标树、补植及保留的珍贵树种进行修枝，保证林分通透、树形优美。 | 清理采伐剩余物以及有碍于苗木栽植和林木生长的藤蔓、灌木、有害生物等。 | 整地在造林前 1 个月完成，采用穴状整地（严禁全垦），穴规格50×50×40 厘米，每穴底施复合肥 0.20 千克作基肥。 | 以培育水保林、风景林为目标，优先选用珍贵乡土树种，每个小班补植树种一般不少于 3 种。江河两岸、源头及库区周边补植深根水源涵养阔叶树种；公路沿线搭配季相丰富树种。补植树种包括青冈、木荷、黄柏、南方红豆杉、大叶榉树、鹅掌楸、银杏、复羽叶栾树，补植密度为 30-40 株/亩。 | 造林当年 5-6 月、8-9月各抚育 1 次，清除1 米直径范围内的杂草杂灌、培蔸除萌、覆盖保墒，并加强林分管护。 |
|  | 柏 木 林 | 林 分 过 密 过纯，柏木以及其他混生树种生长受限，存在部分劣木、死木、濒死木。 |  | 柏木退化林采伐修复 | CFXF3 | 商品林 | 水保林 | Ⅰ 、Ⅱ | 伐除枯死木、濒死木及干扰木，保留健壮柏木与乡土阔叶树 种。伐后林分郁闭度一般不低于 0.6 ，采伐蓄积强度不超过 15%，平均胸径大于采伐前，确保生态功能和森林景观连续 性。 | 针对目标树、补植及保留的珍贵树种进行修枝，保证林分通透、树形优美。 | 清理采伐剩余物以及有碍于苗木栽植和林木生长的藤蔓、灌木、有害生物等。 | 整地在造林前 1 个月完成，采用穴状整地（严禁全垦），穴规格50×50×40 厘米，每穴底施复合肥 0.20 千克作基肥。 | 以培育水保林为目标，补植能与柏木共生的乡土阔叶树种，构建针阔混交林，提高生物多样性和水土保持能力。补植树种包括青冈、闽楠、 黄柏、大叶榉树，补植密度为 30-40 株/亩。 | 造林当年 5-6 月、8-9月各抚育 1 次，清除1 米直径范围内的杂草杂灌、培蔸除萌、覆盖保墒，并加强林分管护。 |
|  | 马 尾 松 林 | （1）马尾松纯林，密度过高、林层单一，林木竞争激烈、生长衰退。（2）发生松材线虫病害，需要清除部分受害 木、枯死木等。 | 一般 | 马尾松 退化林 采伐修 复 | CFXF4 | 商品林 | 珍贵用材林 | Ⅰ 、Ⅱ、 Ⅲ 、Ⅳ | 伐除竞争木、病虫害严重木及短寿命低价值树种，优先全面伐除松材线虫病疫木（含枯死木、濒死木、受害木），全株清理下山。保护林下阔叶幼树幼苗。伐后林分郁闭度控制在0.4 以上，采伐蓄积强度控制在30%以内，伐后平均胸径大于采伐前，林木分布均匀，无大面积林窗。 | 针对以培育大径材的目标树、补植及保留的珍贵树种进行修枝，保证林分通透、树形优美。 | 清理采伐剩余物以及有碍于苗木栽植和林木生长的藤蔓、灌木、有害生物等。若存在疫木，应重点清理病腐木、虫源木，降低病虫害传播风险。 | 整地在造林前 1 个月完成，采用穴状整地（严禁全垦），穴规格50×50×40 厘米，每穴底施复合肥 0.20 千克作基肥。 | 以培育珍贵用材林为目标，利用林窗及林下空间构建针阔混交林， 以乡土珍贵用材树种为 主，每个小班补植树种一般不少于 3 种。村庄、公路及景区周边增加彩叶树种；石漠化区域增加柏木、黄柏等。补植树种包括青冈、赤皮青冈、木荷、柏木、黄柏、大叶榉树、鹅掌楸、银杏、枫香、复羽叶栾树，补植密度为 30—40株/亩。 | 造林当年 5-6 月、8-9月各抚育 1 次，清除1 米直径范围内的杂草杂灌、培蔸除萌、覆盖保墒，并加强林分管护。 |
|  |  |  |  |  | CFXF5 | 公益林 | 水保林、风景林 | Ⅰ 、Ⅱ、 Ⅲ 、Ⅳ | 伐除竞争木、病虫害严重木及短寿命低价值树种，优先全面伐除松材线虫病疫木（含枯死木、濒死木、受害木），全株清理下山。保护林下阔叶幼树幼苗。伐后林分郁闭度一般不低于 0.6 ，采伐蓄积强度控制在20%以内，伐后平均胸径大于采伐前，确保生态功能和森林景观连续性。 | 针对目标树、补植及保留的珍贵树种进行修枝，保证林分通透、树形优美。 | 清理采伐剩余物以及有碍于苗木栽植和林木生长的藤蔓、灌木、有害生物等。若存在疫木，应重点清理病腐木、虫源木，降低病虫害传播风险。 | 整地在造林前 1 个月完成，采用穴状整地（严禁全垦），穴规格50×50×40 厘米，每穴底施复合肥 0.20 千克作基肥。 | 以培育水保林、风景林为目标，以乡土珍贵树种为主，每个小班补植树种一般不少于 3 种。公路、江河及水库周边增加水源涵养与彩叶树种；石漠化区域增加黄柏、柏木等耐瘠薄树种。补植树种包括青冈、赤皮青冈、木荷、柏木、黄柏、南方红豆杉、大叶榉树、鹅掌楸、银杏、枫香、复羽叶栾树，补植密度为 30-40 株/亩。 | 造林当年 5-6 月、8-9月各抚育 1 次，清除1 米直径范围内的杂草杂灌、培蔸除萌、覆盖保墒，并加强林分管护。 |

- （3）其他要求

- 投标人中标后应在中标区域乡镇（街道）内设立固定办公和居住场所，在实施过程中，要保证相对稳定的技术团队人员开展工作。同时，要接受采购方、监理方、中标区域内乡镇（街道）的工作指导和监督管理。

- 投标人中标后应积极组织相关技术力量对项目施工员进行岗前培训，考核后持证上岗，不定期安排技术人员进行跟踪指导，确保建设施工质量。

- 投标人中标后应积极主动与项目实施地林权所有人进行项目实施对接和充分沟通，确保施工环境和谐。

- 投标人中标后交货时向采购人提供本项目所供苗木的“三证一签一说明”（林草种子生产经营许可证、苗木检验证、植物检疫证书或产地检疫合格证、苗木标签、苗木使用说明，其中主要造林树种大叶榉还须具备林木良种证）。

- 投标人中标后严格按照审批的作业设计组织施工作业。按设计的主要技术措施开展作业，精心管理、科学施工，严格执行技术规范和施工规程，建立健全质量保障体系，实施全过程控制和质量验收，确保工程建设质量。

- 投标人中标后项目实施过程的采伐作业应合规合法，严格遵守以下要求：

- （1）严格按照省、市、县（区）各级相关规定进行采伐作业。

- （2）必须凭证采伐，做到生产有序有据，并严格按照作业设计的技术要求和采伐证规定的方式、数量、树种、地点、面积、期限等内容实施采伐。严禁随意变换伐块和突破伐块周界。

- （3）采伐作业结束后，及时报告县级林业主管部门，以便组织检查验收。

- （4）采伐作业时间以采伐证规定的采伐作业时间为准。

- 投标人中标后在作业道建设过程中应积极主动与项目实施地林权所有人进行实施对接和充分沟通，依法依规办理使用林地相关手续，方可施工建设。

- 投标人中标后应制定安全生产方案并严格执行。内容包括但不限于生产安全、环境保护、森林防火、极端天气与地质灾害安全防范等。施工单位在施工作业期间，建立施工人员保险金制度，保险金额不低于行业标准。

- 投标人中标后应加强对员工森林防火警示教育，提高森林防火意识，禁带火种进入林区，防止机具和油箱漏油。因作业造成火灾将承担法律责任。

- 投标人需根据本项目实际需求配置服务团队；拟任项目负责人在投标阶段不得有在建项目，投标人应提供项目负责人无在建项目网站查询截图，或出具无在建项目承诺函，否则在评审标准表中不计分。

- 落实国家九部委等关于以工代赈的要求，在取苗、林地清理、整地、栽植、抚育间伐、管护等用工环节，能够使用人工的，充分吸纳当地群众就近务工。劳务报酬占总资金的比例达30%以上。在资金支付时，提供劳务报酬花名册。

- 为依法保护农民工工资权益，发挥工资保证金在解决拖欠农民工工资问题中的重要作用，根据湖南省实施《工程建设领域农民工工资保证金规定》办法(湘人社规〔2022〕4号文件)，中标人将工资保证金按施工合同额的1.5%存储在桑植县人力资源和社会保障局，由桑植县人力资源和社会保障局按规定对该项资金进行监管。

- 为增强苗木适应性、提高苗木成活率，严格落实国务院办公厅“……订单育苗、就近育苗，避免长距离调运绿化苗木”、省政府办公厅“……订单育苗、就近育苗、就近栽植”、湖南省林业局的“……科学育苗、就近调苗”的相关规定，就近调配。

包2：

（1）采购内容：森林质量精准提升工程(退化林采伐修复）51400亩，新建作业道75.92千米。主要是采伐、修枝、林地及剩余物清理、整地、补植、施肥、抚育管护，改变林分树种结构，提高森林质量。涉及芙蓉桥白族乡、官地坪镇、洪家关乡、空壳树乡、澧源镇、利福塔镇、刘家坪白族乡、马合口白族乡、人潮溪镇、瑞塔铺镇、竹叶坪乡、走马坪白族乡等 12 个乡（镇），共60个村（居委会、林场）。

- （2）采购清单：

- 表1-2 材料、人工、配套工程汇总表

| 项目内容 |  | 单位 | 规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）退化林采伐修复 |  |  |  |
| 材料 | 苗木 | 株 | 1756929 |
|  | 其中：青冈 | 株 | 334443 |
|  | 赤皮青冈 | 株 | 39660 |
|  | 闽楠 | 株 | 18848 |
|  | 大叶榉树 | 株 | 933921 |
|  | 鹅掌楸 | 株 | 32483 |
|  | 复羽叶栾树 | 株 | 40612 |
|  | 银杏 | 株 | 99961 |
|  | 黄柏 | 株 | 173759 |
|  | 枫香 | 株 | 29191 |
|  | 木荷 | 株 | 23474 |
|  | 南方红豆杉 | 株 | 30577 |
|  | 肥料 | 吨 | 319.441 |
|  | 保水剂等 | 吨 | 23.96 |
| 人工 | 小计 | 工日 | 221110.9 |
|  | 采伐 | 工日 | 53770.41 |
|  | 修枝 | 工日 | 10421.39 |
|  | 林地及剩余物清理 | 工日 | 53989.32 |
|  | 整地挖穴 | 工日 | 31946.44 |
|  | 栽植或补植 | 工日 | 15966.28 |
|  | 施肥 | 工日 | 2932.46 |
|  | 抚育管护 | 工日 | 52084.60 |
| （二）配套工程 |  |  |  |
| 作业道 |  | 千米 | 75.918 |

- 表1-3 苗木质量表

| 序号 | 树种名称 | 苗龄 | 苗木类型 | 苗木等级 | 胸径/地径（cm） | 苗高（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大叶榉树 | 两年生 | 裸根苗 | Ⅰ | ≧ 1.0 | ≧ 1.2 |
| 2 | 青冈 | 两年生 | 容器苗 | Ⅰ | ≧0.8 | ≧0.8 |
| 3 | 柏木 | 两年生 | 容器苗 | Ⅰ | ≧0.8 | ≧0.8 |
| 4 | 银杏 | 两年生 | 裸根苗 | Ⅰ | ≧ 1.0 | ≧ 1.2 |
| 5 | 闽楠 | 两年生 | 容器苗 | Ⅰ | ≧0.8 | ≧0.8 |
| 6 | 赤皮青冈 | 两年生 | 容器苗 | Ⅰ | ≧0.8 | ≧0.8 |
| 7 | 复羽叶栾树 | 两年生 | 裸根苗 | Ⅰ | ≧ 1.0 | ≧ 1.2 |
| 8 | 黄柏 | 两年生 | 裸根苗 | Ⅰ | ≧ 1.0 | ≧ 1.0 |
| 9 | 鹅掌楸 | 两年生 | 裸根苗 | Ⅰ | ≧0.8 | ≧0.8 |
| 10 | 木荷 | 两年生 | 容器苗 | Ⅰ | ≧0.8 | ≧0.8 |
| 11 | 枫香 | 两年生 | 裸根苗 | Ⅰ | ≧ 1.0 | ≧ 1.0 |
| 12 | 南方红豆杉 | 两年生 | 容器苗 | Ⅰ | ≧0.8 | ≧0.8 |

- 注：苗木合格率 100% 。

- 表1-4 工程量清单

| 表E.1.1 工程项目清单汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：桑植县湘西北生物多样性保护与生态修复项目（二期） 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目内容 | 金额(元) |
| 1 | 分部分项工程项目 |  |
| 1.1 | 桑植县湘西北生物多样性保护与生态修复项目（二期） |  |
| 1.1.1 | 桑植县湘西北生物多样性保护与生态修复项目（二期）外半县 |  |
| 2 | 措施项目 |  |
| 2.1 | 其中：安全生产措施项目 |  |
| 3 | 其他项目 |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 |  |
| 4 | 增值税 |  |
|  | 合 计 |  |
| 注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。 |  |  |

| 表E.1.2 单位工程清单汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：桑植县湘西北生物多样性保护与生态修复项目（二期）外 标段：外半县 |  |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目内容 | 计费基础说明 | 费率 % | 金额（元） |
| 1 | 分部分项工程费 | 分部分项费用合计 |  |  |
| 1.1 | 分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费 |  |  |  |
| 1.1.1 | 人工费 |  |  |  |
| 1.1.2 | 材料费 |  |  |  |
| 1.1.2.1 | 其中：工程设备费 |  |  |  |
| 1.1.3 | 机械费 |  |  |  |
| 1.1.4 | 管理费 |  | 30.56 |  |
| 1.1.5 | 利润 |  | 25.50 |  |
| 1.2 | 分部分项工程项目清单列项的措施项目费 |  |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |  |
| 2.1 | 其中：安全生产措施项目费 |  | 6.20 |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 |  |  |  |
| 4 | 增值税 | 1+2+3-3.2 | 9.00 |  |
| 单位工程建安造价 |  | 1+2+3+4 |  |  |
| 注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。 |  |  |  |  |

| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：桑植县湘西北生物多样性保护与生态修复项目（二期）外 标段：外半县 |  |  |  |  |  | 第1页 共5页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| A1 |  | 外半县（商品林） |  |  |  |  |  |
| A1.1 |  | 苗木补植工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 050103001001 | 栽植乔木 大叶榉树 | 1.两年生裸根苗，苗高≥1.2米，地径≥1.0厘米 | 株 | 387210 |  |  |
| 2 | 050103001002 | 栽植乔木 鹅掌楸 | 1.两年生裸根苗，地径≧0.8 厘米，苗高≧0.8 米。 | 株 | 5706 |  |  |
| 3 | 050103001003 | 栽植乔木 青冈 | 1.两年生容器苗，地径≧0.8 厘米，苗高≧0.8 米。 | 株 | 108868 |  |  |
| 4 | 050103001004 | 栽植乔木 黄柏 | 1.两年生裸根苗，地径≧1.0 厘米，苗高≧1.0 米。 | 株 | 94402 |  |  |
| 5 | 050103001005 | 栽植乔木 木荷 | 1.两年生容器苗，地径≧0.8 厘米，苗高≧0.8 米。 | 株 | 1089 |  |  |
| 6 | 050103001006 | 栽植乔木 银杏 | 1.两年生裸根苗，地径≧1.0 厘米，苗高≧1.2 米。 | 株 | 32260 |  |  |
| 7 | 050102001001 | 移植乔木 复羽叶栾树 | 1.两年生裸根苗，地径≧1.0 厘米，苗高≧1.2 米。 | 株 | 12904 |  |  |
| 8 | 050103001009 | 栽植乔木 赤皮青冈 | 1.两年生容器苗，地径≧0.8 厘米，苗高≧0.8 米。 | 株 | 33720 |  |  |
| 9 | 050103001010 | 栽植乔木 闽楠 | 1.两年生容器苗，地径≧0.8 厘米，苗高≧0.8 米。 | 株 | 18848 |  |  |
| 10 | BC001001001 | 非示范点 采伐 | 1.根据林分状况采取疏伐的方式； 2.详细要求详见作业设计说明书； | 亩 | 20158 |  |  |
| 11 | 05B0032001 | 非示范点 修枝 | 1.修枝整形对象：珍贵树种、目标树； 2.详细要求详见作业设计说明书； | 亩 | 20158 |  |  |
| 12 | 050101002001 | 非示范点 林地及剩余物清理植被清理 | 1.林地清理：全面清除影响补植林木生长的藤蔓、灌木、有害生物等； 2.详细要求详见作业设计说明书； | 亩 | 20158 |  |  |
| 13 | BC004001001 | 非示范点 抚育管护 | 1.建设期当年对现有的阔叶幼树幼苗进行培蔸抚育； 2.建设期后每年抚育2次，抚育时间为每年的6月和9月； 3.详细要求详见作业设计说明书； | 亩 | 20158 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：桑植县湘西北生物多样性保护与生态修复项目（二期）外 标段：外半县 |  |  |  |  |  | 第2页 共5页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 14 | 05B0035001 | 非示范点 施肥 | 1.栽植前穴坑施底肥； 2.详细要求详见作业设计说明书； | 亩 | 20158 |  |  |
| A1.2 |  | 道路工程 |  |  |  |  |  |
| A1.2.1 |  | 道路工程 |  |  |  |  |  |
| 15 | 050101002002 | 路面清理 | 1.清理路面植物 运距5km内 | m2 | 111480.6 |  |  |
| 16 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.机械开挖普通土，不装车 | m3 | 28545.79 |  |  |
| 17 | 040201003001 | 路床(槽)整形 | 1.车行道路床整形碾压 | m2 | 111480.6 |  |  |
| 18 | 040201003002 | 土路肩 | 1.作业道有效路面两侧需设置路肩，路肩采用土路肩，路面一般高出地面 40 cm | m3 | 2770.124 |  |  |
| 19 | 040202010001 | 碎石 | 1.铺筑 10cm厚碎石层。 | m2 | 94589.6 |  |  |
| A1.3 |  | 示范点 |  |  |  |  |  |
| A1.3.1 |  | 苗木补植工程 |  |  |  |  |  |
| 20 | 050103001011 | 栽植乔木 大叶榉树 | 1.两年生裸根苗，苗高≥1.2米，地径≥1.0厘米 | 株 | 4414 |  |  |
| 21 | 050103001012 | 栽植乔木 青冈 | 1.两年生容器苗，地径≧0.8 厘米，苗高≧0.8 米。 | 株 | 1472 |  |  |
| 22 | 050103001013 | 栽植乔木 枫香 | 1.两年生裸根苗，地径≧1.0 厘米，苗高≧1.0 米。 | 株 | 1471 |  |  |
| 23 | BC001001002 | 示范点 采伐 | 1.根据林分状况采取疏伐的方式； 2.详细要求详见作业设计说明书； | 亩 | 209 |  |  |
| 24 | 05B0032002 | 示范点 修枝 | 1.修枝整形对象：珍贵树种、目标树； 2.详细要求详见作业设计说明书； | 亩 | 209 |  |  |
| 25 | 050101002003 | 示范点 林地及剩余物清理植被清理 | 1.林地清理：全面清除影响补植林木生长的藤蔓、灌木、有害生物等； 2.详细要求详见作业设计说明书； | 亩 | 209 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：桑植县湘西北生物多样性保护与生态修复项目（二期）外 标段：外半县 |  |  |  |  |  | 第3页 共5页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 26 | BC004001002 | 示范点 抚育管护 | 1.建设期当年对现有的阔叶幼树幼苗进行培蔸抚育； 2.建设期后每年抚育2次，抚育时间为每年的6月和9月； 3.详细要求详见作业设计说明书； | 亩 | 209 |  |  |
| 27 | 05B0035002 | 示范点 施肥 | 1.栽植前穴坑施底肥； 2.详细要求详见作业设计说明书； | 亩 | 209 |  |  |
| A2 |  | 外半县（公益林） |  |  |  |  |  |
| A2.1 |  | 苗木补植工程 |  |  |  |  |  |
| 28 | 050103001014 | 栽植乔木 大叶榉树 | 1.两年生裸根苗，苗高≥1.2米，地径≥1.0厘米 | 株 | 536397 |  |  |
| 29 | 050103001015 | 栽植乔木 鹅掌楸 | 1.两年生裸根苗，地径≧0.8 厘米，苗高≧0.8 米。 | 株 | 24810 |  |  |
| 30 | 050103001016 | 栽植乔木 青冈 | 1.两年生容器苗，地径≧0.8 厘米，苗高≧0.8 米。 | 株 | 222136 |  |  |
| 31 | 050103001017 | 栽植乔木 黄柏 | 1.两年生裸根苗，地径≧1.0 厘米，苗高≧1.0 米。 | 株 | 79357 |  |  |
| 32 | 050103001018 | 栽植乔木 木荷 | 1.两年生容器苗，地径≧0.8 厘米，苗高≧0.8 米。 | 株 | 22385 |  |  |
| 33 | 050103001019 | 栽植乔木 银杏 | 1.两年生裸根苗，地径≧1.0 厘米，苗高≧1.2 米。 | 株 | 67701 |  |  |
| 34 | 050102001002 | 移植乔木 复羽叶栾树 | 1.两年生裸根苗，地径≧1.0 厘米，苗高≧1.2 米。 | 株 | 27708 |  |  |
| 35 | 050103001020 | 栽植乔木 枫香 | 1.两年生裸根苗，地径≧1.0 厘米，苗高≧1.0 米。 | 株 | 27720 |  |  |
| 36 | 050103001021 | 栽植乔木 赤皮青冈 | 1.两年生容器苗，地径≧0.8 厘米，苗高≧0.8 米。 | 株 | 5940 |  |  |
| 37 | 050102001003 | 移植乔木 南方红豆杉 | 1.两年生容器苗，地径≧0.8 厘米，苗高≧0.8 米。 | 株 | 30577 |  |  |
| 38 | BC001001003 | 非示范点 采伐 | 1.根据林分状况采取疏伐的方式； 2.详细要求详见作业设计说明书； | 亩 | 30692 |  |  |
| 39 | 05B0032003 | 非示范点 修枝 | 1.修枝整形对象：珍贵树种、目标树； 2.详细要求详见作业设计说明书； | 亩 | 30692 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：桑植县湘西北生物多样性保护与生态修复项目（二期）外 标段：外半县 |  |  |  |  |  | 第4页 共5页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 40 | 050101002004 | 非示范点 林地及剩余物清理植被清理 | 1.林地清理：全面清除影响补植林木生长的藤蔓、灌木、有害生物等； 2.详细要求详见作业设计说明书； | 亩 | 30692 |  |  |
| 41 | BC004001003 | 非示范点 抚育管护 | 1.建设期当年对现有的阔叶幼树幼苗进行培蔸抚育； 2.建设期后每年抚育2次，抚育时间为每年的6月和9月； 3.详细要求详见作业设计说明书； | 亩 | 30692 |  |  |
| 42 | 05B0035003 | 非示范点 施肥 | 1.栽植前穴坑施底肥； 2.详细要求详见作业设计说明书； | 亩 | 30692 |  |  |
| A2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| A2.2 |  | 道路工程 |  |  |  |  |  |
| A2.2.1 |  | 道路工程 |  |  |  |  |  |
| 43 | 050101002005 | 路面清理 | 1.清理路面植物 运距5km内 | m2 | 139048.8 |  |  |
| 44 | 040101001002 | 挖一般土方 | 1.机械开挖普通土，不装车 | m3 | 35604.92 |  |  |
| 45 | 040201003003 | 路床(槽)整形 | 1.车行道路床整形碾压 | m2 | 139048.8 |  |  |
| 46 | 040201003004 | 土路肩 | 1.作业道有效路面两侧需设置路肩，路肩采用土路肩，路面一般高出地面 40 cm | m3 | 3455.152 |  |  |
| 47 | 040202010002 | 碎石 | 1.铺筑 10cm厚碎石层。 | m2 | 117980.8 |  |  |
| A2.3 |  | 示范点 |  |  |  |  |  |
| A2.3.1 |  | 苗木补植工程 |  |  |  |  |  |
| 48 | 050103001022 | 栽植乔木 大叶榉树 | 1.两年生裸根苗，苗高≥1.2米，地径≥1.0厘米 | 株 | 5900 |  |  |
| 49 | 050103001023 | 栽植乔木 鹅掌楸 | 1.两年生裸根苗，地径≧0.8 厘米，苗高≧0.8 米。 | 株 | 1967 |  |  |
| 50 | 050103001024 | 栽植乔木 青冈 | 1.两年生容器苗，地径≧0.8 厘米，苗高≧0.8 米。 | 株 | 1967 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：桑植县湘西北生物多样性保护与生态修复项目（二期）外 标段：外半县 |  |  |  |  |  | 第5页 共5页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 51 | BC001001004 | 示范点 采伐 | 1.根据林分状况采取疏伐的方式； 2.详细要求详见作业设计说明书； | 亩 | 298 |  |  |
| 52 | 05B0032004 | 示范点 修枝 | 1.修枝整形对象：珍贵树种、目标树； 2.详细要求详见作业设计说明书； | 亩 | 298 |  |  |
| 53 | 050101002006 | 示范点 林地及剩余物清理植被清理 | 1.林地清理：全面清除影响补植林木生长的藤蔓、灌木、有害生物等； 2.详细要求详见作业设计说明书； | 亩 | 298 |  |  |
| 54 | BC004001004 | 示范点 抚育管护 | 1.建设期当年对现有的阔叶幼树幼苗进行培蔸抚育； 2.建设期后每年抚育2次，抚育时间为每年的6月和9月； 3.详细要求详见作业设计说明书； | 亩 | 298 |  |  |
| 55 | 05B0035004 | 示范点施肥 | 1.栽植前穴坑施底肥； 2.详细要求详见作业设计说明书； | 亩 | 298 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 表E.2.1-2 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费） |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：桑植县湘西北生物多样性保护与生态修复项目（二期）外 标段：外半县 |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 表E.2.3 材料暂估单价及调整表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：桑植县湘西北生物多样性保护与生态修复项目（二期）外 标段：外半县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  | 确认 |  |  | 调整金额 (元) | 备注 |
|  |  |  |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  |  |
|  |  |  |  | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  | - |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |
| 注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表E.3.1 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：桑植县湘西北生物多样性保护与生态修复项目（二期）外 标段：外半县 |  |  |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
| 1 | 050406004001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施 |  |  |
| 2 | 050406003001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 |  |  |
| 3 | 050406002001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 |  |  |
| 4 | 050406001001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 |  |  |
| 5 | 050406005001 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。 |  |  |  |  |  |

| 表E.4.1 其他项目清单计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：桑植县湘西北生物多样性保护与生态修复项目（二期）外 标段：外半县 |  |  |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定） 金额（元） | 结算（确定） 金额（元） | 调整金额± （元） | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | 325000.00 |  |  | 详见本标准表E.4.2 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5 |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | — |

| 表E.4.2 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：桑植县湘西北生物多样性保护与生态修复项目（二期）外 标段：外半县 |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额 （元） | 确定金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注 |
| 1 | 不可预见费 |  |  | 325000.00 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  | - | - |  |  |  | - |
| 合 计 |  | - | - |  |  |  | - |
| 注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”， 并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 表E.4.3 专业工程暂估价明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：桑植县湘西北生物多样性保护与生态修复项目（二期）外 标段：外半县 |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | 确认金额（元） | 调整金额± (元) | 备注 |
|  |  | 含税价格 | 含税价格 |  |  |
|  |  | C1 | C2 | D=C2-C1 |  |
| 1 | 涵管及土沟 |  |  |  |  |
| 2 | 路面砂砾层 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  | — |
| 合 计 |  |  |  |  | — |
| 注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。 |  |  |  |  |  |

| 表E.4.4 计日工表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：桑植县湘西北生物多样性保护与生态修复项目（二期）外 标段：外半县 |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定 数量 | 实际 数量 | 综合单价 (元) | 合价(元) |  | 调整金额± （元） |
|  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |  |
|  |  |  |  |  |  | A1 | A2 | B=A2-A1 |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编 制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表E.4.5 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：桑植县湘西北生物多样性保护与生态修复项目（二期）外 标段：外半县 |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注 |
|  |  |  | A1 | B | C1 | A2 | C2 | D=C2-C1 |  |
| 1 | 发包人提供材料 |  |  |  |  |  |  |  | 详见本标准表G.1.1 |
| 2 | 专业分包工程 |  |  |  |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.3 |
| 3 | 直接发包的专业工程 |  |  |  |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.6 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | — | — |  | — |  |  | — |
| 注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务的，应分别填写“计算基础A1”“费率B” ，并计算填写“金额C1”，C1=A1×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C1”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A2”，并计算填写“结算金额C2” ，C2=A2×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C2”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 备注：若其他表中的数据与本工程量清单不一致时，以本工程量清单为准。

- 表1-5 小班设计及工程量统计表

| 序号 | 县 | 乡(镇) | 村(社区) | 小地名 | 小班号 | 面积 (亩) | 立地类型号 | 措施模式号 | 建设内容 | 计划年度 | 林分现状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采伐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 修枝株数(株/亩) | 整地方式 | 补植苗木(株、含10%损耗系数) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施肥量(千克) | 生根粉（克） | 保水剂(千克) | 用工(工日) | 基础 设施 | 是否为示范林小班 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 起源 | 森林类别 | 优势树种 | 树种组成 | 株数(株/亩) | 郁闭度 | 龄组 | 平均胸径(cm) | 平均树高(m) | 每亩蓄积量(m³) | 小班蓄积量(m³) | 采伐方式 | 株数强度(%) | 蓄积强度(%) | 保留木株数(株/亩) | 目标树株数(株/亩) | 保留郁闭度 | 伐后平均胸径(cm) | 伐后平均树高(m) | 采伐株数(株/亩) | 每亩采伐蓄积(m³) | 小班采伐蓄积(m³) | 采伐出材(m³/亩) |  |  | 补植密度(株/亩) | 混交比例 | 小计 | 树种1 | 需苗量 (株) | 树种2 | 需苗量 (株) | 树种3 | 需苗量 (株) | 树种4 | 需苗量 (株) |  |  |  |  | 作业道(米) |  |
| 62 | 桑植县 | 芙蓉桥白族乡 | 大庄坪村 | 天坑包 | 9 | 251.0 | Ⅱ | CFXF5 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 公益林 | 马尾松 | 7马尾松2阔叶树1柏木 | 119 | 0.80 | 中龄林 | 11.3 | 11.0 | 7.1 | 1782 | 间伐 | 37.8 | 18.0 | 74 | 45 | 0.60 | 13 | 12.3 | 45 | 1.28 | 320.78 | 160.39 | 28 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 8283 | 大叶榉树 | 4970 | 黄柏 | 1657 | 青冈 | 1656 |  |  | 1506.0 | 75 | 113.0 | 1042.7 | 2100 |  |
| 63 | 桑植县 | 芙蓉桥白族乡 | 大庄坪村 | 天坑包 | 10 | 209.0 | Ⅱ | CFXF5 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 公益林 | 马尾松 | 7马尾松2阔叶树1柏木 | 119 | 0.80 | 中龄林 | 11.6 | 10.9 | 7.7 | 1609 | 间伐 | 34.5 | 8.9 | 78 | 41 | 0.65 | 13.1 | 11.7 | 41 | 0.69 | 143.23 | 71.62 | 27 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 6897 | 大叶榉树 | 4138 | 黄柏 | 1379 | 青冈 | 1380 |  |  | 1254.0 | 63 | 94.1 | 868.2 |  |  |
| 64 | 桑植县 | 芙蓉桥白族乡 | 大庄坪村 | 清水源 | 11 | 256.0 | Ⅱ | CFXF5 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 公益林 | 马尾松 | 5马尾松3阔叶树2杉木 | 117 | 0.80 | 中龄林 | 13.1 | 9.7 | 9.5 | 2432 | 间伐 | 32.5 | 10.1 | 79 | 40 | 0.65 | 14.7 | 10.6 | 38 | 0.96 | 245.63 | 122.82 | 27 | 穴状整地 | 40 | 6:2:2 | 11264 | 大叶榉树 | 6758 | 青冈 | 2253 | 黄柏 | 2253 |  |  | 2048.0 | 77 | 153.6 | 1144.8 | 800 |  |
| 65 | 桑植县 | 芙蓉桥白族乡 | 大庄坪村 | 清水泉 | 12 | 237.0 | Ⅱ | CFXF5 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 公益林 | 马尾松 | 7马尾松2阔叶树1杉木 | 107 | 0.80 | 中龄林 | 15.9 | 8.9 | 12.6 | 2986 | 间伐 | 43.0 | 20.0 | 61 | 38 | 0.60 | 19 | 10.1 | 46 | 2.52 | 597.24 | 298.62 | 26 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 7821 | 大叶榉树 | 4693 | 青冈 | 1564 | 黄柏 | 1564 |  |  | 1422.0 | 71 | 106.7 | 984.5 |  |  |
| 66 | 桑植县 | 芙蓉桥白族乡 | 大庄坪村 | 清水泉 | 13 | 197.0 | Ⅰ | CFXF5 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 公益林 | 马尾松 | 7马尾松2阔叶树1杉木 | 115 | 0.80 | 中龄林 | 12.5 | 11.1 | 9.4 | 1852 | 间伐 | 35.7 | 13.0 | 74 | 35 | 0.60 | 14.7 | 12.3 | 41 | 1.22 | 240.73 | 120.37 | 25 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 6501 | 大叶榉树 | 3901 | 青冈 | 1300 | 黄柏 | 1300 |  |  | 1182.0 | 59 | 88.7 | 818.3 | 860 |  |
| 67 | 桑植县 | 芙蓉桥白族乡 | 大庄坪村 | 魏家湾 | 14 | 207.0 | Ⅳ | CFXF5 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 公益林 | 马尾松 | 5马尾松3阔叶树2杉木 | 107 | 0.80 | 中龄林 | 14.7 | 10.7 | 12.9 | 2670 | 间伐 | 35.5 | 14.6 | 69 | 39 | 0.60 | 16.9 | 12 | 38 | 1.88 | 389.86 | 194.93 | 26 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 6831 | 大叶榉树 | 4099 | 青冈 | 1366 | 黄柏 | 1366 |  |  | 1242.0 | 62 | 93.2 | 859.9 | 620 |  |
| 70 | 桑植县 | 芙蓉桥白族乡 | 梅家桥村 | 长峪 | 17 | 182.0 | Ⅰ | CFXF3 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 柏木 | 5柏木3马尾松2阔叶树 | 115 | 0.80 | 中龄林 | 14.0 | 11.3 | 11.3 | 2057 | 间伐 | 37.4 | 14.6 | 72 | 40 | 0.60 | 16 | 12.3 | 43 | 1.65 | 300.26 | 150.13 | 27 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 6006 | 大叶榉树 | 3604 | 青冈 | 1201 | 黄柏 | 1201 |  |  | 1092.0 | 55 | 81.9 | 702.8 |  |  |
| 71 | 桑植县 | 芙蓉桥白族乡 | 梅家桥村 | 长峪 | 18 | 230.0 | Ⅰ | CFXF3 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 柏木 | 5柏木4阔叶树1马尾松 | 108 | 0.80 | 中龄林 | 12.8 | 11.5 | 8.8 | 2024 | 间伐 | 38.9 | 14.9 | 66 | 34 | 0.60 | 14.7 | 12.8 | 42 | 1.31 | 301.58 | 150.79 | 25 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 7590 | 大叶榉树 | 4554 | 青冈 | 1518 | 黄柏 | 1518 |  |  | 1380.0 | 69 | 103.5 | 888.2 | 1360 |  |
| 81 | 桑植县 | 芙蓉桥白族乡 | 上坪村 | 七星包 | 28 | 227.0 | Ⅲ | CFXF1 | 采伐修复 | 2026年 | 天然 | 商品林 | 杉木 | 6杉木2马尾松2阔叶树 | 105 | 0.80 | 中龄林 | 14.3 | 10.0 | 11.8 | 2679 | 间伐 | 38.1 | 15.2 | 65 | 35 | 0.60 | 16.9 | 10.8 | 40 | 1.79 | 407.15 | 203.58 | 25 | 穴状整地 | 31 | 6:2:2 | 7741 | 大叶榉树 | 4645 | 青冈 | 1548 | 黄柏 | 1548 |  |  | 1407.4 | 68 | 105.6 | 951.6 |  |  |
| 82 | 桑植县 | 芙蓉桥白族乡 | 上坪村 | 七星包 | 29 | 173.0 | Ⅳ | CFXF1 | 采伐修复 | 2026年 | 天然 | 商品林 | 杉木 | 6杉木2马尾松2阔叶树 | 105 | 0.80 | 中龄林 | 12.4 | 9.7 | 8.3 | 1436 | 间伐 | 37.1 | 17.7 | 66 | 36 | 0.60 | 14.7 | 10.8 | 39 | 1.47 | 254.15 | 127.08 | 25 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 5709 | 大叶榉树 | 3425 | 青冈 | 1142 | 黄柏 | 1142 |  |  | 1038.0 | 52 | 77.9 | 719.7 | 1090 |  |
| 94 | 桑植县 | 芙蓉桥白族乡 | 银屋村 | 瓦屋坪 | 41 | 186.0 | Ⅱ | CFXF3 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 柏木 | 6柏木2阔叶树2马尾松 | 116 | 0.80 | 中龄林 | 12.4 | 8.8 | 8.0 | 1488 | 间伐 | 37.1 | 15.0 | 73 | 37 | 0.60 | 14.8 | 9.6 | 43 | 1.2 | 223.2 | 111.6 | 26 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 6138 | 大叶榉树 | 3683 | 青冈 | 1228 | 黄柏 | 1227 |  |  | 1116.0 | 56 | 83.7 | 718.3 |  |  |
| 95 | 桑植县 | 芙蓉桥白族乡 | 银屋村 | 瓦屋坪 | 42 | 216.0 | Ⅱ | CFXF3 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 柏木 | 6柏木2阔叶树2马尾松 | 119 | 0.80 | 中龄林 | 11.9 | 7.8 | 6.3 | 1361 | 间伐 | 39.5 | 15.0 | 72 | 37 | 0.60 | 14.4 | 8.5 | 47 | 0.95 | 204.12 | 102.06 | 26 | 穴状整地 | 40 | 6:2:2 | 9504 | 大叶榉树 | 5702 | 青冈 | 1901 | 黄柏 | 1901 |  |  | 1728.0 | 65 | 129.6 | 903.3 | 1290 |  |
| 96 | 桑植县 | 芙蓉桥白族乡 | 银屋村 | 岩墩坡 | 43 | 155.0 | Ⅱ | CFXF2 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 公益林 | 杉木 | 5杉木3马尾松2阔叶树 | 119 | 0.80 | 中龄林 | 12.4 | 8.7 | 7.9 | 1225 | 间伐 | 38.7 | 13.5 | 73 | 35 | 0.60 | 14.9 | 9.9 | 46 | 1.07 | 165.31 | 82.66 | 25 | 穴状整地 | 39 | 6:2:2 | 6650 | 大叶榉树 | 3990 | 鹅掌楸 | 1330 | 黄柏 | 1330 |  |  | 1209.0 | 47 | 90.7 | 673.5 |  |  |
| 97 | 桑植县 | 芙蓉桥白族乡 | 银屋村 | 岩墩坡 | 44 | 176.0 | Ⅱ | CFXF2 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 公益林 | 杉木 | 5杉木3马尾松2阔叶树 | 120 | 0.80 | 中龄林 | 13.9 | 7.6 | 9.4 | 1654 | 间伐 | 37.5 | 13.6 | 75 | 41 | 0.60 | 16.2 | 8.2 | 45 | 1.28 | 225 | 112.5 | 27 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 5808 | 大叶榉树 | 3485 | 鹅掌楸 | 1162 | 黄柏 | 1161 |  |  | 1056.0 | 53 | 79.2 | 714.1 |  |  |
| 115 | 桑植县 | 官地坪镇 | 长潭坪村 | 桐家山 | 18 | 227.0 | Ⅰ | CFXF5 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 公益林 | 马尾松 | 7马尾松2阔叶树1杉木 | 119 | 0.80 | 中龄林 | 10.7 | 10.4 | 7.6 | 1725 | 间伐 | 37.0 | 14.5 | 75 | 36 | 0.60 | 12.8 | 11.7 | 44 | 1.1 | 250.15 | 125.08 | 25 | 穴状整地 | 39 | 6:2:2 | 9738 | 大叶榉树 | 5843 | 青冈 | 1948 | 黄柏 | 1947 |  |  | 1770.6 | 68 | 132.8 | 1007.9 |  |  |
| 116 | 桑植县 | 官地坪镇 | 长潭坪村 | 桐家山 | 19 | 174.0 | Ⅱ | CFXF5 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 公益林 | 马尾松 | 7马尾松2阔叶树1杉木 | 122 | 0.80 | 中龄林 | 10.3 | 10.9 | 7.1 | 1235 | 间伐 | 40.2 | 18.6 | 73 | 41 | 0.60 | 12.1 | 12.2 | 49 | 1.32 | 229.78 | 114.89 | 27 | 穴状整地 | 39 | 6:2:2 | 7465 | 大叶榉树 | 4479 | 青冈 | 1493 | 黄柏 | 1493 |  |  | 1357.2 | 52 | 101.8 | 772.6 |  |  |
| 159 | 桑植县 | 洪家关白族乡 | 赶塔村 | 赶塔 | 8 | 300.0 | Ⅱ | CFXF5 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 公益林 | 马尾松 | 6马尾松2阔叶树2杉木 | 97 | 0.80 | 中龄林 | 12.0 | 10.4 | 7.2 | 2160 | 间伐 | 36.1 | 15.4 | 62 | 32 | 0.60 | 13.8 | 11.3 | 35 | 1.11 | 332.64 | 166.32 | 24 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 9900 | 大叶榉树 | 5940 | 青冈 | 1980 | 银杏 | 1980 |  |  | 1800.0 | 90 | 135.0 | 1246.2 | 710 |  |
| 160 | 桑植县 | 洪家关白族乡 | 赶塔村 | 赶塔 | 9 | 268.0 | Ⅰ | CFXF5 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 公益林 | 马尾松 | 6马尾松2阔叶树2杉木 | 110 | 0.75 | 中龄林 | 11.8 | 11.8 | 8.8 | 2358 | 间伐 | 33.6 | 14.4 | 73 | 42 | 0.60 | 13.7 | 13.1 | 37 | 1.27 | 339.61 | 169.81 | 27 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 8844 | 大叶榉树 | 5306 | 青冈 | 1769 | 银杏 | 1769 |  |  | 1608.0 | 80 | 120.6 | 1113.3 |  |  |
| 161 | 桑植县 | 洪家关白族乡 | 洪家关村 | 草园 | 10 | 209.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐修复 | 2026年 | 天然 | 商品林 | 马尾松 | 7马尾松3阔叶树 | 101 | 0.70 | 中龄林 | 11.9 | 8.8 | 6.0 | 1254 | 间伐 | 35.6 | 14.0 | 65 | 31 | 0.50 | 14 | 9.7 | 36 | 0.84 | 175.56 | 87.78 | 24 | 穴状整地 | 32 | 6:2:2 | 7357 | 大叶榉树 | 4414 | 枫香 | 1471 | 青冈 | 1472 |  |  | 1337.6 | 63 | 100.3 | 2089.4 |  | 是 |
| 162 | 桑植县 | 洪家关白族乡 | 洪家关村 | 东方山 | 11 | 162.0 | Ⅱ | CFXF5 | 采伐修复 | 2026年 | 天然 | 公益林 | 马尾松 | 5马尾松3杉木2阔叶树 | 94 | 0.80 | 中龄林 | 10.0 | 10.9 | 5.7 | 923 | 间伐 | 38.3 | 14.7 | 58 | 36 | 0.60 | 12 | 11.8 | 36 | 0.84 | 135.74 | 67.87 | 25 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 5346 | 大叶榉树 | 3208 | 青冈 | 1069 | 银杏 | 1069 |  |  | 972.0 | 49 | 72.9 | 672.9 |  |  |
| 166 | 桑植县 | 洪家关白族乡 | 花园村 | 东方山 | 15 | 161.0 | Ⅱ | CFXF4 | 采伐修复 | 2026年 | 天然 | 商品林 | 马尾松 | 5马尾松3杉木2阔叶树 | 95 | 0.70 | 中龄林 | 11.6 | 8.2 | 5.1 | 821 | 间伐 | 36.8 | 13.1 | 60 | 34 | 0.50 | 13.5 | 9.2 | 35 | 0.67 | 107.56 | 53.78 | 25 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 5313 | 大叶榉树 | 3188 | 青冈 | 1063 | 银杏 | 1062 |  |  | 966.0 | 48 | 72.5 | 742.4 | 1400 |  |
| 174 | 桑植县 | 洪家关白族乡 | 土南溪村 | 土南溪 | 23 | 100.0 | Ⅰ | CFXF5 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 公益林 | 马尾松 | 7马尾松3阔叶树 | 102 | 0.80 | 中龄林 | 12.4 | 8.6 | 5.7 | 570 | 间伐 | 38.2 | 16.5 | 63 | 31 | 0.60 | 14.8 | 9.3 | 39 | 0.94 | 94.05 | 47.03 | 24 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 3300 | 大叶榉树 | 1980 | 青冈 | 660 | 银杏 | 660 |  |  | 600.0 | 30 | 45.0 | 415.4 |  |  |
| 175 | 桑植县 | 洪家关白族乡 | 土南溪村 | 土南溪 | 24 | 197.0 | Ⅰ | CFXF5 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 公益林 | 马尾松 | 7马尾松3阔叶树 | 107 | 0.80 | 中龄林 | 12.3 | 11.3 | 8.6 | 1694 | 间伐 | 40.2 | 18.1 | 64 | 32 | 0.60 | 14.2 | 12.7 | 43 | 1.56 | 306.65 | 153.33 | 24 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 6501 | 大叶榉树 | 3901 | 青冈 | 1300 | 银杏 | 1300 |  |  | 1182.0 | 59 | 88.7 | 818.3 |  |  |
| 176 | 桑植县 | 洪家关白族乡 | 土南溪村 | 土南溪 | 25 | 300.0 | Ⅰ | CFXF5 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 公益林 | 马尾松 | 7马尾松3阔叶树 | 95 | 0.80 | 中龄林 | 10.8 | 9.7 | 5.3 | 1590 | 间伐 | 34.7 | 14.4 | 62 | 39 | 0.65 | 12.1 | 10.4 | 33 | 0.76 | 228.96 | 114.48 | 26 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 9900 | 大叶榉树 | 5940 | 青冈 | 1980 | 银杏 | 1980 |  |  | 1800.0 | 90 | 135.0 | 1246.2 |  |  |
| 177 | 桑植县 | 洪家关白族乡 | 土南溪村 | 土南溪 | 26 | 235.0 | Ⅰ | CFXF5 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 公益林 | 马尾松 | 7马尾松3阔叶树 | 90 | 0.80 | 中龄林 | 12.1 | 9.4 | 5.3 | 1246 | 间伐 | 31.1 | 14.0 | 62 | 33 | 0.65 | 13.9 | 10.1 | 28 | 0.74 | 174.37 | 87.19 | 24 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 7755 | 大叶榉树 | 4653 | 青冈 | 1551 | 银杏 | 1551 |  |  | 1410.0 | 71 | 105.8 | 976.2 |  |  |
| 184 | 桑植县 | 空壳树乡 | 虎形村 | 大界 | 5 | 260.0 | Ⅰ | CFXF5 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 公益林 | 马尾松 | 8马尾松2阔叶树 | 90 | 0.80 | 中龄林 | 12.3 | 12.2 | 8.4 | 2184 | 间伐 | 32.2 | 10.4 | 61 | 33 | 0.65 | 14.4 | 13.4 | 29 | 0.87 | 227.14 | 113.57 | 24 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 8580 | 大叶榉树 | 5148 | 青冈 | 1716 | 枫香 | 1716 |  |  | 1560.0 | 78 | 117.0 | 1080.0 |  |  |
| 185 | 桑植县 | 空壳树乡 | 虎形村 | 大界 | 6 | 240.0 | Ⅰ | CFXF5 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 公益林 | 马尾松 | 8马尾松2阔叶树 | 93 | 0.80 | 中龄林 | 13.1 | 8.2 | 6.2 | 1488 | 间伐 | 33.3 | 10.5 | 62 | 39 | 0.65 | 14.9 | 8.7 | 31 | 0.65 | 156.24 | 78.12 | 26 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 7920 | 大叶榉树 | 4752 | 青冈 | 1584 | 枫香 | 1584 |  |  | 1440.0 | 72 | 108.0 | 997.0 | 910 |  |
| 192 | 桑植县 | 澧源镇 | 罗家庄村 | 栗郎子 | 1 | 212.0 | Ⅱ | CFXF5 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 公益林 | 马尾松 | 5马尾松3阔叶树2杉木 | 119 | 0.80 | 中龄林 | 11.5 | 9.3 | 7.5 | 1590 | 间伐 | 33.6 | 11.9 | 79 | 48 | 0.65 | 13.5 | 10 | 40 | 0.89 | 189.21 | 94.61 | 29 | 穴状整地 | 40 | 6:2:2 | 9328 | 南方红豆杉 | 5597 | 大叶榉树 | 1866 | 青冈 | 1865 |  |  | 1696.0 | 64 | 127.2 | 948.1 |  |  |
| 198 | 桑植县 | 澧源镇 | 西界林场 | 柳家洛 | 7 | 177.0 | Ⅳ | CFXF5 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 公益林 | 马尾松 | 5马尾松3阔叶树2杉木 | 112 | 0.80 | 中龄林 | 12.0 | 8.5 | 6.8 | 1204 | 间伐 | 39.3 | 16.5 | 68 | 41 | 0.60 | 14.4 | 9.6 | 44 | 1.12 | 198.59 | 99.3 | 27 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 5841 | 南方红豆杉 | 3505 | 大叶榉树 | 1168 | 青冈 | 1168 |  |  | 1062.0 | 53 | 79.7 | 735.3 |  |  |
| 199 | 桑植县 | 澧源镇 | 西界林场 | 西界顶 | 8 | 111.0 | Ⅲ | CFXF5 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 公益林 | 马尾松 | 5马尾松3阔叶树2杉木 | 127 | 0.80 | 中龄林 | 13.7 | 10.9 | 13.5 | 1499 | 间伐 | 44.1 | 16.1 | 71 | 36 | 0.60 | 16.5 | 12 | 56 | 2.17 | 241.26 | 120.63 | 25 | 穴状整地 | 36 | 6:2:2 | 4396 | 南方红豆杉 | 2638 | 大叶榉树 | 879 | 青冈 | 879 |  |  | 799.2 | 33 | 59.9 | 482.3 |  |  |
| 202 | 桑植县 | 利福塔镇 | 白龙村 | 郭家台 | 3 | 180.0 | Ⅰ | CFXF5 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 公益林 | 马尾松 | 7马尾松2阔叶树1杉木 | 99 | 0.80 | 中龄林 | 13.1 | 11.6 | 9.3 | 1674 | 间伐 | 35.4 | 13.7 | 64 | 36 | 0.60 | 14.9 | 12.7 | 35 | 1.27 | 229.34 | 114.67 | 25 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 5940 | 大叶榉树 | 3564 | 鹅掌楸 | 1188 | 枫香 | 1188 |  |  | 1080.0 | 54 | 81.0 | 747.7 |  |  |
| 203 | 桑植县 | 利福塔镇 | 白龙村 | 后坪后坡 | 4 | 230.0 | Ⅰ | CFXF5 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 公益林 | 马尾松 | 7马尾松3阔叶树 | 103 | 0.80 | 中龄林 | 11.6 | 11.5 | 7.9 | 1817 | 间伐 | 37.9 | 13.2 | 64 | 38 | 0.60 | 13.6 | 12.5 | 39 | 1.04 | 239.84 | 119.92 | 26 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 7590 | 大叶榉树 | 4554 | 鹅掌楸 | 1518 | 木荷 | 1518 |  |  | 1380.0 | 69 | 103.5 | 955.4 |  |  |
| 204 | 桑植县 | 利福塔镇 | 白龙村 | 水库偏 | 5 | 270.0 | Ⅰ | CFXF5 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 公益林 | 马尾松 | 7马尾松3阔叶树 | 91 | 0.80 | 中龄林 | 12.3 | 9.5 | 6.0 | 1620 | 间伐 | 35.2 | 11.9 | 59 | 35 | 0.60 | 14.6 | 10.6 | 32 | 0.71 | 192.78 | 96.39 | 25 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 8910 | 大叶榉树 | 5346 | 鹅掌楸 | 1782 | 木荷 | 1782 |  |  | 1620.0 | 81 | 121.5 | 1121.6 | 490 |  |
| 205 | 桑植县 | 利福塔镇 | 白龙村 | 后坪后坡 | 6 | 270.0 | Ⅰ | CFXF5 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 公益林 | 马尾松 | 7马尾松3阔叶树 | 93 | 0.80 | 中龄林 | 11.4 | 8.2 | 5.3 | 1431 | 间伐 | 36.6 | 14.9 | 59 | 31 | 0.60 | 13.4 | 9.1 | 34 | 0.79 | 213.22 | 106.61 | 24 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 8910 | 大叶榉树 | 5346 | 鹅掌楸 | 1782 | 木荷 | 1782 |  |  | 1620.0 | 81 | 121.5 | 1121.6 | 630 |  |
| 206 | 桑植县 | 利福塔镇 | 白龙村 | 水库偏 | 7 | 223.0 | Ⅰ | CFXF5 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 公益林 | 马尾松 | 7马尾松3阔叶树 | 109 | 0.75 | 中龄林 | 11.7 | 11.0 | 7.6 | 1695 | 间伐 | 34.9 | 13.9 | 71 | 36 | 0.60 | 13.7 | 11.7 | 38 | 1.06 | 235.58 | 117.79 | 25 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 7359 | 大叶榉树 | 4415 | 鹅掌楸 | 1472 | 木荷 | 1472 |  |  | 1338.0 | 67 | 100.4 | 926.3 |  |  |
| 207 | 桑植县 | 利福塔镇 | 白龙村 | 茶厂 | 8 | 165.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 马尾松 | 8马尾松2杉木 | 98 | 0.70 | 中龄林 | 13.0 | 10.7 | 8.4 | 1386 | 间伐 | 33.7 | 15.1 | 65 | 39 | 0.55 | 15.1 | 11.8 | 33 | 1.27 | 209.29 | 104.65 | 26 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 5445 | 大叶榉树 | 3267 | 鹅掌楸 | 1089 | 木荷 | 1089 |  |  | 990.0 | 50 | 74.3 | 760.8 |  |  |
| 210 | 桑植县 | 利福塔镇 | 郭家台村 | 郭家台 | 11 | 110.0 | Ⅰ | CFXF5 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 公益林 | 马尾松 | 7马尾松2阔叶树1杉木 | 101 | 0.80 | 中龄林 | 14.1 | 9.0 | 9.2 | 1012 | 间伐 | 35.6 | 14.6 | 65 | 41 | 0.60 | 16.4 | 10 | 36 | 1.34 | 147.75 | 73.88 | 27 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 3630 | 大叶榉树 | 2178 | 鹅掌楸 | 726 | 枫香 | 726 |  |  | 660.0 | 33 | 49.5 | 456.9 |  |  |
| 211 | 桑植县 | 利福塔镇 | 郭家台村 | 郭家台 | 12 | 210.0 | Ⅰ | CFXF5 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 公益林 | 马尾松 | 7马尾松2阔叶树1杉木 | 108 | 0.80 | 中龄林 | 12.8 | 13.6 | 12.5 | 2625 | 间伐 | 33.3 | 10.9 | 72 | 37 | 0.65 | 14.6 | 15 | 36 | 1.36 | 286.13 | 143.07 | 26 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 6930 | 大叶榉树 | 4158 | 鹅掌楸 | 1386 | 枫香 | 1386 |  |  | 1260.0 | 63 | 94.5 | 872.3 | 880 |  |
| 243 | 桑植县 | 刘家坪白族乡 | 关溪涧村 | 俞家湾 | 8 | 188.0 | Ⅰ | CFXF3 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 柏木 | 7柏木2阔叶树1马尾松 | 129 | 0.80 | 中龄林 | 11.0 | 9.2 | 6.3 | 1184 | 间伐 | 34.1 | 13.7 | 85 | 38 | 0.65 | 13.1 | 10.1 | 44 | 0.86 | 162.26 | 81.13 | 26 | 穴状整地 | 34 | 6:2:2 | 7031 | 大叶榉树 | 4219 | 青冈 | 1406 | 黄柏 | 1406 |  |  | 1278.4 | 56 | 95.9 | 750.0 | 1040 |  |
| 244 | 桑植县 | 刘家坪白族乡 | 关溪涧村 | 俞家湾 | 9 | 196.0 | Ⅰ | CFXF3 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 柏木 | 7柏木2阔叶树1马尾松 | 129 | 0.80 | 中龄林 | 11.4 | 9.8 | 7.4 | 1450 | 间伐 | 34.9 | 13.9 | 84 | 41 | 0.65 | 13.4 | 11.1 | 45 | 1.03 | 201.61 | 100.81 | 27 | 穴状整地 | 35 | 6:2:2 | 7546 | 大叶榉树 | 4528 | 青冈 | 1509 | 黄柏 | 1509 |  |  | 1372.0 | 59 | 102.9 | 788.2 |  |  |
| 245 | 桑植县 | 刘家坪白族乡 | 关溪涧村 | 漆树湾 | 10 | 99.0 | Ⅱ | CFXF3 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 柏木 | 7柏木3阔叶树 | 117 | 0.80 | 中龄林 | 12.2 | 11.1 | 8.6 | 851 | 间伐 | 35.0 | 12.0 | 76 | 39 | 0.60 | 14.3 | 11.9 | 41 | 1.03 | 102.17 | 51.09 | 26 | 穴状整地 | 40 | 6:2:2 | 4356 | 大叶榉树 | 2614 | 闽楠 | 871 | 黄柏 | 871 |  |  | 792.0 | 30 | 59.4 | 414.0 | 680 |  |
| 246 | 桑植县 | 刘家坪白族乡 | 关溪涧村 | 俞家峪 | 11 | 263.0 | Ⅰ | CFXF3 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 柏木 | 6柏木3阔叶树1马尾松 | 121 | 0.80 | 中龄林 | 14.4 | 11.3 | 12.0 | 3156 | 间伐 | 38.8 | 15.0 | 74 | 32 | 0.60 | 17.1 | 12.5 | 47 | 1.8 | 473.4 | 236.7 | 24 | 穴状整地 | 38 | 6:2:2 | 10993 | 大叶榉树 | 6596 | 青冈 | 2199 | 黄柏 | 2198 |  |  | 1998.8 | 79 | 149.9 | 1082.9 |  |  |
| 247 | 桑植县 | 刘家坪白族乡 | 关溪涧村 | 俞家峪 | 12 | 232.0 | Ⅰ | CFXF3 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 柏木 | 6柏木3阔叶树1马尾松 | 119 | 0.80 | 中龄林 | 14.1 | 12.0 | 11.8 | 2738 | 间伐 | 37.8 | 11.0 | 74 | 42 | 0.60 | 16.8 | 13 | 45 | 1.3 | 301.14 | 150.57 | 27 | 穴状整地 | 39 | 6:2:2 | 9953 | 大叶榉树 | 5972 | 青冈 | 1991 | 黄柏 | 1990 |  |  | 1809.6 | 70 | 135.7 | 962.8 | 1140 |  |
| 248 | 桑植县 | 刘家坪白族乡 | 关溪涧村 | 油砸峪 | 13 | 204.0 | Ⅰ | CFXF3 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 柏木 | 6柏木4阔叶树 | 110 | 0.80 | 中龄林 | 13.8 | 9.6 | 9.5 | 1938 | 间伐 | 35.5 | 14.3 | 71 | 33 | 0.60 | 16.8 | 10.5 | 39 | 1.36 | 277.13 | 138.57 | 24 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 6732 | 大叶榉树 | 4039 | 青冈 | 1346 | 黄柏 | 1347 |  |  | 1224.0 | 61 | 91.8 | 787.7 |  |  |
| 263 | 桑植县 | 刘家坪白族乡 | 新阳村 | 漆树湾 | 28 | 290.0 | Ⅰ | CFXF3 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 柏木 | 7柏木3阔叶树 | 119 | 0.80 | 中龄林 | 12.9 | 10.5 | 10.3 | 2987 | 间伐 | 34.5 | 12.2 | 78 | 41 | 0.65 | 15 | 11.5 | 41 | 1.26 | 364.41 | 182.21 | 27 | 穴状整地 | 39 | 6:2:2 | 12441 | 大叶榉树 | 7465 | 闽楠 | 2488 | 黄柏 | 2488 |  |  | 2262.0 | 87 | 169.7 | 1203.4 |  |  |
| 264 | 桑植县 | 刘家坪白族乡 | 新阳村 | 李家湾 | 29 | 160.0 | Ⅰ | CFXF3 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 柏木 | 6柏木4阔叶树 | 112 | 0.80 | 中龄林 | 9.9 | 9.2 | 4.8 | 768 | 间伐 | 35.7 | 11.2 | 72 | 37 | 0.60 | 11.7 | 9.9 | 40 | 0.54 | 86.02 | 43.01 | 26 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 5280 | 大叶榉树 | 3168 | 闽楠 | 1056 | 黄柏 | 1056 |  |  | 960.0 | 48 | 72.0 | 617.9 | 770 |  |
| 265 | 桑植县 | 刘家坪白族乡 | 新阳村 | 李家湾 | 30 | 209.0 | Ⅰ | CFXF3 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 柏木 | 6柏木4阔叶树 | 105 | 0.75 | 中龄林 | 11.8 | 8.7 | 6.2 | 1296 | 间伐 | 36.2 | 9.5 | 67 | 36 | 0.55 | 14 | 9.5 | 38 | 0.59 | 123.1 | 61.55 | 25 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 6897 | 大叶榉树 | 4138 | 闽楠 | 1379 | 黄柏 | 1380 |  |  | 1254.0 | 63 | 94.1 | 807.0 |  |  |
| 266 | 桑植县 | 刘家坪白族乡 | 新阳村 | 油砸峪 | 31 | 268.0 | Ⅰ | CFXF3 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 柏木 | 6柏木4阔叶树 | 105 | 0.75 | 中龄林 | 11.3 | 10.6 | 6.7 | 1796 | 间伐 | 37.1 | 13.8 | 66 | 39 | 0.55 | 13.2 | 11.7 | 39 | 0.92 | 247.79 | 123.9 | 26 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 8844 | 大叶榉树 | 5306 | 青冈 | 1769 | 黄柏 | 1769 |  |  | 1608.0 | 80 | 120.6 | 1034.9 | 1260 |  |
| 269 | 桑植县 | 刘家坪白族乡 | 长征村 | 枇杷垭 | 34 | 262.0 | Ⅱ | CFXF2 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 公益林 | 杉木 | 5杉木5马尾松 | 122 | 0.85 | 中龄林 | 12.7 | 13.3 | 12.6 | 3301 | 间伐 | 45.1 | 20.4 | 67 | 40 | 0.60 | 15.4 | 14.9 | 55 | 2.57 | 673.44 | 336.72 | 27 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 8646 | 大叶榉树 | 5188 | 青冈 | 1729 | 木荷 | 1729 |  |  | 1572.0 | 79 | 117.9 | 1063.1 | 820 |  |
| 270 | 桑植县 | 刘家坪白族乡 | 长征村 | 枇杷垭 | 35 | 231.0 | Ⅱ | CFXF2 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 公益林 | 杉木 | 5杉木5马尾松 | 124 | 0.85 | 中龄林 | 13.7 | 13.3 | 14.9 | 3442 | 间伐 | 46.8 | 17.1 | 66 | 41 | 0.60 | 16.7 | 15.3 | 58 | 2.55 | 588.56 | 294.28 | 27 | 穴状整地 | 38 | 6:2:2 | 9656 | 大叶榉树 | 5794 | 青冈 | 1931 | 木荷 | 1931 |  |  | 1755.6 | 69 | 131.7 | 996.4 |  |  |
| 314 | 桑植县 | 马合口白族乡 | 刘家寺村 | 刘家界 | 3 | 254.0 | Ⅱ | CFXF5 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 公益林 | 马尾松 | 9马尾松1杉木 | 105 | 0.80 | 中龄林 | 15.3 | 9.1 | 12.8 | 3251 | 间伐 | 39.0 | 12.7 | 64 | 31 | 0.60 | 18.2 | 9.9 | 41 | 1.63 | 412.9 | 206.45 | 24 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 8382 | 大叶榉树 | 5029 | 青冈 | 1676 | 木荷 | 1677 |  |  | 1524.0 | 76 | 114.3 | 1055.1 | 1040 |  |
| 315 | 桑植县 | 马合口白族乡 | 刘家寺村 | 刘家界 | 4 | 248.0 | Ⅱ | CFXF5 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 公益林 | 马尾松 | 9马尾松1杉木 | 105 | 0.80 | 中龄林 | 15.9 | 10.3 | 14.4 | 3571 | 间伐 | 36.2 | 14.3 | 67 | 38 | 0.60 | 18.2 | 11.2 | 38 | 2.06 | 510.68 | 255.34 | 26 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 8184 | 大叶榉树 | 4910 | 青冈 | 1637 | 木荷 | 1637 |  |  | 1488.0 | 74 | 111.6 | 1030.2 |  |  |
| 316 | 桑植县 | 马合口白族乡 | 芦阳村 | 枇杷洞 | 5 | 99.0 | Ⅱ | CFXF4 | 采伐修复 | 2026年 | 天然 | 商品林 | 马尾松 | 5马尾松3阔叶树2杉木 | 101 | 0.70 | 中龄林 | 10.8 | 9.9 | 5.7 | 564 | 间伐 | 37.6 | 15.9 | 63 | 34 | 0.50 | 12.9 | 10.6 | 38 | 0.91 | 89.72 | 44.86 | 25 | 穴状整地 | 32 | 6:2:2 | 3485 | 大叶榉树 | 2091 | 青冈 | 697 | 黄柏 | 697 |  |  | 633.6 | 30 | 47.5 | 462.9 |  |  |
| 317 | 桑植县 | 马合口白族乡 | 芦阳村 | 湖洛 | 6 | 204.0 | Ⅱ | CFXF4 | 采伐修复 | 2026年 | 天然 | 商品林 | 马尾松 | 5马尾松4阔叶树1杉木 | 115 | 0.80 | 中龄林 | 11.7 | 10.3 | 8.8 | 1795 | 间伐 | 37.4 | 17.7 | 72 | 34 | 0.60 | 13.6 | 11.5 | 43 | 1.56 | 317.75 | 158.88 | 25 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 6732 | 大叶榉树 | 4039 | 黄柏 | 1346 | 青冈 | 1347 |  |  | 1224.0 | 61 | 91.8 | 940.6 | 560 |  |
| 318 | 桑植县 | 马合口白族乡 | 芦阳村 | 湖洛 | 7 | 171.0 | Ⅱ | CFXF4 | 采伐修复 | 2026年 | 天然 | 商品林 | 马尾松 | 5马尾松4阔叶树1杉木 | 119 | 0.80 | 中龄林 | 10.0 | 9.1 | 5.9 | 1009 | 间伐 | 40.3 | 20.4 | 71 | 40 | 0.60 | 11.9 | 9.9 | 48 | 1.2 | 205.82 | 102.91 | 27 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 5643 | 大叶榉树 | 3386 | 黄柏 | 1129 | 青冈 | 1128 |  |  | 1026.0 | 51 | 77.0 | 788.5 | 310 |  |
| 319 | 桑植县 | 马合口白族乡 | 芦阳村 | 白鹤泉 | 8 | 147.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐修复 | 2026年 | 天然 | 商品林 | 马尾松 | 4马尾松4阔叶树2杉木 | 115 | 0.80 | 中龄林 | 13.9 | 9.2 | 10.1 | 1485 | 间伐 | 31.3 | 13.1 | 79 | 38 | 0.65 | 16.2 | 10.1 | 36 | 1.32 | 194.5 | 97.25 | 26 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 4851 | 大叶榉树 | 2911 | 黄柏 | 970 | 青冈 | 970 |  |  | 882.0 | 44 | 66.2 | 677.8 |  |  |
| 320 | 桑植县 | 马合口白族乡 | 芦阳村 | 马龙垭 | 9 | 277.0 | Ⅱ | CFXF4 | 采伐修复 | 2026年 | 天然 | 商品林 | 马尾松 | 6马尾松3阔叶树1杉木 | 120 | 0.80 | 中龄林 | 13.7 | 10.6 | 11.3 | 3130 | 间伐 | 40.0 | 18.7 | 72 | 44 | 0.60 | 16.1 | 12.1 | 48 | 2.11 | 585.33 | 292.67 | 28 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 9141 | 大叶榉树 | 5485 | 黄柏 | 1828 | 青冈 | 1828 |  |  | 1662.0 | 83 | 124.7 | 1277.3 | 550 |  |
| 322 | 桑植县 | 马合口白族乡 | 双泉水库 | 大泉坪 | 11 | 297.0 | Ⅱ | CFXF4 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 马尾松 | 5马尾松3阔叶树2杉木 | 96 | 0.70 | 中龄林 | 11.3 | 9.2 | 5.8 | 1723 | 间伐 | 32.3 | 13.0 | 65 | 40 | 0.55 | 13 | 10.1 | 31 | 0.75 | 223.94 | 111.97 | 27 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 9801 | 大叶榉树 | 5881 | 青冈 | 1960 | 黄柏 | 1960 |  |  | 1782.0 | 89 | 133.7 | 1369.5 | 630 |  |
| 323 | 桑植县 | 马合口白族乡 | 双泉水库 | 大泉坪 | 12 | 303.0 | Ⅱ | CFXF4 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 马尾松 | 5马尾松3阔叶树2杉木 | 97 | 0.70 | 中龄林 | 10.8 | 10.0 | 5.6 | 1697 | 间伐 | 33.0 | 10.6 | 65 | 37 | 0.55 | 12.7 | 10.8 | 32 | 0.59 | 179.86 | 89.93 | 26 | 穴状整地 | 33 | 6:2:2 | 10999 | 大叶榉树 | 6599 | 青冈 | 2200 | 黄柏 | 2200 |  |  | 1999.8 | 91 | 150.0 | 1426.1 | 450 |  |
| 330 | 桑植县 | 马合口白族乡 | 梭子丘村 | 业山界 | 19 | 191.0 | Ⅱ | CFXF4 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 马尾松 | 5马尾松3柏木2阔叶树 | 96 | 0.80 | 中龄林 | 14.1 | 8.1 | 7.4 | 1413 | 间伐 | 32.3 | 13.9 | 65 | 41 | 0.65 | 16 | 8.9 | 31 | 1.03 | 196.46 | 98.23 | 27 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 6303 | 大叶榉树 | 3782 | 黄柏 | 1261 | 青冈 | 1260 |  |  | 1146.0 | 57 | 86.0 | 880.7 | 650 |  |
| 332 | 桑植县 | 马合口白族乡 | 自生桥村 | 业山界 | 21 | 210.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 马尾松 | 5马尾松3柏木2阔叶树 | 96 | 0.80 | 中龄林 | 15.1 | 9.1 | 9.6 | 2016 | 间伐 | 32.3 | 13.2 | 65 | 40 | 0.65 | 17.4 | 9.8 | 31 | 1.27 | 266.11 | 133.06 | 27 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 6930 | 大叶榉树 | 4158 | 黄柏 | 1386 | 青冈 | 1386 |  |  | 1260.0 | 63 | 94.5 | 968.3 |  |  |
| 357 | 桑植县 | 人潮溪镇 | 溇阳村 | 张家湾 | 2 | 300.0 | Ⅰ | CFXF5 | 采伐修复 | 2026年 | 天然 | 公益林 | 马尾松 | 7马尾松2阔叶树1杉木 | 93 | 0.80 | 中龄林 | 14.4 | 11.9 | 11.5 | 3450 | 间伐 | 40.9 | 20.1 | 55 | 35 | 0.60 | 16.7 | 12.9 | 38 | 2.31 | 693.45 | 346.73 | 25 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 9900 | 青冈 | 5940 | 银杏 | 1980 | 复羽叶栾树 | 1980 |  |  | 1800.0 | 90 | 135.0 | 1246.2 |  |  |
| 365 | 桑植县 | 人潮溪镇 | 中里村 | 金鸡 | 10 | 280.0 | Ⅰ | CFXF5 | 采伐修复 | 2026年 | 天然 | 公益林 | 马尾松 | 6马尾松3阔叶树1杉木 | 92 | 0.80 | 中龄林 | 13.4 | 9.7 | 8.6 | 2408 | 间伐 | 41.3 | 17.3 | 54 | 32 | 0.60 | 16.3 | 10.9 | 38 | 1.49 | 416.58 | 208.29 | 24 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 9240 | 青冈 | 5544 | 银杏 | 1848 | 复羽叶栾树 | 1848 |  |  | 1680.0 | 84 | 126.0 | 1163.1 | 510 |  |
| 366 | 桑植县 | 人潮溪镇 | 中里村 | 金鸡 | 11 | 285.0 | Ⅰ | CFXF5 | 采伐修复 | 2026年 | 天然 | 公益林 | 马尾松 | 6马尾松3阔叶树1杉木 | 97 | 0.80 | 中龄林 | 12.1 | 9.9 | 6.5 | 1853 | 间伐 | 38.1 | 14.4 | 60 | 34 | 0.60 | 13.8 | 10.7 | 37 | 0.94 | 266.76 | 133.38 | 25 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 9405 | 青冈 | 5643 | 银杏 | 1881 | 复羽叶栾树 | 1881 |  |  | 1710.0 | 86 | 128.3 | 1183.9 | 750 |  |
| 367 | 桑植县 | 人潮溪镇 | 中里村 | 金鸡 | 12 | 230.0 | Ⅰ | CFXF5 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 公益林 | 马尾松 | 6马尾松3阔叶树1杉木 | 92 | 0.80 | 中龄林 | 12.1 | 11.6 | 8.1 | 1863 | 间伐 | 39.1 | 13.8 | 56 | 37 | 0.60 | 14.1 | 12.6 | 36 | 1.12 | 257.09 | 128.55 | 26 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 7590 | 青冈 | 4554 | 银杏 | 1518 | 复羽叶栾树 | 1518 |  |  | 1380.0 | 69 | 103.5 | 955.4 | 430 |  |
| 368 | 桑植县 | 人潮溪镇 | 中里村 | 金鸡 | 13 | 130.0 | Ⅲ | CFXF5 | 采伐修复 | 2026年 | 天然 | 公益林 | 马尾松 | 6马尾松3阔叶树1杉木 | 99 | 0.80 | 中龄林 | 12.6 | 9.0 | 7.0 | 910 | 间伐 | 31.3 | 10.3 | 68 | 38 | 0.65 | 14.7 | 9.9 | 31 | 0.72 | 93.73 | 46.87 | 26 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 4290 | 青冈 | 2574 | 银杏 | 858 | 复羽叶栾树 | 858 |  |  | 780.0 | 39 | 58.5 | 540.0 | 390 |  |
| 369 | 桑植县 | 人潮溪镇 | 中里村 | 金鸡 | 14 | 300.0 | Ⅳ | CFXF4 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 马尾松 | 6马尾松3阔叶树1杉木 | 95 | 0.70 | 中龄林 | 9.9 | 10.7 | 5.3 | 1590 | 间伐 | 31.6 | 12.6 | 65 | 39 | 0.55 | 11.5 | 11.5 | 30 | 0.67 | 200.34 | 100.17 | 26 | 穴状整地 | 31 | 6:2:2 | 10230 | 青冈 | 6138 | 银杏 | 2046 | 复羽叶栾树 | 2046 |  |  | 1860.0 | 90 | 139.5 | 1392.8 | 1040 |  |
| 370 | 桑植县 | 人潮溪镇 | 中里村 | 金鸡 | 15 | 275.0 | Ⅲ | CFXF5 | 采伐修复 | 2026年 | 天然 | 公益林 | 马尾松 | 6马尾松3阔叶树1杉木 | 93 | 0.80 | 中龄林 | 12.6 | 10.7 | 7.5 | 2063 | 间伐 | 37.6 | 14.2 | 58 | 37 | 0.60 | 14.7 | 11.8 | 35 | 1.07 | 292.88 | 146.44 | 26 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 9075 | 青冈 | 5445 | 银杏 | 1815 | 复羽叶栾树 | 1815 |  |  | 1650.0 | 83 | 123.8 | 1142.4 |  |  |
| 381 | 桑植县 | 瑞塔铺镇 | 马井村 | 坡上 | 11 | 200.0 | Ⅱ | CFXF5 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 公益林 | 马尾松 | 8马尾松2阔叶树 | 102 | 0.80 | 中龄林 | 12.5 | 12.0 | 8.3 | 1660 | 间伐 | 40.2 | 19.8 | 61 | 39 | 0.60 | 15 | 13.6 | 41 | 1.64 | 328.68 | 164.34 | 26 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 6600 | 大叶榉树 | 3960 | 青冈 | 1320 | 银杏 | 1320 |  |  | 1200.0 | 60 | 90.0 | 830.8 |  |  |
| 382 | 桑植县 | 瑞塔铺镇 | 马井村 | 大坡 | 12 | 110.0 | Ⅰ | CFXF5 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 公益林 | 马尾松 | 8马尾松2阔叶树 | 100 | 0.80 | 中龄林 | 10.9 | 10.7 | 5.8 | 638 | 间伐 | 35.0 | 15.9 | 65 | 38 | 0.60 | 12.4 | 11.5 | 35 | 0.92 | 101.44 | 50.72 | 26 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 3630 | 大叶榉树 | 2178 | 青冈 | 726 | 银杏 | 726 |  |  | 660.0 | 33 | 49.5 | 456.9 |  |  |
| 456 | 桑植县 | 竹叶坪乡 | 茶垭村 | 唐家庄 | 1 | 155.0 | Ⅱ | CFXF4 | 采伐修复 | 2026年 | 天然 | 商品林 | 马尾松 | 6马尾松2阔叶树2杉木 | 99 | 0.70 | 中龄林 | 12.4 | 12.4 | 9.5 | 1473 | 间伐 | 37.4 | 16.7 | 62 | 34 | 0.50 | 14.8 | 13.8 | 37 | 1.59 | 245.91 | 122.96 | 25 | 穴状整地 | 31 | 6:2:2 | 5286 | 大叶榉树 | 3172 | 青冈 | 1057 | 复羽叶栾树 | 1057 |  |  | 961.0 | 47 | 72.1 | 719.7 | 1620 |  |
| 457 | 桑植县 | 竹叶坪乡 | 浸峪村 | 唐家庄 | 2 | 300.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐修复 | 2026年 | 天然 | 商品林 | 马尾松 | 6马尾松2阔叶树2杉木 | 103 | 0.80 | 中龄林 | 12.5 | 11.7 | 9.3 | 2790 | 间伐 | 39.8 | 18.4 | 62 | 34 | 0.60 | 14.7 | 12.8 | 41 | 1.71 | 513.36 | 256.68 | 25 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 9900 | 大叶榉树 | 5940 | 青冈 | 1980 | 复羽叶栾树 | 1980 |  |  | 1800.0 | 90 | 135.0 | 1383.3 |  |  |
| 458 | 桑植县 | 竹叶坪乡 | 浸峪村 | 唐家庄 | 3 | 105.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 马尾松 | 6马尾松2阔叶树2杉木 | 102 | 0.80 | 中龄林 | 12.9 | 13.3 | 11.7 | 1229 | 间伐 | 39.2 | 17.7 | 62 | 30 | 0.60 | 14.8 | 14.4 | 40 | 2.07 | 217.44 | 108.72 | 23 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 3465 | 大叶榉树 | 2079 | 青冈 | 693 | 复羽叶栾树 | 693 |  |  | 630.0 | 32 | 47.3 | 484.2 |  |  |
| 459 | 桑植县 | 竹叶坪乡 | 浸峪村 | 唐家庄 | 4 | 240.0 | Ⅰ | CFXF4 | 采伐修复 | 2026年 | 人工 | 商品林 | 马尾松 | 6马尾松2阔叶树2杉木 | 88 | 0.70 | 中龄林 | 10.0 | 8.4 | 3.6 | 864 | 间伐 | 28.4 | 8.9 | 63 | 33 | 0.55 | 11.1 | 9.2 | 25 | 0.32 | 76.9 | 38.45 | 24 | 穴状整地 | 35 | 6:2:2 | 9240 | 大叶榉树 | 5544 | 青冈 | 1848 | 复羽叶栾树 | 1848 |  |  | 1680.0 | 72 | 126.0 | 1144.8 | 1380 |  |
| 465 | 桑植县 | 竹叶坪乡 | 竹叶坪村 | 大坡上 | 10 | 254.0 | Ⅱ | CFXF1 | 采伐修复 | 2026年 | 天然 | 商品林 | 杉木 | 7杉木3马尾松 | 98 | 0.70 | 中龄林 | 11.0 | 10.2 | 6.4 | 1626 | 间伐 | 35.7 | 13.3 | 63 | 38 | 0.50 | 12.5 | 11.4 | 35 | 0.85 | 216.2 | 108.1 | 26 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 8382 | 大叶榉树 | 5029 | 青冈 | 1676 | 复羽叶栾树 | 1677 |  |  | 1524.0 | 76 | 114.3 | 1056.6 |  |  |
| 466 | 桑植县 | 竹叶坪乡 | 竹叶坪村 | 大坡上 | 11 | 146.0 | Ⅰ | CFXF1 | 采伐修复 | 2026年 | 天然 | 商品林 | 杉木 | 7杉木3马尾松 | 100 | 0.80 | 中龄林 | 12.2 | 9.7 | 7.9 | 1153 | 间伐 | 31.0 | 12.8 | 69 | 40 | 0.65 | 14.2 | 10.4 | 31 | 1.01 | 147.64 | 73.82 | 27 | 穴状整地 | 30 | 6:2:2 | 4818 | 大叶榉树 | 2891 | 青冈 | 964 | 复羽叶栾树 | 963 |  |  | 876.0 | 44 | 65.7 | 607.4 |  |  |

- 表1-6 主要技术措施

森林质量精准提升（退化林修复）技术措施表

| 措 施 类 型 | 林 分 | 适用条件 | 退化等级 | 具体修复模式类型 | 模式号 | 森林类别 | 林分建设目标 | 适宜立 地类型 号 | 主要技术措施 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采伐 | 修枝 | 林地及剩余物清理 | 整地施肥 | 补植（或更新造林） | 抚育管护 |
| 采 伐 修 复 | 杉 木 林 | （1）过密过 纯，林木生长受限，长势差。 （2）多代萌生杉木，林木生长衰退，无培育价值。 | 一般 | 杉木退化林采伐修复 | CFXF1 | 商品林 | 珍贵用材林 | Ⅰ 、Ⅱ、 Ⅲ 、Ⅳ | 伐除与目标树竞争激烈、生长不良或遭受病虫害严重的非目的树种，保留林下阔叶幼树幼苗。伐后林分郁闭度控制在 0.4以上，采伐蓄积强度控制在 30%以内，伐后平均胸径大于采伐前，林木分布均匀，无大面积林窗。 | 针对以培育大径材的目标树、补植及保留的珍贵树种进行修枝，保证林分通透、树形优美。 | 清理采伐剩余物以及有碍于苗木栽植和林木生长的藤蔓、灌木、有害生物等。 | 整地在造林前 1 个月完成，采用穴状整地（严禁全垦），穴规格50×50×40 厘米，每穴底施复合肥 0.20 千克作基肥。 | 以培育珍贵用材林为目标，优先选用珍贵乡土树种，每个小班补植树种一般不少于 3 种。江河源头及两岸补植木荷、青冈等深根水源涵养树种；石漠化区域增加黄柏等适应性强的珍贵树种。补植树种包括青冈、赤皮青冈、木荷、黄柏、大叶榉树、鹅掌楸、银杏、复羽叶栾树，补植密度为 30-34 株/亩。 | 造林当年 5-6 月、8-9月各抚育 1 次，清除1 米直径范围内的杂草杂灌、培蔸除萌、覆盖保墒，并加强林分管护。 |
|  |  |  |  |  | CFXF2 | 公益林 | 水保林、风景林 | Ⅰ 、Ⅱ、 Ⅲ 、Ⅳ | 伐除与目标树竞争激烈、生长不良或遭受病虫害严重的非目的树种，保留林下阔叶幼树幼苗。伐后林分郁闭度一般不低于0.6 ，采伐蓄积强度控制在20%以内，伐后平均胸径大于采伐前，确保生态功能和森林景观连续性。 | 针对目标树、补植及保留的珍贵树种进行修枝，保证林分通透、树形优美。 | 清理采伐剩余物以及有碍于苗木栽植和林木生长的藤蔓、灌木、有害生物等。 | 整地在造林前 1 个月完成，采用穴状整地（严禁全垦），穴规格50×50×40 厘米，每穴底施复合肥 0.20 千克作基肥。 | 以培育水保林、风景林为目标，优先选用珍贵乡土树种，每个小班补植树种一般不少于 3 种。江河两岸、源头及库区周边补植深根水源涵养阔叶树种；公路沿线搭配季相丰富树种。补植树种包括青冈、木荷、黄柏、南方红豆杉、大叶榉树、鹅掌楸、银杏、复羽叶栾树，补植密度为 30-40 株/亩。 | 造林当年 5-6 月、8-9月各抚育 1 次，清除1 米直径范围内的杂草杂灌、培蔸除萌、覆盖保墒，并加强林分管护。 |
|  | 柏 木 林 | 林 分 过 密 过纯，柏木以及其他混生树种生长受限，存在部分劣木、死木、濒死木。 |  | 柏木退化林采伐修复 | CFXF3 | 商品林 | 水保林 | Ⅰ 、Ⅱ | 伐除枯死木、濒死木及干扰木，保留健壮柏木与乡土阔叶树 种。伐后林分郁闭度一般不低于 0.6 ，采伐蓄积强度不超过 15%，平均胸径大于采伐前，确保生态功能和森林景观连续 性。 | 针对目标树、补植及保留的珍贵树种进行修枝，保证林分通透、树形优美。 | 清理采伐剩余物以及有碍于苗木栽植和林木生长的藤蔓、灌木、有害生物等。 | 整地在造林前 1 个月完成，采用穴状整地（严禁全垦），穴规格50×50×40 厘米，每穴底施复合肥 0.20 千克作基肥。 | 以培育水保林为目标，补植能与柏木共生的乡土阔叶树种，构建针阔混交林，提高生物多样性和水土保持能力。补植树种包括青冈、闽楠、 黄柏、大叶榉树，补植密度为 30-40 株/亩。 | 造林当年 5-6 月、8-9月各抚育 1 次，清除1 米直径范围内的杂草杂灌、培蔸除萌、覆盖保墒，并加强林分管护。 |
|  | 马 尾 松 林 | （1）马尾松纯林，密度过高、林层单一，林木竞争激烈、生长衰退。（2）发生松材线虫病害，需要清除部分受害 木、枯死木等。 | 一般 | 马尾松 退化林 采伐修 复 | CFXF4 | 商品林 | 珍贵用材林 | Ⅰ 、Ⅱ、 Ⅲ 、Ⅳ | 伐除竞争木、病虫害严重木及短寿命低价值树种，优先全面伐除松材线虫病疫木（含枯死木、濒死木、受害木），全株清理下山。保护林下阔叶幼树幼苗。伐后林分郁闭度控制在0.4 以上，采伐蓄积强度控制在30%以内，伐后平均胸径大于采伐前，林木分布均匀，无大面积林窗。 | 针对以培育大径材的目标树、补植及保留的珍贵树种进行修枝，保证林分通透、树形优美。 | 清理采伐剩余物以及有碍于苗木栽植和林木生长的藤蔓、灌木、有害生物等。若存在疫木，应重点清理病腐木、虫源木，降低病虫害传播风险。 | 整地在造林前 1 个月完成，采用穴状整地（严禁全垦），穴规格50×50×40 厘米，每穴底施复合肥 0.20 千克作基肥。 | 以培育珍贵用材林为目标，利用林窗及林下空间构建针阔混交林， 以乡土珍贵用材树种为 主，每个小班补植树种一般不少于 3 种。村庄、公路及景区周边增加彩叶树种；石漠化区域增加柏木、黄柏等。补植树种包括青冈、赤皮青冈、木荷、柏木、黄柏、大叶榉树、鹅掌楸、银杏、枫香、复羽叶栾树，补植密度为 30—40株/亩。 | 造林当年 5-6 月、8-9月各抚育 1 次，清除1 米直径范围内的杂草杂灌、培蔸除萌、覆盖保墒，并加强林分管护。 |
|  |  |  |  |  | CFXF5 | 公益林 | 水保林、风景林 | Ⅰ 、Ⅱ、 Ⅲ 、Ⅳ | 伐除竞争木、病虫害严重木及短寿命低价值树种，优先全面伐除松材线虫病疫木（含枯死木、濒死木、受害木），全株清理下山。保护林下阔叶幼树幼苗。伐后林分郁闭度一般不低于 0.6 ，采伐蓄积强度控制在20%以内，伐后平均胸径大于采伐前，确保生态功能和森林景观连续性。 | 针对目标树、补植及保留的珍贵树种进行修枝，保证林分通透、树形优美。 | 清理采伐剩余物以及有碍于苗木栽植和林木生长的藤蔓、灌木、有害生物等。若存在疫木，应重点清理病腐木、虫源木，降低病虫害传播风险。 | 整地在造林前 1 个月完成，采用穴状整地（严禁全垦），穴规格50×50×40 厘米，每穴底施复合肥 0.20 千克作基肥。 | 以培育水保林、风景林为目标，以乡土珍贵树种为主，每个小班补植树种一般不少于 3 种。公路、江河及水库周边增加水源涵养与彩叶树种；石漠化区域增加黄柏、柏木等耐瘠薄树种。补植树种包括青冈、赤皮青冈、木荷、柏木、黄柏、南方红豆杉、大叶榉树、鹅掌楸、银杏、枫香、复羽叶栾树，补植密度为 30-40 株/亩。 | 造林当年 5-6 月、8-9月各抚育 1 次，清除1 米直径范围内的杂草杂灌、培蔸除萌、覆盖保墒，并加强林分管护。 |

- （3）其他要求

- 投标人中标后应在中标区域乡镇（街道）内设立固定办公和居住场所，在实施过程中，要保证相对稳定的技术团队人员开展工作。同时，要接受采购方、监理方、中标区域内乡镇（街道）的工作指导和监督管理。

- 投标人中标后应积极组织相关技术力量对项目施工员进行岗前培训，考核后持证上岗，不定期安排技术人员进行跟踪指导，确保建设施工质量。

- 投标人中标后应积极主动与项目实施地林权所有人进行项目实施对接和充分沟通，确保施工环境和谐。

- 投标人中标后交货时向采购人提供本项目所供苗木的“三证一签一说明”（林草种子生产经营许可证、苗木检验证、植物检疫证书或产地检疫合格证、苗木标签、苗木使用说明，其中主要造林树种大叶榉还须具备林木良种证）。

- 投标人中标后严格按照审批的作业设计组织施工作业。按设计的主要技术措施开展作业，精心管理、科学施工，严格执行技术规范和施工规程，建立健全质量保障体系，实施全过程控制和质量验收，确保工程建设质量。

- 投标人中标后项目实施过程的采伐作业应合规合法，严格遵守以下要求：

- （1）严格按照省、市、县（区）各级相关规定进行采伐作业。

- （2）必须凭证采伐，做到生产有序有据，并严格按照作业设计的技术要求和采伐证规定的方式、数量、树种、地点、面积、期限等内容实施采伐。严禁随意变换伐块和突破伐块周界。

- （3）采伐作业结束后，及时报告县级林业主管部门，以便组织检查验收。

- （4）采伐作业时间以采伐证规定的采伐作业时间为准。

- 投标人中标后在作业道建设过程中应积极主动与项目实施地林权所有人进行实施对接和充分沟通，依法依规办理使用林地相关手续，方可施工建设。

- 投标人中标后应制定安全生产方案并严格执行。内容包括但不限于生产安全、环境保护、森林防火、极端天气与地质灾害安全防范等。施工单位在施工作业期间，建立施工人员保险金制度，保险金额不低于行业标准。

- 投标人中标后应加强对员工森林防火警示教育，提高森林防火意识，禁带火种进入林区，防止机具和油箱漏油。因作业造成火灾将承担法律责任。

- 投标人需根据本项目实际需求配置服务团队；拟任项目负责人在投标阶段不得有在建项目，投标人应提供项目负责人无在建项目网站查询截图，或出具无在建项目承诺函，否则在评审标准表中不计分。

- 落实国家九部委等关于以工代赈的要求，在取苗、林地清理、整地、栽植、抚育间伐、管护等用工环节，能够使用人工的，充分吸纳当地群众就近务工。劳务报酬占总资金的比例达30%以上。在资金支付时，提供劳务报酬花名册。

- 为依法保护农民工工资权益，发挥工资保证金在解决拖欠农民工工资问题中的重要作用，根据湖南省实施《工程建设领域农民工工资保证金规定》办法(湘人社规〔2022〕4号文件)，中标人将工资保证金按施工合同额的1.5%存储在桑植县人力资源和社会保障局，由桑植县人力资源和社会保障局按规定对该项资金进行监管。

- 为增强苗木适应性、提高苗木成活率，严格落实国务院办公厅“……订单育苗、就近育苗，避免长距离调运绿化苗木”、省政府办公厅“……订单育苗、就近育苗、就近栽植”、湖南省林业局的“……科学育苗、就近调苗”的相关规定，就近调配。

- 商务要求

包1、包2：

| 序号 | 商务条款 | 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 服务期限 | 项目建设期为1年；自合同签订之日起 15日内在桑植县设立供应点、并有专人负责。供货时间：根据采购人需要，早上6:00时至下午18:00时段送货。中标单位不能按合同规定的时间交货和提供服务时，每延迟一天中标单位应向采购人支付违约金1万元。 |  |
|  | 服务地点 | 采购人指定的地点，按照采购人的要求分批次进行供货，具体供货时间以采购人的供货通知为准，采购人至少提前一天通知中标供应商。中标供应商应在接到采购人通知后，按通知规定的时间、地点、批次、种类、数量供货。采购人的通知包括口头通知、书面通知(传真)和电子邮件。采购人的通知(传真)或邮件发送至中标供应商工作人员时，视为中标供应商已经收到。在超出分批供货时间3天内中标单位未能按时供货，采购人有权另行采购，由此给采购人造成的损失由中标单位承担，在履约保证金中扣除，如发生三次供货不及时，采购人有权终止合同并要求中标单位赔偿损失，履约保证金予以没收，并要求在合同中予以明确。如由采购人原因引起的要求延期供应，中标单位应无条件配合，采购人由于某种原因需延长工期时，延期赔偿金可不计，对中标单位不作任何赔偿。 |  |
|  | 质量保修 | 自项目验收合格之日起1年。 |  |
|  | 报价要求 | ①报价性质方面： A.本项目报价是投标人为完成本项目所收取的固定总价，应包含但不限于以下费用：成本费、劳务费、交通费、水电费、场地费、管理费、文明施工费、保险费、税金(全额含税发票)、雇员费用，全部费用包工、包料、包工期、包质量、包安全，及项目实施过程中其他应预见和不可预见费用等完成本采购项目、达到采购人目的的一切费用及企业利润。 B.投标人须考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。 C.报价不得高于本项目的预算金额，否则视为无效报价，作无效投标处理。 ②报价合理性方面： A.根据财库〔2026〕2号文件，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： a.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%； b.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%； c.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%。 B.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第3项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 60分钟，具体由评审委员会根据实际情况自主确定合理时间。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 C.评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供查询便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 |  |
|  | 付款方式 | ①预付款的付款方式及扣回：与中标人签订合同后预付项目合同价款 30%，在拨付预付款时，中标人必须提供相同金额的预付款担保，保函形式由中标人自行选择，预付款担保函由采购人会同市林业局、市公共资源交易中心对保函的真实性和有效性进行核验。预付款分两次扣回，即在第一阶段和第二阶段拨付进度款时分别扣回50%的预付款。 ②进度款付款方式： 本项目共分三个阶段，每个阶段分两次付款，第一阶段为采伐、修枝及剩余物清理，第二阶段为整地施肥，第三阶段为补植（或更换树种）和抚育管护。 A.完成每一个阶段60%的工作量后支付实际完成工作量金额的80%，完成每个阶段的全部工作量后再按第二次实际完成工作量金额的80%再支付一次。项目完工后支付至合同金额的80%，农民工工资按甲方确认产值的工资比重，拨付至中标供应商农民工工资专户，通过实名制平台，实名制发放； B.完成项目结算审核后由中标供应商提交付款申请及相关资料，支付至结算总价的97% ； C.采购人预留结算总价3%款项，自整体项目竣工验收合格之日起计算，24个月质保期；质保期满，采购人核查项目无遗留问题后，一次性无息付清预留款项。承包人在质保期内仍按合同约定承担项目维修、缺陷整改义务。 |  |
|  | 验收要求 | 1.种苗验收要求； A.货到时，采购人对苗木进行验收，如有发现不符合规格一律退还给中标单位，由此造成的损失由中标单位承担。 B.苗木养护由中标单位负责，在正常的种植季节内中标单位所提供的苗木成活率要求在85%(含)以上，成活率在投标人承诺的成活率以下部分的一切补种费用从中标单位履约保证金中扣除。 C.提供的所有苗木为合法货物，须有合法的供货来源，中标供应商须随货同行提供“三证一签一说明”即林草种子生产经营许可证、苗木质量检验证、植物检疫证书、苗木标签和苗木特性栽植等使用说明。若不提供，采购人不予验收。 D.所供的苗木必须符合招标清单中的数量要求及技术要求中的《苗木质量表》的质量要求。 E.中标供应商到达采购人指定现场的苗木需保证树皮完好不破损，生长健壮，无病虫害，质量和规格符合要求。 F.所有苗木移植时应保持根系完整和根系湿润；起挖苗木根系切口要平滑，根系无劈裂、无拉断、无干枯现象，裸根苗木保留主根、根幅必须达到规定标准且必须保留侧根和须根。 G.本项目施工劳务为采伐、林地及剩余物清理、整地、补植、施肥、抚育管护（具体内容详见表1-6：主要技术措施）。中标供应商主动与乡镇、村、林农协调关系，妥善处理项目实施过程中的各类矛盾问题，保障项目顺利推进。 2.竣工验收要求； A.核查验收流程项目建设完成后，实行区(县)级自查、市级抽查、省级核验、国家验收的逐级检查验收制度。采购人先进行全面自查，上级林业主管部门组织复查和核查验收。具体流程以国家及省、市要求为准。验收的主要依据是国家及省、市下达的绩效目标以及相关文件；林业主管部门批复的项目相关设计文件；概算调整及其批准文件；招投标和监理文件(书)；承包合同、工程结算等有关资料； . 有关的财务核算制度、办法；其他与项目有关资料。 B.验收要求有下列情况之一的，不能进行竣工验收：工程建设规模和质量达不到批复的项目相关设计文件要求和项目合同要求的；未经批准，擅自调整项目建设规模、建设地点和建设内容的；财务管理混乱，未按要求做好资金核算，违规使用项目专项资金的；档案资料不健全的。在项目实施过程中，中标供应商自觉接受监理单位对造林每个工序的质量检查验收，监理单位在检查验收时分作业小班或作业区域开展各工序的验收，当作业小班或作业区域内存在不合格的工序时必须返工直至质量合格为止，否则该作业小班或作业区域就不能转入下一工序施工。对未达到验收标准的，要求进行整改，达标后再次验收，直至合格。 C.主要标准：面积由采购人安排，采用遥感判读、地形图勾绘、无人机测绘等方式，现场实地全面核查各作业小班面积。核实误差在±5%(含)以内的以作业设计面积为准，±5%(不含)以上的以核实面积为准。 面积核实率应当达到100%。树种使用达到作业设计要求，种苗质量合格率达100%。抚育率达100%。造林成活率85%(含)以上；苗木长势良好，苗木生长效果、生长量达到国家、省、市验收要求，树种配置、树种混交符合设计要求。中龄林抚育工作合格标准为：已取得林木采伐许可证并按作业设计要求进行采伐、修枝、割灌除草，采伐剩余物清理符合要求，各环节施工质量均达到验收要求。符合项目合同书要求。如国家、省、市需要组织的核验。验收人员：采购人；中标供应商；监理单位；(如有)上级林业主管部门或其委托的第三方机构、项目审计服务单位 。 D.项目执行的技术标准（包括但不限于）：《林木采伐技术规程》（GB/T 45088-2024）；《退化林修复技术规程》（GB/T 44351-2024）；《造林技术规程》（GB/T 15776-2023）；《森林抚育规程》（GB/T 15781-2015）；《造林作业设计规程》（LY/T 1607-2024）；《林地分类》（LY/T 1812-2021）；《低效林改造技术规程》（LY/T 1690-2017）；《造林技术规程》（DB43/T 140-2023）；《森林质量精准提升技术规程》（DB43/T 2045-2021）；《主要造林树种苗木质量分级》（DB 43/T 094-2005）等。 |  |
|  | 履约保证金 | ①缴纳金额：履约保证金的数额为政府采购合同金额的 10% ；缴纳形式：履约保证金可以采用保函、银行转账、本票、汇票等非现金形式。由中标（成交）供应商自行选择。保函应当是见索即付、不可撤销、不可转让、不可拆分的独立保函。 ②中标供应商需在中标通知书发出后 14 个工作日 内提交，履约担保的担保责任期为项目签订合同之日起至出具项目验收合格书之日止。履约保函到期前，项目未完工的，采购人督促供应商在到期前办理履约保函延续手续，可结合剩余工作量按比例递减的方式延续履约保函。投标人在收到中标通知书后，超过期限未按规定提交符合要求的履约担保的，依法取消其中标资格。 ③履约保证金在项目全部履约完毕、验收合格、合同约定质保期届满，且无质量缺陷、无违约纠纷，由中标供应商提出申请后，5个工作日 内一次性原路退还或解除履约担保，在此期间履约担保均不计息。中标（成交）供应商未按照投标文件履约的，无权要求退还履约担保。 ④采购人应当自收到保函后 5 日内会同市林业局、市公共资源交易中心对保函的真实性和有效性进行核验。 |  |
|  | 服务响应 | ①服务时间内，中标供应商须提供常设服务专线技术支持。 ②对采购人的服务通知，中标供应商须符合以下要求：在接报后1小时内响应；2小时内到达现场；12小时内提供处理方案给采购人确认。24小时内按采购人确认的处理方案安排人员进场处理，处理时间不得晚于采购人指定的合理期限。③上述服务响应费用包含在服务费中。注：上述费用报价时可不单列。 |  |
|  | 人员管理 | ①中标供应商须按其响应文件中承诺提供的项目组人员要求投入到本项目中，在合同期内不得擅自更换。中标供应商如因工作安排或其它原因，需要更换项目组人员时，应事前向采购人提出书面申请、未经采购人同意，不得更换人员。 ②采购人有权以书面形式要求中标供应商更换不能按规定履行合同的人员。即使是采购人要求或同意更换的人员，其代替人员的资质仍应得到采购人的认可，且其资历和经验均不低于被更换人员。由此而产生的费用由中标供应商承担。 ③中标供应商对作业现场人员的人身安全负全部责任。在项目实施过程中，中标供应商对作业现场的和非作业人员的人身责任造成的伤、残、亡事故，要立即向采购人报告，同时由中标供应商参照国家现行规定负责处理，并负责事故人员及家属的全部经济赔偿。如果供应商需向第三人追偿，依照法律规定。 ④中标供应商人员进场前，须将项目管理人员名单，包含管理人员基本信息、联系方式、资质以及工人数量等，送采购人和监理单位备案。 |  |
|  | 违约责任 | - ①中标供应商未按要求履行核心合同义务(包括但不限于未按约定完成造林、修复、抚育任务、未达到约定质量标准等)时，须从违约之日起每日按对应未履行部分合同金额的1‰的比例向采购人支付违约金；逾期达 15 个日历日时，采购人有权终止合同，由此造成采购人的经济损失由中标供应商承担。违约金不足以弥补损失的，中标供应商应按全额赔偿。 - ②因中标供应商原因导致项目分部工程未达到合同约定的质量标准，中标供应商应在采购人要求的期限内负责整改，累计三次整改不符合质量标准按合同价款的 5 %向采购人支付违约金，采购人有权要求解除本合同并追究相关违约责任。 - ③中标供应商违反本合同约定，存在违法转包或挂靠，违法分包等情形，采购人有权选择解除本合同，并要求中标供应商按合同价款的 10 %向采购人支付违约金；该违约金不足以弥补采购人损失的，中标供应商应负责继续赔偿。 - ④关于投入人员和投入机械设备的违约责任：A.采购人采取随时抽查的形式，项目负责人或项目管理人员未经批准，擅自离开施工现场的(按缺勤处理)或缺勤的，每缺勤一次，采购人有权要求中标供应商支付违约金人民币 10000.00 元，累计超过 3 次(含3次)或缺勤满7个日历日的，采购人有权单方面解除合同，中标供应商负全部责任。B.中标供应商未经采购人同意不得擅自更换项目负责人和项目管理人员，未经采购人书面同意擅自更换项目组人员，采购人有权扣除中标供应商 10000.00元/人/次 的违约金。发生本条上述情况累计达3次后，采购人有权终止合同，由此引致的经济损失，中标供应商须全额赔偿，采购人保留追究中标供应商相关责任的权利。C.中标供应商现场的管理人员需接受监理单位的监督，肥料、苗木等相关物料进场前需要向采购人报备并自觉接受监理单位检查，若未通知监理单位自行将物料进场施工的，采购人可要求中标供应商将物料撤走。若发现进场的物料未经检查或检查不合格或被认定为以劣充好时，除中标供应商需要将物料撤走外，中标供应商还应当向采购人支付违约金人民币 50000元/次。D.当发现中标供应商投入的人员和机械无法满足施工进度要求，采购人将委托监理机构向中标供应商发出书面催告，要求其在合理期限内整改并满足进度要求。若中标供应商在达到催告期限后，投入人员和机械仍未能满足进度要求的，采购人有权单方面解除合同，中标供应商负全部责任。 - ⑤中标供应商发生拖欠工人工资的行为，采购人有权直接将项目进度款用于发放工人工资，中标供应商须提供必要的配合及手续，同时按应付工人工资总额的 1% 向采购人支付违约金，并赔偿给采购人造成的损失。 - ⑥中标供应商未能有效处理施工过程中的纠纷，造成严重影响进度或导致项目无法实施的，采购人有权单方面解除合同。 - ⑦中标供应商不履行或不按约定履行其在本合同项下的其他义务，应当承担继续履行，采取补救措施或者赔偿损失等违约责任，因中标供应商违约导致工期延误的，工期不予顺延。 - ⑧中标供应商应严格遵守森林防火规定，禁止其派出人员在本项目作业范围内进行吸烟、焚烧秸秆、明火取暖等各种用火行为；禁止种植违禁植物、盗采野生保护植物、捕捉野生保护动物。一经发现，中标供应商除自行承担该行为造成的一切责任、损失并负责赔偿外，还应当向采购人支付违约金人民币 1000.00 元/次，采购人保留追究中标供应商责任的权利。 - ⑨合同履行期间，履约保证金出现被扣除、没收或有效期过期的，中标供应商应于 7个工作日 内向采购人补足被扣除部分或按本合同约定重新出具合法有效的银行保函、担保保函或保险保函。中标供应商不及时补足或续保的，应按保证金额的 2‰ 天的标准向采购人支付违约金。 - ⑩采购人逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当每日按履约保证金总价的 0.3 ‰ 向中标供应商偿付违约金，但因合同的履行产生争议中标供应商自身原因导致无法及时退还的除外。 - ⑪采购人无正当理由逾期付款，则每日按逾期金额的 0.1‰ 向中标供应商偿付违约金。 ⑫因中标供应商违约责任造成采购人解除合同的，赔偿采购人损失包括但不限于：解除合同后，退回采购人对本项目支付的全部费用；发生的工期延误，质量隐患或事故所导致的全部费用；发生的诉讼，仲裁纠纷案件或其他争议而给采购人造成的全部损失；采购人为实现权益而支出包括但不限于律师费，评估费，鉴定费，担保费，差旅费等合理费用。因中标供应商问题造成国家、省资金拨付减少的，赔偿采购人减少的资金。 |  |
|  | 其他要求 | 1.合同签订： （1）合同签订生效后 30 日历日内，中标供应商应当完成进场前置协调工作并具备进场施工条件。因中标供应商自身原因（人员配置不足、属地协调不力、自有手续办理滞后等）逾期未能进场的，采购人向中标供应商发送书面催告函，催告限期 7-10 日内整改进场；催告期满仍无法正常进场开展施工，构成根本违约，采购人有权单方解除本合同，履约保证金不予退还，中标供应商还应当赔偿采购人全部实际损失。 （2）中标供应商主动放弃或者未按照招标文件期限与采购人约定签订合同、未按时提交履约保证金、未按规定组织进场施工被采购人取消资格后，中标供应商履约保证金不予退还，中标供应商还应当赔偿采购人全部实际损失，采购人应根据评审结果，从评审小组评审后通过资格审查和符合性审查的供应商中按第二候选人、第三候选人的排序顺延中标。若顺延至第三候选人均不接受顺延中标，采购人应当重新组织采购活动。 2.农民工工资： （1）采购人应当建立保障农民工工资支付协调机制和工资拖欠预防机制，督促中标供应商落实保障农民工工资各项制度，为中标供应商落实各项制度提供必要条件。 （2）中标供应商设立农民工工资专户，采购人将人工费按月足额支付至中标供应商农民工资专用帐户，中标供应商必须按月支付农民工工资。中标供应商拖欠或者挪用农民工工资专户资金的，停拨工程进度款，直至改正为止，因此造成的工期延误或者损失由中标供应商负责。 |  |