采购需求

包一采购清单一览表

包一采购清单一览表

| - 一、多媒体教学系统： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 功能参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 86寸教学智慧黑板 | 一、硬件技术参数 （一）整机结构与外观 1.采用一体化整机设计，外部无任何可见内部功能模块连接线，无推拉式结构，主副屏过渡平滑且处于同一平面，中间无单独边框阻隔。 2.整机采用全金属外壳设计，边角为弧形处理，表面无尖锐边缘或凸起；屏幕边缘采用金属圆角包边防护，背板同样为金属材质，可有效屏蔽内部电路器件辐射，具备防潮、耐盐雾锈蚀特性，适应多种教学环境。 3.整机上边框集成非独立式摄像头与麦克风阵列，采用一体化设计，无外接线材连接，无模块化拼接痕迹，不占用整机外部端口。 4.前置面板配备至少 6 个物理按键，包含开关机、护眼、录课、主页、音量 +、音量 - 功能键。 （二）显示系统 1.配备 86 英寸超高清 LED 液晶显示屏，显示比例 16:9，物理分辨率 3840×2160。 2.主屏支持普通粉笔直接书写，两侧副屏支持普通粉笔、液体粉笔、成膜笔三种媒介板书书写。 3.显示性能参数：亮度≥350cd/m²，色彩覆盖率≥72% NTSC，对比度≥1200:1。 4.支持标准模式和 sRGB 模式两种色彩空间可选，sRGB 模式下色准△E≤2.0。 5.书写延迟≤35ms（整机系统下）。 （三）触控系统 1.采用红外多点触控技术，Windows 系统和 Android 系统均支持 40 点及以上同时触控。 （四）音频系统 1.内置 2.2 声道扬声器系统，采用下边框出音设计，包含 2 个 20W 全频扬声器和 2 个 15W 高音扬声器，额定总功率≥70W。 2.语言清晰度（STI-PA）≥0.75。 3.声压级指标：100% 音量下，1 米处声压级≥90dB，10 米处声压级≥85dB；1 米至 10 米距离内响度差距≤5dB，声场覆盖 85% 区域内响度差异≤5dB。 4.内置非独立外扩展的 8 阵列麦克风，拾音角度≥180°，拾音距离≥12m。 5.麦克风性能参数：高信噪比≥65dB，超高灵敏度≥-38dB；支持 AGC 自动增益控制、AEC 回声消除、NN 智能 AI 降噪功能。 （五）视频采集系统 1.上边框内置非独立式广角高清摄像头，视场角≥135° 且水平视场角≥120°。 2.支持输出 4:3、16:9 比例的图片和视频；3840×2160 分辨率下支持 30 帧 / 秒视频输出。 3.支持拍摄≥4800 万像素照片，最高输出分辨率 8000×6000。 4.支持 3D 降噪算法，图像信噪比≥40dB，支持 MJPG 视频格式输出。 （六）接口配置 所有接口均采用非转接方式直接设计： 1.侧/后置物理接口： （1）≥2 路 HDMI 输入接口 （2）≥2 路 USB 接口 （3）≥1 路 RS232 串口 （4）≥1 路 RJ45 网口 （5）≥1 路 TOUCH USB 触控输出接口 （6）≥1 路 Mic in 3.5mm 音频输入接口 （7）≥1 路 Line Out 3.5mm 音频输出接口 （8）≥1 路 Coax 同轴音频接口 2.前置物理接口（≥5 个）： （1）1 路 HDMI 输入接口 （2）2 路双通道 USB 接口（Windows 系统和整机系统均可识别） （3）1 路 Type-C 全功能接口（支持 PD 65W 供电） （4）1 路 USB-Type-B 触控接口 （七）嵌入式系统 1.采用 8 核 CPU 处理器。 2.嵌入式系统版本不低于 Android 14。 3.系统内存≥4GB，内置存储空间≥32GB。 （八）OPS 电脑安装结构 1.支持按压式卡扣或螺丝固定两种模式，采用抽拉式安装设计，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 2.OPS配置： • 处理器：8 核 • 内存：≥16GB DDR4 3200MHz（可扩展至 32GB） • 硬盘：≥512GB M.2 NVMe SSD（可扩展至 2TB） • 网络：千兆有线网卡 + 双频 WiFi6 + 蓝牙 5.2 （九）网络与通信 1.内置双 WiFi 6 无线网卡（不接受外接方案），Android 和 Windows 系统下均支持 Wi-Fi 无线上网和 AP 无线热点发射功能。 2.Wi-Fi 和 AP 热点工作距离≥12m。 3.支持蓝牙 Bluetooth 5.4 标准。 （十）智能功能与护眼设计 1.支持语音控制功能，可通过口语表达快速实现返回系统桌面、选人和打开白板、亮度调整、音量调节、打开资源库和课本、启动计时器、AI 录课、页面翻页等操作。 2.视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度 LB）满足 IEC TR 62778:2014 标准 RG0 无危害级别。 3.具备智能书写护眼模式：屏幕书写过程中逐步降低背光亮度至 50%，符合 D65 标准光源色温值，色温≤6500K。 （十一）安全与维护 1.具备供电保护模块，可检测内置电脑是否插好在位，内置电脑未在位时无法上电工作。 2.关机状态下，长按电源键可进入维护设置界面，支持故障检测和系统还原功能，系统还原可单独还原 PC 系统或单独还原整机系统。 3.支持云端在线系统固件升级。 4.内置 AI 模块专业硬件自检维护工具（非第三方工具），可对整机内部板卡及各部件模块进行故障检测和系统还原。 二、教学软件与资源 （一）系统登录与启动 1.支持一键开机后直接进入教学应用系统界面，无需额外点击操作。 2.提供三种登录方式：二维码扫码登录、账号密码登录、人脸识别登录。 （二）教学桌面与应用入口 1.教学应用快捷入口：教学桌面集成电子白板、文件管理、电子课本、视频展台、授课助手等常用功能；提供 Windows 桌面应用入口，无需切换到 Windows 系统桌面即可运行已安装的第三方应用。 2.学科应用入口：支持语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、信息技术等 9 个以上学科的学科应用，教师可直接下载使用。 3.教学活动模板：内置≥5 种教学活动模板，支持教师自定义活动标题。 4.文件管理：支持访问本地磁盘和移动存储设备，支持一键打开本地文件进行教学。 （三）智能罗盘工具 1.支持五指点击屏幕调出罗盘工具栏，可在屏幕任意位置停留或隐藏于左右侧边。 2.提供选择、画笔、板擦、撤销、恢复等基础教学工具： 3.（1）选择工具：支持框选、圈选两种选择方式，可对手写笔迹、学科工具、插入图片进行置顶、克隆、删除操作。 4.（2）画笔工具：一键调取笔触粗细、颜色、笔形三层功能；提供钢笔、毛笔、铅笔、印刷笔≥4 种笔型；支持手写体转标准印刷体，可自动识别中文、英文、数学公式、化学无机方程式、有机分子式≥5 种格式。 5.（3）擦除工具：提供板擦擦除、圈选局部擦除、笔迹全屏清除、手势擦除≥4 种擦除模式；手势擦除支持根据手掌与屏幕接触面积自动调整擦除面积大小。 6.（4）撤销恢复：任意界面下支持对教师笔迹进行撤销和恢复操作。 7.聚焦工具：支持对电子课件、电子课本、电子习题进行快速截取；提供截取范围调整、内容放大、插入白板、关灯讲解、保存至桌面≥5 种操作模式。 8.自动收起功能：1 分钟无操作自动收起，收起后显示当前工具状态（选择 / 画笔 / 板擦）；画笔状态下显示当前画笔颜色；收起状态下双击罗盘中心可切换画笔与选择状态。 （四）侧边栏快捷菜单 1.系统界面内置侧边栏快捷菜单，提供课本、白板、展台、讲评、智能笔≥5 种快捷入口；支持一键上课 / 下课，自动登录 / 退出教师账号，登录后自动进入上次授课班级及教学进度。 （五）智能手势操作 1.支持≥5 种智能手势操作，包括调用系统菜单、召唤全局工具栏、窗口最小化、多窗口管理、亮 / 息屏、降半屏等功能。 （六）录课与微课管理 1.支持前置物理按键一键调取和罗盘工具调取两种录课启动方式。 2.录制功能：支持同时录制屏幕内容、教室声音和摄像头画面；可录制全屏画面或局部画面，支持单独录制音频、屏幕画面或摄像头画面；录制过程中可进行书写和擦除操作。 3.剪辑与分享：支持按时间点对微课进行剪辑拆分和删除；录制结束后自动生成分享二维码，支持扫码查阅；可通过链接或二维码分享至微信、微博，也可分享至教师个人、班级或校本微课库。 4.课后管理：支持微课分类管理和按名称搜索；支持通过关键帧快速精准定位微课内容，可增减关键帧；支持对微课内容进行关键视频切片提取。 （七）备授课同步功能 1.支持云端同步备课资源至电子化教材对应章节目录，无需 U 盘拷贝。 2.支持新建自定义备课本，满足复习备考等不同课型需求。 3.备课资源获取：支持从云端资源库、校本资源库、个人网盘获取资源；支持从本地添加文本 (.txt/.docx/.doc/.pdf)、表格 (.xlsx/.xls)、演示文稿 (.pptx/.ppt)、图片 (.jpg/.png/.dmp/.gif)、视频 (.mp4/.avi/.rmvb/.wmv)、音频 (.mp3/.wma/.wav) 等格式的教学资源。 4.备课本管理：支持在网盘存储和管理个人课件、课堂活动内容；支持按章节目录存储备课资源。 5.资源管理：支持对备课资源进行导出、保存、分享、删除操作；支持找回 10 天内已删除的备课资源。 （八）电子教材资源 1.覆盖小学、初中、高中学段，提供≥2000 本电子教材资源（其中小学≥1500 本，初中≥1000 本，高中≥500 本）。 2.语文、英语、音乐学科提供点读功能，支持分句、分段、分篇章点读。 3.每个教师账号提供至少 10 本电子课本下载权限；支持上课时一键云同步获取备课资源并下载至课本中。 4.授课过程中支持对课本进行文本批注、画笔标注、擦除、聚焦、翻页等操作。 （九）互动课件制作 1.支持在课件制作过程中插入分类、连线、选词填空、翻翻卡等教学互动活动；支持插入素材资源、课件资源、试题资源；可直接引用与课程相关的云端、校本资源库、个人资源库资源。 （十）电子白板功能 1.提供完整的书写工具，支持内容选择、书写、擦除操作；支持多人同时书写，同步书写轨迹不低于 20 条。 2.背景模板：提供≥10 个白板主题模板，包括五线谱、篮球场、点阵格、足球场等学科专用模板。 3.白板操作：书写内容支持放大、缩小、移动操作；具备添加页面、页面切换、保存和分享功能。 | 台 | 30 | ▲核心产品 |
| 2 | 视频展台 | 一、供电与布线设计 1.采用USB 5V 电源直接供电，无需额外配置电源适配器，节能环保无辐射 2.箱内 USB 连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且 USB 口下出，有效防止积尘，便于布线和后期维护返修 二、成像系统核心参数 1.摄像头像素：≥1300 万像素 2.拍摄幅面：A4 标准尺寸 3.视频预览：1080P 高清动态视频预览，帧率达到30 帧 / 秒 4.对焦方式：支持自动对焦 5.防护等级：摄像头外壳防护等级达到IP4X 级别，有效防尘防溅 三、硬件结构与外观设计 1.整机采用圆弧式设计，无锐角，保障师生使用安全 2.展示托板：最大承重3kg，采用磁吸吸附式机构，固定稳固且操作便捷 3.照明系统：展示托板正上方配备 LED 补光灯，补光灯开关采用触摸按键设计，同时支持通过视频展台软件远程控制开关 四、基础操作功能 1.支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择 2.支持对展台成像画面连同批注内容进行同步缩放、移动操作 3.支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示 4.延时拍照功能：支持5 秒或 10 秒两种延时模式，方便教师调整拍摄内容 五、智能图像处理功能 1.具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示效果，使文档画面更清晰 2.提供多种情景模式选择：支持图像、文本、动态等模式，适应不同展示内容需求 3.二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并自动跳转至系统浏览器获取二维码链接内容，方便快速调取电子教学资源 六、智能运维与故障诊断 1.支持故障自动检测功能：当软件无法显示展台拍摄画面时，自动弹出检测链接 2.可智能检测并判断 "无画面" 的常见原因，包括硬件连接问题、显卡驱动问题、摄像头被占用问题、软件版本问题等 3.针对检测出的问题，自动给出引导性解决方案，降低教师使用门槛和运维难度 | 台 | 30 |  |
| 3 | 智能笔 | 一、书写与触控性能 1.压感级别：支持压感不少于 4096 级，具备手笔分离功能（防误触），可精准区分手写笔与手掌接触。 2.笔尖设计：采用锥型笔尖设计，适配电容、红外触控屏幕设备书写。 3.笔尖工艺与耐用性：笔尖采用双料注塑工艺，支持无工具快捷更换；采用超耐磨材料，笔尖连续书写长度不小于 25km。 二、按键与功能控制 1.物理按键配置：笔身配置不少于 5 个物理按键，支持不少于 9 项核心功能，包括：上翻页、下翻页、智能语音、一键扩音、书写颜色切换、飞鼠功能、放大镜、板擦、聚光灯。 2.自定义按键功能：提供不少于 2 个用户可自定义功能的按键，支持放大镜、聚光灯、窗口切换、画笔颜色切换等功能的自定义映射。 3.翻页按键特性：翻页按键支持短按、长按两种操作模式： 1.短按上下翻页按键：可对白板软件、PPT、PDF 等各类文档进行翻页操作 2.长按下翻页按键 3 秒：可一键实现 PPT 播放或退出播放状态 三、音频与语音功能 1.麦克风性能：内置高灵敏指向性麦克风，拾音距离为 0-15cm；麦克风信噪比不低于 80dB，嘈杂环境下信噪比不低于 75dB。 2.扩音系统：整机运行环境下，任意通道均支持自由扩音功能；具备自适应扩音优化能力，总谐波失真 (THD) 不高于 1%，无啸叫现象，语音清晰度 (STI) 不低于 0.79；扩音效果主观评价 MOS 评分不低于 4.0。 3.语音识别与控制：采用先进语音识别和语义理解技术，语音识别准确率不低于 98%；支持用户口语控制操作系统及各类应用软件，具备模糊语义理解能力（非固定口语指令模式）。 4.教学语音指令：支持通过语音指令直接调用教学应用软件功能，包括但不限于：打开白板、网页搜索、打开 / 关闭电子课件、电子课本调用 / 关闭等，内置不少于 300 条教学场景专用语音控制指令。 四、连接与传输性能 1.连接协议：兼容蓝牙 5.3 协议连接。 2.多连接方式：支持通过外置 dongle 接收器方式，实现与大屏、个人电脑等标准设备的自动连接。 3.无线频段与抗干扰：支持 2.4G 频段连接，采用专业抗干扰设计和防串联设计，有效避免不同教室之间串音及相互干扰。 4.有效连接距离：智能笔有效连接距离不少于 20m，在有效连接距离内所有智能功能均可正常使用。 | 支 | 30 |  |
| 4 | 集控管理平台 | 一、终端课堂管家功能 1.系统维护优化 （1）支持对系统磁盘进行深度清理，可根据选择一键快速清理系统回收站文件、临时文件、日志文件，释放存储空间保障设备性能。 （2）支持将系统磁盘中的个人文件一键迁移至非系统盘指定位置，保护个人文件安全。 （3）支持冰点还原功能，可设置冰点穿透白名单，白名单内应用不受冰点还原影响，重启设备后安装、卸载和更新操作内容仍然保留。 2.安全防护能力 （1）支持病毒查杀功能，提供 U 盘专项查杀能力，可对 U 盘中的恶意病毒软件进行有效防护与隔离。 （2）支持通过隔离引擎构建安全隔离区，提供一键式隔离文件恢复和彻底清除风险文件功能。 （3）支持对各类广告弹窗、新闻弹窗进行一键拦截，维护课堂秩序，净化教学环境。 （4）提供手动拦截、截图拦截、超级拦截 3 种弹窗拦截方式，可及时快捷地将发现的广告弹窗添加至拦截列表进行管控。 （5）支持基于黑白名单两套规则的拦截方案，客户端可实时查看拦截次数统计。 3.软件统一管理 （1）支持应用软件及常用工具的分发与安装，通过客户端内置软件管理模块可实时管理常用教学软件的安装、更新与运行。 （2）提供软件卸载入口，支持对已安装软件快速卸载，并静默删除相关卸载残余文件。 4.终端状态监控与远程运维 （1）支持收集单个终端基本信息，包括在线 / 离线状态、IP 地址、MAC 地址、操作系统、客户端版本，终端信息变更可自动更新。 （2）支持收集并展示单个终端硬件信息，包括 CPU、内存、硬盘配置；同时支持实时监控 CPU 使用率、CPU 温度、内存使用率、硬盘使用率等运行状态；软件管理模块可展示软件名称、软件类型、内存占用大小及安装时间。 （3）支持远程桌面控制功能，管理员可在集控平台实现远程桌面管理故障终端并进行维护操作。 （4）支持网络域名检测，可一键获取当前设备网络情况及网络连接状态。 二、使用数据统计与监控 1.设备使用数据总览：支持实时查看当前管控设备总数、开机设备数、设备异常数。 2.设备运行分析：支持查看设备使用情况，包含设备活跃分布、设备开机时长分布、开机长时间未使用情况统计。 3.软件使用分析：支持查看教学类软件、辅助教学类软件、非教学类软件的日均使用时长，以及使用排行 Top30 的软件列表；支持学校自定义软件分类标准。 4.网站访问监控：支持查看全校交互智能设备在选定时间周期内的网站访问情况，访问看板展示网站基本信息（名称、网址）、浏览量、周期浏览占比与环比、访问设备数。 5.不良网站管控：支持对疑似游戏类网站进行预警显示并禁止访问；支持按时间周期查找已禁访网站并解除禁访。 三、设备集中运维管理 1.集中管理能力：平台支持对全校智慧教室触控一体机、智慧黑板等设备进行集中运维管理和策略部署，可与交互智能教学设备底层系统无缝对接。 2.设备状态实时监测：实时监测已连接交互智能设备状态，支持同时显示至少 12 台设备使用缩略预览及单设备全屏查看；可远程监测设备开关机状态、CPU 温度、CPU 使用率、硬盘空间、硬盘使用状况、内存容量、内存使用率、受控端系统版本、设备 ID 等核心数据。 3.远程实时控制：支持对广域网内交互智能终端进行远程实时控制，可监测设备当前运行界面并远程操作设备，协助学校技术人员解决各类技术故障。 4.批量定时任务：支持远程控制交互智能设备开关机、更改图像模式、打铃及解锁屏等功能；可批量设定设备开关机、解锁屏、打铃等功能的执行时间，支持自定义日循环执行和预约定时执行。 5.远程信息发布：支持对选定交互智能设备远程推送动态文字公告，可开启倒计日功能并指定截止日期；支持远程下发各类文件至终端设备。 6.巡课值守功能：提供巡课值守模式，可自动轮循显示处于运行状态的交互智能设备使用界面。 7.指令与日志管理：指令管理模块支持反馈远程控制及信息发布等指令执行状态，便于检验操作结果；操作日志支持按照指令类型筛选查看。 8.异常告警提示：支持显示交互智能设备运行异常的告警提示信息。 9.屏幕锁策略管理：支持创建多种屏幕锁管理策略，包含设置解锁密码、开机锁屏、息屏锁屏、联网禁用密码锁，可对已有策略进行编辑删除；支持按人开通 / 删除扫码解锁屏幕的教师权限。 10.软件远程部署：支持批量对交互智能平板进行软件远程部署，配套专用教学软件支持静默安装；支持用户自主上传官方正版软件至管理平台，批量发送至终端设备进行安装。 11.上电自启配置：支持通过集控管理平台远程配置交互智能设备上电后的自动启动状态。 12.远程锁屏控制：支持集控管理平台对选定交互智能设备进行远程锁屏操作。 13.巡课记录管理：支持在查看选定设备巡课画面时一键截取当前主画面，并自定义调节截图范围；可对巡视截图添加巡视备注，截图及备注信息保存为巡视记录；巡视记录支持按创建人员和创建时间筛选，备注信息可二次编辑，记录可删除，并支持以 PDF 和 Excel 格式导出。 14.批量巡课能力：支持同时查看广域网内不少于 12 台交互智能设备的摄像头或屏幕实时视频。 15.节能与设备保护：为延长设备使用寿命并节省校园能耗，支持设备长时间无人使用时自动进入屏保、锁屏、关机状态，保护显示器。 四、系统安全防护管理 1.教学专用弹窗屏蔽：提供教学专用弹窗屏蔽工具，支持对软件应用弹窗进行屏蔽拦截；支持自定义应用广告弹窗过滤规则，可屏蔽拦截指定应用的广告弹窗。 2.磁盘冻结管理：管理平台支持远程对运行状态下的交互智能设备批量进行本地系统磁盘的冻结、解冻操作；磁盘被冻结后，本地系统启动盘的数据及系统更改均会自动恢复至冻结前状态。 3.保护状态监测：支持实时监测开启保护设备数量、安装保护设备数量、磁盘冰冻状态等信息，并提示潜在风险，方便管理员管理设备系统环境。 4.磁盘空间管理 1.支持清理指定磁盘的指定文件夹，清理系统盘备份、缓存、日志等垃圾文件。 2.支持将系统盘中的大文件迁移至非系统盘，支持格式化非系统磁盘。 3.支持按照场地、年级、在线状态、指定磁盘剩余空间筛选设备。 4.支持对剩余磁盘空间不足 10% 的设备进行预警提示。 五、平台系统管理 1.多层级权限管理：支持按建筑、按班级将设备管理权限分配给多个管理员，实现多人协同管理；校级管理员可添加普通管理员并修改其页面权限和设备范围权限；支持通过模板表格批量添加管理员。 2.服务器管理：支持服务器状态监控，可查看服务器 IP 地址和版本号信息；支持下载和升级服务器配置软件。 3.操作审计日志：支持展示用户关键操作审计日志，可对历史操作记录进行回溯和审计。 六、移动端管家小程序 支持通过微信小程序实现以下功能： •实时查看班班通设备在线情况、运行状态、异常情况。 •向在线设备下发开关机、解锁屏、重启等指令，并可查看每个指令的执行情况。 •查看设备及教室内摄像头的实时画面及声音，可远程发送文本消息、语音消息。 •查看设备基础使用数据，包含设备日均开机时长分布、设备活跃趋势分析、软件使用时长排行。 | 套 | 30 |  |
| 5 | 讲台 | 1.整体规格尺寸：整体产品尺寸为长1200MM×宽600MM×高900MM，尺寸规整。 2.材质与工艺标准：设备整体采用厚度≥1.0mm精装冷轧钢板打造，结构精度高、稳定性强。所有钢板表面严格遵循国家生产标准，经过酸洗、磷化双重防腐防锈预处理工艺后，再进行静电喷塑加工处理，成品塑面均匀平整、光洁度优异，具备耐腐蚀、抗老化、经久耐用的特性。 3.结构防护设计：采用全封闭式钢制整体结构设计。 4.桌面功能布局：采用平整式桌面设计，专为一体机教学、壁挂式一体机教学场景定制打造。桌面预留充足操作空间，可平稳放置笔记本电脑、各类教学教具等设备。讲台标配大容量专用教具抽屉，储物空间充足，可分类收纳粉笔、板擦、话筒、设备遥控器等常规教学用品，满足日常教学收纳需求。 5.安全人性化设计：整体采用流线型外观设计，边角全部做圆弧过渡处理，无任何尖锐棱角，全方位保障师生使用安全。台面三侧设置围挡结构，可有效防止书本、笔类、小型教具等物品滑落掉落。设备前门采用吊脚式专属设计，既为教师授课时提供舒适的放脚空间，同时适配教室台阶场景，讲台可放置于台阶下方，不会遮挡、影响前门正常开启。 6.中控安装配置：讲台右侧专属集成中控安装盒，中控盒基础尺寸为长360MM×深160MM×高150MM，支持根据不同型号中控设备尺寸定制调整，可适配市面上任意型号中控设备安装使用。未安装中控设备时，该结构可作为杂物抽屉使用，拓展储物功能。 7.锁具管理设计：采用一体式通开锁设计，整台设备仅需一把钥匙即可统一管控所有锁具。 | 套 | 30 |  |
| 6 | 辅材 | 1.配齐项目安装所需各类辅材，全部采用一线品牌产品，保障设备安装及长期正常使用。 |  |  |  |
| 二、视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清枪机 | 一、图像与视频性能 1.输出分辨率：支持输出图像分辨率不低于2560×1440，视频压缩标准支持H.265、H.264，。 2.核心处理芯片：内置1颗集成CPU、GPU、NPU于一体的高性能处理芯片。 3.低照环境识别：在低照环境下开启补光灯，设备可识别距离30m处的人体轮廓。 4.日夜场景自适应：具备日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下均可输出彩色图像；在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。 二、补光系统性能 1.补光灯结构设计：补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路；下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。 2.补光效果要求：补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 3.补光控制方式：可通过IE浏览器或客户端开启白光补光功能。 三、功能与控制 1.码流模式设置：可通过IE浏览器设置码流套餐，支持画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。 四、供电与兼容性 1.供电方式：支持标准POE供电。 | 台 | 36 |  |
| 2 | 监控半球 | 一、图像与视频性能 1.输出分辨率：支持输出图像分辨率不低于2560×1440。 2.最低照度：最低照度彩色0.005lx。 3.核心处理芯片：内置1颗集成CPU、GPU、NPU于一体的高性能处理芯片。 4.低照环境识别：夜间开启红外补光灯可识别距摄像机30m处人体轮廓。 5.日夜场景自适应：具备日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下均可输出彩色图像；在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。 6.智能编码技术：同一场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约50%。 7.音频回放性能：回放录像文件时，应能听清录像文件中距样机10m处声级不小于70dB(A)（距声源1m处声级）的声音。 二、补光系统性能 1.补光灯结构设计：补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路；下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。 2.补光效果要求：补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 3.补光控制方式：可通过IE浏览器或客户端开启白光补光功能。 三、功能与控制 1.智能分析功能：具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示。 2.码流模式设置：可通过IE浏览器设置码流套餐，支持画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。 四、接口与供电 1.接口配置：内置1个麦克风，具有1个RJ45网络接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口。 2.供电方式：支持标准POE供电。 五、防护等级 1.环境防护：支持IP66防尘防水等级。 2.机械防护：支持IK10机械碰撞防护等级。 | 台 | 30 |  |
| 3 | 枪机支架 | 金属壁装支架 | 个 | 36 |  |
| 4 | 半球支架 | 金属壁装支架 | 个 | 30 |  |
| 5 | 接入交换机 | 一、核心性能指标 1.交换容量：≥56Gbps 2.转发性能：≥41Mpps 二、端口与PoE供电性能 1.端口配置：可用千兆PoE电口数量≥24，千兆光口数量≥2 2.PoE供电能力：单PoE端口最大供电功率≥30W，整机最大供电功率≥370W 三、基础网络功能 支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能；支持SNMP管理、LLDP功能；支持按端口划分VLAN。 四、集中管理功能 1.远程控制与升级：支持通过管理平台对交换机进行远程控制和状态查看，展示并管理交换机拓扑，实现交换机远程升级、远程重启功能。 2.状态监控与告警：支持通过管理平台在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、性能使用信息、面板状态、端口信息；在交换机网络断开、电源故障、端口故障等异常情况时，能实时显示告警内容。 3.端口管理与准入：支持通过管理平台对交换机端口进行速率、流控、使能配置、VLAN配置；统计端口实时收发速率、峰值收发速率；支持准入配置，可识别接入终端并进行终端准入管控，阻止异常终端接入。 4.PoE智能管理：支持通过管理平台对交换机进行PoE功率管理，包括监控整机/端口功率、开启/关闭PoE功能；支持PoE过载保护/过压保护功能、PoE上电/下电功率管理功能及PoE看门狗功能。 | 台 | 5 |  |
| 6 | 光模块 | 1.千兆10公里单模双纤模块 2.不分收发，TX1310nm/1.25G，RX1310nm/1.25G，LC，10km | 个 | 2 |  |
| 7 | 汇聚交换机 | 1.三层千兆交换机（12千兆电，16千兆光） 2.提供12个千兆电口，16个千兆光口 3.支持策略路由、RIP、OSPF、BGP、IS-IS等三层路由协议 4.支持统一网络管理平台管理 5.支持DHCPServer、DHCPRelay、DHCPSnooping 6.支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度方式 7.支持IEEE802.1x认证、Radius、Tacacs+认证 8.支持10kV端口防雷，在恶劣的工作环境中也能极大地降低雷击对设备的损坏率 | 台 | 1 |  |
| 8 | 壁挂小机柜 | 安装方式：壁挂式安装 内部空间：12U 静态承重：≥60KG 尺寸(宽*深*高度）不少于：600*600*635mm 前后门材料：前单开玻璃门，冷轧板T≥1.2 侧门材质：冷轧板T≥0.8 门框左右立柱：冷轧板T≥0.8 左右支架：冷轧板T≥1.2 横梁：冷轧板T≥1.2 辅件：≥10套安装螺丝 | 台 | 5 |  |
| 9 | 配套PDU | 供电类型：单相 输入规格：10A 输入，输入线长 1.5 米 输出配置：8 位新国标五孔插孔 功能：配备电源指示灯，无控制开关 | 个 | 5 |  |
| 10 | 存储NVR | 一、硬件接口配置 1.显示接口：2×HDMI、2×VGA 2.网络接口：2×RJ45 千兆网口 3.USB 接口：2×USB2.0、1×USB3.0 4.串口接口：1×RS232、2×RS485（支持 RS485 键盘） 5.扩展接口：1×eSATA 6.音频接口：1 路音频输入、2 路音频输出 7.报警接口：16 路报警输入、4 路报警输出 8.硬盘扩展：内置支持8 块 SATA 接口硬盘 二、硬盘兼容能力 支持接入 1T/2T/3T/4T/6T/8T/10T/12TB 容量 SATA 接口硬盘。 三、性能指标 1.最大接入带宽：320Mbps 2.最大存储带宽：320Mbps 3.最大转发带宽：160Mbps 4.解码能力：同时解码输出16 路 2MP、H.265、25fps、1920×1080视频图像 四、存储与安全特性 1.存储保障：存储压力过高 / 硬盘性能不足时，优先保障录像业务存储。 2.网络支持：支持本地 / 远程 IPv6 配置（路由公告、自动获取、手动配置），支持 IPv6 登录、取流、配置、检索。 3.版本升级：定期自动检测版本更新，支持在线升级提示。 4.预览安全：支持本地预览权限配置、远程预览加密（需密钥解锁）。 5.密码安全 显示密码复杂度等级，密码禁止明文显示 / 拷贝 支持安全问题找回密码，密码重置可开启 / 关闭 密码复杂度强制校验：不包含用户名 / 123/admin（不区分大小写）、无连续 4 位及以上递增 / 递减 / 相同字符 6.二次认证：恢复默认、硬盘格式化、密码重置、用户修改、录像回放 / 下载等关键操作需二次认证。 五、智能警戒联动 接入警戒摄像机后，支持 IPC 声音 / 闪光参数配置；支持移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入 / 离开区域事件，联动 IPC 声光报警，支持一键撤防。 | 台 | 1 |  |
| 11 | 存储硬盘 | • 总容量：满足 66 路 2K 监控录像存储，存储时长保底 90 天 • 规格：3.5 英寸 • 接口：SATA3.0，接口最大传输速率≥6.0Gb/s • 转速：7200RPM • 缓存：≥256MB • 最大读取速度：≥263MB/s | 块 | 10 |  |
| 12 | 平台服务器 | 技术规格：2U国产处理器3000双路标准机架式服务器 CPU：配置2颗处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16线程，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64； 内存：配置64G DDR4，8根内存插槽，最大可支持扩展至1TB； 硬盘：2块600G 10K SAS硬盘（Raid1），前置最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，内置最大可选支持2块2.5寸非热插拔SATA SSD硬盘，板载最大可选支持1个SATA M.2硬盘 阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10） PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽； 网口：标配板载2个千兆电口和2个PCIE千兆电口，可选配置2个万兆网口，支持选配10GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：标配1个IPMI RJ-45管理接口，位于机箱后部；7个USB 3.0接口 4个位于机箱后部，2个位于机箱前部，1个位于机箱内部；2个VGA接口 1个位于机箱前部，1个位于机箱后部； | 台 | 1 |  |
| 13 | 基础包/系统管理 | 系统基础包，提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括组织管理、区域管理、人员管理、车辆管理、用户管理、设备管理、低代码引擎、门户工作台、云眸与本地EDU融合等。 系统基础信息管理： 系统基础信息管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联设备管理，统一管理了组织、区域、人员、卡片、车辆和物联设备等资源，并提供人车、人卡的关联关系配置能力。 一、组织资源管理 1、支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 二、区域资源管理 1、支持区域基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 三、人员信息管理 1、支持人员信息的增删改查、导入、导出，包括人脸、指纹采集； 2、支持人员基础信息自定义扩展； 四、卡片信息管理 1、支持卡片基本信息的增删改查、导入、导出； 2、支持人员开卡、退卡、挂失、解挂、换卡及卡扇区加密； 五、车辆信息管理 1、支持车辆基本信息的增删改查、导入、导出； 六、设备信息管理 1、提供设备统一接入管理，包括：视频设备、出入口设备、门禁设备、梯控设备、可视对讲设备、食堂消费设备、寻车诱导设备、卡口设备、车载设备、报警设备等。 七、系统用户管理 1、支持账户基本信息和角色信息的增删改查； 2、支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； 3、支持用户组权限分配； 4、支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码； 5、支持从Windows域同步用户信息，用于域账户进行平台登录； 八、低代码引擎 1、支持流程表单引擎、报表引擎、巡检引擎、规则引擎、界面编排引擎等 九、云眸与本地EDU融合 1、支持云眸端区域、人员、组织、照片与本地EDU平台进行同步 | 套 | 1 |  |
| 14 | 视频监控授权 | 视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过海康设备网络SDK协议、海康Ehome协议、海康ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议、大华设备网络SDK协议、萤石协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 一、视频预览 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； 4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； 二、录像回放 1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 三、图片监控 1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式； 2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片； 3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； 4、支持图片下载能力； 四、视频上墙 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； 五、视频事件 1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出； | 路 | 1000 |  |
| 15 | 视频联网 | 视频级联应用主要为视频监控业务提供级联服务，专注于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制。 1、支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联； 2、支持资源同步能力； 3、支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力； 4、支持级联视频点位设备操作控制能力； 5、支持下级平台推送到本级平台视频点位路数控制能力，通过级联点位授权路数控制； 其中第3、4点需要基于视频监控应用特性提供业务应用。 | 套 | 1 |  |
| 16 | 设备网络管理 | 设备网络管理应用，对接入平台的视频设备，门禁设备，梯控设备，可视对讲设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。 一、视频网络管理 1、支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。 2、支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。 3、支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR、云储存、门禁设备、门禁点、读卡器、梯控设备/梯控读卡器/可视对讲的告警阈值进行配置。 4、提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。 5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。 6、支持海康SDK、大华SDK、ehome、isup5.0、GB28181、部标808、Open Network Video Interface、萤石、ISAPI协议。 二、门禁运维管理 1、提供门禁设备在线状态监测能力； 2、提供门禁设备运维报表统计能力； 三、可视对讲运维管理 1、提供门口机、室内机、管理机、围墙机设备在线状态监测能力； 2、提供可视对讲设备运维报表统计能力； 四、梯控运维管理 1、提供梯控主机、读卡器在线状态监测能力； 2、提供梯控设备运维报表统计能力； 五、停车场出入口运维管理 1、提供岗亭缴费终端、出入口控制设备、出入口显示设备、读卡设备在线状态监测能力； 2、提供停车场出入口设备运维报表统计能力； 六、寻车诱导运维管理 1、提供诱导管理器、车位相机、显示屏在线状态监测能力； 2、提供寻车诱导设备运维报表统计能力 | 路 | 300 |  |
| 17 | 辅材 | 1.配齐项目安装所需各类辅材，全部采用一线品牌产品，保障设备安装及长期正常使用。 2.其他：（1）网线：6类室内非屏蔽双绞线 |  |  |  |
| 三、广播系统 |  |  |  |  |  |
| 1、广播中心机房主控设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制主机 | 1.结构与显示：工控机机箱设计，配备 LED 液晶触摸显示屏，分辨率≥1920×1080； 2.操控与接口：抽拉式键盘；≥1 路短路触发开机接口，支持定时驱动开机。 3.外设接口：≥1×PS/2、≥6× 串口、≥1×VGA、≥1×HDMI、≥8×USB、≥2× 千兆网口、≥1×Audio、≥1×DVI。 4.硬件配置：处理器≥4 核 /≥8 线程 /≥3.4GHz；内存≥8G；硬盘≥256G mSATA。 5.功能：支持录音存储，可自定义录音文件保存路径。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 分控软件 | 1.运行环境：经服务器权限验证后控制系统。 2.网络特性：支持局域网 / 广域网远程登录，多客户端同时独立登录。 3.核心功能：终端状态查看、音频播放、监听、广播、对讲、会话监控。 4.状态管理：实时查看终端状态 / 音量 / 任务，支持终端音量设置。 5.任务管理： (1)文本广播：支持文本转语音，可调节语速 (2)终端采集：支持普通 / 中级音质 (3)声卡采集：支持本机声卡实时采播与录音存储 (4)音乐播放：支持本地多文件顺序 / 循环 / 随机播放 6.对讲广播：支持终端监听、远程分区 / 全区寻呼广播，支持网络寻呼话筒对讲。 7.日志与提示：查看终端上下线记录，支持掉线弹窗提示。 8.显示布局：支持方块 / 列表视图切换；方块视图支持 3×5、3×6、4×6、4×7、5×8、5×9、5×10、5×11 排列。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 移动控制平台 | 1.连接方式：手机 / 平板 APP，扫码连接广播服务器 / 管控电脑。 2.远程操控：节目播放、终端管理、系统设置、音量调节。 3.辅助工具：内置画笔、放大镜等工具，支持电子地图批注。 4.输出显示：可输出至大屏 / 电视 / 投影，满足可视化指挥管理（需提供扫码、远程操控、工具、电子地图界面截图）。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 话筒 | 1.换能方式：驻极体 2.钟声提示：带钟声提示功能 3.线材配备：≥10米（卡农母头转6.35音频线） 4.咪杆长度 ：420mm 5.具备有灯环提示功能 | 套 | 1 |  |
| 5 | 放大器 | 1.输入接口：≥5 路 MIC 话筒输入、≥3 路 AUX 线路输入、≥2 路 EMC 紧急线路输入。 2.优先级：MIC5 最高优先；MIC5/EMC 最高权限可拨动开关切换；紧急输入二级优先、强行切入。 3.辅助功能：各话筒与紧急通道附线路辅助输入；支持默音深度、EMC 增益调节；MIC2–5 灵敏度拨码可调。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 寻呼话筒 | 1.外观与显示：桌面式，≥7 英寸显示屏，配数字键 / 功能键。 2.核心功能：支持分区 / 多分区 / 全区广播，可呼叫 / 对讲任意终端。 3.硬件模块：内置≥1 路网络硬件音频解码模块。 4.外设接口：≥1×3.5mm 耳机、≥1×3.5mm 话筒输入、≥1× 短路输出、≥1× 短路输入、≥1× 音频线路输入、≥1× 音频线路输出。 5.快捷操作：支持≥10 个按键自定义一键呼叫广播。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 嵌入软件 | 1.内嵌于话筒，实现呼叫控制与基础功能支撑。 2.授权管理：服务器统一配置用户与密码。 3.提示与策略：新配置注册语音提示；支持呼叫转移、等待、无人接听提醒。 4.对讲广播：双向对讲、分区 / 全区喊话广播，支持独立音量调节。 | 套 | 1 |  |
| 8 | 音箱 | 1.内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 2.支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），≥1路接主音箱，≥1路外接到副音箱。 4.内置≥2级优先级功能设计：(1)AUX与网络背景音乐信号同级，混音输出。(2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号。 5.支持IPv6、IPv4网络协议。 | 套 | 1 |  |
| 9 | 电源管理器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有≥1路USB接口。 | 台 | 1 |  |
| 10 | 机柜 | 1.机柜采用全模块化组装结构，内置≥4根≥19英寸≥33U安装立柱。 2.前门采用钢制嵌边式玻璃门。 3.后门和两侧采用钢质快速拆卸门板。 4.预留顶部和底部进线孔，满足上下进线需求。 | 套 | 1 |  |
| 2、新建教学楼教室终端 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络有源音箱 | 1.设备壁挂式设计。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），≥1路接主音箱，≥1路外接到副音箱。 4.设备内置2.4G无线音频模块，配备多功能话筒，支持音量调节。 5.支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 6.多功能话筒带有激光笔、PPT翻页功能 7.支持MP3播放功能、支持录音功能。 | 套 | 30 |  |
| 2 | 数字化IP网络终端嵌入软件 | 1.软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 套 | 30 |  |
| 3 | 变压器 | 1.接口：≥2 路输入、≥2 路输出，采用工业标准接线端子 2.功能：隔离静噪抗干扰，消除电流嗡鸣、杂音、大电流啸叫 | 只 | 30 |  |
| 4 | IP网络功放终端 | 1.结构与显示：≥19 英寸标准机架式，带 LCD 显示屏 2.网络模块：内置≥1 路网络硬件音频解码模块；≥1 路 RJ45 网口，速率≥100Mbps 3.音频输入：≥1 路线路输入、≥1 路话筒输入，可独立调音量；支持高低音调节 4.优先接口：≥1 路 EMC 紧急输入，最高优先级 5.音频输出：≥1 路音频输出接口 6.强切输出：≥1 路三线制强切输出，无需强切电源 7.功放性能：集成数字功放，功率≥500W，支持定压输出 8.远程管理：支持后台远程固件升级 9.备份功能：自带≥1 路 100V 定压功率备份输入，支持多种主备冗余模式 10.切换性能：内置主备切换检测模块，断网 / 断电 / 故障时≤0.3 秒无缝切换，无卡顿、不掉字 | 台 | 1 |  |
| 5 | 终端嵌入软件 | 1.内嵌于数字 IP 网络终端，支撑设备基础运行 2.采用 DSP 音频处理技术，高保真解码，支持远程点播与节目播放 3.支持新配置注册智能语音提示 4.支持背景音乐播放，可单独调节音量 5.支持播放本地服务器 MP3 文件，支持单点 / 分区 / 全区播放 | 套 | 1 |  |
| 6 | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：≥3W,≥6W,≥10W 2．额定功率（70V）：≥1.5W,≥3W,≥5W 3．灵敏度：≥91dB±3dB 4．频率响应：130Hz-18KHz 5．喇叭单元：≥6.5"×1 6．防护等级：等同或优于IP5X | 只 | 30 |  |
| 3、线材辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 汇聚交换机 | 1.性能参数：交换容量≥672Gbps/6372Tbps；转发性能≥171Mpps/256Mpps 2.端口配置：≥24 个千兆电口 + ≥4 个千兆光口 3.设备形态：机架式金属铁壳 4.散热方式：风冷散热，支持智能调速 5.管理功能： 支持智能堆叠 iStack、虚拟电缆检测 (VCT)； 支持 Telnet 远程配置、SNMPv1/v2c/v3、WEB 网管； 支持系统日志、分级告警； 支持云管理 / 本地管理双模式切换 | 台 | 1 |  |
| 2 | 接入交换机 | 1.端口配置：16 个 10/100/1000Mbps RJ45 自适应以太网端口 2.性能参数：交换容量 32Gbps；包转发率 23.81Mpps 3.地址表：支持 8K MAC 地址表 | 台 | 2 |  |
| 3 | 壁装机柜 | 优质壁装机柜6U | 个 | 3 |  |
| 4 | 辅材 | 1.配齐项目安装所需各类辅材，全部采用一线品牌产品，保障设备安装及长期正常使用。 2.其他： （1）网线：6类室内非屏蔽双绞线 （2）电源线：RVV3*2.5mm纯铜线 （3）广播线：RVV2*1.5mm纯铜线 |  |  |  |
| 四、校园网络 |  |  |  |  |  |
| （一）计算机网络设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 外网防火墙 | 1.硬件规格：标准 2U 机箱，冗余电源；采用国产硬件平台 + 国产操作系统。 2.性能指标：网络层吞吐量 12G；并发连接≥800 万；每秒新建连接数 20 万。 3.接口配置：8 个千兆电口、4 个千兆光口、4 个万兆光口、1 个扩展插槽、1 个 Console 口、2 个 USB 接口。 4.VPN 能力：默认含 300 个 IPsecVPN 并发隧道、300 个 SSLVPN 并发用户。 5.服务与授权：配套三年授权服务，涵盖应用管控、URL 访问过滤、病毒防护、入侵防御、威胁情报等全部功能模块版本升级权限；同步提供三年原厂硬件保修维护服务，相关产品授权、维保资质均可出具正规证明文件。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 业务网络汇聚交换机 | 1.性能参数：交换容量≥758Gbps/7.58Tbps；转发性能≥222Mpps/333Mpps。 2.端口配置：≥24 个千兆电口 + ≥8 个 2.5GE 千兆光口 + ≥4 个万兆光口。 3.硬件设计：机架式金属铁壳；风冷智能调速散热。 4.国产化：采用自研国产 CPU 芯片。 5.基础特性 (1)MAC 地址：容量≥16K，支持自动学习 / 老化、静态 / 动态 / 黑洞表项 (2)业务口防雷：≥6KV (3)堆叠能力：支持堆叠数量≥9 (4)VLAN：支持 4K 个 VLAN，支持基于 MAC / 协议 / IP / 端口划分 6.网络协议 (1)路由：静态路由、策略路由、RIP/RIPng/OSPF/OSPFv3；最大 512 条 FIBv4/FIBv6 (2)组播：IGMP v1/v2/v3 Snooping、MLD Snooping (3)环网保护：SmartLink、ERPS (G.8032)、BPDU / 根 / 环回保护 (4)互通性：支持 VBST，兼容 PVST/PVST+/RPVST 7.安全特性：防 DOS/ARP/ICMP 攻击；端口隔离、端口安全、Sticky MAC；支持 AAA/Radius/HWTACACS/NAC；支持黑白名单。 8.管理维护：支持 iStack 智能堆叠、VCT 虚拟电缆检测；支持 Telnet、SNMPv1/v2c/v3、WEB 网管；支持系统日志、分级告警；支持云管理 / 本地管理双模式切换。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 智能安全保护系统 | 1.硬件规格：≤1.5U 一体机，双电源输入；内置显示屏。 2.通讯接口：RJ45、4G、Wi-Fi；标配网络防雷≥6 路、接地通路≥2 路、漏电监测≥6 路、RS485≥6 路、RS232≥1 路、USB≥2 路、HDMI≥1 路、电源输出≥6 路（16A 国标五孔）。 3.防护功能：支持电源与网络系统防雷、防浪涌。 4.标准与检测：符合 GB/T 18802.21-2016；冲击耐受≥10kV/5kA。 5.显示与监测：内置≥2.8 英寸触控屏，可显示告警、防雷状态 / 温度 / 寿命、雷击次数、接地通断、漏电流、温湿度、烟雾、水浸、安装单位与联系方式。 6.POE 与视频：网络防雷口支持 POE 供电；平台可实时查看监控，优化视频流降低卡顿。 7.运维管理：支持平台查询、故障报修、工单派发。 8.漏电报警：漏电流≤25mA 触发报警。 9.电源切换：双电源自动切换，延时≤10ms，负载不断电、不重启。 10.扩展与控制：RS485 可接温湿度 / 烟感 / 水浸传感器；支持 RS232、RJ45 远程控制。 11.电气参数：AC220V 输入，额定电流≥32A，额定功率≥7000W。 12.服务要求：提供制造商原厂3 年售后服务承诺函。 | 台 | 1 |  |
| （二）计算机网络设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制网关 | 1.接口配置：≥10 个 GE 电口 + ≥2 个 10GE 光口 + 1 个 RJ45 Console 口 + 1 个 USB 接口 2.管理能力：可管理 AP 数量128 个；用户接入能力 **≥2048**；转发能力10Gbps 3.用户管理：支持用户黑白名单、接入数限制；支持按 MAC/AP/ 射频 / WLAN ID 查询用户状态 4.漫游特性：支持 AC 内二层 / 跨 VLAN 三层漫游；支持快速密钥协商、下线快速重连 5.负载均衡：支持基于终端数、基于流量的负载均衡 6.用户组权限：支持用户组 ACL 访问控制、用户组隔离 7.认证加密：支持 OPEN-SYS、WEP、WPA/WPA2、MAC 认证、802.1X、Portal 自定义页面认证 8.管理与高可用：支持 WEB 图形化网管、智能诊断；支持 1+1 热备、N+1 备份，业务不中断 | 台 | 1 |  |
| 2 | 接入交换机 | 1.性能参数：交换容量≥672Gbps/6372Tbps；转发性能≥171Mpps/256Mpps 2.端口配置：≥24 个千兆电口 + ≥4 个千兆光口；机架式金属铁壳 3.散热：风冷散热，智能调速 4.国产化：采用自研国产 CPU 芯片。 5.基础特性 (1)MAC 地址容量≥16K，支持自动学习 / 老化 / 静态 / 动态 / 黑洞表项 (2)业务口防雷≥6KV (3)支持堆叠数量≥9 (4)支持 4K VLAN，支持多方式 VLAN 划分 6.网络协议 (1)路由：静态 / 策略 / RIP/RIPng/OSPF/OSPFv3，最大 512 条 FIBv4/FIBv6 (2)组播：IGMP v1/v2/v3 Snooping、MLD Snooping (3)环网保护：SmartLink、ERPS (G.8032)、BPDU / 根 / 环回保护 (4)互通性：支持 VBST，兼容 PVST/PVST+/RPVST 7.安全特性：防 DOS/ARP/ICMP 攻击；端口隔离、端口安全、Sticky MAC；支持 AAA/Radius/HWTACACS/NAC；黑白名单 8.管理维护：iStack 堆叠、VCT 检测；支持 Telnet/SNMPv1/v2c/v3/WEB；系统日志、分级告警；云管理 / 本地管理双模式切换 9.POE 供电：整机 POE 输出功率400W | 台 | 6 |  |
| 3 | 光纤模块 | •类型：千兆单模 SFP 光模块 •波长：1310nm •传输距离：10km | 块 | 12 |  |
| 4 | 无线AP | 1.类型：室内放装型 AP 2.工作模式：支持 FIT/FAT/Leader AP / 云管理模式 3.端口：≥1 个 2.5GE 电口 4.性能：无线速率≥3.57Gbps，双频四流智能天线 5.接入能力：单 AP 最大接入≥256 台终端；单射频最大 SSID 数 10 6.国产化：自研国产 CPU 芯片。 7.安全：支持 WPA3 加密协议 8.节能：支持 TWT 目标唤醒时间，降低终端功耗 9.运维：自动上线、即插即用、批量升级；实时监控、故障定位、状态告警 | 个 | 32 |  |
| 5 | 六类非屏蔽网线 | 1.配齐项目安装所需各类辅材，全部采用一线品牌产品，保障设备安装及长期正常使用。 2.其他： （1）网线：6类室内非屏蔽双绞线 （2）水晶头：6类 （3）电源线：国标纯铜线 | 项 | 1 |  |
| （三）综合布线系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单孔插座面板 | 可安装超五类、六类模块； 有便于用户端口标记的透明标示片； 透明防尘门设计 | 只 | 70 |  |
| 2 | 插座模块 | 模块性能满足ISO/IEC11801、TIA/EIA568C要求;簧片使用优质锡青铜带；簧片接触针部位镀金30微英寸；IDC簧片可接线径：0.45-0.6mm；接触电阻：正常大气压条件下接触电阻≤20mΩ；直流电阻：正常大气压条件下直流电阻≤300mΩ；绝缘电阻：正常大气压条件下绝缘电阻≥100MΩ；寿命：插头插座可重复插拔次数≥750次；IDC端接次数≥200次。 | 只 | 70 |  |
| 3 | 6类非屏蔽配线架 | 依据标准YD/T926.3、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568-C.2；配线架前、后部具有标签管理区域；后部具有挂杆式理线架，标配可重复使用的自粘带；背面带有分线固定架，可以选配理线环，0U安装，不占有机柜空间；支持前端拆卸维护；IDC 簧片可接线径：0.45-0.6mm；插头插座可重复插拔次数≥750次；IDC 端接次数≥200次。 | 台 | 7 |  |
| 4 | LC双芯单模光纤耦合器耦合器 | 产品符合YD/T1272.1-2003行业标准；机械耐久性：＞500次，插入损耗变化量＜0.2dB，回波损耗变化量＜5dB；插入损耗：＜0.2dB（单模）、小于0.1dB（多模）；互换性：变化量＜0.1dB |  |  | 根据项目需要 |
| 5 | 理线架 | 依据标准: GB/T 3047.2、GB/T 4054；梳齿式设计，方便跳线管理，充足的线槽空间，配有卡接式盖板，方便拆卸和安装；优质冷轧钢板制作，表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理，外形美观。 | 只 | 12 |  |
| 6 | 6类非屏蔽跳线 | 依据标准ANSI/TIA-568-C.2，同时符合标准ISO/IEC 11801、YD/T926.3；采用高性能的多股线缆和先进的制造技术，制造工艺采用整体塑模成型；可提供568A及568B两种接线规格跳线；护套材料：PVC；单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m；插拔寿命插拔次数：≥750次。 |  |  | 根据项目需要 |
| 7 | 单模光纤跳线LC-LC | 3米/根，产品符合YD/T1272.1-2003、YD/T1258.3-2009、GB/T12357.1-2004标准；连接器采用句型结构及弹性卡子锁紧结构,防拉设计，防腐蚀主体；低损耗连接，高反射插拔力：≤19.6N |  |  | 根据项目需要 |
| 8 | 12芯单模室外光缆 | 阻燃级别可达UL标准中的OFNR级别；采用进口芳纶加强元件，保证光缆的优异的抗拉及阻燃性能；外护材料具有阻燃、环保等优点，芯数：12芯 |  |  | 根据项目需要 |
| 9 | 24芯光纤配线架 | 具有冗余光纤盘绕空间；可保证光纤以及尾纤的最小弯曲半径不小于R30mm；支持SC、LC、FC、ST四种通用连接器的安装；19英寸标准安装；安装尺寸为1U；左右出线出线方式；固定式结构类型，容量：24芯。 | 台 | 3 |  |
| 10 | 机柜 | 600*600*1166MM；颜色：黑色/灰白色；容量：22U。 | 台 | 2 |  |
| 11 | PDU电源 | 安装方式:水平安装；规格容量:4000W；输入类型:国标16A；配置:带防雷；材质:铝合金外壳；输入线长:2米；输入额定电流:16A；电缆线颜色:黑色；插座制式:万用孔；外壳颜色:黑色；产品高度:1.5U；输入线径:3*2.5。 | 台 | 6 |  |
| 12 | 9U墙柜 | 600*635*220mm；框架结构，承重达45KG；快开侧门，方便安装和维修；可关闭的上部和下部走线通道；主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条1.5mm,其他1.2mm；表面处理:脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 | 台 | 4 |  |
| 13 | 金属桥架 | 150×75，优质热镀板；厚度：≥1.2mm； |  |  | 根据项目需要 |
| 14 | 辅材 | 1.配齐项目安装所需各类辅材，全部采用一线品牌产品，保障设备安装及长期正常使用。 |  |  |  |
| 五、人脸识别通行系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 云门禁 | 1.权限管理：支持自定义门禁出入权限、人脸与卡片下发、出入记录查询、学生出入信息同步家长。 2.考勤接送：支持校门口学生考勤、放学家长接送管理。 3.远程控制：支持远程开门、开门记录查看 | 套/年 | 6 |  |
| 2 | 人员通道产品（左） | 1.机身材质：不锈钢材质；顶盖厚度≥1.2mm，机箱厚度≥1.0mm。 2.离线存储：离线支持用户容量 500000 个、卡片容量 500000 张、记录存储 500000 笔。 3.批量管理：支持 16 台设备通过 WEB 界面批量配置；一组通道仅需登录一个 IP 即可调试。 4.通讯同步：单根网线实现主从闸机同步与网络通信。 5.通行安全：支持单侧独立使用；具备雷达防夹、防尾随、雷达感应开门功能。 6.消防联动：消防信号触发时门翼常开，信号恢复后自动复位。 7.防护等级：外壳防护 IP54；通行检测 / 指示部分 IK07，其余表面 IK08。 8.水浸运行：底部积水≤100mm 可正常工作。 9.驱动电机：直流无刷电机，无故障运行≥1100 万次。 10.语音提示：支持 TTS 自定义语音播报，支持联动语音提示。 11.异常检测：支持异常开门、翻越、滞留、反向闯入、尾随、超时、误闯检测并报警。 12.感应触发：支持上下激光雷达 “同时触发 / 任意触发” 两种模式，感应自动开门。 13.双重防夹：支持电流防夹（机械防夹）+ 激光雷达防夹。 14.人数统计：支持本地 / 平台 / 上位机双向独立人数统计。 15.远程控制：支持远程开关门、常开 / 常闭 / 解除控制；交互终端实时监控状态。 16.认证开门：集成 M1 卡 / CPU 卡 / NFC / 二维码 / 人脸 / 身份证等多种方式；支持多重认证、远程开门、超级卡、胁迫卡、黑名单等权限管理。 | 台 | 2 |  |
| 3 | 人员通道产品（中） | 1.机身材质：不锈钢材质；顶盖厚度≥1.2mm，机箱厚度≥1.0mm。 2.离线存储：离线支持用户容量 500000 个、卡片容量 500000 张、记录存储 500000 笔。 3.批量管理：支持 16 台设备通过 WEB 界面批量配置；一组通道仅需登录一个 IP 即可调试。 4.通讯同步：单根网线实现主从闸机同步与网络通信。 5.通行安全：支持单侧独立使用；具备雷达防夹、防尾随、雷达感应开门功能。 6.消防联动：消防信号触发时门翼常开，信号恢复后自动复位。 7.防护等级：外壳防护 IP54；通行检测 / 指示部分 IK07，其余表面 IK08。 8.水浸运行：底部积水≤100mm 可正常工作。 9.驱动电机：直流无刷电机，无故障运行≥1100 万次。 10.语音提示：支持 TTS 自定义语音播报，支持联动语音提示。 11.异常检测：支持异常开门、翻越、滞留、反向闯入、尾随、超时、误闯检测并报警。 12.感应触发：支持上下激光雷达 “同时触发 / 任意触发” 两种模式，感应自动开门。 13.双重防夹：支持电流防夹（机械防夹）+ 激光雷达防夹。 14.人数统计：支持本地 / 平台 / 上位机双向独立人数统计。 15.远程控制：支持远程开关门、常开 / 常闭 / 解除控制；交互终端实时监控状态。 16.认证开门：集成 M1 卡 / CPU 卡 / NFC / 二维码 / 人脸 / 身份证等多种方式；支持多重认证、远程开门、超级卡、胁迫卡、黑名单等权限管理。 | 台 | 4 |  |
| 4 | 人员通道产品（右） | 1.机身材质：不锈钢材质；顶盖厚度≥1.2mm，机箱厚度≥1.0mm。 2.离线存储：离线支持用户容量 500000 个、卡片容量 500000 张、记录存储 500000 笔。 3.批量管理：支持 16 台设备通过 WEB 界面批量配置；一组通道仅需登录一个 IP 即可调试。 4.通讯同步：单根网线实现主从闸机同步与网络通信。 5.通行安全：支持单侧独立使用；具备雷达防夹、防尾随、雷达感应开门功能。 6.消防联动：消防信号触发时门翼常开，信号恢复后自动复位。 7.防护等级：外壳防护 IP54；通行检测 / 指示部分 IK07，其余表面 IK08。 8.水浸运行：底部积水≤100mm 可正常工作。 9.驱动电机：直流无刷电机，无故障运行≥1100 万次。 10.语音提示：支持 TTS 自定义语音播报，支持联动语音提示。 11.异常检测：支持异常开门、翻越、滞留、反向闯入、尾随、超时、误闯检测并报警。 12.感应触发：支持上下激光雷达 “同时触发 / 任意触发” 两种模式，感应自动开门。 13.双重防夹：支持电流防夹（机械防夹）+ 激光雷达防夹。 14.人数统计：支持本地 / 平台 / 上位机双向独立人数统计。 15.远程控制：支持远程开关门、常开 / 常闭 / 解除控制；交互终端实时监控状态。 16.认证开门：集成 M1 卡 / CPU 卡 / NFC / 二维码 / 人脸 / 身份证等多种方式；支持多重认证、远程开门、超级卡、胁迫卡、黑名单等权限管理。 | 台 | 2 |  |
| 5 | 人脸识读装置 | 1.系统：嵌入式 Linux 操作系统。 2.显示：7 英寸 LCD 触摸屏，比例 9:16，分辨率 600×1024。 3.摄像头：200 万宽动态双目摄像头。 4.认证方式：人脸、密码、二维码；支持 RS485 外接读卡器、USB 外接身份证实现人证比对。 5.识别性能：深度学习算法，防照片 / 视频作弊；1:N 识别≤0.2s，准确率≥99%。 6.存储：人脸 50000 张、卡 50000 张、事件记录 100000 条。 7.接口配置：LAN×1、WiFi×1、RS485×1、韦根 ×1、USB×1、喇叭、I/O 输出 ×2、I/O 输入 ×4、SIM×1、双色 LED、机械防拆开关。 8.通信：有线网络、WiFi。 9.环境：IP65，室内外通用（室外需配遮阳罩）。 | 台 | 6 |  |
| 6 | 遥控器 | 1.类型：手持式遥控器，支持钥匙扣携带。 2.按键：4 个功能键 —— 单进开门、单进常开、多进常开、对码 / 恢复。 3.指示：顶部指示灯；正常 / 对码绿色，低电量红色。 | 台 | 2 |  |
| 7 | 人脸考勤机 | 1.外观与防护 配备状态指示灯，可显示设备运行与认证结果 外壳防护等级：IP66 防破坏等级：后壳IK07，屏幕IK04 2.硬件接口 LAN网络接口 RS485接口×1 韦根接口×1 TYPE A接口×1 门锁I/O输出×1 门磁I/O输入×1 开门按钮I/O输入×1 报警I/O输出（常开/常闭各1路）×1 报警I/O输入×2 机械防拆开关×1 SD卡插槽 3.显示与屏幕 7英寸LCD触摸显示屏 分辨率≥1024×600 最大亮度≥300cd/m² 4.扩展模块 支持身份证识读模块扩展，一体化集成 支持人证比对功能 扩展模块支持热插拔 5.广告播放 支持自定义广告节目编排与播放时间 支持图片、文字、视频广告播放 6.口罩检测 支持口罩检测与未佩戴提醒 可配置提醒模式/强制模式 支持自定义提示音 7.管理配置 支持WEB端远程配置全部功能参数 8.防伪与活体检测 支持防假体攻击：视频、电子照片、打印照片、头模、3D模型均可防伪 9.人脸识别核心能力 人脸动态实时监测 现场抓拍与本地人脸库比对核验 支持联网平台比对 支持0.001lux低照度无补光正常识别 适应强光、逆光、暗光环境 支持侧脸、遮挡、模糊、表情、戴眼镜/帽子等场景识别 人脸数据下发与验证双线程同步 可设置人脸验证垂直/水平区域 人脸偏转±45°可正常识别，角度可配置 支持多阈值识别设置 10.识别性能 人脸比对时间＜120ms 最大识别距离＞4m 最小识别距离＜0.2m 11.可视对讲与预览 支持管理中心远程视频预览 支持与平台、客户端、室内机、管理机、APP可视对讲 支持一键呼叫管理机/室内机 12.数据安全与存储 本地比对结果、身份信息、抓拍照片非明文存储 上传平台数据采用非明文加密传输 断网支持离线记录续传 USB导出数据加密非明文 全流程数据加密处理 支持HTTPS安全协议传输 支持脱敏显示（隐藏姓名、工号），可开关 13.节能功能 无操作自动进入屏保/息屏待机 物体靠近自动唤醒，距离可调 软硬件低功耗设计，待机功耗＜9W 14.认证方式 单因子：人脸、IC卡/NFC/身份证序列号、密码 双因子组合：人脸+卡/人脸+密码/卡+密码 三因子组合：人脸+卡+密码 15.报警功能 多次认证错误报警 非法强行开门报警 非正常开门报警 门超时未关报警 设备被拆报警 胁迫卡/胁迫码报警 黑名单卡报警 接入平台支持视频联动报警 16.系统与可靠性 全部软件固化在固态存储器 简体中文管理界面 掉电/断电/换电池不丢失密钥与记录 | 台 | 2 |  |
| 8 | 辅材 | 1.配齐项目安装所需各类辅材，全部采用一线品牌产品，保障设备安装及长期正常使用。 2.其他： （1）网线：6类室内非屏蔽双绞线 （2）电源线：国标铜线 |  |  |  |
| 六、多功能室扩音系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 1.结构：两分频设计 2.外观：黑色水性洒点漆 3.安装：多点 M8 吊挂孔、底部 Φ35mm 支撑座 4.防护：金属防护网（6mm 六边形透声孔），内衬防尘透声网 5.额定阻抗：8Ω 6.额定功率：RMS 200W / AES 250W 7.特性灵敏度：96dB 8.最大声压级：125dB（Peak 6dB 峰值因素） 9.频率响应：55Hz–20000Hz 10.覆盖角度：90°×60°（H×V） 11.单元配置：10 英寸低音 ×1、1.35 英寸高音 ×1 12.连接：NL4MP 快装插座 ×2 13.安装方式：多点 M8 吊装 / Φ35mm 支架支撑 | 只 | 1 |  |
| 2 | 功率放大器 | 1.功能特点 •开关电源 + 数字功放技术，集成前级、信号处理、保护系统 •支持蓝牙、U 盘播放（MP3 优先），配 LCD 显示屏 •四路音源切换（线路 1/2/3、蓝牙 / U 盘），带记忆功能 •话筒 / 线路音量、高低音独立可调 •支持 + 48V 幻像电源、一键静音、RS232 远程控制 •L 通道功放输出可独立调节 2.接口配置 •有线话筒：6.35mm×2（+48V 可选） •无线话筒：3.5mm×1、USB×1（可供电） •线路输入：RCA 莲花 ×4、凤凰平衡 ×1 •线路输出：RCA 莲花 ×4、凤凰平衡 ×1 •控制：RS232、一键静音接口 •功率输出：两组专业音箱接口 3.技术参数 •输出功率：2×300W（8Ω）、2×570W（4Ω） •总谐波失真：≤1% •线路频响：20Hz–20kHz ±3dB •话筒频响：80Hz–16kHz ±3dB •输入灵敏度：线路 300±30mV、有线话筒 60±6mV、无线话筒 200±20mV •信噪比：≥82dB •高低音调节：±14dB（10kHz/100Hz） •电源：AC 220V/50Hz，宽压 180V–242V •最大功率消耗：1450W •机身高度：1U | 台 | 1 |  |
| 3 | 话筒（手持） | 1.无线话筒基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。 4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。 5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。 8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 9.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 话筒（头戴） | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥2只头戴腰包；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥2个TFT-LCD显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个显示屏、≥4个实体按键（包括≥1个静音键、≥1个音量减少键、≥1个音量增加键、≥1个电源开关键）、≥1个电源状态指示灯、≥1个静音指示灯。 4.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 6.具有长时间续航，发射机连续使用时长≥10小时。 7.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 8.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 时序器 | •通道：≥8 路可控输出 •单路额定：10A（2.2KW），总电流 25A •时序延时：默认 1 秒 •显示：LED 数码管（实时电压、通道状态） •接口：RS232、RS485（级联最多 32 台） •插座：新国标 5 孔 •工作模式：时序开 / 关、直通 •电源：AC 180V–240V，50/60Hz | 台 | 1 |  |
| 6 | 设备机柜 | 简易航空机柜600*600*1000mm | 个 | 1 |  |
| 7 | 辅材 | 1.配齐项目安装所需各类辅材，全部采用一线品牌产品，保障设备安装及长期正常使用。 2.其他：（1）音频线：国标纯铜 |  |  |  |
| 七、办公设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公电脑 | CPU：8核8线程/8MB缓存/2.7GHz 内存：≥16GB DDR4 2666MHz 硬盘：≥512GB M.2 NVMe固态硬盘，1T机械硬盘 显卡：≥2GB独立显卡 其他：USB键鼠 系统：国产操作系统 显示器：23.8寸低蓝光液晶 售后：三年保修上门服务 | 台 | 45 |  |
| 2 | 高配计算机 | CPU:8核16线程/16MB缓存/3.0GHz 内存：≥32GB DDR4 2666MHz 硬盘：≥512GB M.2 NVMe固态硬盘，1T机械硬盘 显卡：≥2G独立显卡/DVD刻录 显卡：2GB独立显卡 其他：USB键鼠 显示器：23.8寸低蓝光液晶 售后：三年保修上门服务 | 台 | 1 |  |
| 3 | 笔记本电脑 | 处理器：8 核 8 线程，缓存≥8MB，主频 2.7GHz 内存：≥16GB DDR4 2666MT/s 存储：≥1TB M.2 NVMe 固态硬盘 网络：支持 Wi-Fi 6（802.11a/b/g/n/ac/ax）、蓝牙 5.2 接口：USB 接口≥3 个、Type-C接口 ≥2个、3.5mm 二合一音频接口≥1 个、HDMI 输出接口≥1 个 屏幕：14 英寸触控显示屏，搭配手写笔 1 根 | 台 | 2 |  |
| 4 | A4黑白打印复印扫描一体机 | 功能：打印、复印、扫描三合一，自动双面打印 速度：≥28 页 / 分钟（A4 黑白） 月负荷：≥20000 页 分辨率：≥1200×600DPI 耗材：鼓粉分离设计，随机粉盒 1500 页，硒鼓 12000 页 特色：中文显示屏、一键身份证复印、票据复印 网络：有线网络打印、Wi-Fi 打印、远程打印 核心配置：CPU 525MHz，内存 128MB | 台 | 5 |  |
| 5 | 辅材 | 1.配齐项目安装所需各类辅材，全部采用一线品牌产品，保障设备安装及长期正常使用。 |  |  |  |
| 八、AI智慧体育 |  |  |  |  |  |
| （一）智慧体育管理平台后端部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧体育管理平台 | 一、基础信息管理： 支持系统内的组织、人员、用户、角色等的配置和管理；包含登录认证、门户框架、消息通知、消息提醒、学员信息编辑，教官信息编辑等基础功能；支持为用户提供基础的用户管理、权限管理、日志管理、告警管理、分权分域管理、系统运行管理、可视化运维等能力，数量1套； 二、智慧体育运动： 支持体育训练项目管理包括抱头仰卧起坐、抱胸仰卧起坐、引体向上、俯卧撑、跳绳、立定跳远； 1、支持学生通过运动区域点击跳绳项目，单设备支持1人跳绳，2人跳绳，5人跳绳。进入跳绳运动界面，显示运动的实时画面以及运动标记区域； 2、1人跳绳支持引导人员到白色标记区域最大10秒，超过10秒无人退出项目，返回运动主页。人员到白色标记区域后，标记框变绿色且提示改成抬头面向屏幕，最长5秒。识别成功则显示学生姓名或者倒计时结束则以游客模式进入运动准备环节，播放准备动作画面，展开双臂，手握绳子，并检测双臂展开的准备动作。当检测完成后进入倒计时3秒，全屏幕播放倒计时，进入运动环节。运动中支持显示个数、无效个数、1分钟倒计时、以及绊脚等无效动作、无绳空跳等违规动作的识别和语音播报。1分钟倒计时结束进入成绩页面显示评级、有效个数、无效个数、速度、用时，并支持点击结束练习返回运动主页，支持点击再来一次或者倒计时5秒自动进入再来一次，支持点击查看运动视频，播放运动回放、违规信息、无效信息； 3、2人/5人跳绳支持引导人员到两个/五个白色标记区域内，最大超时10秒，超过10秒白色标记区域内全部无人退出项目，返回运动主页。人员到达白色标记区域后，各自标记框变绿色，如果全部到达，则提示改成抬头面向屏幕，最长5秒。识别成功则显示学生姓名或者倒计时结束则以游客模式进入运动准备环节，播放准备动作画面，展开双臂，手握绳子，并检测双臂展开的准备动作。当检测完成后进入倒计时3秒，全屏幕播放倒计时，进入运动环节。运动中支持显示有效个数、无效个数、1分钟倒计时、以及绊脚等无效动作的识别。1分钟倒计时结束进行成绩页面支持列表显示学生的照片、姓名、评级、有效个数、无效个数、速度、用时，并且底部支持点击结束练习返回运动主页，支持点击再来一次或者倒计时5秒自动进入再来一次，支持点击查看运动视频包括运动回放、违规信息、无效信息。进入查看运动视频； 4、支持学生通过运动区域点击立定跳远项目，单设备支持1人立定跳远，进入立定跳远运动界面，显示运动的实时画面以及运动标记区域； 5、1人立定跳远支持引导人员到白色标记起跳区域，色标记起跳区域超过10秒无人退出项目，返回运动主页。人员在10秒内到白色标记区域后，标记框变绿色且提示改成抬头面向屏幕，最长5秒。识别成功则显示学生姓名或者倒计时结束则以游客模式进入运动准备环节，检测到学生站在起跳区域后，全屏播放开始和播放语音，进入运动环节。跳远结束后支持显示跳出的距离、评级、以及踩线等违规动作的识别。并支持点击结束练习返回运动主页，支持点击再来一次或者倒计时5秒自动进入再来一次，支持点击查看运动视频包括播放运动回放、违规信息、无效信息； 三、校园体能锻炼角： 支持1-5人的开合跳，左右横跳、高抬腿、原地深蹲、深蹲跳、跳绳； 1、支持从系统获取闯关配置，包括闯关介绍环节、闯关运动环节、闯关答题环节以及闯关结果环节；闯关介绍环节支持从系统获取配置的视频或者图片进行播放，支持显示当前关卡名称、关卡任务、关卡视频/图片、当前关卡以及关卡数量；闯关运动环节支持从平台获取配置的运动项目以及运动目标，支持显示运动项目、运动目标，支持学员通过确认手势进入运动倒计时以及各训练位的运动计数；闯关答题环节支持从平台获取配置的题目，支持单选题，支持显示题目、选项以及答题倒计时,支持学员通过手势选择题目选项；闯关结果环节支持显示学员头像、项目、运动结果、答题结果以及获得的金币； 2、运动主页支持学生站在1号控制位进行运动项目的选择、确认、帮助等操作，支持显示系统配置的锻炼角名称、系统时间、运动卡片信息、音量开关等信息，提供不少于左右横跳、深蹲跳、原地深蹲、开合跳、高抬腿、跳绳、立定跳远、气球拍拍乐等8个运动项目以及古诗词大赛、小红军长征记等2个运动闯关，支持获取系统扩展的自定义闯关； 3、 支持选择运动项目卡片，运动项目卡片选中后，支持动图方式进行运动动作的展示； 4、 支持选择运动项目卡片，运动项目卡片选中后，支持动图方式进行运动动作的展示； 5、支持学员手势控制运动项目的左滑，右滑，进行运动项目的选择； 6、支持学员手势控制运动项目的确认，进入运动界面； 7、 支持学员摸头进入帮助界面，查看手势交互说明包括左右滚动手势介绍、确认/准备动作的手势介绍、返回/取消/终止的手势介绍、加入运动的手势介绍以及查看帮助的手势介绍； 四、校园体质测试角： 支持学生身高/体重，BMI成绩的测验；支持学生坐位体前屈成绩的测验；支持学生肺活量成绩的测验，数量1套； | 套 | 1 |  |
| 2 | 智慧体育一体机 | 1.处理器：配置≥1颗国产化处理器，核数≥8核，主频≥3.0GHz； 2.内存：配置≥32G DDR4；支持≥4根内存插槽，最大可扩展至≥128G； 3.硬盘：配置≥1块≥512G SATA SSD硬盘； 4.网口：≥2个千兆电口、≥1个IPMI RJ45管理接口； 5.电源：配置≥1块450W ATX电源； 6.其它端口不少于：前置2个USB 3.0接口、1个Type-C接口，后置4个USB 3.0 接口、1个VGA接口、1个COM串口(RS232)、一组3音频口(麦克风、输入、输出) 7.含管理平台所需操作系统。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 千兆交换机 | 1.三层千兆交换机，提供≥12个千兆电口，≥12个千兆光口，≥4个万兆光口；交换容量：≥758 Gbps；包转发率：≥144 Mpps； 2、支持策略路由、RIP、OSPF、BGP、IS-IS等三层路由协议； 3、支持DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Snooping； 4、支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度方式； 5、支持IEEE 802.1x认证、Radius、Tacacs+认证； 6、支持10 kV端口防雷，在恶劣的工作环境中也能极大地降低雷击对设备的损坏率； 7、MAC地址容量：≥16 K； 8、支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址(IPv4/IPv6）、目的IP地址(IPv4/IPv6)、IP协议类型、TCP/UDP端口、TCP/UDP； 9、支持管理口。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 万兆光模块 | 万兆多模双纤光模块 TX850nm/10G RX850nm/10G LC 多模双纤双向 距离300m 0～70℃ SFP 发射光功率:-6.5～-1dBm 接收灵敏度（低值）:-11dBm | 个 | 2 |  |
| 5 | 多功能录入仪 | 1、＞3英寸触摸显示屏，屏幕分辨率≥800*480； 2、采用≥200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 3、设备支持以下采集方式：用户卡号、人脸；支持普通CPU卡、国密CPU卡发卡授权；支持人脸防假体攻击功能检查，对电子照片、视频人脸不能进行人脸认证登录； 4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信； 5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 操作终端 | 1、处理器：≥1颗国产化处理器，配置≥8核/8线程/2.6GHz； 2、内存：≥8GB，≥3200MHz频率，DDR4； 3、硬盘：≥256GBSSD； 4、板载显示接口≥1个HDMI,≥1个DP,≥1个VGA； 5、解码卡内存：≥2G 6、电源：≤200W； 7、含配套键鼠； 8、显示器：≥21.5英寸，分辨率≥1920×1080，刷新率≥60Hz，≥1个HDMI，≥1个VGA显示接口； 9、含操作系统； 10、前置USB接口：≥2个USB3.0,≥2个USB2.0；后置USB接口：≥2个USB3.0,≥4个USB2.0； 11、网络接口：≥1个RJ45千兆以太网口（10M/100M/1000M自适应），支持网络唤醒。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 接入交换机 | 1、交换容量≥56Gbps，转发性能≥41Mpps； 2、可用千兆电口数量≥24，千兆光口数量≥2； 3、支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能，支持SNMP管理、LLDP功能，支持按端口划分VLAN； 4、支持通过管理平台对交换机进行远程控制和状态查看、展示并管理交换机的拓扑、对交换机进行远程升级、远程重启功能； 5、支持通过管理平台在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息，在交换机网络断开、电源故障、端口故障等异常情况时，能实时显示交换机告警内容； 6、支持通过管理平台对交换机的端口进行速率、流控、使能配置、VLAN配置，进行实时收发速率、峰值收发速率统计，进行准入配置，识别接入终端并进行终端准入管控，阻止异常终端接入。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 光模块 | 千兆10公里单模双纤模块 不分收发 TX1310nm/1.25G RX1310nm/1.25G LC 10km 0～70℃ SFP 发射光功率:-9～-3dBm 接收灵敏度（低值）:-21dBm | 个 | 2 |  |
| 9 | 壁挂小机柜 | 安装方式：壁挂式安装 内部空间：12U 静态承重：≥60KG 尺寸(宽*深*高度）不少于：600*600*635 mm 前后门材料：前单开玻璃门，冷轧板 T≥1.2 侧门材质：冷轧板 T≥0.8 门框左右立柱：冷轧板 T≥0.8 左右支架：冷轧板 T≥1.2 横梁：冷轧板 T≥1.2 辅件：≥10套安装螺丝 | 台 | 1 |  |
| 10 | 配套PDU | 产品描述：单相，10A输入，输入线1.5米；输出8位新国标5孔，有电源指示灯，无控制开关 | 个 | 1 |  |
| 11 | 6类室内非屏蔽双绞线 | 6类室内非屏蔽双绞线 6类网线,Cat6非屏蔽双绞线 标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,性能指标优于现行6类线缆250MHz标准 标准装箱长度:305m±1.5m； 线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识 及电缆编码，有撕裂绳； | 箱 | 1 |  |
| 12 | 42U标准机柜 | 42U，网孔门，落地机柜 承重：静态≥1000KG 前后门材质：前单开网孔门，后双开网孔门，冷轧板 T≥1.2 门敞开百分比：前门≥78%，后门≥77% 侧门材质：冷轧板 T≥1.0 门框左右立柱材质：冷轧板T≥1.2（框架） 左右支架：冷轧板 T≥2.0 横梁：冷轧板 T≥1.2 层板：1个，承重≥60KG L型隔条/支架：1对，承重≥30KG PDU：1个，8口PDU，输入10A，带2M线 尺寸（宽*深*高）：≥600*1000*2000 mm | 个 | 1 |  |
| （二）智慧体育运动前端 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧体育运动终端 | 1、设备内置人机交互屏模块、≥3个摄像机模块（靶面尺寸分别为1个≥1/2.8英寸和2个≥1/1.8英寸）、≥1个语音播放模块、≥1个交换机模块、≥1个4G模块、≥1个WIFI模块、≥1个1TB SSD存储器、电源模块、边缘计算模块；具有≥5个RJ45网络接口； 2、设备具有上、下≥2路图像采集模块及≥1路人脸图像采集模块，上路图像采集模块支持电动PT调节，上、下路图像采集模块支持≥2560x1440、50fps； 3、人机交互屏模块触摸屏尺寸≥32英寸，分辨率≥1080 ×1920；宽动态≥120 dB； 4、屏幕背光亮度≥2500cd/m2； 5、教师身份登录后，支持查看本班学生的成绩信息、录入班级学生信息、开启随堂测试和年度体育测试功能。支持一个教师管理多个班级； 6、设备具有跳绳（不少于1~5人）、俯卧撑（不少于1~2人）、仰卧起坐（不少于1~2人）、立定跳远、引体向上（不少于1~2人）、实心球、篮球绕杆、足球绕杆、排球垫球运动的提示及成绩展示功能；当待测人员通过人脸比对功能比对成功，待测人员按要求完成对应的体育运动项目，并实时将评分结果显示在屏幕上；成绩显示延时应不超过1S； 7、支持跳绳检测功能，支持准备过程提示，如双手张开、手握绳子；支持多人检测；支持运动过程中异常提醒，包括人员离开区域、多人、无绳空跳、拌脚。跳绳计数误差不大于±1个； 8、支持立定跳远功能，支持踩线、离开区域、多人、单脚起跳等作弊行为检测，支持识别手撑地成绩；支持输出起跳角度、起跳抓拍、落地抓拍。立定跳远测距误差不大于±0.01m； 9、支持俯卧撑检测功能，支持身体是否直线检测、双臂未伸直检测、趴地检测、离开区域检测。俯卧撑计数误差不大于±1个； 10、支持仰卧起坐检测功能，支持双膝未弯曲到位检测、背部触垫检测、双手抱头检测、双肘未触膝检测、臀部离垫检测、长时间未坐起检测、离开区域检测。仰卧起坐计数误差不大于±1； 11、支持引体向上检测功能，支持下颌未过杆检测、双臂未伸直检测、脚触杆检测、脚触地检测、手离杆检测。引体向上计数误差不大于±1； 12、内置麦克风：≥1个内置MIC，内置扬声器：≥2个内置扬声器，支持语音交互功能，集成文字转语音（TTS）和语音合成技术； 13、≥1路NFC接口，支持刷卡登录APP； 14、机械碰撞等级满足≥IK10。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 配套壁挂支架 | 定制壁挂一体机支架 | 台 | 1 |  |
| （三）校园趣味锻炼前端 |  |  |  |  |  |
| 1 | 体能锻炼角套包 | 1、集成相机、算法盒子、趣味锻炼app一体，提供一整套的运动解决方案，实现对运动动作的识别、打分，提供互动反馈。在视频画面中可以提供骨骼分析、定格评分等能力； 2、采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像，并进行识别； 3、趣味锻炼APP支持≥7项运动：1-5人高抬腿、开合跳、原地深蹲、深蹲跳、跳绳、左右横跳、1人立定跳远； 4、运动相机，≥1台，≥800万像素； 5、边缘算法盒子，≥1台，支持运动检测。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 55寸室内体锻专用发布屏 | 1、产品屏幕尺寸≥55英寸，采用LED背光源设计，物理分辨率≥3840 × 2160； 2、产品屏幕亮度≥300 cd/m²，对比度≥1200:1,色域≥72% NTSC； 3、产品采用安卓系统，处理器核心数≥8核，主频≥2.4GHz； 4、产品内存≥8G，存储≥64G； 5、产品支持音视频输入，HDMI输入接口≥3个； 6、产品支持音视频输出，AUDIO输出≥ 1个，HDMI输出接口≥1个，支持内置喇叭输出； 7、产品应支持主流无线传输协议，支持有线网和无线网两种连接方式； 8、产品支持数据传输功能，USB 2.0接口≥1个,≥1个TF卡槽，支持Type-C(OTG)*1； 9、产品自带支架，支持壁挂安装，支持横挂和竖挂两种方式。 | 台 | 1 |  |
| （四）体质国测前端部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 核验终端 | 1、≥8英寸触摸屏，分辨率≥1280×800； 2、≥2个智能摄像头，支持人脸识别； 3、人脸容量：≥100000；卡片容量：≥500000；事件容量：≥150000； 4、读卡类型：M1卡;M1内容;CPU卡序列号;CPU卡内容； 5、自带坐式支架； 6、支持wifi； 7、支持搭配平台完成体质国测人脸核验； 8、不低于2Ghz主频。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 身高体重测试仪 | 1、采用超声波智能感应测量身高，可测量体重、身高、BMI，体重采用四点式高精度传感器测量体重，具有同步显示数据及语音播报功能，可独立使用； 2、身高-量程不低于：70-210cm 分度值：0.1cm 误差：±0.1%； 3、体重-量程不低于：0-160kg 分度值：0.1kg 误差：±0.2%； 4、支持Wi-Fi； 5、内置扬声器：支持普通话语音； 6、LCD液晶屏：显示身高、体重、BMI ； 7、承重平台：防滑钢化玻璃。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 肺活量测试仪 | 1、传感器采用高精度freescale 压差传感器，具有温度补偿和湿度补偿功能，精度高，测试一致性高； 2、采用手持式设计，配备液晶显示屏、实时显示测试者成绩，支持WiFi连入系统使用，也可支持单独使用； 3、量程不低于：0-9999ml 分度值:1ml 误差:±1%； 4、具有防换气功能、换气就停止计数； 5、具有防积水功能，电路板和气道封闭隔绝、喷涂绝缘漆等措施，从而具有防湿防潮功能，保证产品的稳定性。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 坐位体前屈测试仪 | 1、测试人员躯干、腰、颈等关节， 韧带和肌肉的伸展性，反应身体的柔韧素质； 2、采用高精度激光测距传感器，测量范围-200~400mm，分度值：1mm，误差：±1mm； 3、推板具有防作弊和自动复位功能，即双手推板检测功能，一只手离开推板，推板无法前行、测量停止; 4、产品带辅助测试床体板，含海绵坐垫及硬质透明蹬脚板、床体；滑竿采用氧化工艺铝合金材料美观结实； 5、支持Wi-Fi； 6、显示：≥2寸数码管显示； | 台 | 1 |  |
| 5 | 内网无线路由器 | 1000M内网无线路由器，支持2.4Ghz； | 台 | 1 |  |
| 6 | 辅材 | 1.配齐项目安装所需各类辅材，全部采用一线品牌产品，保障设备安装及长期正常使用。 |  |  |  |

包一商务要求：

1、报价方式：投标人的投标报价金额必须按照招标文件规定进行报价，并且在合同实施期间不因任何因素变化而变动。投标人在确认报价时，应考虑一定的风险系数。

2、投标供应商应以招标文件规定的服务要求、责任范围和合同条件为基础进行报价。

3、投标供应商的报价应包括所需货物购置费、税费、运输费、运输所需辅助材料费、装车费、保险费、付款方式导致的资金占用利息费、产品质量验收检验检测所需的一切费用、其它相关服务及售后服务费等，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付其它任何费用。

4、投标供应商对采购项目内容只允许有一个投标报价，否则其投标无效。

5、采购人不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。如有赠与行为，其投标无效。

6、投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，其投标无效。

- 7、供货时间：合同签订后30天内完成供货及安装。

- 8、质量保证期：三年。

9、为保证产品质量，中标人需对所投产品技术参数真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任并取消中标人资格。

10、验收要求：按合同约定。

11、付款方式：验收合格后支付合同价款的70%，审计结算完成后支付至结算金额的95%，剩下5%履约保证金在质保期满后一次性无息付款。

12、其他要求：本次采购的设备须与采购人现有系统完全兼容、无缝互联互通，实现新旧设备统一平台管控、同步运行、原有终端全部利旧正常使用，确保系统整体功能完整、稳定、统一；并承诺在合同签订前进行现场联调测试，如测试不满足以上要求，中标人须无偿更换设备并承担全部相关费用。

包二采购清单一览表

| 一、办公、学生桌椅 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 功能参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 学生课桌椅 | 1.符合GB/T3976-2024学校课桌椅功能尺寸及技术要求;符合国家E1级标准，其甲醛释放量几乎为零。 一、课桌尺寸：650mm*450mm*760mm（±2mm）可升降 1.桌面：.桌面尺寸：650mm×450mm×18mm，桌面采用E1级密度板板厚18mm，PP塑料注塑封边一次成型，桌面颜色为白橡色，具有缓解视觉疲劳的作用，桌面上带有杯架直径77mm，桌面上笔槽边长220mm最宽处60mm（外观尺寸偏差范围允许±2mm,材料厚度不允许负偏离） 2.课斗：采用优质冷扎钢板一次成型，规格为长450mm*深300mm*高150mm（±5mm），板厚度1.0mm；课斗两侧带有书包挂钩。 3.桌架：下桌腿采用椭圆钢管25mm*50mm*1.5mm（厚），上桌腿采用椭圆钢管20mm*40mm*1.5mm（厚），桌脚两端配置高强度增强塑料脚套，螺丝固定，以防脱落。两桌腿间设有横档，横档采用椭圆钢管，尺寸为25mm*50mm*1.5mm（厚）焊接。焊接部位应牢固，应无脱焊、虚焊、焊穿，焊缝均匀、应无毛刺、锐棱、飞溅、裂纹等缺陷。二、椅子：可升降 1.椅板：凳面采用一级工程塑料PP，凳面尺寸：380*380mm，通过改性良化后一次性注塑成型，坐垫需有通气散热细缝，耐冲击，耐抗压，耐磨，达到环保要求。 3.椅架：方管25*50*1.5mm（厚），u弯20*40*1.5横管20mm*20mm*1.5mm（厚），椅脚配置高强度增强塑料脚套，螺丝固定，以防脱落。。焊接部位应牢固，应无脱焊、虚焊、焊穿，焊缝均匀、应无毛刺、锐棱、飞溅、裂纹等缺陷。 三、工艺要求 1.脚套：封头为优质 PP 塑料套。 2.焊接：采用二氧化碳保护焊接工艺进行焊接，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤，保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象。椅背板，座板：1.材料：选优PP材料。2.椅背板尺寸：465mm*267mm*25mm（允许偏离±1mm）。椅面材质采用环保级PP耐冲击、高韧性塑料，全新一体射出成型。塑料表面麻面或纹理处理，不反光，面模具一体成型，镂空通风设计，靠背上端设有手口方便搬动。3.座板尺寸：420mm*417mm*25mm（允许偏离±1mm），椅面材质采用环保级PP耐冲击、高韧性塑料，全新一体射出成型。塑料表面麻面或纹理处理，不反光，面模具一体成型，镂空通风设计。 | 套 | 1400 | ▲核心产品 |
| 2 | 教师办公桌椅 | 规格为1200*600*750mm（允许偏离±2mm），1.基材：采用E0级中密度板，经过烘干、防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形,符合GB 18580-2001室内装饰装修材料要求，材料不会变形、不生虫，不带有害气体。 2.油漆：E0级环保聚酯漆，底漆采用优质PE底漆，面漆采用优质PU全封闭涂装环保油漆涂层，苯含量＜0.02%，硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、耐温度达到特级标准。可长期保持漆面效果。 3.五金件：全部采用国际通用“32”系列连件。4.配椅子。 | 套 | 40 |  |
|  |  | 规格为1400*700*760mm（允许偏离±2mm）；桌子：1、面材：饰面选用胡桃木皮，纹理清晰，无节疤。木皮厚度0.8mm，经过防虫防蛀防腐处理； 2、基材：采用（E1级）中密度纤维板，经过防虫，防潮，防腐等处理，各项技术指标均达到国家标准； 3、油漆：采用环保油漆,油漆工艺：底着色漆工艺，经五底三面磨退工艺处理。 椅子：1、饰面:西皮饰面: 2.实木板框架:含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 2、坐板:EO级实木多层板: 3、海绵:阻燃海绵: 4、油漆:采用环保水性漆，经过4道底漆，8道面漆工序,表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，表面硬度达H级，木纹纹理清晰，无发白，流挂及明显划伤: 5、胶粘剂:采用白乳胶。 6、框架:实木框架，含水率≤10%。 | 套 | 5 |  |
| 3 | 会议桌 | 规格 7000*2000*760mm（允许偏离±2mm）；1.E1 级环保材质；2. 基材：采用优质环保密度板；3. 油漆：采用优质环保品牌水性漆。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 会议椅子 | 办公椅规格 450*670*1120mm（允许偏离±2mm）；1. 海绵：采用优质 50# 高密度。2. E1 级环保材质。 | 张 | 20 |  |
| 5 | 文件柜 | 规格 800*400*2000（允许偏离±2mm）；1. 基材：采用 E1 级中密度板贴木皮。2.油漆：E0 级环保聚酯漆。 | 套 | 8 |  |
| 6 | 三人位沙发 + 单人位沙发 | 三人位规格 2050*920*900mm（允许偏离±2mm），单人位规格 1160*920*900（允许偏离±2mm）；1. 面料：进口环保西皮软包。2. 海绵：采用密度大于 30# 以上海绵。 | 套 | 2 |  |
| 7 | 单人位沙发 | 1. 面料：进口环保西皮软包，皮面柔软、透气性好。2. 海绵：采用密度大于 30# 以上海绵。 | 套 | 2 |  |
| 8 | 书包柜 | 1.外部尺寸：高318mm*宽390mm*深500mm（允许±5mm偏差） 2.板材厚度：门板：25mm（允许±5mm偏差）；单侧板：25mm（允许±5mm偏差）；双侧板：49mm（允许±5mm偏差）顶/底板：40mm（允许±5mm偏差）；底座高度：80mm（允许±5mm偏差），保证柜体防潮并留有清洁空间 3.材质要求：全部为 100%全新ABS工程塑料，环保耐用，不得掺杂任何回收料或非标材料；强度高、韧性好，具备优异的抗冲击性能。安全环保：无毒无味，长期使用不会释放有害物质；表面：柜门为纯平面门板，表面硬度≥3H，耐磨耐刮，便于清洁 4.结构设计：拼装方式：可多个拼装，模块化组合设计，无需胶水或螺丝即可快速安装，后期可灵活调整布局；按55名学生/班配置，总格数不少于55格，为每一位学生提供独立的储物空间。可选配清洁工具柜，统一收纳扫帚、拖把等清洁用品，保持教室环境整洁。 5.连接与安全：铰链：使用高强度尼龙防水铰链，每组门配备两个，完全杜绝铁质或不锈钢铰链后期生锈、划伤的问题。固定：柜体必须通过专用连接件牢固固定于墙体或地面，并加装防盗插销，防止倾倒。防撞设计：门板边缘倒圆角无毛刺，上下锐角处设软胶防撞设计。透气设计：背板设有透气孔或窗口，保持柜内空气流通，防止潮湿异味。 6.功能附件：内置挂钩：门板内侧配置多功能置物盒及挂钥匙倒钩，方便学生临时存放小物品。标识系统：配备可拆卸的号码牌或标签卡槽，方便编排学号或姓名，便于日常管理。 | 套 | 30 |  |
| 9 | 可移动会议长条桌椅 | 台面板 采用优质刨花板（三聚氰胺板），符合国家E1级板材标准，长为1200mm（允许偏离±2mm），宽为400mm（允许偏离±2mm），厚度25mm，（允许偏离±2mm）面粘三聚氰胺胶面，PVC胶边，具耐磨、防污、牢固耐用。台面形状是长条形。 前挡板 采用优质刨花板，符合国家E1级板材标准，挡板尺寸为1100MM*340MM，厚度15mm，面粘面粘三聚氰胺胶板，PVC胶边，耐磨、防污、牢固耐用。挡板形状是条形(注：挡板长度跟随定制尺寸变化，宽度不变） 台面托架 采用优质冷轧钢板经冲压折弯工艺一体而成，长385MM*宽78MM材料壁厚：1.2MM表面采用防锈静电喷涂处理,实用牢固，承受力大。 侧脚管 前脚管采用优质蛋型冷轧钢管，尺寸为25MM*50MM*壁厚1.2MM后脚管25MM*50MM*壁厚1.2MM,前后脚跨度为500MM表面采用防锈静电喷涂处理及塑料配件而成，整体牢固耐用，美观大方，承受力大。 横梁 采用优质25*25MM方形冷轧钢管，长度为990MM壁厚1.2MM,表面再经防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大。（横梁长度跟随定制尺寸变化） 书网 采用优质板式圆孔长度为950*850MM(厚度为1.0)表面采用防锈静电喷涂处理。(书网长度跟随定制尺寸变化） 外观设计 采用人体工程理念及个性化需求，整件产品拼接好，接缝齐整，整体颜色基本相符，过渡自然;台架有旋钮拆叠装置，脚轮采用φ50MM PVC万向脚轮带刹车，造型美观大方，有现代特色。 | 套 | 40 |  |
| 10 | 接待沙发茶几 | 功能参数：单人位尺寸 1000*830*880mm（允许偏离±2mm），长条几尺寸 600*400*550mm（允许偏离±2mm），沙发接触面是优质西皮，内部框架和沙发脚采用纯是木打造，座包采用高密度海绵填充舒适高回弹，图片所示为一套 | 套 | 3 |  |
| 11 | 箱鼓音乐凳 | 功能参数：尺寸 300*300*450mm（允许偏离±2mm），配备四个 8mm 厚防滑脚垫。 | 个 | 55 |  |
| 12 | 乐器储藏柜 | 功能参数：1. 规格≥800×1800×450mm。2. 采用冷轧钢板，粉末静电喷涂，焊接牢固、除锈、锌洗磷化后粉末喷涂，防护性好、附着力强，采用国际品牌粉末。 | 个 | 4 |  |
| 13 | 美术教学用品柜 | 功能参数：1. 规格≥800×1800×450mm。2. 采用冷轧钢板，粉末静电喷涂，焊接牢固、除锈、锌洗磷化后粉末喷涂，防护性好、附着力强，采用国际品牌粉末。 | 个 | 4 |  |
| 14 | 六边型学生实验台 | 1.尺寸：≥1400*1200*780mm 2.台面：采用板厚为12.7mm实芯理化板，抗腐蚀抗菌、净醛、耐磨防火、耐烟酌抗污。台面板各项功能必须达到如下要求并提供相对应的检测报告佐证： 3.台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。 4.桌身：由桌腿、立柱、书包斗、六角钢架组成。 5.桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 6.上腿规格：长570mm宽60mm高120mm，壁厚3.0mm。 7.下腿规格：长550mm宽72mm高105mm，壁厚3.0mm，下脚配有专门的可更换型护脚盖，可以固定桌体与地面。 8.立柱：采用54×136mm。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 9.书包斗：≥300*200*100，采用全新ABS材料，大型模具一次性注塑成型,上面设计有可悬挂凳子的圆形孔. | 张 | 9 |  |
| 15 | 学生凳 | 1.规格:300*440-500mm（允许偏离±2mm）; 2.凳脚材质:4个凳脚采用34*16*1.5MM椭圆形钢管一次性折弯成型,全圆满焊完成,结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象,整体美观大方. 4脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料, 5.凳子可螺旋升降。 | 张 | 50 |  |
| 16 | 窗帘 | 高遮光布帘，教室窗洞尺寸：2.4×2.3=5.52㎡，60套、3.0×2.3=6.9㎡，60套 教研室窗洞尺寸：1.8×2.3=4.14㎡，10套、1.2×2.3=2.76㎡，11套、3.3×2.3=7.59㎡，11套。 | 副 | 100 |  |

包二商务要求：

1、报价方式：投标人的投标报价金额必须按照招标文件规定进行报价，并且在合同实施期间不因任何因素变化而变动。投标人在确认报价时，应考虑一定的风险系数。

2、投标供应商应以招标文件规定的服务要求、责任范围和合同条件为基础进行报价。

3、投标供应商的报价应包括所需货物购置费、税费、运输费、运输所需辅助材料费、装车费、保险费、付款方式导致的资金占用利息费、产品质量验收检验检测所需的一切费用、其它相关服务及售后服务费等，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付其它任何费用。

4、投标供应商对采购项目内容只允许有一个投标报价，否则其投标无效。

5、采购人不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。如有赠与行为，其投标无效。

6、投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，其投标无效。

- 7、供货时间：合同签订后20天内完成供货及安装。

- 8、质量保证期：三年。

9、为保证产品质量，中标人需对所投产品技术参数真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任并取消中标人资格。

10、验收要求：按合同约定。

11、付款方式：验收合格后支付合同价款的70%，审计结算完成后支付至结算金额的95%，剩下5%履约保证金在质保期满后一次性无息付款。

包三采购清单一览表

| 序号 | 产品名称 | 功能参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立柜式空调 | - 1.大3P,国家能效等级一级,制冷量≥7210W,制冷功率≤2060W。制热量≥9660W,制热功率≤2870。 2.双排冷凝器。 3.电源规格：220V~/50Hz。 - 4.大3匹折叠式空调支架，型号A203，材质201不锈钢 | 70 | 台 |  |

包三商务要求：

1、报价方式：投标人的投标报价金额必须按照招标文件规定进行报价，并且在合同实施期间不因任何因素变化而变动。投标人在确认报价时，应考虑一定的风险系数。

2、投标供应商应以招标文件规定的服务要求、责任范围和合同条件为基础进行报价。

3、投标供应商的报价应包括所需货物购置费、税费、运输费、运输所需辅助材料费、装车费、保险费、付款方式导致的资金占用利息费、产品质量验收检验检测所需的一切费用、其它相关服务及售后服务费等，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付其它任何费用。

4、投标供应商对采购项目内容只允许有一个投标报价，否则其投标无效。

5、采购人不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。如有赠与行为，其投标无效。

6、投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，其投标无效。

- 7、供货时间：合同签订后30天内完成供货及安装。

- 8、质量保证期：三年。

9、为保证产品质量，中标人需对所投产品技术参数真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任并取消中标人资格。

10、验收要求：按合同约定。

11、付款方式：验收合格后支付合同价款的70%，审计结算完成后支付至结算金额的95%，剩下5%履约保证金在质保期满后一次性无息付款。

包四采购清单一览表

| 序号 | 产品名称 | 功能参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立冰机（教师办公室） | 规格：380*390*1310mm（±10mm），功率：2000W，电源：220V 额定频率：50HZ ，适用水压：0.1-1.7（Mpa），供水量：开水15L/H ，出水咀：2开水 ，内胆：304不锈钢 | 16 | 台 |  |
| 2 | 管线机（教室） | 规格：30.5*13.5*39.5mm（±10mm），功率：2200W ，电源：220V ，额定频率：50HZ，适用水压：0.1-1.7（Mpa），25°C、45°C、65°C、85°C、100°C童锁，温度显示供水量：开水15L/H，出水咀：2开水，内胆：304不锈钢 | 30 | 台 |  |
| 3 | 不锈钢3吨净水设备 | 电源规格380V/50Hz，三相五线，额定总功率：7.5–12.5 kW（含泵体+控制系统）；外形尺寸（参考）2200×800×1800 mm（±10mm），UPVC/304食品级不锈钢，系统脱盐率≥98%（稳定运行≥99%），出水水质标准符合GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》、CJ 94-2005《饮用净水水质标准》；原水泵380V/50Hz，1.5–2.2 kW，流量≥4 m³/h，扬程≥30m；七效净滤器（包含石英砂过滤器、活性炭过滤器、离子交换树脂过滤器、精滤芯过滤器、RO反渗透过滤、KDF滤芯过滤器、后置活性炭过滤等装置）；运行控制：PLC全自动控制，带高低压保护、缺水保护、满水停机、自动冲洗功能；操作界面：7寸触摸屏，可实时显示运行压力、电导率、流量、运行状态等参数；保护功能：低压停机、高压停机、缺水停机、满水停机、过载保护、漏电保护、相序保护；冲洗功能：开机自动冲洗、关机自动冲洗、运行定时自动冲洗，可手动冲洗；原水箱和储水箱：304食品级不锈钢，共5吨容积，带空气呼吸器、液位传感器、清洗口、真空密封罐体；变频供水泵组：380V/50Hz，1.5–2.2 kW，一用一备/单泵设计，变频恒压控制；紫外线杀菌器：30–40W，过流式设计，304不锈钢腔体，紫外波长254nm；臭氧消毒装置：臭氧产量5–10g/h，浓度0.3–0.5 ppm，带尾气破坏装置 | 1 | 套 | ▲核心产品 |

包四商务要求：

1、报价方式：投标人的投标报价金额必须按照招标文件规定进行报价，并且在合同实施期间不因任何因素变化而变动。投标人在确认报价时，应考虑一定的风险系数。

2、投标供应商应以招标文件规定的服务要求、责任范围和合同条件为基础进行报价。

3、投标供应商的报价应包括所需货物购置费、税费、运输费、运输所需辅助材料费、装车费、保险费、付款方式导致的资金占用利息费、产品质量验收检验检测所需的一切费用、其它相关服务及售后服务费等，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付其它任何费用。

4、投标供应商对采购项目内容只允许有一个投标报价，否则其投标无效。

5、采购人不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。如有赠与行为，其投标无效。

6、投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，其投标无效。

- 7、供货时间：合同签订后30天内完成供货及安装。

- 8、质量保证期：三年。

9、为保证产品质量，中标人需对所投产品技术参数真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任并取消中标人资格。

10、验收要求：按合同约定。

11、付款方式：验收合格后支付合同价款的70%，审计结算完成后支付至结算金额的95%，剩下5%履约保证金在质保期满后一次性无息付款。