# 采购需求

## 一、采购项目名称

### 龙山县重度残疾人家庭无障碍改造项目

- 二、项目工程条件

- 投标供应商自行踏勘现场，采购人不另行组织对本项目实施现场进行踏勘，有关踏勘事宜由供应商与采购人联系自行处理；供应商在响应投标前与采购人联系进行现场勘查，以利于供应商对本项目需求进行全面了解，从而合理制作响应文件和报价，现场勘查费用由供应商自行承担，具体工程量详见本项目的工程量清单。

- 三、工程基本情况

本工程为龙山县重度残疾人家庭无障碍改造项目，工程主要建设内容为龙山县域多户分散施工，包含地坪硬化、不锈钢护栏、板房厕所新建、水电管线改造、给排水、门窗拆装、器具设备采购安装等内容。

## 四、工程承包范围

具体内容见招标工程量清单。

## 五、项目清单及说明

1.工程量清单：另册（见附件）。

2.图纸：另册（见附件）。

3.相关技术规范。

4.本项目应严格按照现行最新的施工验收规范进行施工。

5.未列出的技术规范按国家有关规定执行，其他见设计文件及施工详图中规定。

6.除上述技术规范外，若有遗缺，按国家或行业现行的有关规定执行，国家和行业不全的按本地有关部门规定和标准执行。

## 六、工期及质量标准、保修要求

1.工  期：120日历天。

2.质量标准要求：

- 本项目同时执行国家无障碍规范、湖南省计价文件、建筑修缮装修安装质量验收规范：

- 2.1国家规范：

- ①《无障碍设计规范》GB 50763-2012（残疾人家庭无障碍强制标准）；

- ②《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300；

- ③《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210；

- ④《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242；

- ⑤《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303。

- 2.2地方计价及施工依据：

- 《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T 50500-2024)、湘建科函〔2025〕150号、湘建科函〔2025〕151号等湘西州造价文件，材料参照《湘西自治州工程造价》2026年6月期价格执行。

- 2.3现场施工质量具体要求（分户验收要点）：

- ①地坪硬化：C20 混凝土，地面平整防滑，无起砂、开裂；坡道坡度符合无障碍规范；

- ②不锈钢护栏：焊接牢固、无毛刺，安装稳固、摇动无松动，满足残疾人抓握安全；

- ③板房厕所：结构牢固，化粪池土方、回填、余方弃置按清单实施，排水通畅不渗漏；

- ④电气工程：线管敷设规范，导线匹配负荷，开关插座安装牢固，通电测试正常，绝缘电阻合格；

- ⑤给排水工程：PPR 给水管、PVC 排水管连接严密，打压试验合格，无跑冒滴漏；

- ⑥设备器具（热水器、坐凳、灯具等）：全部为合格产品，提供产品合格证，按评审报告要求，关键主材设备进场需要提供样板或照片，建设单位确认后方可批量使用；

- ⑦每户完工留存资料：改造前照片、施工过程照片、改造完成后照片，农户现场确认签字。

- 4.验收方式：

- 逐户入户现场验收，不合格部位，承包人限期无偿整改，整改完成重新验收，整改工期不予顺延。

- 3.保修要求：

- 3.1保修期限：

- 本工程保修期自竣工验收合格之日起计算。按照《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）规定的正常使用条件下最低保修期限。

- 3.2保修期起算：

- 本工程保修期自竣工验收合格之日起计算。分项工程在竣工验收前已投入使用或提前使用并办理相应手续的，其保修期自投入使用之日起计算，但不得早于竣工验收合格日期。

- 3.3保修范围：

成交供应商在保修期内，对属于其施工质量原因造成的本工程缺陷负责保修。保修范围包括合同承包范围内的全部施工内容，以及因施工造成的其他质量缺陷。

## 3.4保修方式与程序：

## ①成交供应商在竣工验收时应向采购人提交《工程质量保修书》，载明保修范围、保修期限、保修责任和联系人、联系方式。

## ②保修期内出现质量缺陷的，采购人向成交供应商发出保修通知；成交供应商应在约定的时限内派人维修，并承担相应费用。

## ③成交供应商维修完成后，应通知采购人（监理）验收，双方确认合格后办理销项手续。

## ④成交供应商未按约定履行保修义务的，采购人可以另行委托第三方维修，所发生费用由成交供应商承担。

## 3.5保修费用：

## 保修期内因施工质量原因造成的维修，所需人工、材料、机械及配合等费用由成交供应商承担；因采购人使用不当或第三方原因、不可抗力造成的损坏，维修费用由责任方承担。

- 4.保修责任：

## 4.1成交供应商应严格履行保修义务，接到保修通知后及时响应。建议约定响应时限：一般质量问题24小时内响应、48小时内派员到现场处理；涉及紧急问题的，2小时内响应、4小时内到现场，并立即采取应急处理措施防止损失扩大。

## 4.2成交供应商应确保保修质量，维修所用材料、设备不得低于原工程标准，维修后应恢复系统功能并达到原设计要求。

## 4.3成交供应商应做好保修记录，建立保修台账，如实记录报修、响应、维修、验收全过程。

## 4.4因成交供应商施工质量缺陷造成采购人或第三方财产损失的，成交供应商应依法承担赔偿责任。

## 七、项目实施要求

### 1.建筑材料运输、保管及保险：

1.1成交供应商负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

1.2成交供应商负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。

1.3成交供应商负责其派出的施工人员的人身意外保险。

### 2.施工要求：

2.1成交供应商须加强施工组织管理，严格落实文明施工、安全生产相关规定，规范施工现场管理。所有施工人员须遵守国家、行业及地方关于文明安全施工的各项规章制度，特种作业人员（如电工、焊工等）必须持有效特种作业操作证上岗，普通施工人员需经岗前培训合格后上岗，严禁无证作业。

2.2施工项目部关键岗位人员，待成交供应商确定后，在工程施工全过程中，须严格按照《湖南省住房和城乡建设厅关于进一步加强房屋建筑和市政基础设施工程施工项目部关键岗位人员管理的通知》（湘建建〔2020〕208号）文件要求足额配备，关键岗位人员不得擅自更换、缺岗、脱岗，确需更换的，须按文件规定程序报批并经发包人及监理单位审核同意。

### 3.验收要求：

由采购人会同有关部门组织审核验收。

## 八、项目特别说明（含结算方式、工程变更、工程竣工结算等）

1.投标供应商对本项目的投标总报价最高不得超过1050000.00元，否则其响应将被视为无效响应而被拒绝。

### 2.实施时间及地点

2.1实施时间：120日历天内完成。

2.2实施地点：采购人指定地点。

### 3.结算方法

3.1付款人：龙山县残疾人联合会。

3.2付款方式：按合同约定支付。

3.3工程变更

当发生工程变更、采购清单量增减时，由采购人根据实际工程量按成交供应商单价据实结算。工程变更所增加的工程款不得超过合同价的10%。

3.4采用暂定价形式的由有关部门审定。

3.5当发生工程变更、工程量增减时，由发包人（采购人）、监理公司进行初审，报有关部门审定后报政府采购部门备案。

### 4.工程竣工结算

- 工程竣工后双方应及时办理工程结算，成交供应商应积极配合；工程款最终须待项目完工后，由采购人委托的单位进行结算审计。工程竣工验收后，成交供应商应在30天内提交完整齐备的工程竣工资料和验收资料，装订成册，交采购人四套存档，并必须保证所有归档资料的真实性。

## 九、其他需要说明的事项

1.本项目实施过程中发生的法律纠纷、财物损失、人员伤亡等事故均由成交供应商自行解决。

2.本项目采购人有权对成交供应商进行现场监督、考察，如发现成交供应商存在提供虚假材料谋取成交的情况，采购人将上报监督管理部门，取消其成交资格，并有权向成交供应商提出索赔。

3.成交供应商不得以任何形式将合同转包或者部分分包给他人，一经发现，采购人将上报监督管理部门，取消其成交资格，并有权向成交供应商提出索赔。

4.本项目工期紧张，建议成交供应商在收到领取成交通知书通知后5个日历日内领取成交通知书，并提前备好合同盖章、履约保证金等材料，到场同步完成签订合同事宜。

5.其他未尽事宜，双方协商解决。

6.对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。