| 政府采购项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采 购 需 求 |  |  |  |  |
|  | 采购项目名称： | ： | 桑植县2026年农村公路路况检测评定项目 |  |
|  | 采 购 人： | ： | 桑植县公路建设养护中心 |  |
|  | 编制单位： | ： | 桑植县公路建设养护中心 |  |
|  | 编制时间： | ： | 2025年8月6日 |  |

编 制 说 明

一、采购单位可以自行组织编制采购需求，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。

二、编制的采购需求应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库 〔2021〕22 号）要求及政府采购的相关规定。

三、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。

四、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。

目  录

一、需求调查情况	4

（一）是否开展需求调查	4

（二）需求调查方式	4

（三）需求调查对象	4

（四）需求调查结果	4

二、需求清单	4

（一） 项目概况	4

（二） 采购项目预（概）算	4

（三） 采购标的汇总表	5

（四） 技术商务要求	5

一、需求调查情况

## （一）是否开展需求调查

/  。

## （二）需求调查方式

/   。

- 需求调查对象

/

## （四）需求调查结果

- 相关产业发展情况

/

- 市场供给情况

/

- 同类采购项目历史成交信息

/

- 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

/

- 其他相关情况

/

二、需求清单

前注：

- 下列采购需求中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，供应商必须完全响应，未按要求响应，视为实质性偏离，其响应无效。未标注“★”的条款为非实质性要求和条件，视为非实质性偏离。非实质性偏离的范围和幅度≧3项响应无效。

- 项目概况

根该项目位于张家界市桑植县，为桑植县2026年农村公路路况检测服务，检测公路里程：2873.831公里。

- 采购项目预（概）算

预算∶80.47万元

- 采购标的汇总表

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 品目分类编码 | 计量单位 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - / |  | - 桑植县2026年农村公路路况检测评定项目 | - C15020400-公路管理和养护服务 | 项 | - 1 | - 否 |

- 项目需遵循的有关标准和规范（包括但不限于）

| - JTG 5210-2018 | 《公路技术状况评定标准》 |
| --- | --- |
| - JTG H10-2009 | 《公路养护技术规范》 |
| - JTG 3450-2019 | 《公路路基路面现场测试规程》 |

- 技术商务要求

- 技术要求

服务范围：本项目为桑植县2026年农村公路检测评定项目，检测公路里程：2873.831公里。

具体明细见附件。

- ★1）服务内容：

| 序号 | 检测项目 |  | 检测内容 | 检测里程数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 路面 | - 路面破损状况 | - 现场检测 | - 检测公路里程：2873.831公里。 |
|  |  |  | - 路元映射及数据库建立 |  |
|  |  |  | - 后续数据技术服务 |  |
|  |  | - 路面平整度 | - 现场检测 |  |
|  |  |  | - 路元映射及数据库建立 |  |
|  |  |  | - 后续数据技术服务 |  |
| - 2 | - 路基、沿线设施 |  |  |  |

- 2）检测质量要求：

- 检测工作及时，成果资料真实可靠，完全符合国家检测合格标准，按照国家和地方相关最新标准规范，编制正式检测报告。

- 成交供应商应根据采购文件及合同要求，收集资料、现场踏勘、制订试验纲要，进行检测作业，以及编制报告文件。成交供应商须对现场地质条件进行深入了解，充分考虑可能遇到的风险和不可预见的情况。

- ★3.检测要求

（1）路面损坏快速化检测（PCI值）

采用快速检测设备检测路面损坏时，应纵向连续检测，横向检测宽度不得小于车道宽度的70%。检测设备应能够分辨1mm以上的路面裂缝，检测结果宜采用计算机自动识别，识别准确率应达到90%以上。

（2）路面行驶质量快速化检测（RQI值）

路面行驶质量检测和评定按照《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）的规定执行，每10米计算1个IRI值，对于影响平整度评价的减速带、震荡标线，剔除相应局部平整度数据，然后计算得出每公里IRI值和每公里RQI值。

（3）路面跳车快速化检测（PBI值）

路面跳车检测和评定按照《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）规定执行，路面跳车PB应按处计算，每10米计算1个PB值，然后计算得出每公里PB值和每公里PBI值。

（4）路面车辙深度快速化检测（RDI值）

路面车辙深度检测和评定按照《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）规定执行，每10米计算一个RD值，然后计算出每公里RD值和每公里RDI值。

（5）路面磨耗快速化检测（PWI值）

路面车辙深度检测和评定按照《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）规定执行，每10米统计一个值，然后计算出每公里WR值和每公里PWI值。

（6）路面技术状况指数（PQI值）

根据《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）的规定，在路面损坏状况、路面行驶质量、路面跳车、路面磨耗等检测数据和分析成果的基础上，计算其路面技术状况指数（PQI）。

按照《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）的规定，路面磨耗自动化检测位置为检测车道的左轮迹带、右轮迹带及无磨损的车道中线或同质路肩，MPD的统计长度为10m。

（7）路基技术状况指数（SCI值）

对全线路基段开展养护状况调查，要求严格按照路基调查项目及评分标准的要求采集数据，主要采集边坡、路肩、路缘石、路基构造物和路基沉降等损坏情况，并以此计算每单位的路基养护状况指数（SCI）。

（8）沿线设施技术状况指数（TCI值）

对各路段的沿线设施开展养护状况调查，要求严格按照沿线设施调查项目及评分标准的的要求采集数据，主要采集隔离栅、标志、标线、绿化等损坏情况，并以此计算每单位的沿线设施养护状况指数（TCI）。

（9）公路技术状况指数（MQI）

公路技术状况指数（MQI）是一个综合指数，它综合了公路的路面、路基、桥隧构造物、沿线设施等方面的技术状况，能很好地反映公路的整体服务水平和技术状况。

公路技术状况分为优、良、中、次、差五个等级。公路技术状况等级划分标准及公路技术状况各分项指标应符合下表的规定。

公路技术状况等级划分及公路技术状况各分项指标标准

| 评定标准 | 优 | 良 | 中 | 次 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - MQI | - ≥90 | - ≥80，＜90 | - ≥70，＜80 | - ≥60，＜70 | - ＜60 |
| - SCI、PQI、BCI、TCI | - ≥90 | - ≥80，＜90 | - ≥70，＜80 | - ≥60，＜70 | - ＜60 |
| - PCI、RQI、RDI、PBI、PWI、SRI、PSSI | - ≥90 | - ≥80，＜90 | - ≥70，＜80 | - ≥60，＜70 | - ＜60 |

注：1.高速公路路面损坏状况指数PCI等级划分标准应为“优”大于或等于92，“良”在80～92之间，其他保持不变。

2.水泥混凝土路面行驶质量指数 RQI 等级划分标准应为“优”大于或等于88，“良”在80～88之间，其他保持不变。

根据《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018），公路技术状况指数的评定以每1000米路段长度为基本评定单元，对于非整公里的路段，为了使评定结果具有可比性，除PQI外，应将SCI、BCI、TCI三项指标的评价结果换算成整公里值。换算方法是将SCI、BCI、TCI的损坏数据除以路段长度（扣分×基本评定单元长度－实际检测路段长度）然后再计算SCI、BCI和TCI。路线技术状况评定时，应采用路线所包含的所有路段MQI算术平均值作为该路线的MQI值。

- 编制道路检测报告

内容包括:

（1）按照经采购人审定的检测计划、方案的内容，简要介绍检测试验实施概况。

（2）各项检测、测试结果汇总小结、道路技术状况等级评定。指出存在问题、提出处理意见和建议。

（3）试验和报告的日期，主持和参加单位及人员名称，主持者签名。

（4）附录：根据道路现状和各道路养护资料建立道路基本状况卡片、试验数据的汇总图表、试验现场和结构检查病害的照片、裂缝分布图等。

- 检测报告必须严格进行内部三级审核制度

（1）检测人员要熟悉并严格按照试验规程和方法，同时做好数据记录。

（2）检查测试工作校核者应掌握检测技术规程和标准，检查数据与原始记录符合，事实符合，严格按照规范进行。

（3）报告审核者保证程序合法，报告有效。

- ★3）设备要求：投标人需自有3台及以上多功能路况检测车。

响应文件中须提供：1、车辆购置发票复印件（发票购买方名称须为投标人，证明所有权为投标人2、提供设备校准证书复印件（校准证书委托单位须为投标人，证书处于有效期内）。

- 4）其他要求

- 服务期限内，成交供应商应组织专业团队，专人负责完成本项目。

- 成交供应商负责检测试验现场的安全防护工作，因安全防护措施不力、自然灾害等，造成人身、财产损失的，成交供应商自行承担由此产生的一切法律责任。

- 成交供应商提供的检测报告数据必须实事求是、字迹清楚、数据可靠。

- 成交供应商必须按照国家现行法律法规以及相关政策开展工作，如有违反，采购人有权中止合同。

- 本项目不允许分包，如有违反，采购人有权终止合同，由此造成的损失由成交供应商自行承担；造成采购人损失的，按合同价款的10%承担违约责任。

- 检测安全及质量保障要求

- 检测单位在检测过程中应遵守《公路养护安全作业规程》相关要求，确保检测人员安全。还需具有完善的质量保障体系，保障数据采集过程中数据真实可靠，数据处理分析后结论科学性、合理性。

- 7.路面须检测平整度、破损率、结构强度等指标，并根据检测结果开展公路技术状况MQI检测评定工作，评定PQI、PCI、RQI、优良路率，提供桑植县公路技术状况评定报告（含路面PQI、路基SCI、沿线设施TCI、桥隧SCI）。应提供自有的多功能快速路面检测系统（全自动检测车）。

- 8.其他事项以双方约定为准。

- 9.供应商如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

- 10.其他未尽事宜，在签订合同时另行约定。

- 商务要求

| 序号 | 商务条款 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 服务期 | - 根据项目需求，检测单位应在9月9日之前完成路况检测及数据处理与分析，并提交公路技术状况检测报告。后续还需配合完成以下工作： - （1）将路况数据上传养护管理系统工作，更新养护管理系统数据库，并完成养护需求分析； - （2）配合完成省级路况检测与路况考核等相关工作； - （3）协助完成通过《农村公路智能化养护综合管理系统》上报当年度计划方案。 |
|  | 服务地点 | 桑植县，采购人指定地点。 |
|  | 服务范围及服务事项 | - 本项目为桑植县2026年农村公路路况检测评定项目，检测公路里程：2873.831公里。 |
|  | 报价要求 | - 本项目所报服务费为包干价，包含成交供应商提供服务所产生的所有费用，包括但不限于服务人员劳务费、材料设备费、成本及利润、税金、差旅费等一切可预见及不可预见费用，包含在项目服务期内，为采购人提供与项目相关的养护管理技术咨询（质量回溯）所发生的费用。同时因国家和省等上级政策变化而引起的调整、修改工作由成交供应商按要求完成，所有费用包含在总报价中，服务期内不另行收费。报价时应充分考虑采购文件的要求、市场环境、工作数量、现场情况、交通运输、天气、占道审批等因素，纳入采取相关措施的费用，根据实际情况报价。 |
|  | 付款方式 | - 签订合同时约定。 |
|  | 验收要求 | - （1）由采购人负责组织。成交供应商需按本采购文件中的技术要求及合同约定按期完成各项内容，提交完整资料，做好项目验收各项准备，并向采购人提交验收申请。具体验收方式、标准按有关办法和采购人规定执行。验收的主要依据包括本采购文件需求书、响应文件、合同文件，以及用户需求说明书等资料。成交供应商需按采购文件的技术要求和合同约定按期完成现场检测等。 - （2）成交供应商提供的检测成果质量不合格，应负责无偿给予重新检测或采取补救措施，直至达到质量要求。因检测成果质量不符合合同约定的要求造成后果时，成交供应商应对由此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任。 |
|  | 知识产权 | - 1、供应商须保障采购人在使用该成果或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。任何第三方提出的侵权指控均与采购人无关，供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，供应商应赔偿该损失。 - 2、本项目的所有成果著作权等知识产权和所有权益归采购人所有。未经采购人同意，成交供应商不得引用、发表和向第三者提供。采购人引用成交供应商的工作成果所完成的新的技术成果，属于采购人所有，采购人可依法享有就该项技术成果取得的精神权利、经济权利和其他权利。无论发生何种情形（包括但不限于合同提前终止或解除），采购人均有权利用成交供应商的阶段性工作成果，并且采购人引用成交供应商的阶段性工作成果所完成的新的技术成果，属于采购人所有，采购人可依法享有就该项技术成果取得的精神权利、经济权利和其他权利。 |