- 采购需求

一、采购项目名称：

慈利县2026年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目

二、项目概况

为贯彻落实省、市残联相关文件精神，高质量完成“困难残疾人家庭无障碍改造”工作任务，制定本方案。目的是通过项目实施有效帮助残疾人消除或减少居家障碍，促进出行便利，提高生活质量，减轻照护负担，增强自立精神，促进就业创业增收，推进残疾人的全面发展和共同富裕。该项目为施工设计总承包。共150户，户均 5000元。

施工方确实后，应立即组织有资质的人员上门按照“一户一方案”进行施工，如临时调整，及时报业主方，经审核同意后方可施工。

三、工程基本情况

帮助150户困难残疾人家庭进行无障碍改造。有效帮助残疾人消除或减少居家障碍，促进出行便利，提高生活质量，减轻照护负担，增强自立精神，促进就业创业增收，推进残疾人的全面发展和共同富裕。

- 工程承包范围

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 障碍描述 | 改造要点 | 适应人群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (一)室外地坪、室内地面、院落 | 防滑处理 | 无障碍通行流线上的设施妨碍行动， 如：地面光滑、有障碍物阻挡等 | 清除障碍物，铺设防滑砖、防滑地胶或喷涂防 滑材质、增设防滑垫等 | 通用 |
| 2 |  | 高差处理 | 通行流线上有高差或障碍 | 地面找平、按照不大于1:20的比例改造坡道、 设置移动斜坡等 |  |
| 3 |  | 平整硬化 | 无障碍通行流线上为泥土地面或地 面坑洼、不平整等 | 对地面进行平整硬化 |  |
| 4 |  | 安装防护栏 | 无障碍通行流线上可能发生危险处 缺乏安全防护设施 | 按照国家标准安装防护栏杆 |  |
| 5 |  | 水沟改造 | 无障碍通行流线上有水沟 | 加盖板(使用孔状箅水板；如果使用条状箅子板孔洞须与通行方向垂直) |  |
| 6 |  | 院落照明 | 院落外无照明灯、夜晚昏暗，安全 隐患多 | 安装太阳能庭院灯 | 通用 |
| 7 |  | 盲道改造 | 院内主通行路径上无盲道 | 辅设盲道或其他导盲设施 | 确有需求的视力残疾人 |
| 8 | (二)入户出入口及卧室、厨房、卫生间、淋浴室门口改造 | 门槛移除 | 室内外有高差或门槛，出入门不方 便，容易摔倒 | 消除门槛或增设无障碍坡道、可移动斜坡等 | 视力、肢体残疾人 |
| 9 |  | 调整门方向 | 因门开启方向致出入不方便，影响 轮椅使用者、视觉障碍者通行 | 改变门开启方向(如内开门改外开门或者平开门) | 视力、肢体残疾人 |
| 10 |  | 平开门改推拉门 | 往内开平开门，坐轮椅者、老年残疾人使用不方便且占用空间，出现 意外施救困难 | 改为平推门或向外开启的门(有条件的可改声控或感应门) | 下肢障碍者、老年残疾人 |
| 11 |  | 门洞拓宽 | 门洞太窄，轮椅使用者通行不方便 | 拓宽门洞，使房门通行净宽不小于800mm | 轮椅使用者 |
| 12 |  | 门的安全措施 | 木门、玻璃门等容易损坏、伤人 | 视情况对门进行安全改造，如加装防撞条 | 精神残疾人 |
| 13 |  | 门把手改造 | 门把手为圆形旋钮式、扣式或需较 大用力把手等，不方便上肢障碍者、 老年残疾人 | 改成下压式、杠杆式、圆棍式门把手 | 上肢障碍者、 老年残疾人 |
| 14 |  | 门铃、门禁改造 | 门铃或门禁不适合视力、听力、言 语、肢体残疾人使用 | 安装闪光门铃或可视闪光门铃一体机 | 听力、言语、 视力残疾人 |
| 15 |  | 防护及助力设施 设备改造 | 缺乏行动障碍者使用的防护、助力 设施 | 安装符合国家标准的防护栏杆、扶手，装配适 合的呼叫、起床、洗浴、进食等辅助科技产品 | 所有行动障碍者，重点轮椅使用、视力障碍者 |
| 16 | (三)客厅(起居室)、过道改造 | 拓宽过道 | 过道狭窄，没有足够轮椅通行的宽度 | 将过道拓宽至标准通行宽度(不小于800mm) | 轮椅使用者 |
| 17 |  | 过道优化 | 无障碍通行流线上布设有生产工具、生活用具等设施，阻碍行动障 碍者独立通行 | 清除障碍物，确保行动障碍者独立通行，合理 布设居家设施 | 所有行动障碍者，重点轮椅使用、视力残疾人 |
| 18 |  | 防护栏改造 | 楼层楼梯缺少安全防护栏杆 | 安装符合国家标准的防护栏杆 | 通用 |
| 19 |  | 扶手改造 | 无障碍通行流线上缺乏行动障碍 者、视力障碍者使用的安全抓杆 | 安装符合国家标准的安全抓杆(材质满足耐 污、防滑、手感舒服要求，不建议选用铁管或 不锈钢材质) | 肢体、视力残疾人 |
| 20 |  | 转角改造 | 无障碍通行流线上家具、墙角、踏 步等为直角形或有凸缘(棱角) | 将直角圆角化、圆弧软包处理或安(涂)装警 示条，并在恰当位置安装防撞条和呼救装置 | 视力、智力、精神、肢体残疾人 |
| 21 | (四)阳台、窗户改造 | 阳台、窗户防护栏 杆改造 | 阳台、窗户安全防护设施不足(一 般是二楼以上);没有晾衣架 | 阳台、窗户为落地玻璃或镂空的，应加装不低 于900mm的符合国家标准的防护栏杆，必要时 安全护栏应覆盖阳台和窗户；视情况安装AI 升降晾衣架或手动晾衣架 | 通用(特别注意精神残疾人 ) |
| 22 | (五)卧室改造 | 配备护理床 | 长期卧床行动不便者、护理不方便 | 配备带床边护栏的护理床(最好是能折叠带洗 浴功能)并安装床头扶手、求助呼叫装置 | 长期卧床残疾人 |
| 23 |  | 床边改造 | 起身、上下床、翻身等没有地方抓 扶，不方便用力 | 床边适当位置安装安全抓杆或扶手、可移动助 力器 | 行动障碍者、重度肢体残疾人 |
| 24 |  | 呼叫及居家设施改造 | 缺乏行动障碍者应急使用的求助呼 叫装置及居家设施 | 床头设置求助呼叫装置(有条件的地方应该与村社区联网),自动窗帘，视情况配备陪伴机、 万能遥控器、空调伴侣、AI智能眼镜、AR助 听眼镜、报警水杯等 | 轮椅使用者，视力、听力、 言语残疾人、老年残疾人 |
| 25 |  | 电气安全改造 | 缺乏晚上起床开关、插座、可移动 夜灯/智能灯具等电气设施 | 增加/改造床头灯、床头总控开关、安全插座、可移动夜灯/智能灯具 | 通用 |
| 26 | (六)厨房改造 | 低位灶台 | 没有满足轮椅使用者操作加工的低 位灶台及容膝空间 | 配置低位灶台或升降灶台，根据轮椅使用者餐厨操作的个性化需要，对现有灶台进行适配改造 | 轮椅使用者、下肢障碍者、侏儒症患者 |
| 27 |  | 安全厨具 | 缺少安全厨房用品设施 | 配置带语音提醒功能或按键带盲文突点的电饭煲、电磁炉、电水壶、高压锅、安全型燃气 灶(带自动熄火保护)、报警热水壶、AI语音 交互感应电饭煲、AI语音交互电子炉、AI微波 炉、AI语音交互感应电压力锅、AI语音交互油 烟机、防抖勺、多功能单手切菜器、带锁或者 密码刀具收纳盒等 | 通用，但应与残疾人身体功能与需求匹配 |
| 28 |  | 防滑处理 | 地面不平整、湿滑，有障碍物阻挡等 | 清除障碍物，平整地面，改进排水、防滑处理 | 通用 |
| 29 | (七)卫生间、 洗浴间改造 | 蹲便器改坐便器 | 如厕不方便、不安全 | 把现有蹲便器改成坐便器(配置扶手/助力架) 可移动坐便器/坐便椅；有条件的地方可配备电 动升降坐便椅 | 肢体、智力、精神、视力残疾人、老年残疾人 |
| 30 |  | 改建卫生间 | 没有卫生间；或为旱厕，卫生间条件差、不安全；或与畜栏共建(以农村为主);或与卧室距离较远，不方便使用 | 建成无障碍卫生间或者定制整体无障碍卫生间(具有充分的轮椅回转空间),打通卧室与厕所间的无障碍通行路径 | 通用。无厕所的视力、精神、智力残疾人优先 |
| 31 |  | 无障碍设施改造 | 现有卫生间具备改造为无障碍卫生间 的条件，但缺少无障碍浴凳、无障碍 坐便器、无障碍洗手盆及安全抓手、 横杆毛巾架、水龙头等无障碍设施 | 加装、调整、适配相应无障碍设施 | 通用 |
| 32 |  | 安全、求助呼叫装 置改造 | 没有防溅开关、求助呼叫装置 | 安装防溅水开关，在适当位置安装求助呼叫装置，安装卫生间跌倒报警器 | 肢体、听力、言语、老年残疾人 |
| 33 |  | 洗浴设施改造 | 没有热水，淋浴凳、浴霸/暖风等洗 浴设施不齐或位置不适当 | 安装电热水器、淋浴凳、浴霸/暖风等洗浴设施 | 通用 |
| 34 |  | 防滑处理 | 泥土地面或地面坑洼、积水、易滑、 障碍物阻挡、排水不畅等 | 清除障碍物，平整硬化地面，排水处理、铺设防滑砖、防滑地胶等 | 通用 |
| 35 | (八)电气改造 | 全屋电路改造 | 存在电源电路排列杂乱、线路老化、 电线横切面积小而负荷重、安装不 规范等不安全因素 | 对电源线路、插座、开关、灯具灯头等进行优化设计，合理布局，合理安装；卫生间及厨房 安装防溅水开关及带盖板的安全插座，插座面 板与墙面颜色形成一定反差，方便识别(视觉 障碍者插座旁设盲文铭牌)轮椅使用者插座距地500mm-700mm. | 通用 |
| 36 |  | 室内安全 | 室内安装有燃气、电气设施，使用 者行动不便，存在较大安全隐患 | 安装烟雾/燃气/积水报警器、自动灭火装置 | 通用 |
| 37 | (九)水路改造 | 储水设施 | 用水距离远、困难大且不安全，没 有储水设施 | 安装储水桶、水缸、水塔等设施，加装水龙头、增压泵 | 通用 |
| 38 |  | 水管改造 | 水管锈蚀，用水质量差 | 视情况进行锈蚀水管的改造，改善用水质量 | 通用 |
| 39 |  | 水龙头改造 | 圆形旋钮式水龙头，不方便使用 | 安装杠杆式或感应式水龙头 | 通用 |
| 40 | (十)辅具配置 | 辅具配置 |  | 可与辅具适配结合(但不能代替家改内容) | 通用 |
| 41 | (十一)防走失 | 提升出行安全 | 经常出现走失难寻的情况 | 配备定位电子设备或相关智能产品 | 智力、精神残疾人 |

五、项目清单及说明（含工程量清单表、其他项目清单计价表、图纸、标准等，另附）

六、服务期限及质量要求

- 服务期限：60天

- 质量标准：合格

- 质保期：负责壹年的工程质量保证维护，成交供应商承担工程完工后壹年内的质量保证和质量维护，保质期内发生事故，成交供应商需在接到采购人电话或书面通知24小时内赶到现场维护。如成交供应商不能及时维修，采购人可委托第三方维修，费用由成交供应商承担。

- 七、项目实施要求

- 7.1建筑材料必须合格(有相应合格证),施工符合相关工程规范要求，质量合格，即本招标工程项目的材料、设备、施工须执行中华人民共和国建设部发布的2013年版《工程建设标准强制性条文》。

7.2 项目验收：

7.2.1 由甲方按合同确定的施工项目内容、数量组织验收。

7.2.2 按照现行国家颁布的验收规范进行验收。

八、其它需要说明的事项

未尽事宜在谈判过程中或签订施工合同时约定。

- 九、对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。

- 注：在磋商过程中，磋商文件的技术、服务要求以及合同草案条款可能发生实质性变动。如有，磋商小组将以书面形式告知所有参加磋商的供应商，供应商应以书面形式进行回应和答复。